Nombre de la Obra: AMPLIACIÓN DE ESPACIOS PARA SALA DE TESTIGOS Y SALA DE EMPODERAMIENTO EN EL CENTRO DE JUSTICIA PARA MUJERES HIDALGUENSES.

ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES

CONCRETRO HIDRÁULICO

El concreto hidráulico deberá cumplir con la Norma Mexicana de Industria de la Construcción-Concreto-Concreto hidráulico industrializado-Especificaciones   NMX-C-155-ONNCCE-2014

I	PRELIMINARES

A) DEMOLICIÓN

Será efectuada a mano, con acarreos y descarga de material producto de la demolición.

B) TRAZO Y NIVELACIÓN

Trazar ejes constructivos marcando bancos de referencia y nivelar el terreno con equipo topográfico.

II	CIMENTACIÓN

A) CONCRETO HIDRÁULICO

El concreto hidráulico deberá cumplir con la Norma Mexicana de Industria de la Construcción-Concreto-Concreto hidráulico industrializado-Especificaciones   NMX-C-155-ONNCCE-2014

B) ACERO DE REFUERZO

1) VARILLA

La varilla corrugada empleada como acero de refuerzo deberá cumplir con la Norma Mexicana de la Industria Siderúrgica – Varilla Corrugada de Acero, Grado 60, Laminada en Frío para Refuerzo de Concreto – Especificaciones y Métodos de Prueba NMX-B-072-CANACERO-2013.

2) ALAMBRE

El alambre empleado como acero de refuerzo deberá cumplir con la Norma Mexicana de la Industria Siderúrgica – Alambre  de Acero Liso o Corrugado, Grado 60, Laminada en Frío para Refuerzo de Concreto – Especificaciones y Métodos de Prueba NMX-B-253-CANACERO-2013.

C) CIMBRA

El cimbrado deberá realizarse con madera de pino de tercera, acabado común. Su colocación en obra deberá cubrir los requisitos de la norma Norma Oficial Mexicana NOM-031-STPS-2011, Construcción-Condiciones De Seguridad Y Salud En El Trabajo

D) IMPERMEABILIZACIÓN

La impermeabilización empleada en cimentación deberá efectuarse con MICROFEST y Polietileno 600.

1) MICROFEST

El MICROFEST empleado como impermeabilizante en la cimentación deberá cumplir con la Norma de los Estudos Unidos de América ASTM D1227-95(2007) Standard Specification for Emulsified Asphalt Used as a Protective Coating for Roofing, (Type II, class 2) {Especificación Estándar Para Asfalto Emulsionado Utilizado Como Recubrimiento Protector Para Techos, (Tipo II, Clase 2)}

2) POLIETILENO 600

El Polietileno 600 deberá cubrir con los dictámenes de la Norma Ambiental para el distrito federal NADF-013-RNAT-2007, que establece las Especificaciones Técnicas Para La Instalación De Sistemas De Naturación En El Distrito Federal

E) RELLENO COMPACTADO

El relleno compactado será efectuado mediante pisón de mano, con material producto de excavación.

III	MUROS, CASTILLOS Y CADENAS DE CERRAMIENTO

A) BLOCK MACIZO DE CONCRETO

El block empleado en la construcción de muros deberá cumplir con la medida 14x20x40 cm, y se deberá alinear a las normativas siguientes:

1) NMX-C-038  Industria de la Construcción, Determinación de las Dimensiones de Bloques y Ladrillos. 2) NMX-C-037 Industria de la Construcción, Concreto-Bloques, Ladrillos o Tabiques y Tabicones Determinación de la Absorción de Agua. 3) NMX-C-036 Industria de la Construcción, Ladrillos, Bloques y Adoquines de Concreto-Resistencia a la Compresión Método de Prueba. 4) NMX-C-404-ONNCCE Industria de la Construcción, Bloques, Tabiques o Ladrillos o Tabicones para Uso Estructural Especificaciones y Métodos de Prueba.

B) ACERO DE REFUERZO

1) VARILLA

La varilla corrugada empleada como acero de refuerzo deberá cumplir con la Norma Mexicana de la Industria Siderúrgica – Varilla Corrugada de Acero, Grado 60, Laminada en Frío para Refuerzo de Concreto – Especificaciones y Métodos de Prueba NMX-B-072-CANACERO-2013.

2) ALAMBRE

El alambre empleado como acero de refuerzo deberá cumplir con la Norma Mexicana de la Industria Siderúrgica – Alambre  de Acero Liso o Corrugado, Grado 60, Laminada en Frío para Refuerzo de Concreto – Especificaciones y Métodos de Prueba NMX-B-253-CANACERO-2013.

3) ALAMBRON

El alambrón empleado como acero de refuerzo deberá cumplir con la Norma Mexicana de la Industria Siderúrgica – Varilla Corrugada de Acero, Grado 60, Laminada en Frío para Refuerzo de Concreto – Especificaciones y Métodos de Prueba NMX-B-072-CANACERO-2013.

C) CIMBRA

La cimbra será de acabado común, su colocación en obra deberá cubrir los requisitos de la norma Norma Oficial Mexicana NOM-031-STPS-2011, Construcción-Condiciones De Seguridad Y Salud En El Trabajo

D) CONCRETO HIDRÁULICO

El concreto hidráulico deberá cumplir con la Norma Mexicana de Industria de la Construcción-Concreto-Concreto hidráulico industrializado-Especificaciones   NMX-C-155-ONNCCE-2014

IV	ESTRUCTURA

A) ACERO DE REFUERZO

1) VARILLA

La varilla corrugada empleada como acero de refuerzo deberá cumplir con la Norma Mexicana de la Industria Siderúrgica – Varilla Corrugada de Acero, Grado 60, Laminada en Frío para Refuerzo de Concreto – Especificaciones y Métodos de Prueba NMX-B-072-CANACERO-2013.

2) ALAMBRE

El alambre empleado como acero de refuerzo deberá cumplir con la Norma Mexicana de la Industria Siderúrgica – Alambre  de Acero Liso o Corrugado, Grado 60, Laminada en Frío para Refuerzo de Concreto – Especificaciones y Métodos de Prueba NMX-B-253-CANACERO-2013.

3) ALAMBRON

El alambrón empleado como acero de refuerzo deberá cumplir con la Norma Mexicana de la Industria Siderúrgica – Varilla Corrugada de Acero, Grado 60, Laminada en Frío para Refuerzo de Concreto – Especificaciones y Métodos de Prueba NMX-B-072-CANACERO-2013.

B) CIMBRA

La cimbra será de acabado común, su colocación en obra deberá cubrir los requisitos de la norma Norma Oficial Mexicana NOM-031-STPS-2011, Construcción-Condiciones De Seguridad Y Salud En El Trabajo

C) CONCRETO HIDRÁULICO

El concreto hidráulico deberá cumplir con la Norma Mexicana de Industria de la Construcción-Concreto-Concreto hidráulico industrializado-Especificaciones   NMX-C-155-ONNCCE-2014

E) IMPERMEABILIZANTE

El impermeabilizante deberá ser con Impermeabilizante Integral en polvo para Concreto Imperquim Polvo C MCA. IMPERQUIMIA

V	PISOS

A) LOSETA CERÁMICA

La Loseta cerámica colocada en pisos deberá ser del Modelo Tessuto  y la Marca Interceramic, con medidas de 60 X 60 Cm.

B) COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA

La colocación de la loseta cerámica sobre el piso será asentado sobre Cemento Crest, que cumpla con la Norma Mortero De Cemento Portland Látex para Contrachapado de Adhesivo Exterior (ANSI A118 establecidas por el American National Standards Institute, establecidas en Estados Unidos de América y Canadá. La norma ANSI relativas a morteros estándar para la instalación de losetas y piedra, indican propiedades específicas para satisfacer las necesidades de las condiciones del proyecto.

VI	RECUBRIMIENTOS

A) MORTERO

El mortero empleado en recubrimientos deberá cumplir con la Norma Mexicana NMX-C-486-ONNCCE-2014  Industria de La Construcción – Mampostería – Mortero Para Uso Estructural – Especificaciones Y Métodos de Ensayo

VII	INSTALACIONES ELÉCTRICAS

A) MATERIAL ELÉCTRICO

La instalación del material eléctrico se realizará con las herramientas necesarias, y el equipo de seguridad adecuado, y se deberá proporcionar el siguiente material:

1) Contacto Monofásico Duplex Polarizado de 15 Amp. Marca Leviton o similar con caja lamina

2) Tubo Conduit P. D. de 13 mm

3) Cable THW del # 12 Marca Condumex o similar

4) Cable de Cobre Desnudo del #12 para sistema de tierras

5) Interruptor Sencillo y Tapa

6) Luminaria Fluorescente de 2 x 21 W., con Gabinete de Lujo de Sobreponer

7) Cable THW el # 14

VIII	PREPARACIÓN DE SALIDAS PARA SISTEMA DE VOZ Y DATOS

A).MATERIAL PARA INSTALACIÓN TELEFÓNICA

La instalación telefónica deberá cubrirse con el material siguiente, y se deberá contar con la herramienta necesaria para la instalación del mismo.

1) Intercomunicación o sonido en caja de lámina

2) Tubo Conduit de Fo. Go. P. D. de 13 mm

3) Caja Condulet para alojar contacto FS

4) Placa de una ventana

IX	CANCELERÍA

A) FALSO PLAFOND

El falso plafond que será instalado deberá incluir una base de tabla roca a una cara, panel de yeso, canaletas, canal de amarre, tornillos para fijación, soportes de alambre, y se deberá contar con todo el equipo necesario para su correcta instalación.

B) CANCELERÍA

La cancelería de 3”  deberá ser de aluminio Duranodic  de color negro con panel art de 6 mm. en la parte inferior y vidrio claro de 6 mm. en la parte superior, se deberá contar con la herramienta necesaria para su instalación. Los siguientes materiales deben ser incluidos bolsa, tapa bolsa, zoclo, chapa PHILLIPS 549, cerco chapa, cabezal, herrajes, vinil. La cancelería deberá ser sellada con silicón.

X	GUARNICIONES Y BANQUETAS

A) CONCRETO HIDRÁULICO

El concreto hidráulico deberá cumplir con la Norma Mexicana de Industria de la Construcción-Concreto-Concreto hidráulico industrializado-Especificaciones   NMX-C-155-ONNCCE-2014

XI	PINTURA

A) PINTURA

Se aplicará pintura vinílica marca COMEX de línea VINIMEX lavable, la aplicación será sobre  muros y plafones con acabado rustico. Para la aplicación de la pintura primero se aplicará con una mano de sellador y dos manos de pintura.

XII	IMPERMEABILIZACIÓN

A) La impermeabilización será con un acabado aparente con gravilla color terracota, se deberá aplicar de primario asfaltico, calafateo de grietas,  y colocar por termo fusión de manto impermeable prefabricado (MIP)  8 SBS PS de 4 mm de espesor, reforzado internamente con una membrana de poliéster de alta resistencia, se aplicará pintura acrílica en detalles, traslapes. La impermeabilización deberá proporcionar 8 años de garantía por escrito.

XIII	LIMPIEZA

A) Se efectuará limpieza gruesa de obra.

XIV	MAMPARA

A) Mampara informativa de 1.20 x 2.00 m. a base de lámina  calibre 18, con bastidor de ángulo de1½" x 1/8 ", con un soporte transversal vertical al centro y soporte con ángulo de 1½" x 1/8" ahogado al piso 60 cm. y 1.17 m. Deberá tener logotipo de 54 x 62 cm de la presidencia municipal en la parte superior izquierda con un margen de 10 cm. Se le aplicará pintura de esmalte color blanco marca COMEX con aplicación de anticorrosivo. Datos y colores serán indicados por la supervisión.

XV	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO PRINCIPAL

A) PINTURA

Se aplicará pintura vinílica marca COMEX de línea VINIMEX lavable, la aplicación será sobre  muros y plafones con acabado rustico. Para la aplicación de la pintura primero se aplicará con una mano de sellador y dos manos de pintura.

B) MORTERO

El mortero empleado en recubrimientos deberá cumplir con la Norma Mexicana NMX-C-486-ONNCCE-2014  Industria de La Construcción – Mampostería – Mortero Para Uso Estructural – Especificaciones Y Métodos de Ensayo

________________________

Ing. Pedro Bonilla Torres

Residente de Obra