NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DEL CAMINO RURAL E.C.F (PACHUCA-TAMPICO),ACATEMPA-SAN SALVADOR-TIANGUIS-TLALNEPANGO-TEHUETLAN-TOCTITLAN - TEPEYAC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 13+105, SUB TRAMO  DEL KM 1+000 AL KM 2+000

LOCALIDADES: VARIAS

MUNICIPIO: TLANCHINOL, HGO.

CAMINO: CAMINO TIPO “C”

TRAMO: DEL KM 1+000 AL KM 2+000

SUBTRAMO: DEL KM 1+000 AL KM 2+000

TRABAJOS A EJECUTAR

LA OBRA OBJETO DEL CONCURSO COMPRENDERÁ LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES NECESARIAS HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN.

TERRACERIAS:

SE REALIZARAN EXCAVACIONES EN CORTE DEBAJO DE LA SUBRASANTE PARA DAR EL ANCHO DE CALZADA ESPECIFICADO PARA CAMINO TIPO “C”.

SE CONSTRUIRA UNA CAPA DE SUBRASANTE CON UN ESPESOR DE 30 CMS. COMPACTOS.

OBRAS DE DRENAJE:

SE REALIZARÁN  EXCAVACIONES  EN  ESTRUCTURAS  PARA  EL  DESPLANTE  DE MUROS Y ALEROS PARA OBRAS DE DRENAJE QUE SERÁN CONSTRUIDAS CON TUBERÍA DE CONCRETO EN TODAS LAS OBRAS DE DRENAJE QUE INDIQUE EL PROYECTO.

SE REALIZARÁN RELLENOS DE LAS ESTRUCTURAS EN OBRAS DE DRENAJE.

SE REALIZARÁN MAMPOSTERIA Y ZAMPEADOS PARA DESPLANTE DE LAS ESTRUCTURAS

SE CONSTRUIRÁN CUNETAS, BORDILLOS Y  LAVADEROS PARA LA PROTECCION  DEL CUERPO DEL PAVIMENTO.

PAVIMENTO:

SE CONSTRUIRÁ UNA CAPA DE BASE HIDRAÚLICA CON UN  ESPESOR DE 20 CMS. COMPACTOS.

SE CONSTRUIRÁ UNA CAPA DE  CARPETA ASFALTICA CON UN ESPESOR DE 5 CM COMPACTOS.

SEÑALAMIENTO.

SE COLOCARÁ EL SEÑALAMIENTO RESPECTIVO VERTICAL Y HORIZONTAL CONFORME A PROYECTO.

ESPECIFICACIONES GENERALES

LOS MATERIALES UTILIZADOS Y LOS TRABAJOS REALIZADOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS NORMAS VIGENTES DE SCT SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, LAS CUALES SE ENCUENTRAN EN EL LIBRO:

- LIBRO 3, NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE, 3.01, CARRETERAS Y AEROPISTAS, TITULO 3.01.01, TERRACERIAS.

- LIBRO 3, NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE, 3.01, CARRETERAS Y AEROPISTAS, TITULO 3.01.02, OBRAS DE DRENAJE.

- LIBRO 3, NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE, 3.01, CARRETERAS Y AEROPISTAS, TITULO 3.01.03, PAVIMENTOS.

- SE REALIZARÁ DE ACUERDO A LO QUE INDIQUE EL PROYECTO, A  LO ESTABLECIDO   EN LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-034-SCT2-2011 Y/O LA NORMA OFICIAL VIGENTE. SEÑALAMIENTO.

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS (E. C.)

E. C.1.-	LETREROS INFORMATIVOS DE LA OBRA.

La Contratista Colocará un letrero informativo de la obra, con la leyenda que oportunamente se le proporcionará.

Los materiales a utilizar para la fabricación de este letrero serán en base al diseño autorizado por la Dirección General de Atención a Indígenas, el cual se incluye en esta especificación.

La elaboración y colocación de este letrero será por cuenta del contratista y su costo deberá considerarlo en los indirectos de la obra.

E. C. 2.-  OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA PARA MANTENER EL CONTROL DE CALIDAD DE

LA OBRA EJECUTADA Y LA CONTINUIDAD DEL TRANSITO.

Conforme lo previene la  dependencia contratante, el contratista estará obligado a mantener un laboratorio de campo con el personal, equipo y demás elementos necesarios para que pueda controlar adecuadamente la calidad de los materiales de construcción y de la obra ejecutada.

El contratista estará obligado a tomar todas las providencias que sean necesarias para mantener la continuidad y fluidez del tránsito en el tramo y reducir al mínimo las molestias que se ocasionen a los usuarios con motivos de las obras.

El contratista deberá someter a la consideración y aprobación de esta dependencia, el número de frentes de trabajo que pretenda atacar simultáneamente de acuerdo con su programa y necesidad de equipo. La aceptación por parte de la dependencia de los frentes de trabajo propuestos por el contratista, en ningún caso libera a éste de la obligación de disponer los trabajos en forma tal que pueda mantener la fluidez del tránsito en el tramo objeto del concurso.

E. C. 3.- COMPROMISOS DEL CONTRATISTA.

La empresa que resulte ganadora del concurso quedará obligada a presentar desde el inicio y durante el tiempo que  dure la obra, su laboratorio con equipo y personal para llevar a cabo el control de calidad, el  equipo y personal de la brigada de topografía, la instalación del señalamiento alusivo y de protección de la obra por lo que no podrá dar inicio a los trabajos, si no cumple  con lo antes indicado. Igualmente dentro de un plazo no mayor de diez días hábiles a partir de la firma del contrato, deberá proporcionar el nombre de la empresa que llevará el control de calidad de los trabajos, el personal y equipo de la brigada de topografía, la instalación de señalamiento alusivo a la obra, el señalamiento de protección de la obra durante la ejecución de los trabajos, de lo anterior deberá separar de sus análisis de su costo indirecto y de los precios unitarios de su propuesta el costo que incida en cada uno de los conceptos correspondientes.

E. C. 4.-	DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

Durante la ejecución de las obras objeto del concurso y hasta  que estas le sean recibidas, el contratista estará obligado a presentar para su aprobación un proyecto de señalamiento que cumpla con las disposiciones de seguridad necesarias  para el control del tránsito en calles y carreteras, en la inteligencia de que no se le autorizará la iniciación de ninguna clase de trabajos hasta que haya colocado a satisfacción de esta dependencia, las señales y dispositivos  de protección respectivos en la forma y condiciones indicadas en este proyecto.

La colocación y mantenimiento de las señales y dispositivos de protección, equipo de protección y seguridad de los trabajadores, banderolas y chalecos reflejantes, así como los propios bandereros, serán a cargo del contratista y por lo tanto su costo deberá considerarlo en los costos indirectos de la obra, y éstos permanecerán  hasta el acto de la Entrega-Recepción respectiva.

Además, el contratista estará obligado a extremar las precauciones para prevenir y evitar al tránsito accidentes de cualquier naturaleza, ya sea con motivo de las obras o por los movimientos de su maquinaria, equipo o abastecimiento de materiales.

E. C. 5.- MAQUINARIA Y EQUIPO BASICO SOLICITADO.

1.-TRACTOR D-8R

2.-CARGADOR PAYLODER CATERPILLAR

3.-EXCAVADORA CAT 320

4.-RETROEXCAVADORA CASE 580L

5.-VIBROCOMPACTADOR INGERSOLL RAND

6.-RODILLO DOBLE COMPACTADOR VIBRATORIO

7.-MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 120G

8.-FINISHER

9.-COMPACTADOR DE NEUMATICOS BROCESP-5000 DE 120 HP

10.-COMPACTADOR 815B

11.-BARREDORA ADVANCE CAT 416 C

12.-PETROLIZADORA CON ESPARCIDOR 8000 LT

13.-CAMION-PIPA CAP. 9000 LT

14.-REVOLVEDORA DE CONCRETO DE 8 HP

15.-PLACA VIBRATORIA (APIZONADORA WAKER)

16.-COMPRESOR ATLAS COPCO

17.-PISTOLA PERFORADORA C/ACCESORIOS

E. C. 6.- BANCOS DE MATERIALES Y DE DEPÓSITO DE MATERIAL DE DESPERDICIO.

Al formular la proposición deberá tomarse en cuenta que los bancos de materiales necesarios para la construcción de las terracerías, obras de drenaje y pavimentos, así como los bancos de depósito para los materiales de desperdicio que proponga el contratista; correrán por su cuenta y por lo tanto, éste deberá hacer todos los arreglos  requeridos para la autorización del impacto ambiental otorgado por la SEMARNAT ; la adquisición y cubrir las regalías, cargos, indemnizaciones y demás gravámenes necesarios para su explotación, tratamiento, selección, cargas y descargas locales, cargas y descargas en los almacenamientos, para su utilización y pago correspondiente por metro cúbico almacenado; considerando que los volúmenes indicados en el catálogo de conceptos corresponden a volúmenes compactos según sea el caso del concepto para el cual sea utilizado el material, ninguna de las diferencias que pudieran resultar entre el costo real, que le signifique al contratista el aprovechamiento de los bancos de materiales y de depósito y el considerado en los análisis, no justificará reclamación alguna en relación con los precios unitarios contenidos en la proposición.

E. C. 7.- PERMISOS, DESVIACIONES Y CAMINOS DE ACCESO

El contratista de Obra debe gestionar ante las Autoridades correspondientes, por su cuenta  y costo, los permisos necesarios para transportar, hasta el sitio de la obra, cualquier tipo de material, maquinaria y equipo que se requiera, así como los de adquisición, traslado, manejo, almacenamiento y uso de explosivos y artificios necesarios para la ejecución de la obra. En el caso que sea necesario y a solicitud del Contratista de Obra, la Dependencia Contratante, sin perjuicio de lo que establezcan las disposiciones legales en la materia, podrá apoyar dichas gestiones.

El Contratista de Obra gestionará, por su cuenta y costo, los permisos, regalías, compensaciones, donaciones y obras a las comunidades, que se requieran para el uso y aprovechamiento de los sitios para la ubicación de los campamentos, de los almacenes temporales, de los patios de maniobra, de las plantas de trituración, cribado, de elaboración de concreto hidráulico, ya sea que estén indicados en el proyecto o que el propio Contratista de Obra los proponga y la Dependencia Contratante, los apruebe. Los costos que esto implique se deben considerar en los análisis de costos indirectos.

Para la ejecución de la obra, el Contratista de Obra debe construir y conservar transitables todo el tiempo requerido, las desviaciones necesarias para desviar el tránsito por fuera de la obra y facilitar su construcción o reparación, así como los caminos de acceso para comunicar los frentes de trabajo, los caminos de acceso para comunicar los frentes de trabajo, los lugares para la obtención de los materiales destinados a su construcción y para permitir el movimiento de los equipos, maquinaria y vehículos necesarios para su realización.

Si el proyecto de la obra no incluye las desviaciones que se requieran para la ejecución de la misma o de sus partes, el Contratista de Obra debe elaborar dichos proyectos, incluyendo el señalamiento y los dispositivos de seguridad que sean necesarios, en forma tal que se mantengan las condiciones más favorables y seguras para los usuarios, y para dar paso a los vehículos de obra, atendiendo las características generales de desviaciones para carreteras en operación que hayan sido establecidas en las especificaciones del proyecto. En este caso, la elaboración de los proyectos respectivos será por cuenta y costo del Contratista de Obra, lo que debe ser considerado en sus análisis de costos indirectos, y previamente a la construcción de las desviaciones, someterá dichos proyectos a la aprobación de la Dependencia Contratante.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES (E. P.)

E. P. 1- TERRACERIAS

DESMONTE

- 009-C.01 DESMONTE PARA DENSIDAD 100% DE VEGETACIÓN TIPO: B) SELVA O BOSQUE

Este concepto se ejecutará conforme a lo indicado en el:

CAPÍTULO- 3.01.01.002

DEFINICION:

002-B

Inciso 002-B.01- Primer párrafo y sus cuatro subpárrafos.

Pagina No. 9 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.01 TERRACERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

EJECUCION:

002-F

Incisos del 002-F.01, 002-F.02, 002-F.03, 002-F.04, 002-F.05, 002-F.06, 002-F.07, 002-F.08, 002-F.09, 002-F.10, 002-F.11, 002-F.12 y 002-F.13.

Paginas No. 9, 10, 11 y 12 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.01 TERRACERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

MEDICION:

002-G

Incisos 002-G.01, 002-G.02, 002-G.03, 002-G.04, 002-G.05, 002-G.06, 002-G.07 Y 002-G.08.

Paginas No. 12 y 13 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.01 TERRACERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

BASE DE PAGO:

002-H

Inciso 002-H.01, Párrafo único

Pagina No. 14 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.01 TERRACERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

DESPALME

- 009-D.02- DESPALME EN MATERIAL "A" DESPERDICIANDO EL MATERIAL:    A)  DE CORTES, DEPOSITANDO EL PRODUCTO EN LA ORILLA DE LA EXCAVACIÓN.

Este concepto se ejecutará conforme a lo indicado en el:

CAPÍTULO- 3.01.01.003

EJECUCION:

003-F

Inciso 003-F.11- Párrafo único.

Pagina No. 19 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.01 TERRACERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

MEDICION:

003-G

Inciso 003-G.02.

Paginas No. 22 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.01 TERRACERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

BASE DE PAGO:

003-H

Inciso 003-H.01, Párrafo único

Pagina No. 26 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.01 TERRACERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

- 009-D.02- DESPALME EN MATERIAL "A" DESPERDICIANDO EL MATERIAL: B) PARA DESPLANTE DE TERRAPLENES, DEPOSITANDO EL PRODUCTO EN LA ORILLA DE LA EXCAVACIÓN.

Este concepto se ejecutará conforme a lo indicado en el:

CAPÍTULO- 3.01.01.003

EJECUCION:

003-F

Inciso 003-F.11- Párrafo único.

Pagina No. 19 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.01 TERRACERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

MEDICION:

003-G

Inciso 003-G.02.

Paginas No. 22 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.01 TERRACERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

BASE DE PAGO:

003-H

Inciso 003-H.01, Párrafo único

Pagina No. 26 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.01 TERRACERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

EXCAVACIONES

- 009-D.03 EXCAVACIONES: A) EN CORTE Y ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE: 2) EN MATERIAL "B"  y 3) MATERIAL “C”.

Este concepto se ejecutará conforme a lo indicado en el:

CAPÍTULO- 3.01.01.003

DEFINICION:

003-B

Inciso 003-B.01- Párrafo único.

Pagina No. 15 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.01 TERRACERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

REFERENCIAS:

003-C

Inciso 003-C.01

Paginas No. 15 Y 16 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.01 TERRACERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

MATERIALES:

003-D

Incisos 003-D.01, 003-D.02, 003-D.03, 003-D.04, 003-03.05, 003-D.06 Y 003-D.07.

Paginas No. 16, 17,18 Y 19 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.01 TERRACERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

EJECUCION:

003-F

Inciso 003-F.01, 003-F.02, 003-F.03, 003-F.04, 003-F.05, 003-F.06, 003-F.07, 003-F.08, 003-F.09, 003-F.10, 003-F.11, 003-F.12, 003-F.13 Y  003-F.14,

Paginas No. 19, 20, 21 y 22 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.01 TERRACERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

MEDICION:

003-G

Inciso 003-G.01, 003-G.02, 003-G.03, 003-G.04, 003-G.05, 003-G.06, 003-G.07, 003-G.08, 003-G.09, 003-G.10, 003-G.11, 003-G.12, 003-G.13, 003-G.14.

Paginas No. 22, 23, 24, 25 y 26 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.01 TERRACERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

BASE DE PAGO:

003-H

Incisos. 003-H.02

Paginas No. 26 y 27 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.01 TERRACERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

- 009-F.02 COMPACTACIONES: DEL TERRENO NATURAL EN EL AREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES 2) PARA 90%.

Este concepto se ejecutará conforme a lo indicado en el:

CAPÍTULO- 3.01.01.005

EJECUCION:

005-F

Inciso 005-F.02  Párrafo único

Pagina No. 42 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.01 TERRACERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

MEDICION:

005-G

Inciso 005-G.02  Párrafo único

Pagina No. 52 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.01 TERRACERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

BASE DE PAGO:

005-H

Incisos 005-H.01

Pagina No. 61 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.01 TERRACERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

- 009-F.02 COMPACTACIONES: DE LA CAMA DE LOS CORTES EN QUE NO SE HAYA ORDENADO EXCAVACIÓN ADICIONAL: 2) PARA 90%.

Este concepto se ejecutará conforme a lo indicado en el:

CAPÍTULO- 3.01.01.005

EJECUCION:

005-F

Inciso 005-F.02  Párrafo único

Pagina No. 42 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.01 TERRACERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

MEDICION:

005-G

Inciso 005-G.02  Párrafo único

Pagina No. 52 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.01 TERRACERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

BASE DE PAGO:

005-H

Incisos 005-H.01

Pagina No. 61 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.01 TERRACERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

ACARREOS PARA TERRACERIAS

- 009-I.02 SOBREACARREOS DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE LOS CORTES, ADICIONALES DEBAJO DE LA SUBRASANTE, AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES ESCALONES DESPALMES, PRESTAMOS.  D)  PARA CUALQUIER DISTANCIA, DE MATERIALES DE PRESTAMO DE BANCO PARA LA  CONSTRUCCIÓN DE LA CAPA SUB'RASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO DEL TERRAPLEN, MEDIDO COMPACTO: 1)  PARA EL PRIMER KILOMETRO y 2) PARA LOS KM. SUBSECUENTES.

Este concepto se ejecutará conforme a lo indicado en el:

CAPÍTULO- 3.01.01.008

DEFINICION:

008-B

Inciso 008-B.01- Párrafo único.

Pagina No. 77 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.01 TERRACERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

REFERENCIAS:

003-C

Inciso 008-C.01

Paginas No. 77 Y 78 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.01 TERRACERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

EJECUCION:

008-F

Inciso 008-F.01, 008-F.02

Pagina No. 78 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.01 TERRACERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

MEDICION:

008-G

Incisos 008-G.01, 008-G.02, 008-G.03, 008-G.04 y 008-G.08

Paginas No. 78, 79, 80, 81 y 82 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.01 TERRACERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

BASE DE PAGO:

008-H

Inciso 008-H.02

Paginas No. 83 y 84 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.01 TERRACERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

TERRAPLENES

- 009-E.02  DESPALME EN MATERIAL  A,  DESPERDICIANDO EL MATERIAL AL BORDE DEL PRESTAMO.

EJECUCION:

004-F

Inciso 004-F.01, 004-F.02

Pagina No. 32 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.01 TERRACERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

MEDICION:

004-G

Incisos 004-G.01, 004-G.02

Pagina No. 35 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.01 TERRACERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

BASE DE PAGO:

004-H

Inciso 004-H.01

Pagina No. 35 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.01 TERRACERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

- 009-E.03 EXCAVACIONES DE PRESTAMOS:

B) DE BANCO: 2) EN MATERIAL "B"

B) DE BANCO: 3) EN MATERIAL "C"

Este concepto se ejecutará conforme a lo indicado en el:

CAPÍTULO- 3.01.01.004

DEFINICION:

004-B

Inciso 004-B.01, 004-B.02, 004-B.03

Paginas No. 29, 30 y 31 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.01 TERRACERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

REFERENCIAS:

004-C

Inciso 004-C.01

Paginas No. 31 Y 32 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.01 TERRACERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

EJECUCION:

004-F

Incisos 004-F.03, 004-F.04, 004-F.05, 004-F.06, 004-F.07, 004-F.08, 004-F.09.

Paginas No. 32, 33 y 34 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.01 TERRACERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

MEDICION:

004-G

Inciso 004-G.01, 004-G.03, 004-G.04, 004-G.05.

Paginas No. 22, 23, 24, 25 y 26 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.01 TERRACERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

BASE DE PAGO:

004-H

Incisos. 004-H.02, 004-H.03 y 004-H04.

Paginas No. 35 y 36 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.01 TERRACERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

- 009-F.08  AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACION

Este concepto se ejecutará conforme a lo indicado en el:

CAPÍTULO- 3.01.01.005

MEDICION:

005-G

Inciso 00-G.09

Pagina No. 57 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.01 TERRACERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

BASE DE PAGO:

005-H

Este concepto se ejecutará conforme a lo indicado en el:

Inciso 005-H.08

Paginas No. 63 y 64 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.01 TERRACERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

- 009-I.02 SOBREACARREOS DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE LOS CORTES, ADICIONALES DEBAJO DE LA SUBRASANTE, AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES ESCALONES DESPALMES, PRESTAMOS. E) PARA CUALQUIER DISTANCIA, DEL AGUA UTILIZADA EN LA COMPACTACION DE LAS TERRACERIAS

Este concepto se ejecutará conforme a lo indicado en el:

CAPÍTULO- 3.01.01.008

DEFINICION:

008-B

Inciso 008-B.01- Párrafo único.

Pagina No. 77 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.01 TERRACERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

REFERENCIAS:

003-C

Inciso 008-C.01

Paginas No. 77 Y 78 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.01 TERRACERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

EJECUCION:

008-F

Inciso 008-F.01, 008-F.02

Pagina No. 78 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.01 TERRACERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

MEDICION:

008-G

Incisos 008-G.01, 008-G.02, 008-G.03, 008-G.04 y 008-G.08

Paginas No. 78, 79, 80, 81 y 82 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.01 TERRACERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

BASE DE PAGO:

008-H

Inciso 008-H.02

Paginas No. 83 y 84 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.01 TERRACERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

- 009-E.04  FORMACION Y COMPACTACION A) DE TERRAPLENES ADICIONADOS CON SUS CUÑAS DE SOBREANCHO: 2) PARA 90%

Este concepto se ejecutará conforme a lo indicado en el:

CAPÍTULO- 3.01.01.005

DEFINICION:

005-B

Inciso 005-B.01- Párrafo único.

Pagina No. 39 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.01 TERRACERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

REFERENCIAS:

005-C

Inciso 005-C.01

Paginas No. 39 Y 40 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.01 TERRACERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

MATERIALES:

005-D

Incisos 005-D.01, 005-D.02, 005-D.03, 005-D.04,

Paginas No. 40,41 Y 42 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.01 TERRACERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

EJECUCION:

005-F

Inciso 005-F.01, 005-F.02, 005-F.03, 005-F.04, 005-F.05, 005-F.06, 005-F.07, 005-F.08, 005-F.09, 005-F.10, 005-F.11, 005-F.12, 005-F.13 Y  005-F.14, 005-F.15, 005-F.16, 005-F.17, 005-F.18, 005-F.19, 005-F.20, 005-F.21.

Paginas No. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 Y 52 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.01 TERRACERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

MEDICION:

005-G

Inciso 005-G.01 Y 003-G.04.

Paginas No. 52 Y 53 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.01 TERRACERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

BASE DE PAGO:

005-H

Incisos. 005-H.02

Paginas No. 61 y 62 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.01 TERRACERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

SUBRASANTE

- 009-E.02  DESPALME EN MATERIAL  A,  DESPERDICIANDO EL MATERIAL AL BORDE DEL PRESTAMO.

EJECUCION:

004-F

Inciso 004-F.01, 004-F.02

Pagina No. 32 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.01 TERRACERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

MEDICION:

004-G

Incisos 004-G.01, 004-G.02

Pagina No. 35 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.01 TERRACERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

BASE DE PAGO:

004-H

Inciso 004-H.01

Pagina No. 35 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.01 TERRACERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

- 009-E.03 EXCAVACIONES DE PRESTAMOS:

B) DE BANCO: 2) EN MATERIAL "B"

B) DE BANCO: 3) EN MATERIAL "C"

Este concepto se ejecutará conforme a lo indicado en el:

CAPÍTULO- 3.01.01.004

DEFINICION:

004-B

Inciso 004-B.01, 004-B.02, 004-B.03

Paginas No. 29, 30 y 31 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.01 TERRACERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

REFERENCIAS:

004-C

Inciso 004-C.01

Paginas No. 31 Y 32 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.01 TERRACERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

EJECUCION:

004-F

Incisos 004-F.03, 004-F.04, 004-F.05, 004-F.06, 004-F.07, 004-F.08, 004-F.09.

Paginas No. 32, 33 y 34 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.01 TERRACERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

MEDICION:

004-G

Inciso 004-G.01, 004-G.03, 004-G.04, 004-G.05.

Paginas No. 22, 23, 24, 25 y 26 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.01 TERRACERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

BASE DE PAGO:

004-H

Incisos. 004-H.02, 004-H.03 y 004-H04.

Paginas No. 35 y 36 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.01 TERRACERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

- 009-F.08  AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACION

Este concepto se ejecutará conforme a lo indicado en el:

CAPÍTULO- 3.01.01.005

MEDICION:

005-G

Inciso 00-G.09

Pagina No. 57 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.01 TERRACERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

BASE DE PAGO:

005-H

Este concepto se ejecutará conforme a lo indicado en el:

Inciso 005-H.08

Paginas No. 63 y 64 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.01 TERRACERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

- 009-I.02 SOBREACARREOS DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE LOS CORTES, ADICIONALES DEBAJO DE LA SUBRASANTE, AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES ESCALONES DESPALMES, PRESTAMOS. E) PARA CUALQUIER DISTANCIA, DEL AGUA UTILIZADA EN LA COMPACTACION DE LAS TERRACERIAS

Este concepto se ejecutará conforme a lo indicado en el:

CAPÍTULO- 3.01.01.008

DEFINICION:

008-B

Inciso 008-B.01- Párrafo único.

Pagina No. 77 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.01 TERRACERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

REFERENCIAS:

003-C

Inciso 008-C.01

Paginas No. 77 Y 78 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.01 TERRACERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

EJECUCION:

008-F

Inciso 008-F.01, 008-F.02

Pagina No. 78 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.01 TERRACERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

MEDICION:

008-G

Incisos 008-G.01, 008-G.02, 008-G.03, 008-G.04 y 008-G.08

Paginas No. 78, 79, 80, 81 y 82 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.01 TERRACERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

BASE DE PAGO:

008-H

Inciso 008-H.02

Paginas No. 83 y 84 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.01 TERRACERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

- 009-F.07 MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CAPA SUBRASANTE FORMADA CON MATERIAL SELECCIONADO:

A) DE LA ELEVACION DE SUBRASANTE EN CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES:

2) PARA EL 95%

Este concepto se ejecutará conforme a lo indicado en el:

CAPÍTULO- 3.01.01.005

DEFINICION:

005-B

Inciso 005-B.01- Párrafo único.

Pagina No. 39 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.01 TERRACERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

REFERENCIAS:

005-C

Inciso 005-C.01

Paginas No. 39 Y 40 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.01 TERRACERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

MATERIALES:

005-D

Incisos 005-D.01, 005-D.02, 005-D.03, 005-D.04,

Paginas No. 40,41 Y 42 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.01 TERRACERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

EJECUCION:

005-F

Inciso 005-F.01, 005-F.02, 005-F.03, 005-F.04, 005-F.05, 005-F.06, 005-F.07, 005-F.08, 005-F.09, 005-F.10, 005-F.11, 005-F.12, 005-F.13 Y  005-F.14, 005-F.15, 005-F.16, 005-F.17, 005-F.18, 005-F.19, 005-F.20, 005-F.21.

Paginas No. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 Y 52 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.01 TERRACERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

MEDICION:

005-G

Inciso 005-G.01 Y 005-G.04.

Paginas No. 52 Y 53 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.01 TERRACERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

BASE DE PAGO:

005-H

Incisos. 005-H.02

Paginas No. 61 y 62 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.01 TERRACERIAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.

E. P. 02 - OBRAS DE DRENAJE

- 047-C.02 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS, DE ACUERDO CON SU CLASIFICACIÓN, A CUALQUIER PROFUNDIDAD: A) EXCAVANDO A MANO, EN SECO: 2) EN MATERIAL "B" LA EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y BASE DE PAGO SERA LA ESTABLECIDA EN LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA S.C.T. PARTICULARMENTE LAS FIJADAS EN EL LIBRO 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES; PARTE 01 CARRETERAS Y AUTOPISTAS; TITULO 02 ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE; CAPITULO 022

- 047-C.02 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS, DE ACUERDO CON SU CLASIFICACIÓN, A CUALQUIER PROFUNDIDAD: A) EXCAVANDO A MANO, EN SECO: 3) EN MATERIAL "C" LA EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y BASE DE PAGO SERA LA ESTABLECIDA EN LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA S.C.T. PARTICULARMENTE LAS FIJADAS EN EL LIBRO 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES; PARTE 01 CARRETERAS Y AUTOPISTAS; TITULO 02 ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE; CAPITULO 022 047-C.02 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS, DE ACUERDO CON SU CLASIFICACIÓN, A CUALQUIER PROFUNDIDAD: A) EXCAVANDO A MAQUINA, EN SECO: 2) EN MATERIAL "B" LA EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y BASE DE PAGO SERA LA ESTABLECIDA EN LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA S.C.T. PARTICULARMENTE LAS FIJADAS EN EL LIBRO 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES; PARTE 01 CARRETERAS Y AUTOPISTAS; TITULO 02 ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE; CAPITULO 022 - 047-C.02 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS, DE ACUERDO CON SU CLASIFICACIÓN, A CUALQUIER PROFUNDIDAD: A) EXCAVANDO A MAQUINA, EN SECO: 3) EN MATERIAL "C" LA EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y BASE DE PAGO SERA LA ESTABLECIDA EN LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA S.C.T. PARTICULARMENTE LAS FIJADAS EN EL LIBRO 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES; PARTE 01 CARRETERAS Y AUTOPISTAS; TITULO 02 ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE; CAPITULO 022 - 047-D.02 RELLENOS: A) DE EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS 2) CON MATERIAL “B” LA EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y BASE DE PAGO SERA LA ESTABLECIDA EN LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA S.C.T. PARTICULARMENTE LAS FIJADAS EN EL LIBRO 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES; PARTE 01 CARRETERAS Y AUTOPISTAS; TITULO 02 ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE; CAPITULO 023 - 047-E.03 MAMPOSTERÍA DE TERCERA CLASE, A CUALQUIER ALTURA: A) PARA PIEDRA OBTENIDA DE BANCOS: 1) CON MORTERO DE CEMENTO (INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y ACARREOS) LA EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y BASE DE PAGO SERA LA ESTABLECIDA EN LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA S.C.T. PARTICULARMENTE LAS FIJADAS EN EL LIBRO 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES; PARTE 01 CARRETERAS Y AUTOPISTAS; TITULO 02 ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE; CAPITULO 024 - 047-E.07 PLANTILLA SOBRE LA SUPERFICIE DE DESPLANTE: A) CON MORTERO DE CEMENTO LA EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y BASE DE PAGO SERA LA ESTABLECIDA EN LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA S.C.T. PARTICULARMENTE LAS FIJADAS EN EL LIBRO 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES; PARTE 01 CARRETERAS Y AUTOPISTAS; TITULO 02 ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE; CAPITULO 024 - 047-E.08 CHAPEO EN EL CORONAMIENTO O ENRASE, CON MORTERO DE CEMENTO (INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA Y ACARREOS) LA EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y BASE DE PAGO SERA LA ESTABLECIDA EN LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA S.C.T. PARTICULARMENTE LAS FIJADAS EN EL LIBRO 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES; PARTE 01 CARRETERAS Y AUTOPISTAS; TITULO 02 ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE; CAPITULO 024 - 047-F.02 ZAMPEADOS DE MAMPOSTERÍA DE TERCERA CLASE JUNTEADOS CON MORTERO DE CEMENTO, A CUALQUIER ALTURA: A) PARA PIEDRA OBTENIDA DE BANCOS LA EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y BASE DE PAGO SERA LA ESTABLECIDA EN LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA S.C.T. PARTICULARMENTE LAS FIJADAS EN EL LIBRO 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES; PARTE 01 CARRETERAS Y AUTOPISTAS; TITULO 02 ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE; CAPITULO 025 - 047-G.02 CONCRETO HIDRÁULICO, SIN INCLUIR CIMBRA, COLADO EN SECO: A) SIMPLE, GRUPO I EN OBRAS DE DRENAJE: 1) DE F'C=100 KG/CM, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN) LA EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y BASE DE PAGO SERA LA ESTABLECIDA EN LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA S.C.T. PARTICULARMENTE LAS FIJADAS EN EL LIBRO 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES; PARTE 01 CARRETERAS Y AUTOPISTAS; TITULO 02 ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE; CAPITULO 026 - 047-G.02 CONCRETO HIDRÁULICO, SIN INCLUIR CIMBRA, COLADO EN SECO: A) SIMPLE, GRUPO I EN OBRAS DE DRENAJE: 2) DE F'C=150 KG/CM, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN) LA EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y BASE DE PAGO SERA LA ESTABLECIDA EN LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA S.C.T. PARTICULARMENTE LAS FIJADAS EN EL LIBRO 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES; PARTE 01 CARRETERAS Y AUTOPISTAS; TITULO 02 ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE; CAPITULO 026 - 047-G.02 CONCRETO HIDRÁULICO, SIN INCLUIR CIMBRA, COLADO EN SECO: A) SIMPLE, GRUPO I EN OBRAS DE DRENAJE: 3) DE F'C=200 KG/CM, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN) LA EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y BASE DE PAGO SERA LA ESTABLECIDA EN LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA S.C.T. PARTICULARMENTE LAS FIJADAS EN EL LIBRO 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES; PARTE 01 CARRETERAS Y AUTOPISTAS; TITULO 02 ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE; CAPITULO 026 - 047-G.02 CONCRETO HIDRÁULICO, SIN INCLUIR CIMBRA, COLADO EN SECO: A) SIMPLE, GRUPO I EN OBRAS DE DRENAJE: 4) DE F'C=250 KG/CM, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN) LA EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y BASE DE PAGO SERA LA ESTABLECIDA EN LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA S.C.T. PARTICULARMENTE LAS FIJADAS EN EL LIBRO 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES; PARTE 01 CARRETERAS Y AUTOPISTAS; TITULO 02 ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE; CAPITULO 026 - 047-G.04 OBRA FALSA, A CUALQUIER ALTURA: A) POR VOLUMEN DE CONCRETO COLADO: 2) DE MADERA, EN OBRAS DE DRENAJE LA EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y BASE DE PAGO SERA LA ESTABLECIDA EN LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA S.C.T. PARTICULARMENTE LAS FIJADAS EN EL LIBRO 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES; PARTE 01 CARRETERAS Y AUTOPISTAS; TITULO 02 ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE; CAPITULO 026 - 047-G.06 MOLDES: B) POR VOLUMEN DE CONCRETO COLADO, PARA OBRAS DE DRENAJE: 1) DE MADERA LA EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y BASE DE PAGO SERA LA ESTABLECIDA EN LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA S.C.T. PARTICULARMENTE LAS FIJADAS EN EL LIBRO 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES; PARTE 01 CARRETERAS Y AUTOPISTAS; TITULO 02 ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE; CAPITULO 026 - 047-H.02 ACERO DE REFUERZO: A) VARILLAS (INCLUYE HABILITADO Y ACARREOS) LA EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y BASE DE PAGO SERA LA ESTABLECIDA EN LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA S.C.T. PARTICULARMENTE LAS FIJADAS EN EL LIBRO 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES; PARTE 01 CARRETERAS Y AUTOPISTAS; TITULO 02 ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE; CAPITULO 027 - 047-L.02 TUBERÍA DE CONCRETO : A) REFORZADO, DE F'C=280 KG/CM2, TIPO MACHO Y HEMBRA, FABRICADO EN OBRA: 6) DE 120 CM. DE DIÁMETRO (INCLUYE MANO DE OBRA Y ACARREOS) LA EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y BASE DE PAGO SERA LA ESTABLECIDA EN LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA S.C.T. PARTICULARMENTE LAS FIJADAS EN EL LIBRO 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES; PARTE 01 CARRETERAS Y AUTOPISTAS; TITULO 02 ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE; CAPITULO 028 EP- 03 PAVIMENTO CONSTRUCCION DE BASE HIDRÁULICA. - S/C SUMINISTRO DE MATERIAL PÉTREO 1 1/2" A FINOS PARA BASE LAJECUCIÓN Y MEDICIÓN SERÁ LA ESTABLECIDA EN LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA S.C.T. PARTICULARMENTE LAS FIJADAS EN EL LIBRO 3 NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES; PARTE 3.01 CARRETERAS Y AUTOPISTAS; TITULO 3.01.03 PAVIMENTOS CAPITULO 074 COMO BASE DE PAGO ÉSTE VOLUMEN SERÁ EL CUANTIFICADO MEDIANTE EL SISTEMA DE PROMEDIO DE ÁREAS EXTREMAS (VOLUMEN GEOMÉTRICO CONSTRUIDO).. - 086-E.02 OPERACIÓN DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN, EN LA CONSTRUCCIÓN DE SUB-BASES O BASES: B) DE BASES: 1) CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL PÉTREO: b) COMPACTADO AL 100% Este concepto se ejecutará conforme a lo indicado en el: CAPÍTULO- 3.01.03.074 DEFINICIÓN: 074-B Inciso 074-B.01 Párrafo único. Pagina No. 33 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.03 PAVIMENTOS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”. REFERENCIAS: 074-C Inciso 074-C.01 Paginas No. 33 Y 34 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.03 PAVIMENTOS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”. MATERIALES EN ESTA OBRA EN PARTICULAR LOS MATERIALES SERÁN SUMINISTRADOS CON UNA GRANULOMETRÍA DE 1 1/2” A FINOS DEL BANCO Y/O INDICADOS EN EL PROYECTO Y/O AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA CONTRATANTE. ESTE MATERIAL DEBERÁ ESTAR SUJETO A TODO LO QUE INDIQUE EL CAPITULO 3.01.03.073 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUBBASES Y BASES DE LA PAGINA 21 A LA PAGINA 31 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.03 PAVIMENTOS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”. EJECUCIÓN: 074-F Inciso 074-F.01, 074-F.02, 074-F.03, 074-F.04, 074-F.06, 074-F.07, 074-F.08, Paginas No. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 Y 43 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.03 PAVIMENTOS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”. MEDICIÓN: 074-G Inciso 003-G.01, 003-G.03. Paginas No. 43, 44, 45, 46, 47, 48 y 49 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.03 PAVIMENTOS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”. BASE DE PAGO: ***COMO BASE DE PAGO ÉSTE VOLUMEN SERÁ EL CUANTIFICADO MEDIANTE EL SISTEMA DE PROMEDIO DE ÁREAS EXTREMAS (VOLUMEN GEOMÉTRICO CONSTRUIDO).. - 086-P.02 ACARREO DE LOS MATERIALES SELECCIONADOS NATURALES O DE LOS QUE HAYAN TENIDO UN TRATAMIENTO DE LAS MEZCLAS Y DE LOS CONCRETOS ASFALTICOS: A) MEDIDO EN EL CAMELLÓN, EN LOS ALMACENAMIENTOS O EN LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE: 1) PRIMER KM***. 2) KILÓMETROS SUBSECUENTES (TAMAZUNCHALE)*** ***COMO BASE DE PAGO ÉSTE VOLUMEN SERÁ EL CUANTIFICADO MEDIANTE EL SISTEMA DE PROMEDIO DE ÁREAS EXTREMAS (VOLUMEN GEOMÉTRICO CONSTRUIDO).. Este concepto se ejecutará conforme a lo indicado en el: CAPÍTULO- 3.01.03.085 DEFINICIÓN: 085-B Inciso 085-B.01 Párrafo único. Pagina No. 161 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.03 PAVIMENTOS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”. REFERENCIAS: 085-C Inciso 085-C.01 Paginas No. 161 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.03 PAVIMENTOS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”. EJECUCIÓN: 085-F Inciso 074-F.01, 074-F.02, Pagina No. 161 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.03 PAVIMENTOS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”. MEDICIÓN: LA MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO SERÁ EL CUANTIFICADO MEDIANTE EL SISTEMA DE PROMEDIO DE ÁREAS EXTREMAS (VOLUMEN GEOMÉTRICO CONSTRUIDO). BASE DE PAGO: COMO BASE DE PAGO ÉSTE VOLUMEN SERÁ EL CUANTIFICADO MEDIANTE EL SISTEMA DE PROMEDIO DE ÁREAS EXTREMAS (VOLUMEN GEOMÉTRICO CONSTRUIDO).. - 074-E.04 AGUA UTILIZADA EN COMPACTACION. MEDICIÓN: 074-G Inciso 074-G.03 Pagina No. 48 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.03 PAVIMENTOS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”. BASE DE PAGO: 074-H Inciso. 074-H.03, Paginas No. 50 y 51 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.03 PAVIMENTOS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”. - 086-P.03 ACARREOS DEL AGUA PARA COMPACTACIÓN MEDICIÓN: 085-G Inciso 085-G.01 Pagina No. 162 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.03 PAVIMENTOS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”. BASE DE PAGO: 085-H Inciso. 085-H.02 Paginas No. 50 y 51 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.03 PAVIMENTOS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.. RIEGO DE IMPREGNACIÓN. - 086-I.02 BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR. EJECUCIÓN 078-F Inciso. 078-H.01 Pagina No. 92 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.03 PAVIMENTOS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”. MEDICIÓN 078-G Inciso. 078-G.01 Pagina No. 94 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.03 PAVIMENTOS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”. BASE DE PAGO: 078-H Inciso. 078-H.01 Pagina No. 94 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.03 PAVIMENTOS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.. - 086-G.02 SUMINISTRO DE MATERIALES ASFALTICOS A) EMULSIONES ASFÁLTICAS: 2) EMULSIÓN RM-2K. MEDICION 076-G Inciso. 076-G.01 Pagina No. 69 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.03 PAVIMENTOS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”. BASE DE PAGO 076-G Inciso. 076-H.01 Pagina No. 70 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.03 PAVIMENTOS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.. - 086-G.02 ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES ASFALTICOS: A) EN TANQUES O FOSAS DEL CONTRATISTA: 1) EMULSIONES ASFÁLTICAS. MEDICIÓN 076-G Inciso. 076-G.01 Pagina No. 69 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.03 PAVIMENTOS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”. BASE DE PAGO 076-G Inciso. 076-H.01 Pagina No. 70 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.03 PAVIMENTOS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.. - 086-G.02 CALENTAMIENTO Y BOMBEO DE MATERIALES ASFALTICOS: A) EMULSIONES ASFÁLTICAS. MEDICIÓN 076-G Inciso. 076-G.01 Pagina No. 69 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.03 PAVIMENTOS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”. BASE DE PAGO 076-G Inciso. 076-H.01 Pagina No. 70 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.03 PAVIMENTOS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”. - 086-G.02 RIEGO: A) RIEGO DE IMPREGNACIÓN: 1) EMULSIÓN RM-2K. Este concepto se ejecutará conforme a lo indicado en el: CAPÍTULO- 3.01.03.076 DEFINICIÓN 076-B Inciso. 076-B.01 Pagina No. 65 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.03 PAVIMENTOS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”. REFERENCIAS 076-C Inciso. 076-C.01 Pagina No. 65 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.03 PAVIMENTOS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.. MATERIALES 076-D Inciso. 076-D.01 Pagina No. 66 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.03 PAVIMENTOS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”. EJECUCIÓN 076-F Inciso. 076-F.01, 076-F.02, 076-F.03, 076-F.04, 076-F.05, 076-F.06, 076-F.07, 076-F.08, 076-F.09, 076-F.10, 076-F.11, 076-F.12 Pagina No. 66, 67, 68 Y 69 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.03 PAVIMENTOS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”. MEDICIÓN 076-G Inciso. 076-G.01 Pagina No. 69 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.03 PAVIMENTOS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”. BASE DE PAGO 076-H Inciso. 076-H.01 Pagina No. 70 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.03 PAVIMENTOS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.. - 086-P.04 ACARREOS DE LOS MATERIALES ASFALTICOS: C) DEL ALMACENAMIENTO AL LUGAR DE UTILIZACIÓN MEDIDOS EN LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE O EN LOS ENVASES: 2) POR VOLUMEN: PARA EMULSIONES ASFÁLTICAS: a) PRIMER KM. - 086-P.04 ACARREOS DE LOS MATERIALES ASFALTICOS: C) DEL ALMACENAMIENTO AL LUGAR DE UTILIZACIÓN MEDIDOS EN LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE O EN LOS ENVASES: 2) POR VOLUMEN: PARA EMULSIONES ASFÁLTICAS: b) KMS SUB-SECUENTES. Este concepto se ejecutará conforme a lo indicado en el: CAPÍTULO- 3.01.03.085 DEFINICIÓN 085-B Inciso. 085-B.01 Pagina No. 161 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.03 PAVIMENTOS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”. REFERENCIAS 085-C Inciso. 085-C.01 Pagina No. 161 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.03 PAVIMENTOS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.. EJECUCIÓN 085-F Inciso. 085-F.01, 085-F.02 Pagina No. 161 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.03 PAVIMENTOS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”. MEDICIÓN 085-G Inciso. 085-G.01, 085-G.02 Y 085-G.04 Paginas No. 162, 163, 164, 165, 166, y 167 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.03 PAVIMENTOS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”. BASE DE PAGO 085-H Incisos 085-H.01 y 085-H.03 Pagina No. 167 Y 168 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.03 PAVIMENTOS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”. CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO. - 086-J.02 BARRIDO DE LA BASE IMPREGNADA. EJECUCIÓN 078-F Inciso. 078-H.01 Pagina No. 92 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.03 PAVIMENTOS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”. MEDICIÓN 078-G Inciso. 078-G.01 Pagina No. 94 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.03 PAVIMENTOS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”. BASE DE PAGO: 078-H Inciso. 078-H.01 Pagina No. 94 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.03 PAVIMENTOS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.. - SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE AGREGADO DE 3/4" A FINOS.. LA EJE COMO BASE DE PAGO ÉSTE VOLUMEN SERÁ EL CUANTIFICADO MEDIANTE EL SISTEMA DE PROMEDIO DE ÁREAS EXTREMAS (VOLUMEN GEOMÉTRICO CONSTRUIDO CMEN SERÁ EL CUANTIFICADO MEDIANTE EL. - 086-P.02 ACARREO DE LOS MATERIALES SELECCIONADOS NATURALES O DE LOS QUE HAYAN TENIDO UN TRATAMIENTO DE LAS MEZCLAS Y DE LOS CONCRETOS ASFALTICOS: A) MEDIDO EN EL CAMELLÓN, EN LOS ALMACENAMIENTOS O EN LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE: 1) PRIMER KM. - 086-P.02 ACARREO DE LOS MATERIALES SELECCIONADOS NATURALES O DE LOS QUE HAYAN TENIDO UN TRATAMIENTO DE LAS MEZCLAS Y DE LOS CONCRETOS ASFALTICOS: A) MEDIDO EN EL CAMELLÓN, EN LOS ALMACENAMIENTOS O EN LOS VEHICULOS DE TRANSPORTE: 2) KMS SUBSECUENTES. Este concepto se ejecutará conforme a lo indicado en el: CAPÍTULO- 3.01.03.085 DEFINICIÓN 085-B Inciso. 085-B.01 Pagina No. 161 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.03 PAVIMENTOS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”. REFERENCIAS 085-C Inciso. 085-C.01 Pagina No. 161 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.03 PAVIMENTOS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”. EJECUCIÓN 085-F Inciso. 085-F.01, 085-F.02 Pagina No. 161 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.03 PAVIMENTOS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”. COMO BASE DE PAGO ÉSTE VOLUMEN SERÁ EL CUANTIFICADO MEDIANTE EL SISTEMA DE PROMEDIO DE ÁREAS EXTREMAS (VOLUMEN GEOMÉTRICO CONSTRUIDO. - 086-G.02 ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES ASFALTICOS: A) EN TANQUES O FOSAS DEL CONTRATISTA: 1) EMULSIONES ASFÁLTICAS MEDICIÓN 076-G Inciso. 076-G.01 Pagina No. 69 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.03 PAVIMENTOS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”. BASE DE PAGO 076-G Inciso. 076-H.01 Pagina No. 70 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.03 PAVIMENTOS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.. - 086-G.02 523 CALENTAMIENTO Y BOMBEO DE MATERIALES ASFALTICOS: A) EMULSIONES ASFÁLTICAS MEDICIÓN 076-G Inciso. 076-G.01 Pagina No. 69 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.03 PAVIMENTOS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”. BASE DE PAGO 076-G Inciso. 076-H.01 Pagina No. 70 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.03 PAVIMENTOS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.. - 086-G.02 RIEGO: B) RIEGO DE LIGA: 1) EMULSION RR-2K Este concepto se ejecutará conforme a lo indicado en el: CAPÍTULO- 3.01.03.076 DEFINICIÓN 076-B Inciso. 076-B.01 Pagina No. 65 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.03 PAVIMENTOS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”. REFERENCIAS 076-C Inciso. 076-C.01 Pagina No. 65 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.03 PAVIMENTOS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”. MATERIALES 076-D Inciso. 076-D.01 Pagina No. 66 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.03 PAVIMENTOS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”. EJECUCIÓN 076-F Inciso. 076-F.01, 076-F.02, 076-F.03, 076-F.04, 076-F.05, 076-F.06, 076-F.07, 076-F.08, 076-F.09, 076-F.10, 076-F.11, 076-F.12 Pagina No. 66, 67, 68 Y 69 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.03 PAVIMENTOS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”. MEDICIÓN 076-G Inciso. 076-G.01 Pagina No. 69 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.03 PAVIMENTOS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”. BASE DE PAGO 076-H Inciso. 076-H.01 Pagina No. 70 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.03 PAVIMENTOS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.. - 086-P.04 ACARREOS DE LOS MATERIALES ASFALTICOS: C) DEL ALMACENAMIENTO AL LUGAR DE UTILIZACIÓN MEDIDOS EN LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE O EN LOS ENVASES: 2) POR VOLUMEN: PARA EMULSIONES ASFÁLTICAS: a) PRIMER KM. - 086-P.04 ACARREOS DE LOS MATERIALES ASFALTICOS: C) DEL ALMACENAMIENTO AL LUGAR DE UTILIZACIÓN MEDIDOS EN LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE O EN LOS ENVASES: 2) POR VOLUMEN: PARA EMULSIONES ASFÁLTICAS: b) KMS SUB-SECUENTES. Este concepto se ejecutará conforme a lo indicado en el: CAPÍTULO- 3.01.03.085 DEFINICIÓN 085-B Inciso. 085-B.01 Pagina No. 161 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.03 PAVIMENTOS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”. REFERENCIAS 085-C Inciso. 085-C.01 Pagina No. 161 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.03 PAVIMENTOS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”. EJECUCIÓN 085-F Inciso. 085-F.01, 085-F.02 Pagina No. 161 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.03 PAVIMENTOS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”. MEDICIÓN 085-G Inciso. 085-G.01, 085-G.02 Y 085-G.04 Paginas No. 162, 163, 164, 165, 166, y 167 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.03 PAVIMENTOS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”. BASE DE PAGO 085-H Incisos 085-H.01 y 085-H.03 Pagina No. 167 Y 168 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.03 PAVIMENTOS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”.. - 086-L.02 OPERACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE LAS CARPETAS DE CONCRETOS ASFALTICO: (SOLO TENDIDO Y COMPACTADO SIN INCLUIR MEZCLADO) A) COMPACTADAS AL 95%.. Este concepto se ejecutará conforme a lo indicado en el: CAPÍTULO- 3.01.03.081 DEFINICIÓN: 081-B Inciso 081-B.01 Párrafo único. Pagina No. 125 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.03 PAVIMENTOS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”. REFERENCIAS: 081-C Inciso 081-C.01 Paginas No. 125 Y 126 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.03 PAVIMENTOS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”. MATERIALES 081-D Inciso 081-D.01, 081-D.02, 081-D.03 Pagina No. 126 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.03 PAVIMENTOS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”. EJECUCIÓN: 081-F Incisos 081-F.01, 081-F.02, 081-F.03, 081-F.04, 081-F.06, 081-F.07, 081-F.08, 081-F.09, 081-F.10, 081-F.11, 081-F.12, 081-F.13, 081-F.14, 081-F.15, 081-F.16, 081-F.17, 081-F.18, 081-F.20, Paginas No. 126, 127, 128, 129,130, 131,132, 133 Y 134, del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.03 PAVIMENTOS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”. MEDICIÓN: 081-G Inciso 081-G.01 Pagina No. 134 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.03 PAVIMENTOS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”. BASE DE PAGO: 081-H Incisos. 081-H.01 Pagina No. 135 del “Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.03 PAVIMENTOS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S. C. T.)”. EP- 4 OBRAS COMPLEMENTARIAS - 047-F.04 ZAMPEADO DE CONCRETO HIDRÁULICO, A CUALQUIER ALTURA: A) SIMPLE, DE F'c= 100 Kg/Cm² EN CUNETAS INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y ACARREOS.. LA EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y BASE DE PAGO SERA LA ESTABLECIDA EN LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA S.C.T. PARTICULARMENTE LAS FIJADAS EN EL LIBRO 3 NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES; PARTE 01 CARRETERAS Y AUTOPISTAS; TITULO 02 ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE; CAPITULO 026 - 047-G.02 CONCRETO HIDRÁULICO, SIN INCLUIR CIMBRA, COLADO EN SECO: C) SIMPLE, GRUPO III, EN ZAPATAS; - PILOTES TABLESTACAS Y POSTES PRECOLADOS, APOYOS PRECOLADOS, TAPONES SUPERIORES DE CILINDROS, LOSETAS PRECOLADAS, DOVELAS PRECOLADAS, DENTELLONES Y GUARNICIONES: 2) DE F'C=150 KG/CM2. LA EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y BASE DE PAGO SERA LA ESTABLECIDA EN LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA S.C.T. PARTICULARMENTE LAS FIJADAS EN EL LIBRO 3 NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES; PARTE 01 CARRETERAS Y AUTOPISTAS; TITULO 02 ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE; CAPITULO 026. - 047-H.02 ACERO DE REFUERZO: A) VARILLAS. ACERO DE 3/8 EN ANCLAJES DE 15 CM DE LONGITUD A CADA METRO, EN BORDILLOS... LA EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y BASE DE PAGO SERA LA ESTABLECIDA EN LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA S.C.T. PARTICULARMENTE LAS FIJADAS EN EL LIBRO 3 NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES; PARTE 01 CARRETERAS Y AUTOPISTAS; TITULO 02 ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE; CAPITULO 027. EP- 05 SEÑALAMIENTO SEÑALAMIENTO HORIZONTAL RAYA CENTRAL. - S/C SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA Y MICROESFERA EN RAYA CENTRAL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN EJECUCIÓN. SERÁ DE ACUERDO A LO QUE INDIQUE EL PROYECTO, A LO ESTABLECIDO EN LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-034-SCT2-2011 Y/O LA NORMA OFICIAL VIGENTE. MEDICIÓN SE REALIZARÁ DE ACUERDO A LO QUE INDIQUE EL PROYECTO, A LO ESTABLECIDO EN LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-034-SCT2-2011 Y/O LA NORMA OFICIAL VIGENTE. LAS MODIFICACIONES QUE SE REALICEN SOLO SERÁN LAS ORDENADAS Y/O AUTORIZADAS POR LA DEPENDENCIA CONTRATANTE. BASE DE PAGO SE REALIZARÁ DE ACUERDO AL PRECIO UNITARIO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y SE SUJETARÁ A LA APROBACIÓN DE LA DEPENDENCIA CONTRATANTE. RAYA LATERAL - S/C SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BLANCA Y MICROESFERA EN RAYAS LATERAL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. EJECUCIÓN SERÁ DE ACUERDO A LO QUE INDIQUE EL PROYECTO, A LO ESTABLECIDO EN LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-034-SCT2-2011 Y/O LA NORMA OFICIAL VIGENTE. MEDICIÓN SE REALIZARÁ DE ACUERDO A LO QUE INDIQUE EL PROYECTO, A LO ESTABLECIDO EN LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-034-SCT2-2011 Y/O LA NORMA OFICIAL VIGENTE. LAS MODIFICACIONES QUE SE REALICEN SOLO SERÁN LAS ORDENADAS Y/O AUTORIZADAS POR LA DEPENDENCIA CONTRATANTE. BASE DE PAGO SE REALIZARÁ DE ACUERDO AL PRECIO UNITARIO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y SE SUJETARÁ A LA APROBACIÓN DE LA DEPENDENCIA CONTRATANTE.. - VIALETAS REFLEJANTES (AMARILLO) AMBOS LADOS 10 X 10 CMS, INCLUYE SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACIÓN. EJECUCIÓN SERÁ DE ACUERDO A LO QUE INDIQUE EL PROYECTO, A LO ESTABLECIDO EN LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-034-SCT2-2011 Y/O LA NORMA OFICIAL VIGENTE. MEDICIÓN SE REALIZARÁ DE ACUERDO A LO QUE INDIQUE EL PROYECTO, A LO ESTABLECIDO EN LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-034-SCT2-2011 Y/O LA NORMA OFICIAL VIGENTE. LAS MODIFICACIONES QUE SE REALICEN SOLO SERÁN LAS ORDENADAS Y/O AUTORIZADAS POR LA DEPENDENCIA CONTRATANTE. BASE DE PAGO SE REALIZARÁ DE ACUERDO AL PRECIO UNITARIO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y SE SUJETARÁ A LA APROBACIÓN DE LA DEPENDENCIA CONTRATANTE.. - VIALETAS REFLEJANTES ( BLANCO ) AMBOS LADOS 10 X 10 CMS, INCLUYE SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACIÓN.. EJECUCIÓN SERÁ DE ACUERDO A LO QUE INDIQUE EL PROYECTO, A LO ESTABLECIDO EN LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-034-SCT2-2011 Y/O LA NORMA OFICIAL VIGENTE. MEDICIÓN SE REALIZARÁ DE ACUERDO A LO QUE INDIQUE EL PROYECTO, A LO ESTABLECIDO EN LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-034-SCT2-2011 Y/O LA NORMA OFICIAL VIGENTE. LAS MODIFICACIONES QUE SE REALICEN SOLO SERÁN LAS ORDENADAS Y/O AUTORIZADAS POR LA DEPENDENCIA CONTRATANTE. BASE DE PAGO SE REALIZARÁ DE ACUERDO AL PRECIO UNITARIO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y SE SUJETARÁ A LA APROBACIÓN DE LA DEPENDENCIA CONTRATANTE.. SEÑALAMIENTO VERTICAL. - SEÑAL INFORMATIVA (OD-12) LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 CON CEJA DIMENSIÓN DE 86 x86 CMS. FONDO DE ESMALTE Y LETRAS RECORTADAS CON MATERIAL REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD SCOTCH LITE (INDICADOR DE CURVA PELIGROSA) SUJETA A POSTE DE 3 m DE ANGULO DE 2"x2" DE 1/4" DE ESPESOR CON TORNILLERÍA DE 3/8" X1" INCLUYE SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACIÓN.. EJECUCIÓN SERÁ DE ACUERDO A LO QUE INDIQUE EL PROYECTO, A LO ESTABLECIDO EN LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-034-SCT2-2011 Y/O LA NORMA OFICIAL VIGENTE. MEDICIÓN SE REALIZARÁ DE ACUERDO A LO QUE INDIQUE EL PROYECTO, A LO ESTABLECIDO EN LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-034-SCT2-2011 Y/O LA NORMA OFICIAL VIGENTE. LAS MODIFICACIONES QUE SE REALICEN SOLO SERÁN LAS ORDENADAS Y/O AUTORIZADAS POR LA DEPENDENCIA CONTRATANTE. BASE DE PAGO SE REALIZARÁ DE ACUERDO AL PRECIO UNITARIO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y SE SUJETARÁ A LA APROBACIÓN DE LA DEPENDENCIA CONTRATANTE.. - SEÑAL INFORMATIVA (SID-8) LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 CON CEJA DIMENSIÓN DE 40 x 178 CMS. FONDO DE ESMALTE Y LETRAS RECORTADAS CON MATERIAL REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD SCOTCH LITE (UN TABLERO) SUJETA A POSTE DE 3 m DE ANGULO DE 2" x 2" DE 1/4" DE ESPESOR CON TORNILLERÍA DE 3/8" X1" INCLUYE SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACIÓN.. EJECUCIÓN SERÁ DE ACUERDO A LO QUE INDIQUE EL PROYECTO, A LO ESTABLECIDO EN LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-034-SCT2-2011 Y/O LA NORMA OFICIAL VIGENTE. MEDICIÓN SE REALIZARÁ DE ACUERDO A LO QUE INDIQUE EL PROYECTO, A LO ESTABLECIDO EN LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-034-SCT2-2011 Y/O LA NORMA OFICIAL VIGENTE. LAS MODIFICACIONES QUE SE REALICEN SOLO SERÁN LAS ORDENADAS Y/O AUTORIZADAS POR LA DEPENDENCIA CONTRATANTE. BASE DE PAGO SE REALIZARÁ DE ACUERDO AL PRECIO UNITARIO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y SE SUJETARÁ A LA APROBACIÓN DE LA DEPENDENCIA CONTRATANTE. - SEÑAL PREVENTIVA (SP-6, SP-7, SP-10, SP-29, SP-32) LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 CON CEJA DIMENSIÓN DE 71 x 71 CMS. FONDO DE ESMALTE Y LETRAS RECORTADAS CON MATERIAL REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD SCOTCH LITE (VUELTA DERECHA, VUELTA IZQUIERDA, CURVA INVERSA, ESTRECHAMIENTO SIMÉTRICO, PENDIENTE PELIGROSA, PEATONES) SUJETA A POSTE DE 3 m DE ANGULO DE 2" x 2" DE 1/4" DE ESPESOR CON TORNILLERÍA DE 3/8" X 1" INCLUYE SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACIÓN. EJECUCIÓN SERÁ DE ACUERDO A LO QUE INDIQUE EL PROYECTO, A LO ESTABLECIDO EN LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-034-SCT2-2011 Y/O LA NORMA OFICIAL VIGENTE. MEDICIÓN SE REALIZARÁ DE ACUERDO A LO QUE INDIQUE EL PROYECTO, A LO ESTABLECIDO EN LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-034-SCT2-2011 Y/O LA NORMA OFICIAL VIGENTE. LAS MODIFICACIONES QUE SE REALICEN SOLO SERÁN LAS ORDENADAS Y/O AUTORIZADAS POR LA DEPENDENCIA CONTRATANTE. BASE DE PAGO SE REALIZARÁ DE ACUERDO AL PRECIO UNITARIO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y SE SUJETARÁ A LA APROBACIÓN DE LA DEPENDENCIA CONTRATANTE.. - SEÑAL RESTRICTIVA (SR- 9, SR- 6, SR- 18) LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 CON CEJA DIMENSIÓN DE 71 x 71 CMS. FONDO DE ESMALTE Y LETRAS RECORTADAS CON MATERIAL REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD SCOTCH LITE (VELOCIDAD, PROHIBIDO REBASAR ) SUJETA A POSTE DE 3 m DE ANGULO DE 2" x 2" DE 1/4" DE ESPESOR CON TORNILLERÍA DE 3/8" X 1" INCLUYE SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACIÓN.. EJECUCIÓN SERÁ DE ACUERDO A LO QUE INDIQUE EL PROYECTO, A LO ESTABLECIDO EN LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-034-SCT2-2011 Y/O LA NORMA OFICIAL VIGENTE. MEDICIÓN SE REALIZARÁ DE ACUERDO A LO QUE INDIQUE EL PROYECTO, A LO ESTABLECIDO EN LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-034-SCT2-2011 Y/O LA NORMA OFICIAL VIGENTE. LAS MODIFICACIONES QUE SE REALICEN SOLO SERÁN LAS ORDENADAS Y/O AUTORIZADAS POR LA DEPENDENCIA CONTRATANTE. BASE DE PAGO SE REALIZARÁ DE ACUERDO AL PRECIO UNITARIO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y SE SUJETARÁ A LA APROBACIÓN DE LA DEPENDENCIA CONTRATANTE. - SEÑAL INFORMATIVAS DE RECOMENDACIÓN , IDENTIFICACIÓN E INFORMACIÓN GENERAL (SII - 15) LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 CON CEJA DIMENSIÓN DE 30 x 76 CMS. FONDO DE ESMALTE Y LETRAS RECORTADAS CON MATERIAL REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD SCOTCH LITE (KILOMETRAJE SIN RUTA ) SUJETA A POSTE DE 1.5 m DE ANGULO DE 2" x 2" DE 1/4" DE ESPESOR CON TORNILLERÍA DE 3/8" X1" INCLUYE SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACIÓN. EJECUCIÓN SERÁ DE ACUERDO A LO QUE INDIQUE EL PROYECTO, A LO ESTABLECIDO EN LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-034-SCT2-2011 Y/O LA NORMA OFICIAL VIGENTE. MEDICIÓN SE REALIZARÁ DE ACUERDO A LO QUE INDIQUE EL PROYECTO, A LO ESTABLECIDO EN LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-034-SCT2-2011 Y/O LA NORMA OFICIAL VIGENTE. LAS MODIFICACIONES QUE SE REALICEN SOLO SERÁN LAS ORDENADAS Y/O AUTORIZADAS POR LA DEPENDENCIA CONTRATANTE. BASE DE PAGO SE REALIZARÁ DE ACUERDO AL PRECIO UNITARIO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y SE SUJETARÁ A LA APROBACIÓN DE LA DEPENDENCIA CONTRATANTE. - OD- 4 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DEFENSA METÁLICA GALVANIZADA NORMA AASTHO-M-180 DE DOS CRESTAS CALIBRE 12 DE 4.10 MTS. DE LARGO, INCLUYE POSTE IPR GALVANIZADO DE 1.50 MT SEPARADOR PARA DEFENSA ANGULO REFLEJANTE EN COLOR ÁMBAR ALTA INTENSIDAD, TERMINAL (COLA DE PATO Y TORNILLERÍA).. EJECUCIÓN SERÁ DE ACUERDO A LO QUE INDIQUE EL PROYECTO, A LO ESTABLECIDO EN LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-034-SCT2-2011 Y/O LA NORMA OFICIAL VIGENTE. MEDICIÓN SE REALIZARÁ DE ACUERDO A LO QUE INDIQUE EL PROYECTO, A LO ESTABLECIDO EN LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-034-SCT2-2011 Y/O LA NORMA OFICIAL VIGENTE. LAS MODIFICACIONES QUE SE REALICEN SOLO SERÁN LAS ORDENADAS Y/O AUTORIZADAS POR LA DEPENDENCIA CONTRATANTE. BASE DE PAGO SE REALIZARÁ DE ACUERDO AL PRECIO UNITARIO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y SE SUJETARÁ A LA APROBACIÓN DE LA DEPENDENCIA CONTRATANTE...