| OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MUNICIPIO: SAN FELIPE ORIZATLAN. |  |  |  |  |  |  |

PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f´c= 150 KG/CM2 DE 10 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, EN LOSAS DE 3.00 x 3.00 m., ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.(P.U.O.T).

ACIONES

NORMAS Y ESPECIFICACIONES PARA ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES

ESPECIFICACIONES PARTICULARES APLICABLES PARA CONSTRUCCION

Volumen 6 Edificación

TOMO VII. PISOS

2. PISOS.

2.1 DEFINICIÓN

Elementos constructivos sobre superficies horizontales o inclinadas destinadas al tránsito y la colocación de mobiliario y/o equipo. Los acabados en pisos se especifican para resistir la abrasión o impactos, para aislamiento térmico, acústico, como conductores de cargas electrostáticas o con fines estéticos.

2.2 REQUISITOS DE EJECUCIÓN

En la construcción de los pisos se observará en términos generales, lo siguiente: En cada caso el proyecto fijará los materiales que deberán emplearse. La superficie sobre la que se colocará el material estará limpia, libre de materiales sueltos, polvos y grasas. Invariablemente se ajustarán a los niveles establecidos en el proyecto, mediante el empleo de muestras. Los ductos y tuberías se colocarán previamente a la construcción de los pisos. Cuando así lo establezca el proyecto, los pisos se pulirán y brillarán con los materiales y el procedimiento establecidos  autorizados por la supervisión. Cuando se utilicen pisos de fabricación industrial, el contratista deberá presentar, previo a su colocación, muestras de los materiales a emplear para su aprobación por el Instituto. No se aceptarán errores en las pendientes de los pisos en más de cero punto dos (0.2) por ciento o dos (2) centímetros máximo de desnivel en tramos mayores de diez (10) metros. El desnivel máximo tolerable en pisos horizontales será de uno sobre seiscientos (1/600) de la longitud mayor. No se aceptarán protuberancias o depresiones mayores de un (1) milímetro por un (1) metro, hasta un máximo de tres (3) milímetros en tramos mayores de tres (3) metros. Se rechazará el uso de materiales cuyas piezas presenten variaciones mayores a un (1) milímetro en cualquiera de sus lados y/o que sufran de alabeos, irregularidades, fisuras o desportilladuras. Se protegerá la superficie terminada mientras dure la ejecución del resto de la obra.

2.2.1 Firmes de concreto

Capa de concreto simple o reforzado que proporciona una superficie de apoyo rígida, uniforme y nivelada al material de recubrimiento del piso.

2.2.2 Pisos de concreto

Los pisos de concreto hidráulico se construirán sobre firmes colocados en la superficie del terreno natural o de rellenos compactados o bien, sobre losas de concreto hidráulico.