NOMBRE DE LA OBRA: TRABAJOS COMPLEMETARIOS DE LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SINGUILUCAN

LOCALIDADES: VARIAS

MUNICIPIO: SINGUILUCAN , HGO.

OBRA : CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO

ESPECIFICACIONES GENERALES

LOS CONCEPTOS DE ESTAS PARTIDAS  SE RIGEN BAJO LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES VIGENTE DE LA CONAGUA

E. C.1.-	LETREROS INFORMATIVOS DE LA OBRA.

La Contratista Colocará un letrero informativo de la obra, con la leyenda que oportunamente se le proporcionará.

Los materiales a utilizar para la fabricación de este letrero serán en base al diseño autorizado por la Dirección General de Imagen Institucional, el cual se incluye en esta especificación.

La elaboración y colocación de este letrero será por cuenta del contratista y su costo deberá considerarlo en los indirectos de la obra.

E. C. 2.-  OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA PARA MANTENER EL CONTROL DE CALIDAD DE

LA OBRA EJECUTADA.

Conforme lo previene la  dependencia contratante, el contratista estará obligado a mantener un laboratorio de campo con el personal, equipo y demás elementos necesarios para que pueda controlar adecuadamente la calidad de los materiales de construcción y de la obra ejecutada.

El contratista estará obligado a tomar todas las providencias que sean necesarias para mantener la continuidad y reducir al mínimo las molestias que se ocasionen a los usuarios con motivos de las obras.

El contratista deberá someter a la consideración y aprobación de esta dependencia, el número de frentes de trabajo que pretenda atacar simultáneamente de acuerdo con su programa y necesidad de equipo. La aceptación por parte de la dependencia de los frentes de trabajo propuestos por el contratista, en ningún caso libera a éste de la obligación de disponer los trabajos en forma tal que pueda mantener la fluidez del tránsito en el tramo objeto del concurso.

E. C. 3.- COMPROMISOS DEL CONTRATISTA.

La empresa que resulte ganadora del concurso quedará obligada a presentar desde el inicio y durante el tiempo que  dure la obra, su laboratorio con equipo y personal para llevar a cabo el control de calidad, el  equipo y personal de la brigada de topografía, la instalación del señalamiento alusivo y de protección de la obra por lo que no podrá dar inicio a los trabajos, si no cumple  con lo antes indicado. Igualmente dentro de un plazo no mayor de diez días hábiles a partir de la firma del contrato, deberá proporcionar el nombre de la empresa que llevará el control de calidad de los trabajos, el personal y equipo de la brigada de topografía, la instalación de señalamiento alusivo a la obra, el señalamiento de protección de la obra durante la ejecución de los trabajos, de lo anterior deberá separar de sus análisis de su costo indirecto y de los precios unitarios de su propuesta el costo que incida en cada uno de los conceptos correspondientes.

E. C. 4.-	DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

Durante la ejecución de las obras objeto del concurso y hasta  que estas le sean recibidas, el contratista estará obligado a presentar para su aprobación un proyecto de señalamiento que cumpla con las disposiciones de seguridad necesarias  para el control del tránsito en calles y carreteras, en la inteligencia de que no se le autorizará la iniciación de ninguna clase de trabajos hasta que haya colocado a satisfacción de esta dependencia, las señales y dispositivos  de protección respectivos en la forma y condiciones indicadas en este proyecto.

La colocación y mantenimiento de las señales y dispositivos de protección, equipo de protección y seguridad de los trabajadores, banderolas y chalecos reflejantes,  serán a cargo del contratista y por lo tanto su costo deberá considerarlo en los costos indirectos de la obra, y éstos permanecerán  hasta el acto de la Entrega-Recepción respectiva.

Además, el contratista estará obligado a extremar las precauciones para prevenir y evitar al tránsito accidentes de cualquier naturaleza, ya sea con motivo de las obras o por los movimientos de su maquinaria, equipo o abastecimiento de materiales.

E. C. 5.- MAQUINARIA Y EQUIPO BASICO SOLICITADO.

1.- EXCAVADORA CAT 320

2.-RETROEXCAVADORA CASE 580L CON MARTILLO

3.-REVOLVEDORA DE CONCRETO DE 8 HP

4.-PLACA VIBRATORIA (APIZONADORA WAKER)

5.- CORTADORA DE CONCRETO

6.- MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 120G

E. C. 7.- PERMISOS, DESVIACIONES Y CAMINOS DE ACCESO

El contratista de Obra debe gestionar ante las Autoridades correspondientes, por su cuenta  y costo, los permisos necesarios para transportar, hasta el sitio de la obra, cualquier tipo de material, maquinaria y equipo que se requiera, así como los de adquisición y artificios necesarios para la ejecución de la obra. En el caso que sea necesario y a solicitud del Contratista de Obra, la Dependencia Contratante, sin perjuicio de lo que establezcan las disposiciones legales en la materia, podrá apoyar dichas gestiones.

El Contratista de Obra gestionará, por su cuenta y costo, los permisos, regalías, compensaciones, donaciones y obras a las comunidades, que se requieran para el uso y aprovechamiento de los sitios para la ubicación de los campamentos, de los almacenes temporales, de los patios de maniobra, de elaboración de concreto hidráulico, ya sea que estén indicados en el proyecto o que el propio Contratista de Obra los proponga y la Dependencia Contratante, los apruebe. Los costos que esto implique se deben considerar en los análisis de costos indirectos.

NOMBRE DE LA OBRA: TRABAJOS COMPLEMETARIOS DE LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SINGUILUCAN

LOCALIDADES:  VARIAS

MUNICIPIO: SINGUILUCAN , HGO.

OBRA : CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO

PARTIDAS A EJECUTAR CORRESPONDIENTES A LAS ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

RED DE ALCANTARILLADO CARABALLO

| CLAVE | DESCRIPCION | PAGINA |
| --- | --- | --- |
| 1060.02 y 04 1070.02 y 04 1080.02 y 04 1082.02 y 04 1090.01 1092.01 | Excavación para estructuras. | 20 |
| 1100.01 al 02 1101.01 al 02 | Excavación con equipo para zanjas en material común, en seco y en agua. | 23 |
| 1131.01 al 06 | Relleno de excavaciones de zanjas. | 32 |
| 4070.01 4071.01 | Plantillas compactadas. | 119 |
| 1130.01 al 02 | Plantillas apisonadas. | 30 |
| 3010.01 al 07 3020.02 al 08 3040.01 al 13 | Instalación de tuberías de concreto simple; reforzado y reforzado con junta de hule. | 91 |
| 3060.01 al 13 3061.01 3070.01 al 13 3071.01 3080.01 al 13 3081.01 3120.01 al 04 3121.01 | Construcción de pozos de visita y cajas de caída. | 94 |
| 3110.01 al 03 | Brocales y tapas para pozos de vista. | 101 |
| 3030.01 al 04 | Conexiones domiciliarias (slant y codo). | 102 |
| 1000.02 al 08 | Ruptura de pavimento adoquinado, asfáltico y de concreto. | 10 |

EMISOR SAN MARTIN Y SAN RAFAEL

| CLAVE | DESCRIPCION | PAGINA |
| --- | --- | --- |
| 1060.02 y 04 1070.02 y 04 1080.02 y 04 1082.02 y 04 1090.01 1092.01 | Excavación para estructuras. | 20 |
| 1100.01 al 02 1101.01 al 02 | Excavación con equipo para zanjas en material común, en seco y en agua. | 23 |
| 1131.01 al 06 | Relleno de excavaciones de zanjas. | 32 |
| 4070.01 4071.01 | Plantillas compactadas. | 119 |
| 1130.01 al 02 | Plantillas apisonadas. | 30 |
| 3010.01 al 07 3020.02 al 08 3040.01 al 13 | Instalación de tuberías de concreto simple; reforzado y reforzado con junta de hule. | 91 |
| 3060.01 al 13 3061.01 3070.01 al 13 3071.01 3080.01 al 13 3081.01 3120.01 al 04 3121.01 | Construcción de pozos de visita y cajas de caída. | 94 |
| 3110.01 al 03 | Brocales y tapas para pozos de vista. | 101 |
| 3030.01 al 04 | Conexiones domiciliarias (slant y codo). | 102 |
| 1000.02 al 08 | Ruptura de pavimento adoquinado, asfáltico y de concreto. | 10 |
| 1060.02 y 04 1070.02 y 04 1080.02 y 04 1082.02 y 04 1090.01 1092.01 | Excavación para estructuras. | 20 |
| 1100.01 al 02 1101.01 al 02 | Excavación con equipo para zanjas en material común, en seco y en agua. | 23 |
| 1131.01 al 06 | Relleno de excavaciones de zanjas. | 32 |
| 4070.01 4071.01 | Plantillas compactadas. | 119 |
| 1130.01 al 02 | Plantillas apisonadas. | 30 |
| 3010.01 al 07 3020.02 al 08 3040.01 al 13 | Instalación de tuberías de concreto simple; reforzado y reforzado con junta de hule. | 91 |
| 3060.01 al 13 3061.01 3070.01 al 13 3071.01 3080.01 al 13 3081.01 3120.01 al 04 3121.01 | Construcción de pozos de visita y cajas de caída. | 94 |
| 3110.01 al 03 | Brocales y tapas para pozos de vista. | 101 |
| 3030.01 al 04 | Conexiones domiciliarias (slant y codo). | 102 |
| 1000.02 al 08 | Ruptura de pavimento adoquinado, asfáltico y de concreto. | 10 |

TRABAJOS ADICIONALES PLANTA DE TRATAMIENTO Y COLECTOR  GENERAL

| CLAVE | DESCRIPCION | PAGINA |
| --- | --- | --- |
| 1060.02 y 04 1070.02 y 04 1080.02 y 04 1082.02 y 04 1090.01 1092.01 | Excavación para estructuras. | 20 |
| 1100.01 al 02 1101.01 al 02 | Excavación con equipo para zanjas en material común, en seco y en agua. | 23 |
| 1131.01 al 06 | Relleno de excavaciones de zanjas. | 32 |
| 2061.01 al 14 | Prueba hidrostática de tubería de acero. | 48 |
| 4030.01 al 05 | Fabricación y colocación de concreto. | 118 |
| 4080.01 al 07 | Cimbras de madera. | 120 |
| 4090.01 al 03 | Suministro y colocación de acero de refuerzo. | 124 |
| 4091.01 al 03 | Suministro y colocación de malla electro soldada. | 125 |
| 4100.01 al 06 | Aplanados y emboquillados. | 126 |
| 4120.01 al 10 | Postes y alambrados con todos los materiales; suministro y colocación. | 133 |
| 4140.01 | Suministro y colocación de impermeabilizante integral. | 140 |
| 2060.01 al 14 | Instalación de tubería de acero soldada. | 45 |
| 2040.01 al 11 | Instalación de tubería de PVC con cople integral. | 42 |
| 2240.01 al 13 | Cajas de operación de válvulas. | 78 |
| 2243.01 al 08 | Suministro e instalación de contramarcos. | 87 |
| 2171.01 al 11 2172.01 al 14 2173.01 al 08 2174.01 al 11 | Instalación de junta dresser. | 76 |
| 4020.01 al 04 | Muros de tabique recocido o block de cemento. | 105 |
| 2050.01 al 13 | Instalación de tubería de polietileno de alta densidad. | 44 |
| 8018.01 al 05 8019.01 al 03 8022.01 al 10 8024.01 al 08 | Suministro de válvulas. | 195 |

ESPECIFICACIONES PARTICULARES DEL MANUAL PARA  LA CONSTRUCCION DE INSTALACIONES AEREAS EN MEDIANA Y BAJA TENSION CFE DCCAMBT

ELECTRICO EN PLANTA DE TRATAMIENTO

| SECCION | DESCRIPCION | PAGINA |
| --- | --- | --- |
| 05 00 00 | Líneas de mediana tensión | 146 al 502 |
| 07 00 00 | Conductores | 553 al 702 |
| 0 00 00 | Equipo eléctrico | 553 al 702 |
|  |  | 703 al 764 |

ESPECIFICACIONES GENERALES DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (Libro 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES PARTE 3.01 CARRETERAS Y AEROPISTAS TITULO 3.01.01)

RECONSTRUCCION DE CALLES (CAMINO FRANCISCO I MADERO)

| CAPÍTULO | DESCRIPCION | PAGINA |
| --- | --- | --- |
| 3.01.01.002 | 009-G.02 BONIFICACIÓN POR REAFINAMIENTO | 9-12 |
| 3.01.01.004 | B) DE BANCO: 2) EN MATERIAL "B" | 29-34 |
| 3.01.01.004 | B) DE BANCO: 3) EN MATERIAL "C" | 29-34 |
| 3.01.01.005 | CARGA DE LOS MATERIALES ALMACENADOS | 57-64 |
| 3.01.01.008 | SOBREACARREOS DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE LOS CORTES, ADICIONALES DEBAJO DE LA SUBRASANTE, AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES ESCALONES DESPALMES, PRESTAMOS. E) PARA CUALQUIER DISTANCIA, DEL AGUA UTILIZADA EN LA COMPACTACION DE LAS TERRACERIAS | 77-84 |
| 3.01.01.008 | KMS SUBSECUENTES | 77-84 |
| 3.01.01.005 | CARGA DE LOS MATERIALES ALMACENADOS | 39-52 |