RESULTADOS DE DISEÑO DE ARMADURA PARA PUENTE PEATONAL “SUPER VIA COLOSIO”, CON EL PROGRAMA STAAD PRO

****************************************************

*                                                  *

*           STAAD.Pro                              *

*           Version  2007    Build 04              *

*           Proprietary Program of                 *

*           Research Engineers,  Intl.             *

*           Date=    MAY 24, 2017                  *

*           Time=    11:53:35                      *

*                                                  *

*      USER ID: part                               *

****************************************************

1. STAAD SPACE

INPUT FILE: PUENTE PEATONAL SUPER VIA COLOSIO.STD

2. START JOB INFORMATION

3. ENGINEER DATE 24-MAY-17

4. END JOB INFORMATION

5. INPUT WIDTH 79

6. UNIT METER MTON

7. JOINT COORDINATES

8. 1 0 0 0; 2 1.5 0 0; 3 3 0 0; 4 4.5 0 0; 5 6 0 0; 6 7.5 0 0; 7 9 0 0

9. 8 10.5 0 0; 9 12 0 0; 10 13.5 0 0; 11 15 0 0; 12 16.5 0 0; 13 18 0 0

10. 14 19.5 0 0; 15 21 0 0; 16 22.05 0 0; 17 23.1 0 0; 18 23.99 0 0

11. 19 24.88 0 0; 20 24.88 0 2.1; 21 23.99 0 2.1; 22 23.1 0 2.1

12. 23 22.05 0 2.1; 24 21 0 2.1; 25 19.5 0 2.1; 26 18 0 2.1; 27 16.5 0 2.1

13. 28 15 0 2.1; 29 13.5 0 2.1; 30 12 0 2.1; 31 10.5 0 2.1; 32 9 0 2.1

14. 33 7.5 0 2.1; 34 6 0 2.1; 35 4.5 0 2.1; 36 3 0 2.1; 37 1.5 0 2.1

15. 38 0 0 2.1; 39 0 2.4 0; 40 1.5 2.4 0; 41 3 2.4 0; 42 4.5 2.4 0

16. 43 6 2.4 0; 44 7.5 2.4 0; 45 9 2.4 0; 46 10.5 2.4 0; 47 12 2.4 0

17. 48 13.5 2.4 0; 49 15 2.4 0; 50 16.5 2.4 0; 51 18 2.4 0; 52 19.5 2.4 0

18. 53 21 2.4 0; 54 22.05 2.4 0; 55 23.1 2.4 0; 56 23.99 2.4 0

19. 57 24.88 2.4 0; 58 24.88 2.4 2.1; 59 23.99 2.4 2.1; 60 23.1 2.4 2.1

20. 61 22.05 2.4 2.1; 62 21 2.4 2.1; 63 19.5 2.4 2.1; 64 18 2.4 2.1

21. 65 16.5 2.4 2.1; 66 15 2.4 2.1; 67 13.5 2.4 2.1; 68 12 2.4 2.1

22. 69 10.5 2.4 2.1; 70 9 2.4 2.1; 71 7.5 2.4 2.1; 72 6 2.4 2.1

23. 73 4.5 2.4 2.1; 74 3 2.4 2.1; 75 1.5 2.4 2.1; 76 0 2.4 2.1

24. MEMBER INCIDENCES

25. 1 1 2; 2 2 3; 3 3 4; 4 4 5; 5 5 6; 6 6 7; 7 7 8; 8 8 9; 9 9 10

26. 10 10 11; 11 11 12; 12 12 13; 13 13 14; 14 14 15; 15 15 16; 16 16 17

27. 17 17 18; 18 18 19; 19 19 20; 20 20 21; 21 21 22; 22 22 23; 23 23 24

28. 24 24 25; 25 25 26; 26 26 27; 27 27 28; 28 28 29; 29 29 30; 30 30 31

29. 31 31 32; 32 32 33; 33 33 34; 34 34 35; 35 35 36; 36 36 37; 37 37 38

30. 38 38 1; 39 2 37; 40 3 36; 41 4 35; 42 5 34; 43 6 33; 44 7 32; 45 8 31

31. 46 9 30; 47 10 29; 48 11 28; 49 12 27; 50 13 26; 51 14 25; 52 15 24

32. 53 16 23; 54 17 22; 55 18 21; 56 38 76; 57 76 39; 58 39 1; 59 19 57

33. 60 57 58; 61 58 20; 62 39 40; 63 40 41; 64 41 42; 65 42 43; 66 43 44

34. 67 44 45; 68 45 46; 69 46 47; 70 47 48; 71 48 49; 72 49 50; 73 50 51

35. 74 51 52; 75 52 53; 76 53 54; 77 54 55; 78 55 56; 79 56 57; 80 58 59

36. 81 59 60; 82 60 61; 83 61 62; 84 62 63; 85 63 64; 86 64 65; 87 65 66

37. 88 66 67; 89 67 68; 90 68 69; 91 69 70; 92 70 71; 93 71 72; 94 72 73

38. 95 73 74; 96 74 75; 97 75 76; 98 17 55; 99 22 60; 100 55 60; 101 41 74

39. 102 43 72; 103 45 70; 104 47 68; 105 49 66; 106 51 64; 107 53 62

40. 108 3 41; 109 5 43; 110 7 45; 111 9 47; 112 11 49; 113 13 51; 114 15 53

41. 115 24 62; 116 26 64; 117 28 66; 118 30 68; 119 32 70; 120 34 72

42. 121 36 74; 122 39 2; 123 2 41; 124 41 4; 125 4 43; 126 43 6; 127 6 45

43. 128 45 8; 129 8 47; 130 47 10; 131 10 49; 132 49 12; 133 12 51

44. 134 51 14; 135 14 53; 136 53 16; 137 16 55; 138 55 18; 139 18 57

45. 140 60 23; 141 23 62; 142 62 25; 143 25 64; 144 64 27; 145 27 66

46. 146 66 29; 147 29 68; 148 68 31; 149 31 70; 150 70 33; 151 33 72

47. 152 72 35; 153 35 74; 154 74 37; 155 37 76

48. DEFINE MATERIAL START

49. ISOTROPIC STEEL

50. E 2.09042E+007

51. POISSON 0.3

52. DENSITY 7.83341

53. ALPHA 1.2E-005

54. DAMP 0.03

55. END DEFINE MATERIAL

56. MEMBER PROPERTY AMERICAN

57. 1 TO 55 145 152 TABLE ST C10X30

58. 39 TO 55 143 TABLE ST C6X13

59. 101 TO 155 TABLE ST PIPX35

60. 56 TO 100 TABLE ST PIPX60

61. CONSTANTS

62. MATERIAL STEEL ALL

63. SUPPORTS

64. 1 18 21 38 PINNED

65. LOAD 1 LOADTYPE NONE  TITLE PP

66. SELFWEIGHT Y -1 LIST 1 TO 155

67. LOAD 2 LOADTYPE NONE  TITLE CM

68. MEMBER LOAD

69. 39 TO 50 52 TO 55 143 UNI GY -0.268

70. 1 TO 38 UNI GY -0.104

71. LOAD 3 LOADTYPE NONE  TITLE CV

72. MEMBER LOAD

73. 39 TO 55 UNI GY -0.337

74. 1 TO 38 UNI GY -0.131

75. LOAD COMB 4 1.4(PP+CM+CV)

76. 1 1.4 2 1.4 3 1.4

77. PERFORM ANALYSIS

FIG. 1.- ARMADURA REVISADA POR EL PROGRAMA STAAD PRO.

FIG. 2.- CARGAS  Y COMBINACIONES DE CARGAS UTILIZADAS EN LA REVISIÓN

SUPPORT REACTIONS -UNIT MTON METE    STRUCTURE TYPE = SPACE

-----------------

JOINT  LOAD   FORCE-X   FORCE-Y   FORCE-Z     MOM-X     MOM-Y     MOM Z

1    1      3.14      2.03      0.01      0.00      0.00      0.00

2      5.69      3.42      0.00      0.00      0.00      0.00

3      7.37      4.37      0.00      0.00      0.00      0.00

4     22.68     13.75      0.01      0.00      0.00      0.00

18    1     -3.18      2.39      0.00      0.00      0.00      0.00

2     -5.77      3.89      0.02      0.00      0.00      0.00

3     -7.47      5.18      0.02      0.00      0.00      0.00

4    -23.00     16.04      0.06      0.00      0.00      0.00

21    1     -3.02      2.29      0.00      0.00      0.00      0.00

2     -6.00      4.48     -0.01      0.00      0.00      0.00

3     -7.07      5.17     -0.01      0.00      0.00      0.00

4    -22.51     16.71     -0.03      0.00      0.00      0.00

38    1      3.06      2.04     -0.01      0.00      0.00      0.00

2      6.08      3.59     -0.01      0.00      0.00      0.00

3      7.17      4.38     -0.01      0.00      0.00      0.00

4     22.83     14.01     -0.03      0.00      0.00      0.00

FIG. 3.- REACIONES UTILIZADAS PARA LA REVISIÓN DE LA CIMENTACIÓN

DISEÑO DE ESTRUCTURA METALICA, METODO AISC – LRFD (ARMADURA)

STAAD.Pro CODE CHECKING - (LRFD 3RD EDITION)

***********************

ALL UNITS ARE - MTON METE (UNLESS OTHERWISE NOTED)

MEMBER     TABLE       RESULT/   CRITICAL COND/     RATIO/     LOADING/

FX               MY              MZ         LOCATION

=======================================================================

1  ST   C10X30                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1A-C       0.331         4

22.33 C         -0.01           0.50        0.00

2  ST   C10X30                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-C       0.074         4

7.68 C          0.00          -0.21        0.25

3  ST   C10X30                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-C       0.065         4

7.62 C          0.00          -0.13        1.25

4  ST   C10X30                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-T       0.030         4

3.01 T          0.00          -0.16        1.00

5  ST   C10X30                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-T       0.036         4

3.05 T          0.00          -0.20        1.00

6  ST   C10X30                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-T       0.060         4

9.42 T          0.00          -0.21        0.62

7  ST   C10X30                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-T       0.063         4

9.44 T          0.00          -0.23        1.00

8  ST   C10X30                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-T       0.071         4

11.57 T          0.00          -0.24        0.62

9  ST   C10X30                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-T       0.071         4

11.57 T          0.00          -0.24        0.88

10  ST   C10X30                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-T       0.063         4

9.45 T          0.00          -0.23        0.50

11  ST   C10X30                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-T       0.060         4

9.43 T          0.00          -0.21        0.87

12  ST   C10X30                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-T       0.035         4

3.06 T          0.00          -0.21        0.50

13  ST   C10X30                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-T       0.029         4

3.02 T          0.00          -0.16        0.62

14  ST   C10X30                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-C       0.067         4

7.46 C          0.00          -0.17        0.75

15  ST   C10X30                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-C       0.062         4

7.53 C          0.01          -0.13        0.00

16  ST   C10X30                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-C       0.131         4

17.33 C          0.03          -0.13        0.00

17  ST   C10X30                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-C       0.254         4

17.73 C         -0.05           1.18        0.89

18  ST   C10X30                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-T       0.168         4

0.16 T          0.05           1.08        0.00

19  ST   C10X30                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-T       0.085         4

0.04 T          0.04           0.32        2.10

20  ST   C10X30                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-T       0.486         4

1.13 T         -0.03           4.49        0.89

21  ST   C10X30                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1A-C       0.843         4

21.43 C         -0.10          -6.06        0.89

22  ST   C10X30                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-C       0.510         4

19.88 C          0.01          -3.93        0.00

23  ST   C10X30                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-C       0.064         4

7.50 C         -0.01          -0.16        1.05

24  ST   C10X30                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-C       0.066         4

7.44 C          0.00          -0.17        0.62

25  ST   C10X30                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-T       0.038         4

3.79 T          0.00          -0.20        0.75

26  ST   C10X30                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-T       0.038         4

3.82 T          0.00          -0.21        1.00

27  ST   C10X30                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-T       0.063         4

10.00 T          0.00          -0.21        0.62

28  ST   C10X30                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-T       0.065         4

10.02 T          0.00          -0.23        1.00

29  ST   C10X30                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-T       0.073         4

11.98 T          0.00          -0.24        0.63

30  ST   C10X30                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-T       0.073         4

11.98 T          0.00          -0.24        0.87

31  ST   C10X30                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-T       0.064         4

9.69 T          0.00          -0.23        0.50

32  ST   C10X30                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-T       0.061         4

9.68 T          0.00          -0.21        0.87

33  ST   C10X30                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-T       0.036         4

3.15 T          0.00          -0.21        0.50

34  ST   C10X30                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-T       0.031         4

3.11 T          0.00          -0.17        0.62

35  ST   C10X30                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-C       0.065         4

7.67 C          0.00          -0.13        0.25

36  ST   C10X30                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-C       0.071         4

7.72 C          0.00          -0.21        1.12

37  ST   C10X30                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1A-C       0.328         4

22.51 C          0.00           0.50        1.50

38  ST   C10X30                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-C       0.021         4

0.00 C          0.00          -0.16        1.40

39  ST   C6X13                    (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-T       0.149         4

0.07 T          0.00          -0.34        1.05

40  ST   C6X13                    (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-T       0.159         4

0.06 T          0.00          -0.37        1.05

41  ST   C6X13                    (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-T       0.151         4

0.06 T          0.00          -0.35        1.05

42  ST   C6X13                    (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-T       0.160         4

0.06 T          0.00          -0.37        1.05

43  ST   C6X13                    (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-T       0.151         4

0.06 T          0.00          -0.35        1.05

44  ST   C6X13                    (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-T       0.160         4

0.06 T          0.00          -0.37        1.05

45  ST   C6X13                    (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-T       0.151         4

0.06 T          0.00          -0.35        1.05

46  ST   C6X13                    (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-T       0.160         4

0.06 T          0.00          -0.37        1.05

47  ST   C6X13                    (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-T       0.151         4

0.06 T          0.00          -0.35        1.05

48  ST   C6X13                    (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-T       0.160         4

0.06 T          0.00          -0.37        1.05

49  ST   C6X13                    (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-T       0.151         4

0.06 T          0.00          -0.35        1.05

50  ST   C6X13                    (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-T       0.159         4

0.06 T          0.00          -0.37        1.05

51  ST   C6X13                    (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-T       0.088         4

0.03 T          0.00          -0.20        1.05

52  ST   C6X13                    (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-T       0.159         4

0.06 T          0.00          -0.37        1.05

53  ST   C6X13                    (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-T       0.144         4

0.08 T          0.00          -0.32        1.23

54  ST   C6X13                    (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-T       0.216         4

0.10 T         -0.02           0.39        0.00

55  ST   C6X13                    (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-C       0.199         4

0.00 C          0.01          -0.36        1.40

56  ST   PIPX60                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-C       0.141         4

12.76 C          0.08          -0.50        0.00

57  ST   PIPX60                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-C       0.016         4

0.05 C         -0.04           0.09        0.00

58  ST   PIPX60                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-C       0.140         4

12.56 C         -0.02           0.50        2.40

59  ST   PIPX60                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-C       0.048         4

0.67 C         -0.17          -0.22        2.40

60  ST   PIPX60                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-C       0.074         4

0.05 C         -0.05           0.45        2.10

61  ST   PIPX60                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-C       0.268         4

2.67 C         -0.18           1.57        0.00

62  ST   PIPX60                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-C       0.085         4

7.99 C          0.04           0.30        0.00

63  ST   PIPX60                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-C       0.054         4

7.99 C         -0.01          -0.12        1.50

64  ST   PIPX60                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-C       0.105         4

20.90 C          0.01          -0.07        1.50

65  ST   PIPX60                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-C       0.107         4

20.90 C          0.00          -0.08        0.50

66  ST   PIPX60                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1A-C       0.274         4

29.48 C          0.00          -0.08        1.50

67  ST   PIPX60                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1A-C       0.276         4

29.48 C         -0.01          -0.09        0.50

68  ST   PIPX60                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1A-C       0.315         4

33.79 C          0.00          -0.10        1.50

69  ST   PIPX60                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1A-C       0.315         4

33.79 C          0.00          -0.10        0.12

70  ST   PIPX60                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1A-C       0.315         4

33.83 C          0.00          -0.10        1.38

71  ST   PIPX60                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1A-C       0.315         4

33.83 C          0.00          -0.10        0.00

72  ST   PIPX60                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1A-C       0.277         4

29.61 C          0.01          -0.09        0.87

73  ST   PIPX60                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1A-C       0.275         4

29.61 C         -0.01          -0.08        0.00

74  ST   PIPX60                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-C       0.108         4

21.09 C          0.00          -0.09        1.12

75  ST   PIPX60                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-C       0.107         4

21.09 C         -0.01          -0.08        0.00

76  ST   PIPX60                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-C       0.074         4

10.80 C         -0.03          -0.17        0.00

77  ST   PIPX60                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-C       0.096         4

10.80 C         -0.02           0.30        1.05

78  ST   PIPX60                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-C       0.029         4

0.54 C         -0.16          -0.05        0.00

79  ST   PIPX60                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-C       0.028         4

0.54 C          0.15           0.06        0.89

80  ST   PIPX60                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-C       0.293         4

1.12 C         -0.13           1.78        0.00

81  ST   PIPX60                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-C       0.338         4

1.12 C          0.15          -2.06        0.89

82  ST   PIPX60                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-C       0.075         4

10.08 C          0.03          -0.19        0.00

83  ST   PIPX60                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-C       0.070         4

10.08 C          0.02          -0.16        0.00

84  ST   PIPX60                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-C       0.112         4

21.30 C          0.03           0.10        0.00

85  ST   PIPX60                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-C       0.116         4

21.30 C          0.00          -0.13        1.25

86  ST   PIPX60                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1A-C       0.277         4

29.99 C          0.00          -0.07        1.50

87  ST   PIPX60                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1A-C       0.280         4

29.99 C         -0.01          -0.09        0.75

88  ST   PIPX60                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1A-C       0.318         4

34.12 C          0.00          -0.10        1.50

89  ST   PIPX60                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1A-C       0.318         4

34.12 C          0.00          -0.10        0.00

90  ST   PIPX60                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1A-C       0.317         4

33.99 C          0.00          -0.10        1.38

91  ST   PIPX60                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1A-C       0.317         4

33.99 C          0.00          -0.10        0.00

92  ST   PIPX60                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1A-C       0.277         4

29.61 C          0.01          -0.09        0.87

93  ST   PIPX60                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1A-C       0.276         4

29.61 C          0.00          -0.08        0.00

94  ST   PIPX60                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-C       0.107         4

20.95 C          0.01          -0.09        0.87

95  ST   PIPX60                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-C       0.106         4

20.95 C          0.00          -0.08        0.00

96  ST   PIPX60                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-C       0.056         4

7.95 C          0.01          -0.12        0.00

97  ST   PIPX60                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-C       0.088         4

7.95 C         -0.06           0.32        1.50

98  ST   PIPX60                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-C       0.107         4

0.13 C         -0.39           0.53        0.00

99  ST   PIPX60                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-C       0.411         4

14.46 C          0.11           2.12        0.00

100  ST   PIPX60                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-C       0.081         4

0.18 C          0.01           0.50        0.00

101  ST   PIPX35                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-C       0.030         4

0.13 C          0.03           0.03        2.10

102  ST   PIPX35                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-C       0.034         4

0.12 C         -0.04           0.03        0.00

103  ST   PIPX35                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-C       0.035         4

0.12 C         -0.04           0.03        0.00

104  ST   PIPX35                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-C       0.036         4

0.12 C         -0.04           0.03        0.00

105  ST   PIPX35                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-C       0.036         4

0.12 C         -0.04           0.04        0.00

106  ST   PIPX35                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-C       0.036         4

0.10 C         -0.03           0.04        0.00

107  ST   PIPX35                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-C       0.043         4

0.11 C         -0.02           0.06        0.00

108  ST   PIPX35                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-T       0.099         4

1.76 T         -0.11          -0.07        0.00

109  ST   PIPX35                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-T       0.089         4

1.55 T         -0.11          -0.05        0.00

110  ST   PIPX35                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-T       0.085         4

1.56 T         -0.11          -0.02        0.00

111  ST   PIPX35                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-T       0.084         4

1.56 T         -0.11           0.00        0.00

112  ST   PIPX35                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-T       0.086         4

1.56 T         -0.11           0.02        0.00

113  ST   PIPX35                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-T       0.091         4

1.53 T         -0.12           0.04        0.00

114  ST   PIPX35                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-T       0.105         4

1.32 T         -0.13           0.08        0.00

115  ST   PIPX35                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-T       0.089         4

1.05 T          0.10           0.08        0.00

116  ST   PIPX35                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-T       0.086         4

1.56 T          0.11           0.04        0.00

117  ST   PIPX35                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-T       0.084         4

1.55 T          0.11           0.02        0.00

118  ST   PIPX35                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-T       0.083         4

1.55 T          0.11           0.00        0.00

119  ST   PIPX35                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-T       0.085         4

1.55 T          0.11          -0.02        0.00

120  ST   PIPX35                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-T       0.089         4

1.55 T          0.11          -0.05        0.00

121  ST   PIPX35                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-T       0.099         4

1.76 T          0.11          -0.07        0.00

122  ST   PIPX35                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1A-T       0.315         4

14.28 T         -0.08           0.05        2.83

123  ST   PIPX35                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1A-C       0.425         4

13.26 C         -0.07          -0.06        0.00

124  ST   PIPX35                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1A-T       0.247         4

10.83 T         -0.08           0.04        2.83

125  ST   PIPX35                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1A-C       0.301         4

9.15 C         -0.07          -0.03        0.00

126  ST   PIPX35                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-T       0.111         4

6.85 T         -0.07           0.02        2.83

127  ST   PIPX35                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-C       0.116         4

5.14 C         -0.07          -0.02        0.00

128  ST   PIPX35                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-T       0.073         4

2.85 T         -0.07           0.01        2.83

129  ST   PIPX35                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-C       0.058         4

1.15 C         -0.07          -0.01        0.00

130  ST   PIPX35                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-C       0.063         4

1.15 C         -0.07          -0.01        2.83

131  ST   PIPX35                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-T       0.068         4

2.85 T         -0.07           0.01        0.00

132  ST   PIPX35                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-C       0.121         4

5.14 C         -0.08          -0.02        2.83

133  ST   PIPX35                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-T       0.108         4

6.85 T         -0.07           0.02        0.00

134  ST   PIPX35                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1A-C       0.289         4

9.15 C         -0.04          -0.03        2.83

135  ST   PIPX35                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-T       0.133         4

10.55 T         -0.04           0.04        0.00

136  ST   PIPX35                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1A-C       0.369         4

11.43 C         -0.09          -0.07        2.62

137  ST   PIPX35                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1A-T       0.307         4

12.82 T         -0.11           0.06        0.00

138  ST   PIPX35                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1A-C       0.398         4

13.39 C          0.06           0.04        0.00

139  ST   PIPX35                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-T       0.085         4

0.90 T         -0.11           0.06        0.00

140  ST   PIPX35                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1A-T       0.399         4

18.32 T          0.02          -0.11        0.00

141  ST   PIPX35                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1A-C       0.381         4

12.36 C         -0.06          -0.06        0.00

142  ST   PIPX35                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1A-T       0.243         4

11.55 T         -0.04           0.04        2.83

143  ST   PIPX35                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1A-C       0.348         4

9.05 C          0.00           0.16        2.83

144  ST   PIPX35                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-T       0.108         4

6.67 T         -0.07           0.01        2.83

145  ST   PIPX35                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-C       0.113         4

4.95 C         -0.07          -0.02        0.00

146  ST   PIPX35                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-T       0.071         4

2.70 T         -0.07           0.01        2.83

147  ST   PIPX35                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-C       0.056         4

0.99 C         -0.07          -0.01        0.00

148  ST   PIPX35                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-C       0.065         4

1.30 C         -0.07          -0.01        2.83

149  ST   PIPX35                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-T       0.069         4

3.00 T         -0.07           0.01        0.00

150  ST   PIPX35                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-C       0.123         4

5.28 C         -0.07          -0.02        2.83

151  ST   PIPX35                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1B-T       0.108         4

6.99 T         -0.07           0.02        0.00

152  ST   PIPX35                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1A-C       0.309         4

9.29 C         -0.07          -0.03        2.83

153  ST   PIPX35                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1A-T       0.246         4

10.98 T         -0.07           0.04        0.00

154  ST   PIPX35                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1A-C       0.432         4

13.40 C         -0.07          -0.06        2.83

155  ST   PIPX35                   (AISC SECTIONS)

PASS     LRFD-H1-1A-T       0.314         4

14.41 T         -0.07           0.05        0.00

************** END OF TABULATED RESULT OF DESIGN **************

86. FINISH

*********** END OF THE STAAD.Pro RUN ***********

CONCLUSIONES

COMO SE PUEDE OBSERVAR, LAS SECCIONES PROPUESTAS PASAN AL SER REVISADOS POR EL CODIGO DE DISEÑO AISC – LRFD, POR LO QUE LAS SECCIONE S PROPUESTAS SE CONSIDERAN ADECUADAS.