NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO 3ERA ETAPA

LOCALIDAD:  CHIQUITLA

MUNICIPIO: LOLOTLA, HGO.

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

E. C.1.-	LETREROS INFORMATIVOS DE LA OBRA.

La Contratista Colocará un letrero informativo de la obra, con la leyenda que oportunamente se le proporcionará.

Los materiales a utilizar para la fabricación de dos  letreros serán en base al diseño autorizado por la Dirección General de Imagen Institucional, el cual se incluye en esta especificación.

La elaboración y colocación de este letrero será por cuenta del contratista y su costo deberá considerarlo en los indirectos de la obra.

E. C. 2.-  OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA PARA MANTENER EL CONTROL DE CALIDAD DE

LA OBRA EJECUTADA Y LA CONTINUIDAD DEL TRANSITO.

Conforme lo previene la  dependencia contratante, el contratista estará obligado a mantener un laboratorio de campo con el personal, equipo y demás elementos necesarios para que pueda controlar adecuadamente la calidad de los materiales de construcción y de la obra ejecutada.

El contratista estará obligado a tomar todas las providencias que sean necesarias para mantener la continuidad y fluidez del tránsito en el tramo y reducir al mínimo las molestias que se ocasionen a los usuarios con motivos de las obras.

El contratista deberá someter a la consideración y aprobación de esta dependencia, el número de frentes de trabajo que pretenda atacar simultáneamente de acuerdo con su programa y necesidad de equipo. La aceptación por parte de la dependencia de los frentes de trabajo propuestos por el contratista, en ningún caso libera a éste de la obligación de disponer los trabajos en forma tal que pueda mantener la fluidez del tránsito en el tramo objeto del concurso.

E. C. 3.- COMPROMISOS DEL CONTRATISTA.

La empresa que resulte ganadora del concurso quedará obligada a presentar desde el inicio y durante el tiempo que  dure la obra, su laboratorio con equipo y personal para llevar a cabo el control de calidad, el  equipo y personal de la brigada de topografía, la instalación del señalamiento alusivo y de protección de la obra por lo que no podrá dar inicio a los trabajos, si no cumple  con lo antes indicado. Igualmente dentro de un plazo no mayor de diez días hábiles a partir de la firma del contrato, deberá proporcionar el nombre de la empresa que llevará el control de calidad de los trabajos, el personal y equipo de la brigada de topografía, la instalación de señalamiento alusivo a la obra, el señalamiento de protección de la obra durante la ejecución de los trabajos, de lo anterior deberá separar de sus análisis de su costo indirecto y de los precios unitarios de su propuesta el costo que incida en cada uno de los conceptos correspondientes.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO. - PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f´c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 m., CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T). LA EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y BASE DE PAGO SERA LA ESTABLECIDA EN LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA S.C.T. PARTICULARMENTE LAS FIJADAS EN EL LIBRO 3 NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES; PARTE 01 CARRETERAS Y AUTOPISTAS; TITULO 02 ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE; CAPITULO 026. ALCANTARILLAS..

EXCAVACION DE CORTE  EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "C", SECO, EN SUPERFICIES MENORES A 400 M2, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)

LA EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y BASE DE PAGO SERA LA ESTABLECIDA EN LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA S.C.T. PARTICULARMENTE LAS FIJADAS EN EL LIBRO 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES; PARTE 01 CARRETERAS Y AUTOPISTAS; TITULO 02 ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE; CAPITULO 022

PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f´c= 100 KG/CM2 DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

LA EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y BASE DE PAGO SERA LA ESTABLECIDA EN LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA S.C.T. PARTICULARMENTE LAS FIJADAS EN EL LIBRO 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES; PARTE 01 CARRETERAS Y AUTOPISTAS; TITULO 02 ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE; CAPITULO 022

MURO DE PIEDRA BRAZA, ACABADO COMUN ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

LA EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y BASE DE PAGO SERA LA ESTABLECIDA EN LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA S.C.T. PARTICULARMENTE LAS FIJADAS EN EL LIBRO 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES; PARTE 01 CARRETERAS Y AUTOPISTAS; TITULO 02 ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE; CAPITULO 022

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 36" DE DIAMETRO BAJO NORMA NMX-E-241-CNCP-2013 INTERIOR LISO DE ALTO CONTRASTE, CAMPANA INTEGRADA CON REFUERZO CERAMICO Y DOBLE EMPAQUE ELASTOMERICO, INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD BAJO NOM-001-CONAGUA-2011.

LA EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y BASE DE PAGO SERA LA ESTABLECIDA EN LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA S.C.T. PARTICULARMENTE LAS FIJADAS EN EL LIBRO 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES; PARTE 01 CARRETERAS Y AUTOPISTAS; TITULO 02 ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE; CAPITULO 023

RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

LA EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y BASE DE PAGO SERA LA ESTABLECIDA EN LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA S.C.T. PARTICULARMENTE LAS FIJADAS EN EL LIBRO 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES; PARTE 01 CARRETERAS Y AUTOPISTAS; TITULO 02 ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE; CAPITULO 024

MURO DE CONTENCIÓN

EXCAVACION DE CORTE  EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "C", SECO, EN SUPERFICIES MENORES A 400 M2, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)

LA EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y BASE DE PAGO SERA LA ESTABLECIDA EN LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA S.C.T. PARTICULARMENTE LAS FIJADAS EN EL LIBRO 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES; PARTE 01 CARRETERAS Y AUTOPISTAS; TITULO 02 ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE; CAPITULO 022

PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f´c= 100 KG/CM2 DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

LA EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y BASE DE PAGO SERA LA ESTABLECIDA EN LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA S.C.T. PARTICULARMENTE LAS FIJADAS EN EL LIBRO 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES; PARTE 01 CARRETERAS Y AUTOPISTAS; TITULO 02 ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE; CAPITULO 022

MURO DE PIEDRA BRAZA, ACABADO COMUN ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

LA EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y BASE DE PAGO SERA LA ESTABLECIDA EN LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA S.C.T. PARTICULARMENTE LAS FIJADAS EN EL LIBRO 3 NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES; PARTE 01 CARRETERAS Y AUTOPISTAS; TITULO 02 ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE; CAPITULO 022