Términos de Referencia

PROYECTO DE LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA A 4 CARRILES DE MINERAL DEL MONTE – ENTRONQUE HUASCA.

1	INTRODUCCIÓN	2

2	ANTECEDENTES	2

3	OBJETIVO	3

4	LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	4

5	REQUERIMIENTOS GENERALES DEL CONSULTOR	4

5.1	GERENTE GENERAL	4

5.1.1	COORDINADOR DE LIBERACIÓN DE LOS DERECHOS DE VÍA	4

5.1.2	COORDINADOR DE ESTUDIOS AMBIENTALES	5

6	DURACIÓN DE LOS SERVICIOS	5

7	DISPOCIONES GENERALES	5

8	ALCANCE DE LOS SERVICIOS	6

8.1	LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO GEOMÉTRICO Y ENVOLVENTE DE LA AUTOPISTA.	6

8.2	DESLINDE DE PREDIOS AFECTADOS DENTRO DE LA FRANJA DEL DERECHO DE VÍA, ACCESOS, ENTRONQUES Y PASOS A DESNIVEL.	7

8.3	ELABORACIÓN DE LARGUILLO POR TRAMOS INCLUYENDO AFECTACIONES.	8

8.4	ELABORACIÓN DE PLANOS INDIVIDUALES DE CADA UNO DE LOS PREDIOS AFECTADOS POR EL DERECHO DE VÍA DE LA AUTOPISTA.	9

8.5	LEVANTAMIENTO Y CUANTIFICACIÓN DE BIENES DISTINTOS A LA TIERRA (BDT'S).	9

8.6	ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE ACTAS DE ASAMBLEA	11

8.7	INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA.	11

8.8	ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORME DE AVANCE DE LIBERACIÓN DE  DERECHO DE VÍA.	12

8.9	ELABORACIÓN DE REGISTROS PREVIOS DE AFECTACIÓN DE BIENES DISTINTOS A LA TIERRA (BDT’S) POR AFECTADO.	13

8.10	ELABORACIÓN DE REGISTROS PREVIOS DE AFECTACIÓN DE TIERRA POR AFECTADO.	13

8.11	ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE PROMESA DE COMPRAVENTA Y CONVENIOS DE OCUPACIÓN PREVIA POR AFECTADO.	14

8.11.1	MODELO DE CONTRATO DE PROMESA DE COMPRA – VENTA	14

8.11.2	MODELO DE CONVENIO DE OCUPACIÓN PREVIA PARA TIERRAS EJIDALES	14

8.11.3	MODELO DE CONVENIO DE OCUPACIÓN PREVIA PARA TIERRAS PARCELADAS	14

8.12	INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES CON DOCUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES PARA REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE TERRENOS DE RÉGIMEN EJIDAL, COMUNAL Y PARTICULAR.	15

8.13	INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES INDIVIDUALES DEFINITIVOS CON DOCUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES PARA REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS A LA TIERRA (BDT'S).	15

8.14	ELABORACIÓN DE INFORME FINAL.	16

9	PRODUCTOS QUE ENTREGARÁ EL PRESTADOR DE SERVICIOS	16

9.1	EL CONCENTRADO DE INFORMACIÓN.	16

9.2	EL LARGUILLO DE AFECTACIONES.	16

9.3	INFORME FINAL	17

10	ANEXOS	17

# INTRODUCCIÓN

Alcanzar la capacidad que permita crear la infraestructura carretera necesaria para impulsar el desarrollo económico y social del país, bajo el objetivo de contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos de operación, en apoyo de la competitividad económica, y conforme a las directrices para un México Próspero establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.

El desarrollo carretero dentro del Estado de Hidalgo hace parte de las políticas del Plan Estatal de Desarrollo en el cual se contempla, entre otras cosas, la construcción, modernización y ampliación de vialidades con el fin de mejorar la conectividad, movilidad y accesibilidad de bienes y personas mejorando a nivel integral el nivel de servicio dentro de la red vial estatal urbana y suburbana.

Por ello estos términos de referencia plantean “Proyecto de liberación del derecho de vía para la construcción de la carretera a 4 carriles de mineral del monte – entronque huasca, en el estado de Hidalgo”, la cual permitirá la conexión entre las diferentes zonas de la región.

# ANTECEDENTES

El promotor del Proyecto es el Gobierno del Estado de Hidalgo, en conjunto con el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

La Carretera Federal Méx 105 Pachuca - Huejutla, forma parte de la vía corta entre la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y el Norte del Golfo de México; articula la conectividad del Estado de Hidalgo de sur a norte, integrando a las regiones del Altiplano, Sierra y Huasteca, en las que se ubica una gran cantidad de municipios como Real del Monte, Omitlán, Atotonilco, San Agustín Mezquititlán, Zacualtipán, Molango, Tlanchinol, Tehuetlán, Huejutla, entre otros, con actividades económicas diversas en las que destaca la minería, por ser una de las principales extractoras de manganeso a nivel mundial.

Dicha carretera, en el tramo de Real del Monte al Entronque Huasca, presenta dificultades de circulación, ya que predomina el tipo de terreno lomerío y montañoso; la geometría del camino origina constantes situaciones de peligro, dificultando las maniobras de rebase y por ende un incremento en el índice de accidentes; en algunos tramos, las dimensiones de los carriles dificulta la conducción de camiones de carga, formándose largas filas de autos, dado que no existen zonas seguras de rebase, lo cual se incrementa en fines de semana y periodos vacacionales.

En este sentido, se considera de suma importancia para el desarrollo integral del Estado de Hidalgo y de los municipios colindantes, la construcción de una Autopista de altas especificaciones, de acuerdo a las Normas de Proyecto Geométrico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de Real del Monte al Entronque Huasca, ya que permitirá impulsar el crecimiento económico y turístico en la zona norte del Estado de Hidalgo, así como incrementar la movilidad, eficiencia y seguridad para el traslado de bienes y personas.

La relevancia estratégica de la Autopista Real del Monte – Entronque Huasca, de la Carretera Federal Mex 105 Pachuca – Huejutla, en el Estado de Hidalgo, consiste en el fortalecimiento de la conectividad, mediante la modernización de la Red Primaria Nacional de Carreteras. Además, permitirá resolver un punto de conflicto formado en una de las zonas más sinuosas del recorrido de la Carretera Federal Mex 105 Pachuca – Huejutla, así como complementar los tramos ya modernizados entre Pachuca y Real de Monte y entre el Entronque Huasca y Cerro Colorado, ofreciendo un significativo ahorro en los costos de transporte y una reducción del índice de accidentes, generados principalmente por maniobras de rebase.

La Autopista Real del Monte – Entronque Huasca, de la Carretera Federal Mex 105 Pachuca – Huejutla, en el Estado de Hidalgo, consiste en la construcción de una vía rápida de altas especificaciones, de acuerdo a las Normas de Proyecto Geométrico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de 9.4 kilómetros de longitud, con una sección transversal tipo A4, más un tercer carril de ascenso en el sentido Huasca - Real del Monte, así como diversas obras complementarias (pasos inferiores vehiculares, pasos superiores vehiculares, pasos peatonales y obras de drenaje).

Mediante oficio Número DGABI/400000/099/2019 de fecha 16 de agosto del 2019, el Director General Adjunto de Banca de Inversión, en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., y Delegado Fiduciario del Fideicomiso 1936 “Fondo Nacional de Infraestructura”, comunicó al Lic. Omar Fayad Meneses, Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo, la autorización a favor del Gobierno del Estado de Hidalgo, en su calidad de Promotor, de un Apoyo No Recuperable en la modalidad de Subvención, para la construcción de la Autopista Real del Monte – Entronque Huasca, de la Carretera Federal Mex 105 Pachuca – Huejutla, en el Estado de Hidalgo, mediante el otorgamiento de una Concesión Estatal. El desembolso de la subvención quedó condicionado a la liberación de al menos el 90% del derecho de vía.

Entre los años 2011, 2012 y 2013, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Hidalgo, inició la liberación del derecho de vía para la construcción de un nuevo tramo carretero de Real del Monte al Entronque Huasca, realizando el pago de la ocupación previa de una superficie aproximada 348,264.83 m2; asimismo, suscribió diversos contratos de promesa de compraventa con pequeños propietarios y convenios de ocupación previa de tierras de régimen ejidal, por una superficie aproximada de 109,576.05 m2, de la cual no le es posible realizar el pago de la indemnización acordada, en virtud de la falta de recursos económicos, para concluir la liberación del derecho de vía.

Adicionalmente, para la adquisición del derecho de vía faltante, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, obtuvo del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), Avalúo Maestro Número Genérico G-188338-ZNB, Secuencial 02-18-349, con vigencia al 23 de octubre de 2019.

Por lo anterior, el Gobierno del Estado de Hidalgo requiere llevar a cabo la liberación del derecho de vía faltante; no obstante, debido a la especialidad de las actividades que se deben llevar a cabo, así como a la falta de recursos humanos y materiales para realizar dichas actividades en el menor tiempo posible, el Gobierno del Estado de Hidalgo requiere la contratación de una empresa especializada en liberación de derecho de vía para la ejecución de los trabajos referidos.

Los presentes Términos de Referencia establecen los alcances de los servicios profesionales que prestará la empresa especializada en liberación de derecho de vía que contratará el Gobierno del Estado de Hidalgo.

# OBJETIVO

Los presentes Términos de Referencia establecen los alcances de los servicios profesionales que prestará el Consultor que contratará el Gobierno del Estado de Hidalgo.

El objetivo fundamental es que “EL CONTRATISTA” la empresa prestadora de los servicios conjuntamente con personal del Gobierno del Estado, realice “Proyecto de liberación del derecho de vía para la construcción de la carretera a 4 carriles de mineral del monte – entronque huasca, en el estado de Hidalgo”.

Para llevar a cabo esta revisión, “EL CONTRATISTA” deberá sujetarse a las obligaciones contractuales como se indica en el artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y conforme a lo establecido en la Normatividad vigente y el Artículo 115 Y 116 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Es importante mencionar que, dadas las características particulares del Proyecto, se requerirá el manejo de información confidencial en todo momento, requiriendo al Consultor los más altos estándares de confidencialidad manteniendo como interlocutor exclusivo al Gobierno del Estado de Hidalgo.

# LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

# REQUERIMIENTOS GENERALES DEL CONSULTOR

La empresa deberá contar con las bases conceptuales, metodológicas y programas necesarios para la realización del estudio en cada una de sus etapas. Deberán participar en los trabajos de liberación del derecho de vía, personal con amplia experiencia en este tipo de trabajos.

La empresa Prestadora de Servicios deberá considerar un equipo mínimo de trabajo compuesto por: (1) Gerente General, (1) Coordinador de Liberación del Derecho de Vía, (1) Supervisor de Gestión y Verificación apoyado por (2) Analista, (1) Jefe de Proyectos (topógrafo) apoyado por (4) Brigadistas, y (1) Director de Gestión y Verificación apoyado por (1) Analista; los cuales deberán contar con la experiencia en ejecución de trabajos de Liberación de Derecho de Vía de carreteras y capacidad necesaria para desarrollar este tipo de trabajos, así mismo, el Gerente General será responsable de la empresa Prestadora de Servicios para participar en todas las juntas que convoque el Gobierno del Estado.

## GERENTE GENERAL

Titulado con cédula profesional. Experiencia mínima de 3 años en actividades inherentes a la liberación de los derechos de vía en proyectos de infraestructura carretera.

### COORDINADOR DE LIBERACIÓN DE LOS DERECHOS DE VÍA

Titulado con cédula profesional. Capacidad y experiencia mínima de 3 años.

#### Supervisor de gestión y verificación

Capacidad y experiencia mínima de 3 años.

##### ANALISTA 1, con experiencia mínima de 3 años en liberación de los derechos de vía

##### ANALISTA 2, con experiencia mínima de 3 años en liberación de los derechos de vía

#### Jefe de proyecto (topógrafo)

Con capacidad y experiencia en proyectos ejecutivos carreteros mínima de 3 años

##### BRIGADISTA 1

##### BRIGADISTA 2

##### BRIGADISTA 3

##### BRIGADISTA 4

#### Director de gestión y verificación

Capacidad y experiencia mínima de 3 años

##### ANALISTA 1, con experiencia mínima de 3 años en liberación de los derechos de vía.

### COORDINADOR DE ESTUDIOS AMBIENTALES

Titulado con cédula profesional. Deberá demostrar tener experiencia de más de 9 años en la Dirección y Coordinación de proyectos en materia de impacto ambiental.

#### Jefe de flora

Titulado con cédula profesional. Deberá demostrar tener experiencia con más de 7 años como Coordinador o Jefe de Proyectos en materia de impacto ambiental y cambio de uso de suelo evaluados ante SEMARNAT

#### Jefe de fauna

Titulado con cédula profesional. Demostrar tener experiencia de más de 5 años en la vinculación jurídica de proyectos en materia de impacto ambiental y cambio de uso de suelo evaluados ante SEMARNAT.

#### Especialista en vinculación jurídica y ambiental

Titulado con cédula profesional. Deberá demostrar tener experiencia con más de 7 años como Coordinador o Jefe de Proyectos en materia de impacto ambiental y cambio de uso de suelo evaluados ante SEMARNAT.

##### BRIGADISTA 1

##### BRIGADISTA 2

# DURACIÓN DE LOS SERVICIOS

Los servicios se llevarán a cabo en cinco meses desde su contratación. La empresa encargada de ejecutar los trabajos elaborará y entregará al Gobierno del Estado en forma impresa y electrónica informes mensuales de avance durante el periodo de prestación de servicios y un informe final a la conclusión del periodo establecido en el contrato.

Cuando se concluya el periodo de ejecución de los trabajos, la empresa prestadora de servicios lo comunicará al Gobierno del Estado, para que en el plazo establecido en el contrato se verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato, y se proceda a su recepción física. Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, se procederá a elaborar el finiquito correspondiente y se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en contrato.

# DISPOCIONES GENERALES

La empresa prestadora de servicios recibirá del Gobierno del Estado los proyectos completos y las especificaciones de detalle, para realizar los “Proyecto de liberación del derecho de vía para la construcción de la carretera a 4 carriles de mineral del monte – entronque huasca, en el estado de Hidalgo”, y realizará las acciones pertinentes para que la empresa prestadora de los servicios tenga acceso a los inmuebles afectados por el proyecto carretero en cuestión, así como para la debida integración de los expedientes.

En el proceso de prestación de los servicios todo cambio sustancial de alguno de los proyectos deberá ajustarse a los términos del contrato respectivo y las disposiciones aplicables; en su caso, las modificaciones deberán de ser autorizadas por el Gobierno del Estado.

La empresa prestadora de servicios elaborará y mantendrá actualizados “EL CONCENTRADO DE INFORMACIÓN” y “EL LARGUILLO DE AFECTACIONES” de los trabajos relacionados con los servicios de Liberación del Derecho de Vía, correspondientes a los avances físicos; estas gráficas las mantendrá en un lugar visible de sus oficinas indicando el avance real en cada uno de sus conceptos y deberán estar a disposición del Gobierno del Estado de Hidalgo cuando este lo solicite.

El Gobierno del Estado podrá verificar en cualquier momento el funcionamiento de la empresa prestadora de servicios, en la forma que lo estime pertinente, revisando instalaciones, evaluando su gestión y supervisando la capacidad técnico - administrativa de su personal.

El Gobierno del Estado cuando lo considere conveniente ordenará las revisiones necesarias para verificar o corregir alguna característica relacionada con el procedimiento aplicado durante la ejecución de los trabajos de Liberación del Derecho de Vía.

Los presentes términos de referencia formarán parte del contrato de prestación de servicios relacionados con la obra pública y su fiel cumplimiento será obligatorio.

# ALCANCE DE LOS SERVICIOS

En el proyecto “Proyecto de liberación del derecho de vía para la construcción de la carretera a 4 carriles de mineral del monte – entronque huasca, en el estado de Hidalgo”, se incluirán las plantas con la geometría del trazo y sus referencias, donde se define el derecho de vía por liberar y sus especificaciones, la empresa ejecutora los recibirá del Gobierno del Estado.

La empresa especializada en liberación de derecho de vía, llevará a cabo la ejecución de los trabajos en conjunto con el personal que el Gobierno del Estado de Hidalgo designe, principalmente en las actividades de acercamiento con los propietarios de los inmuebles afectados, así como la negociación correspondiente.

Para lograr el objetivo señalado en el punto anterior, la empresa especializada en liberación de derecho de vía deberá realizar por lo menos las actividades siguientes:

## LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO GEOMÉTRICO Y ENVOLVENTE DE LA AUTOPISTA.

Material que será proporcionado por el Gobierno del Estado de Hidalgo:

- Plantas de km del proyecto

- Registros de trazo

- Vértices de apoyo terrestre

- Listado de coordenadas de los vértices de apoyo terrestre.

Trabajos que realizará el “CONTRATISTA”

- Trabajos de topografía.

- Reubicación en campo de los puntos principales del eje de trazo de la Autopista ((PST, PI, PT, PC, TE, ET ETC.)

- Realizar el marcaje del límite del derecho de vía sobre la troncal y entronques del proyecto, con trompos y estacas a cada 100.00 Mts.

- Realizar el marcaje del eje del trazo del proyecto de la Autopista, con trompos y estacas a cada 20.00 Mts.

- Identificación y levantamiento de las superficies adicionales requeridas para la debida ejecución de la obra.

Estas actividades, se desarrollarán por cuadrillas de personal técnico especializado de la empresa prestadora de servicio, con el uso de estación total, GPS (navegador portátil) y demás equipo necesario para su correcta ejecución.

Con las coordenadas del eje de trazo del proyecto definitivo, se realizará la graficación del eje de trazo del proyecto a cada 20.00 Mts, asimismo se graficara los ceros de cortes y terraplenes para elaborar un larguillo general de derecho de vía.

“EL CONTRATISTA” deberá localizar en campo los vértices de apoyo terrestre de acuerdo al listado proporcionado por Gobierno del Estado, y una vez que se haya realizado dicha actividad, se procederá reconstruir los puntos del trazo de acuerdo a lo indicado en la referencia, señalando el limite del derecho de vía con trompos y estacas a cada 100.00 Mts.

Una vez que se tengan perfectamente ubicados en campo por lo menos dos puntos del trazo, se podrá realizar el relleno de las estaciones cerradas a cada 20.00 m., este relleno se hará centrándose en un punto del trazo y tomando la línea en otro punto subsecuente del mismo trazo.

La “CONTRATISTA” realizara un levantamiento respecto de las interferencias encontradas en trazo del proyecto, mojoneras existentes, parte inferior de losas de los puentes, obras de drenaje, arboles maduros, etc., lo cual permitirá reubicar el ancho del derecho de vía de la Autopista, conforme al proyecto definitivo.

Finalmente el “CONTRATISTA” entregará al Gobierno del Estado lo siguiente:

- En campo se entregará los cadenamientos con trompo y estaca a cada 20.00 Mts. del eje de trazo y el limite del derecho de vía a cada 100.00 Mts., así como los puntos principales de trazo como PST, PI, PT, PC, TE, ET.

- De gabinete, se presentará las plantas topográficas del derecho de vía, donde se indique el desarrollo en campo del trazo del eje del camino y la delimitación de la franja del derecho de vía.

- Memoria descriptiva del Levantamiento topográfico.

- Reporte fotográfico de las actividades realizadas.

## DESLINDE DE PREDIOS AFECTADOS DENTRO DE LA FRANJA DEL DERECHO DE VÍA, ACCESOS, ENTRONQUES Y PASOS A DESNIVEL.

Material que será proporcionado por el Gobierno del Estado de Hidalgo:

- Planta y/o larguillo general debidamente revisada y validada por el área técnica.

Trabajos que realizará el “CONTRATISTA”

- Deslinde de los predios afectados.

- Ubicación grafica de los accesos, entronques y pasos a desnivel.

Para llevar a cabo la realización de dichas actividades el “CONTRATISTA” comisionará a sus cuadrillas de personal técnico especializado con el uso de estación total, GPS (navegador portátil) y demás equipo necesario para su correcta ejecución, con el objeto de realizar un levantamiento de la totalidad de los predios afectados por la franja del derecho de via, para lo cual se apoyara en las coordenadas del eje de proyecto del camino troncal.

Con base a un levantamiento topográfico se obtendrá un registro de los vértices y puntos de mayor contraste de los predios probablemente afectados, esto para ubicarlos y deslindarlos, así como para la obtención de su área de afectación.

Se registrará el deslinde de cada predio afectado mediante un plano de afectación en el que se deberá considerar el eje de trazo del proyecto; la poligonal o cuadro de construcción, mismo que contendrá los vértices, distancias rumbos y coordenadas, kilometrajes inicial y final de la afectación; nombre del propietario; régimen de propiedad; ubicación y municipio al que pertenece el predio y colindantes.

Para la adecuada realización de actividad anterior, el “CONTRATISTA” deberá realizar un senso de afectados e investigar el tipo de tenencia de la tierra, (particular, ejidal o comunal), así como identificar a que municipio pertenece y los posibles predios colindantes.

El “CONTRATISTA” entregará al Gobierno del Estado lo siguiente:

- Planta y/o larguillo general donde se ejemplifique el eje del proyecto y deslinde de cada predio afectado por el proyecto, asignándoles un folio a cada uno de ellos, asimismo se insertarán kilometrajes de acuerdo al proyecto para la pronta ubicación de cada predio.

## ELABORACIÓN DE LARGUILLO POR TRAMOS INCLUYENDO AFECTACIONES.

Material que será proporcionado por el Gobierno del Estado de Hidalgo:

- Planta y/o larguillo con el alineamiento horizontal del eje de trazo de la troncal.

- Planta y/o larguillo con el alineamiento horizontal de los entronques.

Trabajos que realizará el “CONTRATISTA”

- Armado de plantas y/o larguillos que se entregaran al Gobierno del Estado, de forma impresa y en formato electrónico en archivo DWG, debiendo contener el eje de trazo del proyecto de la troncal, el deslinde de los predios afectados por el derecho de vía, la identificación de los posibles titulares de los predios afectados, con la asignación de un número de folio, el cual deberá coincidir con la lista general de afectados.

La planta y/o larguillo tiene como objeto identificar el avance de la liberación del derecho de vía mediante la ubicación de los predios en tiempo actualizado, así como a los propietarios de cada predio afectado por el proyecto.

Dichas plantas y/o larguillos, se realizarán en periodos de quince días naturales, o cuando lo solicite el Gobierno del Estado de Hidalgo, según sea el caso; mismos que se entregaran al Gobierno del Estado, de forma impresa y en formato electrónico en archivo DWG, debiendo contener el eje de trazo del proyecto de la troncal, el deslinde de los predios afectados por el derecho de vía, la identificación de los posibles titulares de los predios afectados, con la asignación de un número de folio, el cual deberá coincidir con la lista general de afectados.

El “CONTRATISTA” entregará al Gobierno del Estado lo siguiente:

El “CONTRATISTA” deberá entregar impresos y en formato electrónico en archivo DWG las plantas y/o larguillos generales, debiendo contener el eje de trazo del proyecto de la troncal, el deslinde de los predios afectados por el derecho de vía, la identificación de los posibles titulares de los predios afectados, con la asignación de un número de folio, el cual deberá coincidir con la lista general de afectados, de acuerdo al avance de la liberación del derecho de vía que se obtenga cada quince días.

## ELABORACIÓN DE PLANOS INDIVIDUALES DE CADA UNO DE LOS PREDIOS AFECTADOS POR EL DERECHO DE VÍA DE LA AUTOPISTA.

Material que será proporcionado por el Gobierno del Estado de Hidalgo:

- Poligonos de afectación debidamente revisados y validados por el área técnica.

Trabajos que realizará el “CONTRATISTA”

- Para la realización de esta actividadad El “CONTRATISTA” comisionará a sus brigadas de técnicos especializados, con el objeto de que se realice un levantamiento detallado de los posibles afectados por el derecho de vía con motivo de la construcción de la Autopista.

- Una vez realizado el levantamiento técnico, se realizara un listado detallado de cada uno de los posibles afectados, señalando el kilometraje, la geometría del alineamiento horizontal con las coordenadas correspondientes a las superficies afectadas de cada uno de los inmuebles.

Cada uno de los planos que realice el “CONTRATISTA” deberan contener, por lo menos, la información siguiente:

- Nombre del posible propietario (en caso de no contar con dicho dato, especificar en el plano dicha circunstancia).

- Determinación del tipo de tenencia de la tierra (régimen ejidal, régimen de pequeña propiedad o propiedad pública).

- Determinación del eje de trazo del proyecto; identificación de la poligonal y cuadro de construcción;

vértices; distancias, rumbos y coordenadas.

- Identificación del cadenamiento de ubicación inicial y final de la afectación conforme al proyecto ejecutivo proporcionado por el Gobierno del Estado de Hidalgo.

- Indicación del municipio donde se encuentra ubicado el predio afectado por el proyecto.

El “CONTRATISTA” entregará al Gobierno del Estado lo siguiente:

- Se deberá entregar a Gobierno del Estado los planos individuales de cada uno de los posibles afectados por el derecho de vía en una escala de 1:2,000, señalando la superficie en metros cuadrados que se debe adquirir para la construcción del proyecto carretero, cuadro de construcción con sus vértices, distancias, rumbos y coordenadas; cadenamiento de ubicación inicial y final de la afectación conforme al proyecto ejecutivo proporcionado por el Gobierno del Estado de Hidalgo y ubicación del municipio y/o comunidad donde se encuentra ubicado el predio afectado por el proyecto, así como la simbología del eje de trazo del proyecto; lindero; límite del derecho de vía y afectación por adquirir..

## LEVANTAMIENTO Y CUANTIFICACIÓN DE BIENES DISTINTOS A LA TIERRA (BDT'S).

Material que será proporcionado por el Gobierno del Estado de Hidalgo:

- Planta y/o larguillo de derecho de vía debidamente revisada y validada por el área técnica.

- Polígonos de afectación debidamente revisados y validados por el área técnica.

- Tabulador de bienes distintos a la tierra.

Trabajos que realizará el “CONTRATISTA”

Para la elaboración de esta actividad el “CONTRATISTA” debera comisionar a la cuadrilla de técnicos especializados para que se constituyan en cada una de las propiedades afectadas con el proyecto carretero, con el objeto de realizar un levantamiento detallado de todos aquellos elementos diferentes a la tierra que se encuentren dentro de la superficie a afectar y que tengan relación con la lista de los tabuladores de bienes distintos a la tierra emitido por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN).

El “CONTRATISTA” deberá elaborar una ficha descriptiva de los bienes distintos a la tierra que se localicen dentro de cada uno de los predios afectados por el derecho de vía del proyecto carretero, lo cual deberá de contener como mínimo, lo siguiente:

- Cuantificación y descripción de árboles frutales, árboles maderables, cultivos y demás BDT'S que se ubiquen dentro de los inmuebles afectados por el derecho de vía del proyecto carretero.

- Incluyendo el nombre del posible propietario (en caso de no contar con dicho dato, especificar en la ficha tal circunstancia).

- Determinación del tipo de tenencia de la tierra (régimen ejidal, régimen de pequeña propiedad o propiedad pública).

- Identificación del kilometraje inicial y final de la afectación conforme al proyecto ejecutivo proporcionado por el Gobierno del Estado de Hidalgo, indicando el municipio donde se encuentra ubicado dicho predio.

Además, se identificarán aquellos predios afectados que contengan construcciones, para que el Gobierno del Estado de Hidalgo solicite a su área correspondiente el avalúo especifico por dichas construcciones.

El “CONTRATISTA” entregará al Gobierno del Estado lo siguiente:

- De campo el “CONTRATISTA” deberá realizar levantamiento y cuantificación de los bienes distintos a la tierra de cada uno de los elementos diferentes a la tierra que se encuentran dentro de las propiedades afectadas y que tengan relación con la lista de los tabuladores de bienes distintos a la tierra emitido por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN).

- De gabinete el “CONTRATISTA” deberá entregar a la dependencia una ficha descriptiva de los Bienes Distintos a la Tierra por cada uno de los posibles afectados con motivo de la construcción del proyecto carretero, mismos que contendrán lo siguiente:

- Relación de bienes distintos a la tierra de cada uno de los afectados por el proyecto carretero.

- Nombre del posible propietario (en caso de no contar con dicho dato, especificar en el plano dicha circunstancia).

- Determinación del tipo de tenencia de la tierra (régimen ejidal, régimen de pequeña propiedad o propiedad pública).

- Identificación del cadenamiento de ubicación inicial y final de la afectación conforme al proyecto ejecutivo proporcionado por el Gobierno del Estado de Hidalgo.

- Indicación del municipio donde se encuentra ubicado el predio afectado por el proyecto.

## ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE ACTAS DE ASAMBLEA

Material que será proporcionado por el Gobierno del Estado de Hidalgo:

- Planta y/o larguillo de derecho de vía debidamente revisada y validada por el área técnica.

- Polígonos de afectación debidamente revisados y validados por el área técnica.

Trabajos que realizará el “CONTRATISTA”

El “CONTRATISTA” debera de elaborar los proyectos de actas de asamblea que requiera formalizar el Gobierno del Estado con los núcleos agrarios afectados por la construcción del proyecto carretero.

Dichos proyectos de actas deberan contener los siguienets puntos como minimo:

- La determinación de las superficies reales por afectar.

- La anuencia por parte de los núcleos agrarios para la construcción del proyecto carretero por parte del Gobierno del Estado de Hidalgo.

- La autorización a favor del Gobierno del Estado de Hidalgo para llevar a cabo la ocupación previa de las superficies requeridas para la construcción de la Autopista.

- La aceptación de recibir el pago de un anticipo a cuenta de la indemnización que resulte por la expropiación, considerando los pagos que en su caso se hubieran realizado con anterioridad.

- La autorización a favor del Gobierno del Estado de Hidalgo de tramitar el cambio de uso de suelo sobre tierras ejidales.

- La designación de representantes del núcleo agrario para la firma del convenio de ocupación previa.

- El señalamiento de la forma en que desean recibir el pago que se determine como a anticipo a cuenta de la indemnización que resulte por la expropiación.

- Así como demás requisitos establecidos en la normatividad en la materia agraria vigente.

Dichos proyectos de acta servirán para que el personal del Gobierno del Estado de Hidalgo solicite a los representantes ejidales la celebración de las asambleas correspondientes.

El “CONTRATISTA” entregará al Gobierno del Estado lo siguiente:

Los proyectos de Acta de Asamblea necesarios que requiera formalizar Gobierno del Estado con los núcleos agrarios afectados con motivo de la construcción del proyecto carretero.

## INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA.

Material que será proporcionado por el Gobierno del Estado de Hidalgo:

- Planta y/o larguillo de derecho de vía debidamente revisada y validada por el área técnica.

- Polígonos de afectación debidamente revisados y validados por el área técnica.

Trabajos que realizará el “CONTRATISTA”

Integrará un expediente por afectado, mediante la asignación de un número de folio, debiendo contener fotocopia de los antecedentes que proporcione el Gobierno del Estado de Hidalgo de cada uno de los predios afectados con anterioridad.

La empresa prestadora de los servicios en cada caso deberá analizar la información proporcionada por el Gobierno del Estado de Hidalgo, así como verificar que las superficies previamente negociadas y pagadas a los propietarios de los predios afectados por el derecho de vía del proyecto carretero coincidan con las superficies que se obtengan de los planos individuales de afectación elaborados conforme al proyecto ejecutivo de la obra.

Adicionalmente, el expediente de cada afectado, contendrá como mínimo:

- Copia del plano de afectación en una escala de 1:2,000.

- Proyecto preliminar de contrato de promesa de compraventa o de convenio de ocupación previa, (según sea el caso), atendiendo al tipo de tenencia de la tierra (régimen ejidal, régimen de pequeña propiedad o propiedad pública), donde se asentarán las superficies reales por afectar y adquirir.

- De igual forma, se deberá adjuntar en cada expediente la relación de documentos que el personal del Gobierno del Estado de Hidalgo deberá requerir a cada uno de los propietarios de los predios afectados, con el objeto de llevar a cabo la negociación correspondiente.

El “CONTRATISTA” entregará al Gobierno del Estado lo siguiente:

- Los expedientes de cada uno de los afectados con la asignación de un folio, acompañado de una lista general en la que se señalaran dichos expedientes, que serán integrados por un proyecto preliminar de contrato de promesa de compraventa o de convenio de ocupación previa, (según sea el caso), atendiendo al tipo de tenencia de la tierra (régimen ejidal, régimen de pequeña propiedad o propiedad pública), donde se asentarán las superficies reales por afectar y adquirir; copia del plano de afectación en una escala de 1:2,000; y, finalmente una relación de los documentos necesarios para que el Gobierno del Estado requiera a cada uno de los afectados al momento de realizar la negociación correspondiente.

## ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORME DE AVANCE DE LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA.

Material que será proporcionado por el Gobierno del Estado de Hidalgo:

- Planta y/o larguillo de derecho de vía debidamente revisada y validada por el área técnica.

- Polígonos de afectación debidamente revisados y validados por el área técnica.

Trabajos que realizará el “CONTRATISTA”

De las actividades desarrolladas en campo y de la información revisada de cada uno de los expedientes de liberación de derecho de vía, el “CONTRATISTA” deberá de formular de forma quincenal, o cuando lo solicite el Gobierno del Estado de Hidalgo, según sea el caso, un informe respecto del status de derecho de vía, mismo que deberá contener una base de datos con la información siguiente:

- Información de los predios afectados y en su caso adquiridos por el Gobierno del Estado de Hidalgo, mediante el número de folio que les corresponda.

- La identificación de los titulares de los predios afectados y en su caso adquiridos por el Gobierno del Estado de Hidalgo.

- La determinación del porcentaje de avance en el proceso de liberación de derecho de vía del proyecto carretero.

- La identificación de posibles problemas específicos que puedan afectar el proceso de liberación del derecho de vía.

- Toda aquella información que permita al Gobierno del Estado de Hidalgo conocer en tiempo real el avance en la ejecución de los trabajos.

El “CONTRATISTA” entregará al Gobierno del Estado lo siguiente:

- Informe detallado y base de datos debiéndose presentar en formato impreso y en archivo electrónico.

## ELABORACIÓN DE REGISTROS PREVIOS DE AFECTACIÓN DE BIENES DISTINTOS A LA TIERRA (BDT’S) POR AFECTADO.

Material que será proporcionado por el Gobierno del Estado de Hidalgo:

- Planta y/o larguillo de derecho de vía debidamente revisada y validada por el área técnica.

- Polígonos de afectación debidamente revisados y validados por el área técnica.

- Formato de Registro Previo de afectación de Bienes Distintos a la Tierra.

Trabajos que realizará el “CONTRATISTA”

- Clasificación y cuantificación, mediante el llenado y vaciado de información en los formatos proporcionados por el Gobierno del Estado de Hidalgo.

El Contratista deberá realizar una clasificación y cuantificación de los bienes distintos a la tierra de acuerdo al tabulador de bienes distintos a la tierra emitido por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN).

Una vez clasificado y cuantificado, se realizará el llenado conforme al formato proporcionado por el Gobierno del Estado de Hidalgo, el cual deberá contener la información básica que se precisa en el formato correspondiente y permitirá al personal designado por el Gobierno del Estado de Hidalgo, contar con información básica resumida de los BDT’S existentes en los predios afectados, así como la determinación de su valor unitario, con la finalidad de realizar la negociación correspondiente con sus titulares.

El “CONTRATISTA” entregará al Gobierno del Estado lo siguiente:

- Formatos debidamente elaborados con la cuantificación y clasificación de los bienes distintos a la tierra, de cada uno de los afectados con el derecho de vía con motivo de la construcción del proyecto carretero de acuerdo al tabulador emitido por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN).

## ELABORACIÓN DE REGISTROS PREVIOS DE AFECTACIÓN DE TIERRA POR AFECTADO.

Material que será proporcionado por el Gobierno del Estado de Hidalgo:

- Planta y/o larguillo de derecho de vía debidamente revisada y validada por el área técnica.

- Polígonos de afectación debidamente revisados y validados por el área técnica.

- Formato de Registro Previo de afectación de Tierra.

Trabajos que realizará el “CONTRATISTA”

- Clasificación y cuantificación, mediante el llenado y vaciado de información en los formatos proporcionados por el Gobierno del Estado de Hidalgo.

El Contratista deberá realizar una cuantificación de la tierra afectada por adquirir de acuerdo al avalúo maestro emitido por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN).

Una vez cuantificado, se realizará el llenado conforme al formato proporcionado por el Gobierno del Estado de Hidalgo, el cual deberá contener la información básica que se precisa en el formato correspondiente y permitirá al personal designado por el Gobierno del Estado de Hidalgo, contar con información básica resumida de la tierra afectada por el proyecto carretero existente en los predios afectados, así como la determinación de su valor unitario, con la finalidad de realizar la negociación correspondiente con sus titulares.

El “CONTRATISTA” entregará al Gobierno del Estado lo siguiente:

- Formatos debidamente elaborados con la cuantificación de la tierra, de cada uno de los afectados con el derecho de vía con motivo de la construcción del proyecto carretero de acuerdo al avalúo emitido por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN).

## ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE PROMESA DE COMPRAVENTA Y/O CONVENIOS DE OCUPACIÓN PREVIA POR AFECTADO.

Material que será proporcionado por el Gobierno del Estado de Hidalgo:

- Documentos obtenidos por cada afectado sobre el avance diario.

- Modelo de Contrato de Promesa de Venta y Convenio de Ocupación Previa.

Trabajos que realizará el “CONTRATISTA”:

- Revisión y evaluación de la documentación proporcionada por cada uno de los afectados con la que se acredita la tenencia de la tierra.

- Señalamiento e integración de la documentación técnica y legal faltante de cada uno de los afectados a efecto de integrar debidamente el expediente.

Atendiendo al tipo de tenencia de la tierra (régimen ejidal, régimen de pequeña propiedad o propiedad pública), conforme a los formatos proporcionados por el Gobierno del Estado de Hidalgo, el “CONTRATISTA” deberá elaborar los contratos o convenios, a través de los cuales se precisara lo siguiente:

- Las superficies reales por afectar de acuerdo con los planos individuales de afectación.

- Los valores por metro cuadrado negociados por personal del Gobierno del Estado de Hidalgo.

- Así como la información derivada de la documentación proporcionada por cada uno de los afectados.

Para la debida elaboración de los contratos o convenios el Gobierno del Estado de Hidalgo, proporcionara al “CONTRATISTA”, los formatos siguientes:

### MODELO DE CONTRATO DE PROMESA DE COMPRA – VENTA

### MODELO DE CONVENIO DE OCUPACIÓN   PREVIA PARA TIERRAS EJIDALES

### MODELO DE CONVENIO DE OCUPACIÓN   PREVIA PARA TIERRAS PARCELADAS

El “CONTRATISTA” entregará al Gobierno del Estado lo siguiente:

- Los contratos y convenios que se formalizaran con cada uno de los afectados con motivo de la construcción del proyecto carretero.

8.12 	INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES CON DOCUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES PARA REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE TERRENOS DE RÉGIMEN EJIDAL, COMUNAL Y PARTICULAR.

Trabajos que realizará el “CONTRATISTA”

- Integración y revisión de la documentación técnica y legal de cada uno de los predios afectados.

El “CONTRATISTA” deberá revisar y evaluar la documentación proporcionada por el Gobierno del Estado de Hidalgo, de cada predio afectado.

Una vez realizada esta actividad el "CONTRATISTA” integrará debidamente el expediente, mismo que deberá contener lo siguiente:

- Fotocopia de los antecedentes proporcionados por el Gobierno del Estado de Hidalgo

- Plano de afectación.

- Registro previo de afectación.

- Contrato de promesa de compraventa o convenio de ocupación previa debidamente formalizado.

- Copia de la identificación del propietario.

- Copia del título de propiedad.

- y demás documentos que se requieran para el trámite de pago de Tierra.

El “CONTRATISTA” entregará al Gobierno del Estado lo siguiente:

- Todos y cada uno de los expedientes debidamente revisados, ordenados mediante un numero de folio e integrados con los documentos técnicos y legales, para que el Gobierno del estado realice el tramite de pago de tierra de cada uno de los afectados con motivo de la construcción del proyecto carretero, con su respectiva valoración en base al avalúo maestro de tierra emitido por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN).

## INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES INDIVIDUALES DEFINITIVOS CON DOCUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES PARA REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS A LA TIERRA (BDT'S).

Trabajos que realizará el “CONTRATISTA”

- Integración y revisión de la documentación técnica y legal de cada uno de los predios afectados para el tramite de pago de bienes distintos a la tierra.

El “CONTRATISTA” deberá revisar y evaluar la documentación proporcionada por el Gobierno del Estado de Hidalgo, de cada predio afectado.

Una vez realizada esta actividad el "CONTRATISTA” integrara debidamente el expediente, mismo que deberá contener lo siguiente:

- Fotocopia de los antecedentes proporcionados por el Gobierno del Estado de Hidalgo

- Plano de afectación.

- Registro previo de afectación.

- Contrato de promesa de compraventa o convenio de ocupación previa debidamente formalizado, donde se haya asentado la obligación de pago de bienes distintos a la tierra.

- Copia de la identificación del propietario.

- Copia del título de propiedad.

- y demás documentos que se requieran para el trámite de pago de bienes distintos a la tierra.

El “CONTRATISTA” entregará al Gobierno del Estado lo siguiente:

- Todos y cada uno de los expedientes debidamente revisados, ordenados mediante un número de folio e integrados con los documentos técnicos y legales, para que el Gobierno del estado realice el tramite de pago de bienes distintos a la tierra de cada uno de los afectados con motivo de la construcción del proyecto carretero, con su respectiva valoración en base al tabulador de bienes distintos a la tierra emitido por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN).

## ELABORACIÓN DE INFORME FINAL.

Como informe final de los trabajos, el “CONTRATISTA” deberá entregar al Gobierno del Estado de Hidalgo, la información siguiente:

- La relación de todos los predios afectados por el derecho de vía del proyecto carretero, que contendrá

- El número de folio que les corresponda.

- Fecha de suscripción del contrato de promesa de compraventa o convenio de ocupación previa, según corresponda.

- Fecha en que el Gobierno del Estado de Hidalgo haya realizado el pago respectivo.

- Disponibilidad del derecho de vía para la construcción del proyecto carretero.

- Finalmente, una descripción de la situación legal y administrativa del proceso de liberación del derecho de vía.

# PRODUCTOS QUE ENTREGARÁ EL PRESTADOR DE SERVICIOS

La empresa prestadora de los servicios de liberación de derecho de vía, quedará obligada a proporcionar al Gobierno del Estado de Hidalgo la información y documentación que se detalla en cada uno de las actividades que deberá desarrollar para el cumplimiento del objeto de los servicios a contratar.

Dicha información y documentación deberá de cumplir con los requisitos mínimos que en cada actividad se detallan.

La información y documentación que se detalla en cada una de las actividades, forman parte de los entregables que la empresa prestadora de los servicios deberá presentar al Gobierno del Estado de Hidalgo, por lo que la falta de presentación de alguno de ellos dará lugar a que no se le efectúe el pago correspondiente al concepto de que se trate.

También se deberá elaborar y mantener actualizados los siguientes archivos, que deberán estar disponibles para cuando el Gobierno del Estado los requiera:

## EL CONCENTRADO DE INFORMACIÓN.

Estará integrado por los datos más importantes de cada expediente; esto servirá para hacer la consulta más fácil, rápida y eficiente en caso de requerirse un dato específico de alguno de los expedientes.

## EL LARGUILLO DE AFECTACIONES.

Se presentará en forma impresa y electrónica en formato dwg de AutoCad, con los datos más importantes de cada uno de los expedientes de la Liberación del Derecho de Vía. Esto servirá para hacer la consulta más fácil, rápida y eficiente, en caso de requerirse consultar de manera gráfica un dato especifico de alguno de los expedientes, y estará integrado como mínimo por la ubicación de todos los predios afectados; así mismo, presentará de manera resumida los polígonos de afectación de todos los predios, sin necesidad de consultar de manera individual cada plano de afectación.

## INFORME FINAL

Adicionalmente se deberá elaborar y entregarse en la fecha que se concluya el periodo de ejecución de los trabajos contratados y donde se indique la situación en la que se entregan los trabajos. En esta misma fecha la empresa Prestadora de Servicios, también deberá entregar al Gobierno del Estado para su resguardo todos los expedientes, planos, correspondencia y toda la documentación proporcionada al inicio y generada durante la ejecución de estos trabajos.

# ANEXOS

Anexo 1

Anexo 2

Anexo 3

Anexo 4

Anexo 5