TERMINOS DE REFERENCIA

Actualización de Estudios y Proyectos Estratégicos para las Zonas Metropolitanas de Pachuca y Tulancingo

1.- ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO, INGENIERÍA DE TRÁNSITO Y ESTUDIO BENEFICIO / COSTO PARA LA AMPLIACIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL SANTA CATARINA UBICADO EN EL ENTRONQUE CON LA VÍA ENTRONQUE C.F. PACHUCA – ACTOPAN.

# OBJETIVO GENERAL.

PROPORCIONAR LA SOLUCIÓN VIAL, ADECUADA Y ECONÓMICA AL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PARA LA AMPLIACIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL SANTA CATARINA UBICADO EN EL ENTRONQUE CON LA VIA ENTRONQUE C.F. PACHUCA - ACTOPAN., EN EL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HGO, CON LA FINALIDAD DE AGILIZAR EL TRÁNSITO VEHICULAR EN DICHA INTERSECCIÓN; LOGRANDO CON ESTO: MEJORAR LA IMAGEN URBANA Y EL MEDIO AMBIENTE  DE LA LOCALIDAD.

# GENERALIDADES.

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL (SOPYOT),  DESARROLLA ACCIONES PARA IMPLEMENTAR NUEVAS VÍAS DE COMUNICACIÓN Y MODERNIZAR LAS EXISTENTES DENTRO DE LA RED CARRETERA DEL ESTADO PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE CRECIMIENTO EN LO CONCERNIENTE A MOVILIDAD Y COMUNICACIÓN DE LA POBLACIÓN PARA SU ACTIVIDAD COMERCIAL, SOCIAL, EDUCATIVA Y RECREATIVA.

# DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DEL PROYECTO.

EL ENTRONQUE SE ENCUENTRA CON LA VÍA ENTRONQUE C.F. PACHUCA - ACTOPAN, LA ZONA DONDE SE DESARROLLARÁ LA OBRA ES TERRENO PLANO SOBRE LA C.F. PACHUCA – ACTOPAN A LA ALTURA DE SANTA CATARINA Y SERVIRÁ PARA AGILIZAR EL TRÁNSITO SOBRE ESTAS VIALIDADES. ESTA OBRA BENEFICIARÁ A TODA LA ZONA.

# DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

SE REALIZARÁ UN PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN ENTRONQUE A DESNIVEL, Y SE REALIZARA DE MODO QUE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE UN CAMINO TIPO “C” SEGÚN EL REGLAMENTO DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (SCT).

LOS TRABAJOS A EJECUTAR INCLUIRÁN LOS ESTUDIOS DE INGENIERÍA NECESARIOS Y  PARA LOS CASOS NO CONTEMPLADOS EN LAS NORMAS DE LA S.C.T., LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEFINIRÁ BAJO CUÁL NORMATIVIDAD SE ESTUDIARÁN DICHOS CASOS.

A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN LOS TRABAJOS A EJECUTAR:

ESTUDIO DE INGENIERÍA DE TRANSITO

EN ESTE APARTADO SE REALIZARÁN LOS ESTUDIOS DE CAMPO Y GABINETE NECESARIOS QUE PERMITAN EVALUAR LA SITUACIÓN VIAL ACTUAL DE LA ESTRUCTURA URBANA EXISTENTE EN LA ZONA, ASÍ COMO SUS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y FUNCIONAMIENTO; VALIÉNDOSE DE TODA LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL  Y DE CAMPO QUE SE PUEDA RECABAR O GENERAR, SE ENMARCARÁ A SATISFACCIÓN DE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE, EL ENTORNO DE INFLUENCIA EN EL CUAL SE MANIFESTARÁN LOS IMPACTOS PRODUCIDOS POR EL PROBLEMA, CON EL FIN DE PRECISAR EL ÁREA DE ACTUACIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL MISMO.

PUESTO QUE LA INFORMACIÓN GENERADA EN ESTE APARTADO SERÁ LA BASE PARA EL DISEÑO Y ANÁLISIS DE LAS POSIBLES ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN, SE REALIZARÁ UN ESTUDIO DETALLADO DE LA OPERACIÓN DEL TRANSPORTE Y TRÁNSITO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROBLEMA, CON ÉNFASIS EN LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

- DETERMINACIÓN FÍSICA DE LA VIALIDAD EN EL MOMENTO DEL ESTUDIO.

- ESTABLECIMIENTO DE LOS HORIZONTES DEL ESTUDIO.

- DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO Y SU ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA.

- INVESTIGACIÓN DE LOS USOS DE SUELO: ACTUALES Y FUTUROS.

- DETERMINACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL TRANSPORTE COLECTIVO EN EL ÁREA Y DE SUS PERSPECTIVAS DE DESARROLLO.

- LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN SOBRE VOLÚMENES DE TRÁNSITO EN DÍAS Y HORAS REPRESENTATIVOS (CUANDO MENOS UNO ENTRE SEMANA Y OTRO EN FIN DE SEMANA).

- ESTABLECIMIENTO DE UN PRONÓSTICO DE CRECIMIENTO DE LOS FLUJOS VIALES A LOS HORIZONTES ESTABLECIDOS.

- EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LA VIALIDAD MEDIANTE ANÁLISIS DE CAPACIDAD Y NIVEL DE SERVICIO ACTUAL Y DE PROYECTO.

- REVISIÓN DE LOS ASPECTOS DE SEGURIDAD VIAL.

SE DEBERÁ DE REALIZAR UNA MEMORIA DE RESULTADOS Y RECOMENDACIONES BASADA EN EL ANÁLISIS DE TRÁNSITO, MISMA QUE INCLUIRÁ RESÚMENES DE LOS INVENTARIOS, ESTUDIOS DE VIALIDADES Y DEMORAS REALIZADAS, OPTIMIZACIÓN DE TIEMPOS DE SEMÁFOROS, AHORROS POTENCIALES DE ENERGÍA Y BENEFICIOS QUE PODRÍAN SER OBTENIDOS (TAL COMO AUMENTO DE VELOCIDADES, DEMORAS MENORES, ETC.).

# ESTUDIO TOPOGRÁFICO.

LA DEFINICIÓN DEL TRAZO SE APOYARÁ CON UNA POLIGONAL ABIERTA ORIENTADA Y SE TRAZARÁN POLIGONALES DE APOYO PARA TODAS LAS INTERSECCIONES DEL PROYECTO. EN EL DESARROLLO DEL TRAZO SE DEBERÁN PONER MARCAS CON PINTURA A CADA 20.0 M, ASÍ COMO EN TODOS LOS PUNTOS DE INTERÉS. TODOS LOS EJES DEFINIDOS DEBERÁN ESTAR REFERIDOS A UN SISTEMA ÚNICO DE COORDENADAS.

- PLANIMETRÍA.

LA PLANIMETRÍA  DEBERÁ CUBRIR UN ÁREA QUE COMPRENDA COMO MÍNIMO 20.0 M DE CADA LADO DEL EJE PRYECTADO, ABARCANDO  UN ANCHO SUFICIENTE PARA EL PROYECTO DE CORTES Y TERRAPLENES. SE LEVANTARÁN E IDENTIFICARÁN LOS ELEMENTOS QUE QUEDEN DENTRO DEL ÁREA REQUERIDA, TALES COMO POSTES (ALUMBRADO, ENERGÍA ELÉCTRICA, ETC.), DUCTOS (GAS, FIBRA ÓPTICA, ETC.), URBANOS (CALLES, BANQUETAS, ALCANTARILLAS, ETC.), EDIFICACIONES Y REFERENCIAS TOPOGRÁFICAS (MOJONERAS, MONUMENTOS), LOS CUALES SE INCLUIRÁN EN LOS PLANOS DE PROYECTO.

# PROYECTO GEOMETRICO

ESTE ESTUDIO SE COMPONDRÁ POR LOS SIGUIENTES APARTADOS:

- EJES DE PROYECTO.

SE PRESENTARÁN LAS PROPUESTAS DEL EJE DEL CAMINO PARA SELECCIONAR LA OPCIÓN MÁS CONVENIENTE CON LA APROBACIÓN DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ESTA DEBERÁ SEGUIR LO MÁS POSIBLE EL TRAZO ACTUAL DE LAS VIALIDADES SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T.

- TRAZO.

PARA TRAZAR EN CAMPO LA OPCIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO SE COLOCARÁN TESTIGOS A CADA 20.0 M, UTILIZANDO TROMPOS Y ESTACAS, TODOS LOS PUNTOS DEL TRAZO COMO PC, PT, Y PST SE REFERENCIARÁN DEFINIENDO LOS ÁNGULOS Y DISTANCIAS A MOJONERAS Y/O ELEMENTOS NATURALES DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS.

EL CONTRATISTA O RESIDENTE SERÁ RESPONSABLE DE QUE LAS REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL DEBEN DE UBICARSE FUERA DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO Y QUE LOS ELEMENTOS UTILIZADOS (MOJONERAS Y ELEMENTOS NATURALES) SEAN FIJOS Y FÁCILES DE IDENTIFICAR.

EL CONTRATISTA O RESIDENTE SERÁ EL RESPONSABLE DE LAS REFERENCIAS Y BANCOS HASTA QUE HAGA ENTREGA OFICIAL DEL TRAMO EN CAMPO, DE NO ENCONTRARSE, DEBERÁ DE RELOCALIZARLAS A SATISFACCIÓN DE LA SECRETARÍA.

- NIVELACIÓN.

LA NIVELACIÓN SE EFECTUARÁ SOBRE EL TRAZO A CADA 20.0 M Y EN LOS PUNTOS DE INTERÉS.

LAS ELEVACIONES DEBERÁN ESTAR REFERIDAS A UN BANCO DE NIVEL UBICADO AL INICIO DEL TRAMO, LOS BANCOS AUXILIARES QUE SE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO DE LA NIVELACIÓN SE DEBERÁN REFERENCIAR AL PRIMER BANCO Y SE PODRÁN UTILIZAR MONUMENTOS Y/O ELEMENTOS NATURALES QUE NO SEAN FÁCILMENTE REMOVIBLES.

SE FIJARÁN BANCOS DE NIVEL A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE  500 M Y/O 25 M DE DESNIVEL  (SI ES POSIBLE DEBERÁ DE REFERENCIAR EL PRIMER BANCO DE NIVEL CON UN VÉRTICE GEODÉSICO DE INEGI).

EL CONTRATISTA O RESIDENTE SERÁ RESPONSABLE DE QUE LAS REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL DEBEN DE UBICARSE FUERA DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO Y QUE LOS ELEMENTOS UTILIZADOS (MOJONERAS Y ELEMENTOS NATURALES) SEAN FIJOS Y FÁCIL DE IDENTIFICAR.

EL CONTRATISTA O RESIDENTE SERÁ EL RESPONSABLE DE ESTAS REFERENCIAS Y BANCOS HASTA QUE HAGA ENTREGA OFICIAL DEL TRAMO EN CAMPO, DE NO ENCONTRARSE, DEBERÁ DE RELOCALIZARLAS A SATISFACCIÓN DE LA SECRETARÍA.

- ESTUDIO DE BANCOS DE MATERIAL.

SE LOCALIZARÁN LOS BANCOS DE MATERIALES MÁS CERCANOS AL CAMINO QUE CUBRAN LAS CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD Y LOS VOLÚMENES REQUERIDOS PARA CADA CAPA DEL PAVIMENTO.

PARA CADA BANCO SE EFECTUARÁ UN ESTUDIO GEOTÉCNICO Y SE REALIZARÁN LA EXPLORACIÓN Y LOS ENSAYES DE LABORATORIO NECESARIOS PARA SU ADECUADA CARACTERIZACIÓN.

DE LOS BANCOS POTENCIALMENTE EXPLOTABLES SE ENTREGARÁ UN PLANO DE LOCALIZACIÓN DONDE SE PRESENTARÁ LA SIGUIENTE INFORMACIÓN PARA CADA UNO DE ELLOS:

- UBICACIÓN

- DESPALME REQUERIDO (ESPESOR)

- VOLUMEN APROVECHABLE

- TRATAMIENTO PROBABLE

- DISTANCIA AL CENTRO DE GRAVEDAD DEL PROYECTO CON DISTANCIAS DE RECORRIDO REALES

- DESCRIPCIÓN GEOTÉCNICA DEL BANCO

- CLASIFICACIÓN SUCS

- RESULTADOS DE LOS ENSAYES DE LABORATORIO

- COEFICIENTE DE VARIACIÓN VOLUMÉTRICA

- CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL DE ACUERDO A LOS TIPOS  “A”, “B” O “C”

- PLANTA GENERAL DE TRAZO.

SE PRESENTARÁ UN PLANO POR CADA KILÓMETRO DEL CAMINO, EN EL CUAL SE INDICARÁ EL EJE DEL TRAZO JUNTO CON EL DERECHO DE VÍA.

SE INCLUIRÁ LA TOPOGRAFÍA CON CURVAS DE NIVEL A CADA METRO O A MAYOR DESNIVEL EN TERRENO MUY MONTAÑOSO O DE ACANTILADOS, LAS  SECCIONES TRANSVERSALES DE ARROYOS,  CADENA MIENTO Y REFERENCIAS CON RESPECTO AL EJE DE LA VÍA PRINCIPAL Y REFERENCIAS DE LOS PUNTOS PRINCIPALES DEL ALINEAMIENTO HORIZONTAL.

ESTE PLANO DEBERÁ CONTENER ADEMÁS EL CUADRO DE CURVAS, LAS REFERENCIAS DE TRAZO, UBICACIÓN DE BANCOS DE NIVEL,  LAS ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y LA SECCIÓN TIPO DEL DISTRIBUIDOR VIAL.

- PERFIL LONGITUDINAL, CÁLCULO DE RASANTE Y CURVA MASA.

SE REALIZARÁ EL PROYECTO DEFINITIVO DE LA RASANTE, DETERMINANDO SUS NIVELES EN ESTACIONES A CADA 20 M Y EN TODOS LOS PUNTOS DE LIGA OBLIGADOS.

SE CALCULARÁN TODOS LOS ELEMENTOS DEL ALINEAMIENTO VERTICAL.

LOS PERFILES SE PRESENTARÁN EN UN PLANO POR CADA KILÓMETRO DE CAMINO, CON ESCALA HORIZONTAL MAYOR A LA VERTICAL, POR EJEMPLO ESC. HOR.=1:2000, ESC. VERT.=1:200. CONTENIENDO LAS ELEVACIONES DE LA SUB-RASANTE Y TERRENO NATURAL, ESPESORES DE CORTE Y TERRAPLÉN, VOLÚMENES DE CORTE Y TERRAPLÉN, LOS DATOS DE LA ORDENADA CURVA MASA, LA GEOTECNIA DEL TRAMO, LA UBICACIÓN DE LAS OBRAS DE DRENAJE, LA UBICACIÓN DE LAS BANCOS DE NIVEL, LAS CANTIDADES DE OBRA Y LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO.

LOS PERFILES SE PODRÁN PRESENTAR EN LOS PLANOS DE PLANTA GENERAL DE TRAZO; EN CASO CONTRARIO, SE DEBERÁ INCLUIR UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ALINEAMIENTO HORIZONTAL.

SE INCLUIRÁ EL DIAGRAMA DE CURVA-MASA Y MOVIMIENTOS DE TERRACERÍAS.

EN LAS SOLAPAS DE LOS PLANOS, DEBERÁ INDICARSE LAS CANTIDADES DE OBRA DE LAS TERRACERÍAS.

- PROYECTO DE SECCIONES TRANSVERSALES.

LAS SECCIONES TRANSVERSALES SE LEVANTARÁN A CADA 20.0 M, SOBRE CADA ESTACIÓN DEL TRAZO, INCLUYENDO TODOS AQUELLOS SITIOS QUE POR SU IMPORTANCIA DEBAN CONSIDERARSE, COMO PC, PT, PST, OBRAS DE DRENAJE, CAMBIOS BRUSCOS DE TOPOGRAFÍA, ETC., LA LONGITUD MÍNIMA HACIA CADA LADO DEL EJE SERÁ DE 20.0 M O AQUELLA QUE NOS PERMITA ALOJAR LAS SECCIONES EN CORTE Y/O TERRAPLÉN QUE SE REQUIERAN EN EL PROYECTO.

LAS SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN SE PRESENTARÁN A CADA 20.0 M Y EN PUNTOS DEL ALINEAMIENTO HORIZONTAL CON LA MISMA ESCALA HORIZONTAL Y VERTICAL, POR EJEMPLO HOR=1:100 Y VERT=1:100, INDICANDO LAS ÁREAS DEL PROYECTO DE SECCIONES, EL BOMBEO, LOS DATOS DE CONSTRUCCIÓN, LAS ELEVACIONES DE LA SUB-RASANTE Y DEL TERRENO NATURAL, LAS ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y LA SECCIÓN TIPO DEL CAMINO.

- PROYECTO DE ADECUACIÓN DE OBRAS INDUCIDAS

PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE APARTADO SE COORDINARÁ INFORMACIÓN YA RECOPILADA CON ANTERIORIDAD COMO LA RECABADA EN CAMPO MEDIANTE RECONOCIMIENTOS TOPOGRÁFICOS, ASÍ COMO EN LAS ESPECIFICACIONES VIGENTES DE CADA ORGANISMO INVOLUCRADO.

LOS PROYECTOS COMPRENDIDOS EN ESTE APARTADO DEBERÁN CONTENER LAS ADECUACIONES, REUBICACIONES, PROTECCIONES O CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD QUE SE CONCILIE CON EL ORGANISMO CORRESPONDIENTE A FIN DE QUE DICHOS CRITERIOS QUEDEN CONTEMPLADOS EN EL PROYECTO INTEGRAL DE LA PROLONGACIÓN VIAL.

LOS PROYECTOS QUE SE DEBERÁN CONSIDERAR SON:

- AGUA POTABLE

- DRENAJE SANITARIO

- INSTALACIONES TELMEX

- INSTALACIONES DE PEMEX.

- INSTALACIONES DE LUZ Y FUERZA

- SEÑALAMIENTO Y SEMÁFOROS EXISTENTES

- ESPECIES ARBÓREAS

- DEMÁS ELEMENTOS QUE PUDIERAN INTERFERIR CON LA  CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

SE ENTREGARÁN PLANOS VALIDADOS (EN ORIGINAL) POR CADA INTEGRANTE DE LA COMISIÓN INVOLUCRADA ASÍ COMO MINUTAS DE LOS ACUERDOS CORRESPONDIENTES.

# PROYECTO DE SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL.

EL SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL SE DISEÑARÁ CON BASE EN EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRÁNSITO DE LA S.C.T., DE ACUERDO AL TIPO DE VIALIDAD, SUS INTERSECCIONES Y CRUCEROS, SE INCLUIRÁN SEÑALAMIENTOS PARTICULARES POR SOLICITUD EXPRESA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

LOS SEÑALAMIENTOS, HORIZONTAL Y VERTICAL, SE PRESENTARÁN EN PLANOS DE PLANTA GEOMÉTRICA CON SU IDENTIFICACIÓN O CLAVE Y DIMENSIÓN, QUE DEBERÁ SER LA MISMA DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. ADEMÁS DEBERÁ CONTENER RESUMEN DE LAS SEÑALES POR LADO, RESUMEN DE DEFENSA METÁLICA, DETALLES DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y LA SECCIÓN  TIPO DEL CAMINO.

# DISEÑO DE PAVIMENTO.

SE DISEÑARÁ LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO EMPLEANDO TRES MÉTODOS COMO MÍNIMO Y SE DEBERÁ PRESENTAR A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL LA PROPUESTA DEL TIPO DE PAVIMENTO Y EL MÉTODO DE DISEÑO QUE SE CONSIDEREN EMPLEAR, SE INCLUIRÁN LOS ESTUDIOS GEOTÉCNICOS, DE BANCOS DE MATERIALES Y DE INGENIERÍA DE TRÁNSITO, CON LA FINALIDAD DE QUE LA SECRETARÍA EVALÚE LAS PROPUESTAS, ASÍ COMO TAMBIÉN EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.

# ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS.

SE DEFINIRÁN LAS CARACTERÍSTICAS  GEOLÓGICAS Y GEOTÉCNICAS PREDOMINANTES EN EL TRAZO VEHICULAR  Y EN LAS ZONAS CERCANAS  QUE PUEDAN SER RELEVANTES AL ESTUDIO.

- CONSISTIRÁ EN UNA EXPLORACIÓN DEL SUBSUELO MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE  SONDEOS, LA PROFUNDIDAD DE EXPLORACIÓN SE DETERMINARÁ A CRITERIO DEL PROYECTISTA SIENDO PARA ESTE CASO NO MENOR A 15 METROS Y TENIENDO COMO LÍMITE 30 METROS O EL CRITERIO DEL TÉCNICO EN EL EJE DE PROYECTO, EXTRAYENDO MUESTRAS DE LAS CAPAS QUE SE ENCUENTRAN.

- SE EJECUTARÁN LAS PRUEBAS DE LABORATORIO QUE SEAN NECESARIAS PARA DETERMINAR LA CAPACIDAD DE CARGA  DEL TERRENO A DISTINTAS PROFUNDIDADES, CON EL FIN DE DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE DESPLANTE.

- SE ELABORARÁ EL PERFIL ESTRATIGRÁFICO DE LA ZONA DEL CRUCE, SE ANALIZARÁN LAS ALTERNATIVAS DE CIMENTACIÓN MÁS ADECUADAS POR SUS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS Y LOS LÍMITES DE SOCAVACIÓN.

- IGUALMENTE SE PROYECTARAN LAS TERRACERÍAS DE ACCESO EN CADA MARGEN.

- CROQUIS GEOLÓGICO Y LOCALIZACIÓN DE SONDEOS.

PARA CUBRIR LOS ALCANCES DEL ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, DESCRITOS ANTERIORMENTE, SE DEBERÁN  OBTENER LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

  - PROFUNDIDAD DE DESPLANTE.

  - TIPO DE LA CIMENTACIÓN.

  - CAPACIDAD DE CARGA DEL SUELO.

  - ESTIMAR EL ASENTAMIENTO PROBABLE DE LA ESTRUCTURA.

  - DETERMINAR EL NIVEL FREÁTICO.

  - DETALLE DE LAS PERFORACIONES.

  - CROQUIS GEOLÓGICO.

  - PERFIL DE EXPLORACIONES.

EXPLORACIÓN DE CAMPO.

DE ACUERDO AL LEVANTAMIENTO DE CAMPO SE DEFINIRÁ LA UBICACIÓN DE LOS POZOS A CIELO ABIERTO (PCA) PARA DETERMINAR LA ESTRATIGRAFÍA DEL SUBSUELO, LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES Y SU GRADO DE COMPACTACIÓN, SE EXTRAERÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS DE CADA ESTRATO PARA EFECTUAR LOS ENSAYES DE LABORATORIO CORRESPONDIENTES.

SU PROFUNDIDAD DEPENDERÁ DE LAS CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DEL SUBSUELO.

# PROYECTO ESTRUCTURAL.

SE PROPONDRÁ UNA ALTERNATIVA DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR, DEPENDIENDO LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL MISMO, QUE GARANTICE LA SEGURIDAD Y LA PRONTA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

PARA CUBRIR LOS ALCANCES DESCRITOS ANTERIORMENTE, SE DEBERÁN  PRESENTAR LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

- DESCRIPCIÓN GENERAL.

- MEMORIA DE CÁLCULO.

- CIMENTACIÓN GENERAL.

- DISTRIBUCIÓN DE LOSAS, PRE-LOSAS Y DIAFRAGMAS.

- GEOMETRÍA DE CABALLETES.

- CONEXIÓN DE APOYOS DE COLUMNAS, TRABES CABEZAL Y TRABES PORTANTES.

- GEOMETRÍA DE LOS ESTRIBOS.

- CIMENTACIÓN PARA ESTRIBOS Y ALEROS.

- REFUERZO DE PARILLAS SUPERIORES EN ZAPATAS DE ALEROS, LOSAS DE ESTRIBOS Y ANCLAJE DE PILAS.

- REFUERZO DE ALEROS Y MURO DE ESTRIBOS.

- REFUERZO DE DADOS.

- REFUERZO EN COLUMNAS.

- LOSA DE CIMENTACIÓN PARA CABALLETES.

- ANCLAJE DE PILAS EN LOSA.

- LOSA DE APROXIMACIÓN.

- TRABES PORTANTE.

- BANQUETA Y PARAPETO.

- DIAFRAGMAS.

- TRABE CABEZAL.

- CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA CON EL FORMATO QUE PROPORCIONE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, INCLUYENDO LOS NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES.

# PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO

PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE APARTADO SE UTILIZARÁ LA PLANTA GEOMÉTRICA DE LA ALTERNATIVA AUTORIZADA Y SE DEBERÁ SUJETAR A LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) PARA LAS EXTENSIONES DE LÍNEAS DE ALTA  TENSIÓN, SUBESTACIONES Y EQUIPO DE MEDICIÓN, ASÍ COMO A LO  ESTABLECIDO EN EL PROPIO REGLAMENTO DE ALUMBRADO QUE DESIGNE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y A LAS NORMAS DEL CÓDIGO NACIONAL ELÉCTRICO.

LOS ASPECTOS QUE DEBERÁN CONSIDERARSE SON, ENTRE OTROS:

- LEVANTAMIENTO DE INSTALACIONES EN LA ZONA A ILUMINAR.

- BASES DE DISEÑO DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE.

- NIVEL RECOMENDADO EN LUX

- SELECCIÓN DE LUMINARIA

- SELECCIÓN DE LA LÁMPARA

- COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD

- ALTURA DE MONTAJE

- DISTANCIA INTERCOSTAL

- TIPO DE POSTE A UTILIZAR Y BRAZO (EN CASO DE REQUERIRSE)

- RED AÉREA O CANALIZACIONES SUBTERRÁNEAS (SEGÚN EL CASO)

- REGISTROS UTILIZADOS (BANQUETAS Y CRUCES DE CALLES)

- CABLEADO, DISEÑO Y NO. DE CIRCUITOS

- BASES DE POSTES (ANCLAS)

- PLANO DE UBICACIÓN DE ALUMBRADO EN TODO EL PROYECTO (EXTERIOR E INTERIOR DEL TÚNEL VEHICULAR) CON EL TIPO DE DISTRIBUCIÓN UTILIZADO SENCILLO, PAREADO, TRES, BOLILLO, ETC.)

- PLANOS DE DETALLES CONSTRUCTIVOS

- PLANO DE SUBESTACIONES Y ACOMETIDAS EN MEDIA  TENSIÓN

- BANCOS DE TRANSFORMACIÓN REQUERIDOS, CAPACIDADES Y UBICACIÓN

- CONTROL DE ALUMBRADO

- EQUIPO DE MEDICIÓN

- BASES DE DISEÑO Y PUNTO DE ACOMETIDA EN MEDIA  TENSIÓN (EN CASO DE REQUERIRSE)

- PUNTO DE ACOMETIDA

- TIPO DE ESTRUCTURAS

- TRAZO DE LÍNEA

- MEMORIA DE CÁLCULO UTILIZADA DEL PROYECTO

- MEMORIA TÉCNICO-DESCRIPTIVA DE LA OBRA

LOS ANTERIORES CONCEPTOS DEBERÁN CUBRIR LOS OBJETIVOS PRINCIPALES DEL DISEÑO DE ALUMBRADO COMO SON

- PROPORCIONAR ILUMINACIÓN NOCTURNA SUFICIENTE Y AL MENOR COSTO POSIBLE, QUE OFREZCA LA MÁXIMA  SEGURIDAD Y CONFORT VISUAL AL MANEJO VEHICULAR Y A LOS PEATONES.

- PROPORCIONAR EL ORDEN EN LAS ACTIVIDADES NOCTURNAS TANTO PERSONALES COMO COMERCIALES Y TURÍSTICAS.

- DAR UN ASPECTO ESTÉTICO Y ATRACTIVO AL MOBILIARIO URBANO DE DÍA COMO DE NOCHE.

- CONSERVAR COMO PRIORIDAD EL ARBOLADO EXISTENTE.

SE REALIZARÁ UNA MEMORIA TÉCNICA DESCRIBIENDO LOS CÁLCULOS Y METODOLOGÍA SEGUIDOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO: IGUALMENTE ENTREGARÁ PLANOS QUE CONTENGAN LO ANTERIORMENTE DESCRITO VALIDADOS (EN ORIGINAL) ASÍ COMO MINUTAS (SI LAS HUBIERE) DE LOS ACUERDOS CORRESPONDIENTES.

# PROYECTO DE DISEÑO URBANO Y ARQUITECTURA DE PAISAJE

PRODUCTOS A ENTREGAR:

PLANTA DE CONJUNTO

PLANTA DE LOCALIZACIÒN DE ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO Y JARDINERIA.

MOBILIARIO URBANO

SEÑALAMIENTO

PLANTA DE TRAZO Y NIVELACIÒN

PLANOS DE SIEMBRA DE: ÀRBOLES, ARBUSTOS Y CUBREPISOS.

DETALLESDE PLANTACIÒN DE ESPECIES VEGETALES.

DETALLES CONSTRUCTIVOS.

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO.

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA.

# OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

LOS TÉRMINOS ANTES PRESENTADOS SOLO SON DE TIPO ENUNCIATIVOS NO LIMITATIVOS, ASÍ MISMO LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO SE REALIZARÁ APEGADA A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES VIGENTES DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S.C.T.), POR LO ANTERIOR SE DEJA A CONSIDERACIÓN DE LA EMPRESA EJECUTORA DEL PROYECTO LA APLICACIÓN DE ESTAS NORMAS; EN CASO DE RESULTAR INSUFICIENTES PARA EL PROYECTISTA LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T. PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO, LA EMPRESA QUEDA OBLIGADA A SOLICITAR LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL  DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, DE LA SOPYOT CON LA FINALIDAD DE ESTAR EN CONDICIONES DE CUMPLIR SATISFACTORIAMENTE CON LO CONTRATADO, ASÍ COMO A PROPONER LA APLICACIÓN DE NORMAS QUE PERMITAN SUPERAR Y MEJORAR LOS RESULTADOS VENTAJOSAMENTE.

ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS, SE DEBERÁN DEFINIR LOS OBJETIVOS, TIPO DE OBRA Y ALCANCES QUE SE PRETENDEN LOGRAR, CON LA META DE QUE LOS RESULTADOS SEAN LOS REQUERIDOS.

DEBERÁN SER PRESENTADOS PERIÓDICAMENTE LOS AVANCES CORRESPONDIENTES AL DESARROLLO DEL PROYECTO LOS CUALES SE LLEVARAN A CABO EN  TRES PERIODOS DE ACUERDO AL PROGRAMA ESTABLECIDO.

EL PROYECTO DEBERÁ FUNDAMENTARSE  EN LAS NORMAS APLICABLES AL CASO, LA PROPUESTA DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO Y TIPO DE MATERIALES A USAR.

- SE REQUIERÁ LA PRESENTACIÓN DE:

- AVANCES DE TRABAJO.

- UN PROGRAMA DE ENTREGA DE TRABAJOS.

# 3. ANALISIS COSTO BENEFICIO

COMO RESULTADO DEL ESTUDIO, SE DEBEN TENER LAS CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE CARRETERAS EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE FORMULAR LA PROBLEMÁTICA EXISTENTE, SE DEBE DETERMINAR CON UN ALTO GRADO DE CONFIABILIDAD LA DEMANDA DE TRÁNSITO Y LA COMPOSICIÓN VEHICULAR DEL PROYECTO, ASIMISMO, SE ELABORARÁ EL ESTUDIO COSTO-BENEFICIO REQUERIDO POR LA SHCP PARA LA LIBERACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES.

# 3.1. ANÁLISIS DE LA OFERTA.

3.1.1. DEFINICIÓN DE LA RED DE ANÁLISIS

DE ACUERDO CON EL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO, SE DEFINIRÁN LOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS Y LOS PRINCIPALES POLOS DE GENERACIÓN DE VIAJES QUE SERÁN ANALIZADOS MEDIANTE EL USO DE UNA HERRAMIENTA COMPUTACIONAL COMPATIBLE CON TRANSCAD.

3.1.2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y GEOMÉTRICAS DE LA RED DE ANÁLISIS

EL CONSULTOR DEBERÁ REALIZAR RECORRIDOS PARA IDENTIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, GEOMÉTRICAS Y OPERATIVAS DE LA RED DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, TALES COMO LONGITUD, NÚMERO DE CARRILES, ANCHO DE CARRIL, ANCHO DE ACOTAMIENTOS, TIPO DE TERRENO, CONDICIONES DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y DEL SEÑALAMIENTO, UBICACIÓN DE SEMÁFOROS, CASETAS DE COBRO, REDUCTORES DE VELOCIDAD Y TODA AQUELLA INFORMACIÓN QUE EL CONSULTOR CONSIDERE NECESARIA. LOS DATOS RECOPILADOS DEBERÁN INTEGRARSE AL MODELO DE SIMULACIÓN, MEDIANTE EL DESARROLLO DE UNA BASE DE DATOS, QUE POSTERIORMENTE SE INTEGRARÁ AL MODELO DE OFERTA, PARA LO CUAL DEBERÁ EXPLICAR EN SU PROPUESTA COMO DESARROLLARÁ ESTA ACTIVIDAD.

3.1.3. VELOCIDADES Y TIEMPOS DE RECORRIDO

SE LLEVARÁN A CABO ESTUDIOS DE VELOCIDADES Y TIEMPOS DE RECORRIDO SOBRE LOS ARCOS QUE INTEGRAN LA RED DE ANÁLISIS, MEDIANTE EL MÉTODO DEL VEHÍCULO FLOTANTE O EL MÉTODO DE PLACAS. LOS RECORRIDOS SE REALIZARÁN EN HORAS DE MÁXIMA DEMANDA Y EN HORAS VALLE, EN UN DÍA ENTRE SEMANA Y UNO EN FIN DE SEMANA, POR TIPO DE VEHÍCULO: AUTOMÓVIL, AUTOBÚS, CAMIÓN UNITARIO Y CAMIÓN ARTICULADO. ASÍ MISMO, SE PODRÁ DETERMINAR LA VELOCIDAD DE OPERACIÓN PROMEDIO PARA CADA TRAMO DE LA RED DE INFLUENCIA.

# 3.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA.

EN ESTA SECCIÓN, SE DEBE ESTIMAR LA DEMANDA DENTRO DE LA RED DE INFLUENCIA DEL ESTUDIO, SE LLEVARÁN A CABO ENCUESTAS DE ORIGEN-DESTINO Y CONTEOS DE TRÁNSITO CON CLASIFICACIÓN VEHICULAR, COMO SE ESTIPULA EN LOS SIGUIENTES PUNTOS.

3.2.1. ESTUDIO DE ORIGEN-DESTINO.

SE DEBERÁ OBTENER INFORMACIÓN ACERCA DEL ORIGEN Y DESTINO DE LOS USUARIOS MEDIANTE ENCUESTAS DIRECTAS AL CONDUCTOR EN UN NÚMERO DE ESTACIONES QUE EL CONSULTOR PROPONDRÁ PARA LA VIALIDAD EN ESTUDIO. SE OBTENDRÁ INFORMACIÓN ACERCA DEL ORIGEN Y DESTINO DE LOS VIAJES, EL PROPÓSITO Y LA FRECUENCIA DE LOS MISMOS, EL NIVEL DE INGRESOS DEL CONDUCTOR Y EL TIPO DE CARGA TRANSPORTADA, ENTRE OTROS. EL CONSULTOR DEBERÁ DISEÑAR EL FORMATO DE LA ENCUESTA Y PODRÁ INCLUIR ALGUNA OTRA PREGUNTA QUE A SU JUICIO CONSIDERE COMO NECESARIA. EL FORMATO DE ENCUESTA SERÁ CONSENSUADO CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS.

LAS ENCUESTAS SE APLICARÁN CONFORME A LO SIGUIENTE:

- SE REALIZARÁ EL LEVANTAMIENTO DE DATOS DE ORIGEN-DESTINO MEDIANTE ENCUESTA DIRECTA AL CONDUCTOR A UNA MUESTRA REPRESENTATIVA (CON UN NIVEL DE CONFIANZA DEL 95% Y UN ERROR ESTADÍSTICO DEL 3%). LAS ENCUESTAS SE REALIZARÁN DURANTE DOS DÍAS, EN EL PERIODO DE TIEMPO QUE JUSTIFICARÁ EL CONSULTOR, UN DÍA ENTRE SEMANA Y UN DÍA EN FIN DE SEMANA. LA MUESTRA SE DETERMINARÁ PARA CADA UNO DE LOS SIGUIENTES TIPOS DE VEHÍCULOS: AUTOMÓVIL, AUTOBÚS, CAMIÓN UNITARIO Y CAMIÓN ARTICULADO.

- PARA LA INSTALACIÓN DE LAS ESTACIONES, EL CONSULTOR DEBERÁ HACER UNA VISITA PREVIA A LOS SITIOS DONDE SE INSTALARÁN LAS MISMAS Y DEBERÁ OFRECER UNA CAPACITACIÓN PREVIA AL PERSONAL DE CAMPO QUE PARTICIPARÁ EN LOS ESTUDIOS. EL DISEÑO DE LAS ESTACIONES DE ENCUESTA DEBERÁ CONSIDERAR LOS ASPECTOS OPERACIONALES Y DE SEGURIDAD.

EL SEÑALAMIENTO DEBERÁ SER EL ADECUADO PARA TAL FIN. QUEDA BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA QUE LAS ESTACIONES OPEREN EFICIENTEMENTE Y QUE SE PROPORCIONE SEGURIDAD A LOS USUARIOS DE LAS CARRETERAS Y AL PERSONAL DE LA EMPRESA QUE DESEMPEÑA LAS LABORES DE CAMPO.

3.2.2. CONTEO DE TRÁNSITO Y CLASIFICACIÓN VEHICULAR.

SE REALIZARÁN CONTEOS MANUALES Y AUTOMÁTICOS DE TRÁNSITO Y CLASIFICACIÓN VEHICULAR. EL CONTEO MANUAL SE LLEVARÁ A CABO DE MANERA SIMULTÁNEA A LOS DÍAS Y LUGARES DE LAS ENCUESTAS; EL CONTEO AUTOMÁTICO SE REALIZARÁ MEDIANTE ESTACIONES DE CONTADORES AUTOMÁTICOS, INSTALADAS DE ACUERDO CON LAS UBICACIONES QUE EL CONSULTOR DETERMINARÁ Y JUSTIFICARÁ, DURANTE SIETE DÍAS, LAS 24 HORAS, CON CORTES DE DATOS POR HORA, POR DÍA Y POR SENTIDO DE CIRCULACIÓN.

# 3.3. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y DESARROLLO DE MODELOS PARA LA ASIGNACIÓN Y PRONÓSTICO DE TRÁNSITO.

EN ESTA SECCIÓN SE REFIERE AL ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LA OFERTA Y LA DEMANDA PARA LA CALIBRACIÓN DE LOS MODELOS DE ASIGNACIÓN Y PRONÓSTICO DE TRÁNSITO. LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR SON LAS SIGUIENTES:

3.3.1. MODELO DE LA OFERTA.

CON BASE EN LA INFORMACIÓN RECOPILADA EN CAMPO Y EN LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL OBTENIDA, RELACIONADA CON LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y OPERATIVAS DE LA RED DE ANÁLISIS, EL CONSULTOR DEBERÁ DESARROLLAR UN MODELO ANALÍTICO DE ESTA RED Y CONSTRUIR UNA HERRAMIENTA DE ANÁLISIS, MEDIANTE LA CUAL SE REPRESENTE LA OFERTA Y SE PUEDAN HACER MODIFICACIONES DE LAS CONDICIONES FÍSICAS Y DE OPERACIÓN DE LA RED VIAL ACTUAL COMO RESULTADO DE LA MODERNIZACIÓN O CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS TRAMOS.

3.3.2. MODELO DE DEMANDA.

EL MODELO DE DEMANDA ESTARÁ CONSTITUIDO POR LAS ZONAS DE ANÁLISIS DE TRANSPORTE Y POR LAS MATRICES ORIGEN-DESTINO. LA ZONIFICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO SE DEBERÁ CONSTITUIR CONSIDERANDO LOS PRINCIPALES ORÍGENES Y DESTINOS, DE ACUERDO A SU IMPORTANCIA EN CUANTO A GENERACIÓN Y ATRACCIÓN DE VIAJES, DENTRO Y FUERA DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO. CADA ZONA DEBERÁ CONTENER INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA Y DE DEMANDA CON EL FIN DE CARACTERIZAR EL COMPORTAMIENTO DE LOS VIAJES ACTUALES Y FUTUROS. ADICIONALMENTE, EL CONSULTOR DEBERÁ REALIZAR EL PRONÓSTICO DE LAS VARIABLES SOCIOECONÓMICAS SELECCIONADAS PARA CADA UNA DE LAS ZONAS DEFINIDAS EN UN HORIZONTE DE PLANEACIÓN DE 30 AÑOS.

LA CONSTRUCCIÓN DE MATRICES ORIGEN-DESTINO SE REALIZARÁ MEDIANTE LA CODIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE LAS ENCUESTAS ORIGEN-DESTINO, SE UTILIZARÁN LAS ZONAS DEFINIDAS ANTERIORMENTE, COLOCANDO LAS CLAVES DEFINIDAS POR EL INEGI PARA LOCALIDADES Y MUNICIPIOS. UNA VEZ CODIFICADA LA INFORMACIÓN, EL CONSULTOR DEBERÁ EXPANDIR LA MUESTRA PARA OBTENER LAS MATRICES ORIGEN Y DESTINO PARA DÍAS LABORABLES Y NO LABORABLES POR TIPO DE VEHÍCULO (AUTOMÓVIL, AUTOBÚS, CAMIÓN UNITARIO Y CAMIÓN ARTICULADO), Y POR SENTIDO DE CIRCULACIÓN, PARA LO CUAL DEBERÁ ANALIZAR EL COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL TRÁNSITO, DE ESTACIONALIDAD Y EL USO DE FACTORES DE EXPANSIÓN HORARIA, DIARIA, SEMANAL, MENSUAL Y ANUAL. DEBERÁ EXPLICAR CLARAMENTE EL MÉTODO USADO PARA ESTE TRABAJO.

3.3.3. ASIGNACIÓN DE TRÁNSITO.

UNA VEZ INTEGRADOS LOS MODELOS DE OFERTA, DEMANDA Y CAPTACIÓN, EL CONSULTOR LLEVARÁ A CABO LA ASIGNACIÓN DE TRÁNSITO PARA EL AÑO BASE; SE REALIZARÁ UNA COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON LOS DATOS REALES DISPONIBLES, PARA FINALMENTE CALIBRAR LOS MODELOS (DEBERÁ ESTAR BIEN DOCUMENTADO EN EL INFORME). UNA VEZ CALIBRADO LOS MODELOS, DEBERÁ DEMOSTRARSE EL GRADO DE CONFIABILIDAD DE LOS RESULTADOS QUE GENEREN; ES IMPORTANTE QUE EN EL INFORME CONTENGA UNA BUENA DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS EFECTIVAMENTE EMPLEADOS PARA COMPRENDER LAS TAREAS ELABORADAS.

UN COMPONENTE IMPORTANTE DEL TRÁNSITO DE LA VIALIDAD EN CUESTIÓN LO CONSTITUYE LA CIRCULACIÓN DE USUARIOS QUE ANTES NO USABAN LA CARRETERA, YA SEA PORQUE NO VIAJABAN, PORQUE USABAN OTRAS RUTAS O PORQUE SE DESPLAZABAN USANDO OTROS MODOS DE TRANSPORTE. PARA CUANTIFICAR EL TRÁNSITO POTENCIAL EL CONSULTOR DEBERÁ INCLUIR LOS SIGUIENTES COMPONENTES DEL TRÁNSITO Y DEBERÁ EXPLICAR EN SU PROPUESTA CÓMO LOS CALCULARÁ:

- TRÁNSITO ATRAÍDO A LA NUEVA VÍA, PROVENIENTE DE OTROS MODOS DE TRANSPORTE (INDUCIDO).

- TRÁNSITO DERIVADO DE OTRAS RUTAS CARRETERAS EXISTENTES (NORMALES O DESVIADAS).

- TRÁNSITO GENERADO, QUE ANTES NO VIAJABA Y QUE PREVISIBLEMENTE LO HARÁ AL MEJORAR LAS CONDICIONES DE COMUNICACIÓN

PARA ESTAS ESTIMACIONES, LA SOPYOT PROPORCIONARÁ INFORMACIÓN SOBRE EL COMPORTAMIENTO DEL TRÁNSITO EN VIALIDADES EXISTENTES EN LA ZONA.

EL CONSULTOR DEBERÁ CONSIDERAR LOS PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA, TERMINALES INTERMODALES Y PUERTOS INTERIORES, PROGRAMAS DE DESARROLLO INDUSTRIAL Y TURÍSTICO, PROGRAMAS DE DESARROLLOS URBANOS ESTATALES Y MUNICIPALES, PROGRAMAS DE MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES; ASÍ COMO OTROS PROYECTOS QUE, A JUICIO DEL CONSULTOR, PUDIERAN IMPACTAR AL PROYECTO EN ESTUDIO, CUANDO APLIQUE. LA EMPRESA CONSULTORA DEBERÁ COMPROMETERSE A PROPORCIONAR AL EQUIPO SUPERVISOR UN REPORTE DETALLADO DE ESTOS ANÁLISIS Y EN ESPECIAL DE LOS RESULTADOS DE ESTA ACTIVIDAD.

3.3.4. DATOS DE ORIGEN-DESTINO Y ASIGNACIÓN DE TRÁNSITO.

SE CONSTRUIRÁN EN FORMA DE TABLA LOS DATOS OBTENIDOS DE LAS ENCUESTAS ORIGEN-DESTINO, ACORDE AL PUNTO 3.3.2; DE IGUAL FORMA, SE INTEGRARÁN LOS DATOS DE LA COMPOSICIÓN VEHICULAR DE LA MATRIZ TOTAL PARA LA VIALIDAD EN ESTUDIO; ASÍ COMO, EL INCLUIR LOS VALORES OBTENIDOS EN LA ASIGNACIÓN OBTENIDA PARA LA VIALIDAD, CONFORME AL PUNTO 3.3.3 DE ESTOS TÉRMINOS DE REFERENCIA.

3.3.5 PRONÓSTICO DE TRÁNSITO.

SE ELABORARÁN UN PRONÓSTICO DEL CRECIMIENTO DEL TRÁNSITO PARA LA VIALIDAD EN ESTUDIO, PRONÓSTICO BASE CERO, EN FUNCIÓN DE LA SERIE HISTÓRICA DE AFOROS DE LA RED DE INFLUENCIA. ADEMÁS, SE PROYECTARÁ A FUTURO LA MATRIZ ORIGEN-DESTINO CON BASE EN LAS VARIABLES SOCIOECONÓMICAS QUE MEJOR DESCRIBAN LOS INTERCAMBIOS EN LA REGIÓN (MODELO GRAVITACIONAL), PARA LO CUAL EL CONSULTOR DEBERÁ DESCRIBIR EN SU PROPUESTA LA METODOLOGÍA QUE EMPLEARÁ; DE TAL MANERA QUE SE GENEREN MATRICES ORIGEN-DESTINO, DE ACUERDO A LA ZONIFICACIÓN PROPUESTA EN PERÍODOS DE CINCO AÑOS HASTA CUBRIR EL HORIZONTE DE ANÁLISIS DE 30 AÑOS.

EN EL PRONÓSTICO DE TRÁNSITO SE DEBERÁ DETERMINAR LA CURVA DE MADURACIÓN POR TIPO DE VEHÍCULO DURANTE LOS PRIMEROS AÑOS, HASTA QUE SU COMPORTAMIENTO SEA UNIFORME, SU POSIBLE VARIACIÓN A LO LARGO DEL HORIZONTE DE PLANEACIÓN COMO RESULTADO DE LA EJECUCIÓN DE NUEVOS PROYECTOS; ASÍ COMO LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROGRAMAS Y PROYECTOS EN LA REGIÓN DE INFLUENCIA. ESTA ACTIVIDAD SIGNIFICA QUE LAS TASAS DE CRECIMIENTO SE MODIFICAN A PARTIR DE LA MADURACIÓN DEL PROYECTO, POR LO QUE EL CRECIMIENTO NO ES LINEAL AL INFINITO, ES DECIR, QUE SE REGISTRA UNA ESTABILIZACIÓN DURANTE AÑOS POSTERIORES. ESTAS CONSIDERACIONES DEBERÁN REFLEJARSE EN EL MODELO PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO COSTO-BENEFICIO EL CONSULTOR DEBERÁ ESPECIFICAR EN SU PROPUESTA LOS ELEMENTOS QUE CONSIDERARÁ Y LA METODOLOGÍA A EMPLEAR.

3.4 VISUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL ANÁLISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA.

CON BASE EN LAS ETAPAS DE LA EJECUCIÓN DEL ESTUDIO DE OFERTA Y DEMANDA SE REQUIERE PRESENTAR LOS RESULTADOS EN FORMA ESQUEMÁTICA DE LOS ANÁLISIS DEL ESTUDIO; EN ESTE SENTIDO, SE DEBERÁN REALIZAR LAS SIGUIENTES IMÁGENES:

- DEFINICIÓN DE LA RED DE ANÁLISIS

- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y GEOMÉTRICAS DE LA RED DE ANÁLISIS

- VELOCIDADES Y TIEMPOS DE RECORRIDO

- VOLÚMENES DE TRÁNSITO (AFORADOS VS DATOS VIALES)

- UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES DE ORIGEN-DESTINO

- UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES DE AFORO MANUAL Y AUTOMÁTICO.+

- ZONIFICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

- LÍNEAS DE DESEO DE LAS MATRICES ORIGEN-DESTINO

- ASIGNACIÓN DE TRÁNSITO DE LA SITUACIÓN ACTUAL (AÑO BASE-SIN PROYECTO) Y FUTURA (CON PROYECTO)

3.5. ELABORACIÓN DEL ESTUDIO COSTO-BENEFICIO.

EL ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO DE UN PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA TRATA DE IDENTIFICAR LAS VENTAJAS QUE ÉSTE OFRECERÁ A LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO. SE TRATA ENTONCES DE UNA RELACIÓN ENTRE LOS BENEFICIOS QUE RECIBIRÁ LA COLECTIVIDAD CON LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO Y LOS COSTOS EN QUE INCURRIRÁ LA NACIÓN PARA PROPORCIONARLOS. DE ESTA FORMA, EL ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO SE BASA EN LA COMPARACIÓN DE DOS ESCENARIOS, “ANTES” Y “DESPUÉS” DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO, Y POR LO TANTO, DE LA INVERSIÓN. LOS EFECTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO SON LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS SITUACIONES MENCIONADAS.

EVALUACIÓN DEL PROYECTO.- CADA ALTERNATIVA SE DEBERÁ PRESENTAR LA CUANTIFICACIÓN DE LOS COSTOS Y BENEFICIOS DEL PROYECTO, ASÍ COMO EL FLUJO DE LOS MISMOS A LO LARGO DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN, CON OBJETO DE MOSTRAR QUE ES SUSCEPTIBLE DE GENERAR, POR SÍ MISMO, BENEFICIOS NETOS BAJO SUPUESTOS RAZONABLES. LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO DEBERÁ TOMAR EN CUENTA COMO BENEFICIO EL RECORRIDO DE LOS USUARIOS, Y SE DEBERÁN DESCRIBIR OTROS BENEFICIOS COMO SEGURIDAD Y CONFORT, DEBERÁN PRESENTAR LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD QUE RESULTEN DE LA CUANTIFICACIÓN DE COSTOS Y BENEFICIOS. EN PARTICULAR, SE DEBERÁN OBTENER EL VALOR PRESENTE NETO (VPN), LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) Y LA TASA DE RENDIMIENTO INMEDIATO (TRI).

LA EVALUACIÓN DEBERÁ ACOMPAÑARSE CON LOS ANEXOS CORRESPONDIENTES. EN LA PROPUESTA, EL CONSULTOR DEBERÁ DESCRIBIR DETALLADAMENTE LA METODOLOGÍA Y LOS MODELOS QUE EMPLEARÁ PARA EL DESARROLLO DE ESTE TEMA.

# 4. PRODUCTOS DEL ESTUDIO.

PARCIALMENTE, EL CONSULTOR DEBERÁ PRESENTAR JUNTO CON CADA ESTIMACIÓN, UN INFORME IMPRESO DEL AVANCE REGISTRADO.

COMO PRODUCTOS FINALES DEL ESTUDIO, EL CONSULTOR DEBERÁ ENTREGAR LO SIGUIENTE:

- 1 DOCUMENTO DE ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO PARA EL PROYECTO ANALIZADO.

- 1 INFORME FINAL IMPRESO QUE CONTENGA EN FORMA DETALLADA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, LA MEMORIA DE CÁLCULO, LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO Y LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL CONSULTOR, APOYADO CON INFORMACIÓN GRÁFICA Y CUADROS RESUMEN QUE PERMITAN TENER UNA VISIÓN CLARA DEL ESTUDIO PARA CADA UNO DE LOS PROYECTOS MENCIONADOS.

- 5 DISCOS COMPACTOS CON LOS ARCHIVOS ELECTRÓNICOS DE LOS DOCUMENTOS, INFORMES, ANEXOS, ASÍ COMO, LAS MATRICES ORIGEN-DESTINO, LOS AFOROS MANUALES Y AUTOMÁTICOS, Y LOS MODELOS DE OFERTA, DEMANDA Y CAPTACIÓN DEBIDAMENTE CALIBRADOS (EN ARCHIVO COMPATIBLE CON TRANSCAD) AL AÑO BASE PARA CADA UNO DE LOS PROYECTOS ANALIZADOS.

# 5. ELEMENTOS METODOLÓGICOS Y CAPACIDAD DEL CONSULTOR.

EL CONSULTOR DEBERÁ CONTAR CON LAS BASES CONCEPTUALES, METODOLÓGICAS Y MODELOS NECESARIOS PARA CUMPLIR EN LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO EN CADA UNA DE SUS ETAPAS, LOS CUALES DEBERÁ DESARROLLAR Y DESCRIBIR EN SU PROPUESTA TÉCNICA.

DEBERÁN PARTICIPAR EN EL ESTUDIO PROFESIONISTAS CON AMPLIA EXPERIENCIA EN ESTE TIPO DE TRABAJOS. LA PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ SER ACOMPAÑADA POR LA DOCUMENTACIÓN QUE AVALE A LA EMPRESA Y AL PERSONAL QUE PARTICIPE, INDICANDO LAS TAREAS A REALIZAR POR CADA PERSONA (ANEXAR EL ORGANIGRAMA Y EL CURRÍCULO DEL PERSONAL TÉCNICO Y DIRECTIVO CON FIRMA AUTÓGRAFA).

# 6. ACTIVIDADES.

# 7. CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

2.- ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CIRCUITO TULANCINGO – CUAUTEPEC.

TRAMO: CIRCUITO TULANCINGO – CUAUTEPEC.

TIPO DE TERRENO: LOMERIO SUAVE

LONGITUD APROXIMADA: 3.80 M.

MUNICIPIO: CUAUTEPEC DE HINOJOSA Y TULANCINGO DE BRAVO.

- PROYECTO GEOMÉTRICO.

1. OBJETIVO.

Realizar Estudio y Proyecto para la Construcción  del Circuito Tulancingo Cuautepec, Tramo: Circuito Tulancingo – Cuautepec. En los municipios de Cuautepec de Hinojosa y Tulancingo de Bravo Hidalgo con una longitud aproximada de 3.80 kms., con características geométricas de un camino Tipo: “A2”, con un ancho de corona de 12.0 mts.

2. GENERALIDADES.

El Gobierno del Estado de Hidalgo por conducto de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, desarrolla acciones para implementar nuevas vías de comunicación y modernizar las existentes dentro de la red carretera del Estado para atender las necesidades de crecimiento en la movilidad y comunicación de la población para su actividad comercial, social, educativa y recreativa.

# La  Construcción del Circuito Tulancingo Cuautepec, Tramo: Circuito Tulancingo – Cuautepec, formará parte de la infraestructura carretera del municipio Cuautepec de Hinojosa y Tulancingo de Bravo, Hidalgo, y tiene como finalidad contribuir al mejoramiento de la capacidad productiva y distributiva de la economía de la región.

Sobre el camino de estudio la Secretaria de Obras Publicas y Ordenamiento Territorial, a través de la Dirección General de Estudios y Proyectos definirá la ruta general y los sitios de interés por los que  deberá pasar el camino, desde el punto de partida hasta el punto de terminación el mismo.

2.1 MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO.

Se elaborará una memoria técnica descriptiva del proyecto y del entorno donde se desarrollará.

3. DESCRIPCIÓN DEL TRAMO.

El camino actual se desarrolla predominantemente sobre terreno Lomerio Suave, con una longitud de 3.80 kms.

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

Los trabajos a ejecutar incluirán los estudios de ingeniería necesarios para seleccionar la ruta mas conveniente y garantizar la funcionalidad, seguridad y durabilidad de la obra a un costo adecuado.

Los estudios y el proyecto deberán cumplir con lo estipulado en las normas vigentes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (S.C.T.) así como también de la Comisión Nacional del Agua (C.N.A.).

Para los casos no contemplados en las normas de la S.C.T y de la C.N.A., la Dirección General de Estudios y Proyectos de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, definirá bajo cuál normatividad se estudiarán dichos casos.

- ALCANCES.

Los trabajos descritos anteriormente se desarrollarán de acuerdo con los siguientes alcances:

5.1 TOPOGRAFÍA.

La definición del trazo se apoyará con una poligonal abierta orientada y se trazarán poligonales de apoyo para todas las intersecciones del camino. En el desarrollo del trazo se deberán poner marcas con pintura a cada 20.0 m, así como en todos los puntos de interés. Todos los ejes definidos deberán estar referidos a un sistema único de coordenadas (UTM).

5.2 PLANIMETRÍA.

La planimetría deberá cubrir un área que comprenda como mínimo 20.0 m de cada lado del eje del camino, abarcando un ancho suficiente para el proyecto de cortes y terraplenes. Se levantarán e identificarán los elementos que queden dentro del área requerida, tales como postes (alumbrado, energía eléctrica, etc.), ductos (gas, fibra óptica, etc.), urbanos (calles, banquetas, alcantarillas, etc.), edificaciones y referencias topográficas (mojoneras, monumentos), los cuales se incluirán en los planos de proyecto.

5.3 EJES DE PROYECTO.

Se presentarán las propuestas del eje del camino para seleccionar la opción más conveniente con la aprobación de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, esta deberá seguir lo más posible la ruta actual del camino, siempre y cuando cumpla con las especificaciones técnicas de la SCT.

5.4 TRAZO.

Para trazar en campo la ruta definitiva del camino se colocarán testigos a cada 20.0 m, utilizando trompos y estacas, los puntos del eje de trazo como PC, PT, Y PST se referenciarán definiendo los ángulos y distancias a mojoneras y/o elementos naturales debidamente identificados.

El contratista será responsable de que las referencias y bancos de nivel queden ubicados fuera de los ceros del camino y que los elementos utilizados (mojoneras y/o elementos naturales) sean fijos y fáciles de identificar. El contratista será el responsable de estas referencias, bancos y eje de trazo hasta que se realice la entrega oficial del tramo en campo, de no encontrarse, deberá de relocalizarlas a completa satisfacción de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial.

5.5 NIVELACIÓN.

La nivelación se efectuará sobre el eje de trazo a cada 20.0 m, en los PC, PT, Y PST y en los puntos de interés. Las elevaciones deberán estar referidas a un banco de nivel ubicado al inicio del tramo, los bancos auxiliares que se requieran para el desarrollo de la nivelación se deberán referenciar al primer banco y se podrán utilizar monumentos y/o elementos naturales que no sean fácilmente removibles.

Se fijarán bancos de nivel a una distancia máxima de 500 m y/o 25 m de desnivel (si es posible deberá de referenciar el primer banco de nivel con un vértice geodésico del INEGI).

5.6 PROYECTO DE DRENAJE.

A partir de los estudios de campo, se proyectarán las obras de drenaje para cada caso en particular incluyendo todos los elementos tales como: canales, cunetas, obras de alivio, colectores, pozos de visitas, coladeras de banqueta, conexiones a otros sistemas pluviales o sanitarios etc.; se presentará en planos cada obra de drenaje, en particular incluyendo el funcionamiento de drenaje en campo, funcionamiento de proyecto, cálculo de la longitud de la obra, cantidades de obra, perfil de la misma, registro de nivel, resumen con las cantidades de obra tanto de alcantarillas como de obras complementarias (cunetas, contracunetas, bordillos, lavaderos, etc.), así como su ubicación en la planta geométrica del camino. Para cada obra de drenaje deberá calcular el área de la cuenca por drenar, la pendiente promedio del cauce principal y la longitud, definir el período de retorno y el gasto resultante será para calcular el área hidráulica y con ésta se diseñará la obra de drenaje.

5.7 ESTUDIO GEOTÉCNICO.

Se definirán las características geológicas y geotécnicas predominantes en el trazo del camino y en zonas cercanas que pudieran ser relevantes al estudio.

5.7.1 EXPLORACIÓN DE CAMPO.

De acuerdo a la planta geométrica del camino, se definirá la ubicación de los pozos a cielo abierto (PCA) para determinar la estratigrafía del subsuelo, las características de los materiales y su grado de compactación, se extraerán muestras representativas de cada estrato para efectuar los ensayes de laboratorio correspondientes.

La distancia máxima entre pozos será de 500.00 m y su profundidad dependerá de las características geotécnicas del subsuelo.

5.7.2 ENSAYES DE LABORATORIO.

De acuerdo al tipo de materiales constituyentes del subsuelo, se efectuarán las pruebas de laboratorio que correspondan a las enunciadas a continuación, para verificar la calidad de los materiales en el campo:

- Peso volumétrico seco suelto.

- Peso volumétrico seco máximo.

- Contenido óptimo de agua.

- Peso volumétrico del lugar. (*)

- Contenido natural de agua.

- Tamaño máximo de partículas.

- Granulometría.

- Valor relativo de soporte.

- Expansión.

- Absorción.

- Densidad de sólidos.

- Contracción lineal del material que pase la malla N° 40.

- Valor cementante.

- Equivalente de arena (pasa malla N° 40).

- Límites de consistencia (pasa malla N° 40).

- Compactación del lugar. (*)

- Clasificación SUCS.

(*) Pruebas determinadas en campo y laboratorio.

Se proporcionarán registros de estratigrafía de cada pozo a cielo abierto con su descripción geotécnica, resultados de las pruebas de laboratorio y ubicación debidamente requisitadas, en una planta del camino.

5.8 ESTUDIO DE BANCOS DE MATERIAL.

Se localizarán los bancos de materiales más cercanos al camino que cubran las características de calidad y los volúmenes requeridos para terracerías y cada capa del pavimento, así como su distancia de acarreo. Para cada banco se efectuará un estudio geotécnico y se realizarán la exploración y los ensayes de laboratorio necesarios para su adecuada caracterización.

# De los bancos potencialmente explotables se entregará un plano de localización donde se presentará la siguiente información para cada uno de ellos:

- Ubicación,

- Despalme requerido (espesor),

- Volumen aprovechable,

- Tratamiento probable,

- Distancia al centro de gravedad del proyecto, con distancias de recorrido reales,

- Descripción geotécnica del banco,

- Clasificación SUCS,

- Resultados de los ensayes de laboratorio,

- Coeficiente de variación volumétrica,

- Clasificación del material de acuerdo a los tipos “A”, “B” o “C”,

- Régimen de propiedad,

- Etc.

5.9 DISEÑO DE PAVIMENTO.

Se diseñará la estructura del pavimento empleando tres métodos como mínimo y se deberá presentar a la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial la propuesta del tipo de pavimento y el método de diseño que se considere emplear, se incluirán los estudios geotécnicos, de bancos de materiales y de ingeniería de tránsito, con la finalidad de que la Secretaría evalúe las propuestas. Así como también el procedimiento constructivo.

5.10 PLANTA GENERAL DE TRAZO.

Se presentará un plano por cada kilómetro del camino, en el cual se indicará el eje del trazo junto con el derecho de vía. Se incluirá la topografía con curvas de nivel a cada metro o a mayor desnivel en terreno muy montañoso o de acantilados; se deberá indicar el sentido, nombre y cadenamiento de los escurrimientos.

Este plano deberá contener además el cuadro de curvas, las referencias del eje de trazo, ubicación de bancos de nivel, coordenadas del eje de trazo, las especificaciones de proyecto, croquis de localización y la sección tipo del camino.

5.11 PERFIL LONGITUDINAL, CÁLCULO DE RASANTE Y CURVA MASA.

Se realizará el proyecto definitivo de la rasante, determinando sus niveles en estaciones a cada 20 m y en todos los puntos de liga obligados. Se calcularán todos los elementos del alineamiento vertical.

Los perfiles se presentarán en un plano por cada kilómetro de camino, con escala horizontal mayor a la vertical, por ejemplo Esc. hor.=1:1000, Esc. vert.=1:100, conteniendo las elevaciones de la subrasante y terreno natural, espesores de corte y terraplén, volúmenes de corte y terraplén, los datos de la ordenada curva masa y sus diagramas correspondientes, la geotecnia del tramo, la ubicación de las obras de drenaje, la ubicación de las bancos de nivel, las cantidades de obra, croquis de localización, y las especificaciones del proyecto.

Los perfiles se podrán presentar en los planos de planta general de trazo; en caso contrario, se deberá incluir una representación gráfica del alineamiento horizontal. Se incluirá el diagrama de curva-masa y movimientos de terracerías. En las solapas de los planos, deberá indicarse las cantidades de obra de las terracerías.

5.12 PROYECTO DE SECCIONES TRANSVERSALES.

Las secciones transversales se levantarán a cada 20.0 m, sobre cada estación del eje de trazo, incluyendo todos aquellos sitios que por su importancia deban considerarse, como PC, PT, PST, obras de drenaje, cambios bruscos de topografía, etc., la longitud mínima hacia cada lado del eje será de 20.0 m o aquella que nos permita alojar las secciones en corte y/o terraplén que se requieran en el proyecto.

Las secciones de construcción se presentarán a cada 20.0 m y en puntos del alineamiento horizontal con la misma escala horizontal y vertical, por ejemplo hor=1:100 y vert=1:100, indicando las áreas, el bombeo, los datos de construcción, las elevaciones de la subrasante y del terreno natural, las especificaciones de proyecto, croquis de localización y la sección tipo del camino.

Cuando se requiera de la construcción de muros de contención, se indicarán en las secciones de construcción.

5.13 SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL.

El señalamiento vertical y horizontal se diseñará con base en el Manual de Dispositivos para el Control de Tránsito de la SCT (actualizado), de acuerdo al tipo de camino, sus intersecciones y cruceros; se deberán incluir señalamientos particulares por solicitud expresa de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial.

Los señalamientos, horizontal y vertical, se presentarán en planos de planta geométrica con su identificación o clave y dimensión, que deberá ser la misma del catálogo de conceptos. Además deberá contener resumen de las señales por lado, resumen de defensa metálica, detalles de construcción, especificaciones de construcción, especificaciones de proyecto, croquis de localización y la sección tipo del camino.

5.14 OBRA INDUCIDA Y AFECTACIONES.

Se realizará el proyecto ejecutivo de la obra inducida para adecuar las instalaciones subterráneas y de la infraestructura en general que por su ubicación, sean afectadas por la construcción del camino.

Se identificarán las afectaciones a las edificaciones que se ubiquen dentro del área del camino y del derecho de vía.

La información se presentará en los planos de planta geométrica, se incluirá el nombre de los propietarios de edificaciones y terrenos, la cantidad y tipo de elementos por reubicar, área y tipo de edificaciones, área y régimen de propiedad de los terrenos dentro del derecho de vía, y el uso de las tierras en el lindero del derecho de vía.

5.15 OBRAS MAYORES.

El estudio y diseño de las mismas se sujetará a lo estipulado en los términos de referencia que la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial proporcione para este fin, y en caso de requerirse una o más se deberá de indicarse en el perfil su ubicación y longitud aproximada.

5.16 NOTAS IMPORTANTES.

- El contratista proporcionará una libreta “bitácora” que, estará a disposición de los sectores que intervienen en ella (Dirección General y Contratista) donde se anotarán todos los eventos importantes y relevantes durante el transcurso de la ejecución del estudio y proyecto, la cual se abrirá cuando se entregue el tramo en campo al ejecutor.

Cuando se requiera la utilización de la bitácora electrónica, el superintendente de la empresa ejecutora deberá contar con su firma electrónica (FIEL) debidamente registrada y actualizada ante la S.H.C.P.

2.	Para el trámite de la primera estimación, el contratista deberá entregar previamente los datos de campo y el trazo preliminar para su modificación y/o su autorización. Una vez autorizado el eje de trazo, el contratista deberá ubicarlo en campo con sus referencias respectivas y bancos de nivel, los cuales serán verificados por la brigada topográfica de la Dirección General de Estudios y Proyectos, para lo cual, el contratista deberá solicitar oportunamente por escrito para programar la supervisión de la brigada topográfica. Si la brigada al verificar los datos de campo, encuentra errores y tiene que regresar a una segunda o tercera revisión, estos nuevos movimientos de la brigada generarán un costo que será determinado por la unidad administrativa de la Dirección General y que deberá cubrir el contratista previamente para que la brigada realice nuevamente la verificación.

3.	Se recomienda que toda la información que el contratista entregue oficialmente para su revisión, modificación y/o aceptación sea en respaldo magnético. Una vez que el proyecto haya sido completado y autorizado, se le dará la orden de impresión.

6. PRODUCTOS A ENTREGAR.

Los planos se entregarán impresos en papel bond y una o dos copias según lo requiera el programa; el proceso electrónico, datos de campo y obras de drenaje en carpetas de 3 arillos. Todos los planos, información escrita y memoria de cálculo se entregarán en respaldo magnético. La información se procesará en el software que indique la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial. La información se entregará en carpetas, por cada kilómetro.

Para cubrir los alcances descritos anteriormente, se deberán presentar los siguientes productos:

- Datos de campo:

- Registro del eje de trazo.

- Referencias del eje de trazo.

- Registro de nivel.

- Registro de secciones.

- Proceso electrónico:

- Alineamiento horizontal.

- Alineamiento vertical.

- Coordenadas del eje de trazo.

- Calculo de ampliaciones y sobre elevaciones.

- Elevaciones de TN, Rasante y cálculo de espesores.

- Calculo de ordenadas de curva masa.

- Datos de construcción.

- Calculo de volúmenes de construcción (despalmes, compactaciones, terraplén, subrasante, sub-base, base, barrido, riego de liga, riego de impregnación y carpeta asfáltica).

- Planos:

- Planta topográfica por km.

- Perfil de construcción por km.

- Secciones de construcción.

- Planta de señalamiento.

- Planta de obra inducida.

- Proyecto de obras de drenaje y muros de contención (cuando se requieran) con cantidades de obra y resumen por kilómetro.

- Obras complementarias.

- Carpeta con el estudio de geotecnia, memoria descriptiva, sondeos, pruebas de laboratorio, estudio de bancos, diseño de pavimentos, etc.

- Carpeta con memoria descriptiva del proyecto.

- Carpeta con informe fotográfico.

- Catálogo de conceptos y cantidades de obra en el formato de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, incluyendo los números generadores correspondientes.

Además el contratista deberá entregar tres copias en discos CD con todo el proyecto ejecutivo.

NOTA ACLARATORIA.

Si la longitud del camino a estudiar es de 10 kms. ó menos, se entregara una carpeta por km; si es de 11 a 20 kms. en cada carpeta se incluirán dos kms. de información; y en caso de ser más de   20 kms. se podrá incluir hasta cinco kms. de información por carpeta.

7. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.

Los alcances y los productos a entregar antes descritos sólo son enunciativos como mínimos, más no limitativos para el desarrollo del proyecto.

El proyecto se realizará apegado a las normas y especificaciones vigentes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT); en el caso de resultar insuficientes para la empresa proyectista las normas de la SCT, esta deberá solicitar la información necesaria a la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial ó proponer la aplicación de otras normas que cumplan satisfactoriamente con los términos contratados.

SE REQUIERE QUE LA EMPRESA EJECUTORA DEL PROYECTO:

Revise con el residente asignado por la Secretaría de obras públicas y Ordenamiento Territorial el calendario de ejecución, con la finalidad de que el estudio y proyecto se realice en tiempo y forma. Así mismo, concilie con el residente de la secretaria sus avances de trabajo (campo y gabinete) por concepto y por avance general.

- PUENTE VEHICULAR

1. OBJETIVO.

Realizar Estudio y Proyecto para la Construcción  del Circuito Tulancingo Cuautepec, con un puente vehicular de una longitud aproximada de 24.00 mts, En los municipios de Cuautepec de Hinojosa y Tulancingo de Bravo Hidalgo.

2. GENERALIDADES.

El Gobierno del Estado de Hidalgo por conducto de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, desarrolla acciones para implementar nuevas vías de comunicación y modernizar las existentes dentro de la red carretera del Estado para atender las necesidades de crecimiento en la movilidad y comunicación de la población para su actividad comercial, social, educativa y recreativa.

# La  Construcción del Circuito Tulancingo Cuautepec, Tramo: Circuito Tulancingo – Cuautepec, formará parte de la infraestructura carretera del municipio de Atotonilco el Grande, y tiene como finalidad contribuir al mejoramiento de la capacidad productiva y distributiva de la economía de la región.

2.1 MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO.

Se elaborará una memoria técnica descriptiva del proyecto y del entorno donde se desarrollará.

3. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE PROYECTO.

El Estudio y Proyecto para la Construccion del Circuito Tulancingo – Cuautepec, se ubica en los municipios de Cuautepec de Hinojosa y Tulancingo de Bravo Hidalgo, la zona de proyecto se desarrollara predominantemente sobre Terreno Lomerio Suave.

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

Se realizara un proyecto ejecutivo para la Construccion del Circuito Tulancingo – Cuautepec; los trabajos a ejecutar incluirán los estudios de ingeniería necesarios para seleccionar el tipo de cimentación mas conveniente, asi como el tipo de estructura del puente. Y de esta forma garantizar la funcionalidad, seguridad y durabilidad de la obra a un costo adecuado.

Los estudios y el proyecto deberán cumplir con lo estipulado en las normas vigentes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (S.C.T.) así como también de la Comisión Nacional del Agua (C.N.A.).

Para los casos no contemplados en las normas de la S.C.T y de la C.N.A., la Dirección General de Estudios y Proyectos de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, definirá bajo cuál normatividad se estudiarán dichos casos.

5. ALCANCES.

Los trabajos descritos anteriormente se desarrollarán de acuerdo con los siguientes alcances:

5.1 ESTUDIO TOPOHIDRÁULICO.

5.1.1 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO.

Se deberá trazar una poligonal de apoyo con secciones de topografía a cada 10 m los primeros 40 m., a cada 20 m en los siguientes 80 m, a cada 40 m en los siguientes 120 m, y cada 60 m en las secciones restantes hasta completar la longitud por levantar y deberán ser medidas a partir del eje de proyecto, es necesario además cumplir con lo siguiente:

La planimetría deberá cubrir el área suficiente para alojar la estructura del puente, considerando el ancho de la vialidad así como el pateo de los taludes de cortes y terraplenes, además se levantarán e identificarán los elementos que queden dentro del área requerida, tales como postes (alumbrado, energía eléctrica, etc.), ductos (gas, fibra óptica, etc.), urbanos (calles, banquetas, alcantarillas, etc.), edificaciones y referencias topográficas (linderos, división catastral, mojoneras, monumentos, etc.), los cuales se incluirán en los planos de proyecto.

La nivelación se efectuará sobre el eje de trazo y poligonales de apoyo a cada 20.0 m y en los puntos de interés. Las elevaciones deberán estar referidas a un banco de nivel ubicado fuera del área de proyecto. Se colocaran monumentos de concreto en ambas márgenes del cauce, los cuales deberán estar bien referenciados, y fuera del NAME; que servirán como bancos auxiliares.

En caso necesario se levantaran las secciones transversales para la liga de los accesos se levantarán a cada 20.0 m, sobre cada estación del ejes de trazo, incluyendo todos aquellos sitios que por su importancia deban considerarse, como PC, PT, PST, obras de drenaje, cambios bruscos de topografía, etc, la longitud mínima hacia cada lado del eje será de 20.0 m., o aquella que nos permita alojar las secciones en corte y/o terraplén que se requieran en el proyecto.

Para cubrir los alcances del estudio topo hidráulico, descritos anteriormente, se deberán  presentar los siguientes productos:

5.1.2 PLANTA GENERAL.

Escala 1:200, 1:500 ó 1:1,000, con equidistancia vertical entre curvas de nivel de 0.5 ó 1.0 m, cubriendo una extensión tal, que permita conocer el funcionamiento hidráulico de la corriente en la zona del cruce y que permita también proyectar las obras auxiliares que sean necesarias. Su extensión será variable dependiendo de las condiciones de la corriente, incluirá eje de trazo, nivel de aguas máximas de diseño, ubicación de los monumentos de concreto, sentido de la corriente, longitud de tangentes, rumbos, datos de curvas de trazo, construcciones aledañas, líneas telegráficas, de energía eléctrica, telefónicas, ductos, cercas o bardas, caminos, ubicación de las secciones hidráulicas cuando sea posible, etc.

5.1.3 PLANTA DETALLADA.

Utilizando los datos del levantamiento topográfico, se deberá dibujar la planta detallada con curvas de nivel a cada 50 cm; en el sentido longitudinal al camino al menos hasta encontrar la traza del nivel de aguas máximas extraordinarias con el terreno natural. Las escalas del dibujo serán 1:100 ó 1:200; en el caso de viaductos la planta abarcará hasta la intersección del terreno natural con la rasante del proyecto; en este caso las escalas serán 1:500 ó 1:1000. En el plano deberá aparecer toda la información indicada en el inciso correspondiente a la planta general.

5.1.4 PERFIL DE CONSTRUCCIÓN

Cuando menos 300 m aguas arriba del cruce y 300 m  aguas abajo del punto donde se localiza la estructura. el trabajo deberá hacerse levantando todos los quiebres o puntos notables del terreno y no a estaciones cerradas de 20 m. En este plano se deberá indicar los datos de curvas, la longitud de tangentes, el nivel de subrasante, los bancos de nivel, la orientación del trazo, la ubicación de los monumentos de concreto, el nivel de aguas máximas extraordinarias (NAME) de diseño, estaciones y cotas del terreno, así como el nivel de aguas máximas ordinarias (NAMO) y el de aguas mínimas (NAMIN), etc. las escalas vertical y horizontal del dibujo serán diferentes y sus valores serán 1:200 y 1:2000 respectivamente.

5.1.5 PERFIL DETALLADO.

Se deberá representar el perfil de terreno natural sobre el eje de proyecto; su longitud deberá cubrir la obra u obras de drenaje que vayan a proyectarse, ya que este plano se utilizará en el estudio de cimentación para ubicar los sondeos geológicos efectuados en campo y dibujar su perfil estratigráfico.

El perfil detallado deberá dibujarse a la misma escala horizontal y vertical 1:100 o 1:200 dependiendo de la longitud cubierta, cuando se requiera, deberá indicar el NAME, NAMO Y NAMIN.

5.1.6 ESTUDIO HIDRÁULICO.

En caso de requerirse, deberán levantarse tres secciones hidráulicas en el cauce. Es conveniente levantar dos o tres secciones hidráulicas tanto aguas arriba como aguas abajo, separadas entre sí al menos 200 m., con el fin de comparar los gastos obtenidos con ellas y elegir el que se considere más confiable,  las secciones hidráulicas se deben dibujar a escalas iguales, generalmente 1:100 o 1:200,  en el perfil del fondo del cauce se deberá indicar los puntos más bajos y las líneas rectas que presentan su pendiente media y la superficie libre de aguas (NAME) respectivamente.

La extensión de perfil que debe levantarse dependerá de la ubicación de las secciones hidráulicas y en ningún caso dicha extensión deberá ser menor de 500 m., tanto aguas arriba como aguas abajo la escala usual para el perfil del fondo del cauce será 1:1000 en el sentido horizontal y 1:100 en el sentido vertical.

5.1.7 CROQUIS DE LOCALIZACIÓN.

Se indicara la ubicación geográfica de sitio de cruce incluyendo las poblaciones cercanas, vías de comunicación, ríos, arroyos, caminos de acceso al cruce, etc. este croquis puede elaborarse por observación directa o con el auxilio de cartas topográficas o fotografías aéreas. Puede dibujarse fuera de escalas.

5.1.8 CROQUIS DE PUENTES CERCANOS.

Cuando existen puentes cercanos al cruce, construidos sobre la corriente en estudio, es conveniente averiguar su comportamiento hidráulico y antigüedad a fin de contar con más elementos de juicio para definir las dimensiones de la estructura que se va a proyectar.

5.1.9 INFORME FOTOGRÁFICO.

Para hacer notar las condiciones de la corriente o los sitios que el responsable del estudio considere de interés, deberá presentar un informe fotográfico, con fotos a color, en tamaño postal debidamente señaladas con una breve descripción de la fotografía.

5.2 ESTUDIO HIDROLÓGICO.

Cuando se requiera, deberá realizarse un estudio hidrológico de la corriente utilizando toda la información de la zona, aplicando cuando sea posible, métodos estadísticos; en caso de no existir esta información, deberán utilizarse métodos que relacionen la lluvia con el escurrimiento. En algunas ocasiones convendrá utilizar métodos de comparación de cuencas. Se podrá utilizar los datos de lluvia denominados “Isoyetas de intensidad – duración – frecuencia”.

Los métodos hidrológicos que se utilicen serán aquellos que mejor se ajusten a la información hidrológica de la cuenca. El gasto de diseños será elegido por el responsable de estudio, entre el obtenido con el estudio hidráulico o el determinado con el estudio hidrológico, dependiendo de la confianza que se tenga a cada uno de ellos.

5.3 INFORME GENERAL.

Se proporcionarán todos los datos que son útiles al proyectista, principalmente los que se indican en los planos, así como las conclusiones y recomendaciones, para el buen funcionamiento hidráulico de la obra que será proyectada para resolver el cruce, debe incluir los datos de localización, nombre de camino, tramo, origen de cadenamiento, kilometraje de cruce y su esviajamiento si es el caso; datos fisiográficos e hidráulicos de la zona de estudio, tales como orografía general de la cuenca, el área de esta, donde nace y desemboca la corriente en estudio, gasto y velocidad  propuestos para el diseño. Se describirá la existencia de puentes cercanos y su funcionamiento hidráulico así como también los materiales de arrastre y cuerpos flotantes, tipo de vegetación y uso de suelo.

5.4 ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS.

Se definirán las características  geológicas y geotécnicas predominantes en el trazo del puente vehicular  y en las zonas cercanas  que puedan ser relevantes al estudio.

- Consistirá en una exploración del subsuelo mediante la ejecución de  sondeos, la profundidad se determinara a criterio del técnico,  mixtos en el eje de proyecto, extrayendo muestras de las capas que se encuentran.

- Se ejecutarán las pruebas de laboratorio que sean necesarias para determinar la capacidad de carga  del terreno a distintas profundidades, con el fin de determinar la profundidad de desplante de la cimentación.

- Se elaborará el perfil estratigráfico de la zona del cruce, se analizarán las alternativas de cimentación más adecuadas (zapatas aisladas, corridas,  pilas de cimentación, etc) así como los sistemas constructivos y cálculos de socavación local y general.

- Igualmente se proyectaran las terracerías de acceso en cada margen.

- Croquis geológico y localización de sondeos.

Para cubrir los alcances del estudio de mecánica de suelos, descritos anteriormente, se deberán  presentar los siguientes productos:

- Profundidad de desplante propuesto para la cimentación.

- Detalle de las perforaciones.

- Croquis geológico.

- Perfil de exploraciones.

Planos estructurales, con características estructurales de la cimentación indicando cuadro de varillas, armados, resistencias y tipo de concreto a utilizar así como las especificaciones de construcción y las cantidades de obra correspondientes.

5.4.1 EXPLORACIÓN DE CAMPO.

De acuerdo al levantamiento de campo se definirá la ubicación de los pozos a cielo abierto (PCA) para determinar la estratigrafía del subsuelo, las características de los materiales y su grado de compactación, se extraerán  muestras representativas de cada estrato para efectuar los ensayes de  laboratorio correspondientes. Su profundidad dependerá de las características geotécnicas del subsuelo.

5.4.2 ENSAYES DE LABORATORIO.

De acuerdo al tipo de materiales constituyentes del subsuelo, se efectuarán las pruebas de laboratorio que correspondan a las enunciadas a continuación:

- Peso volumétrico seco suelto

- Peso volumétrico  seco  máximo

- Contenido óptimo de agua

- Peso volumétrico del lugar (*)

- Contenido natural de agua

- Tamaño máximo de  partículas

- Granulometría

- Valor relativo de soporte

- Expansión

- Absorción

- Densidad de sólidos

- Contracción lineal  del material que pase la malla n° 40

- Valor cementante

- Equivalente de arena (pasa malla n° 40)

- Límites de consistencia (pasa malla n° 40)

- Compactación del lugar (*)

- Clasificación SUCS

(*) Pruebas determinadas en campo y laboratorio.

Se proporcionarán registros de estratigrafía de cada pozo a cielo abierto con su localización.

5.5 PROYECTO ESTRUCTURAL.

Se realizará el proyecto estructural del puente, tomando en cuenta las características tanto físicas como hidrológicas del río y el tipo de estrato geológico sobre el cual se desplantara la obra. El periodo de retorno (TR), para el cálculo del gasto de diseño correspondiente, será de 50 años.

Se deberá incluir, también en la memoria, la localización del sitio con coordenadas UTM (wgs84), delimitación de la cuenca, determinación de sus características fisiográficas, datos de las estaciones climatológicas utilizadas, secuencias de la aplicación del método, tablas, gráficas y conclusiones.

Se propondrá una alternativa de construcción, dependiendo la ubicación geográfica del puente. Que garantice la confiabilidad y la pronta ejecución de la obra.

Para cubrir los alcances descritos anteriormente, se deberán presentar algunos de los siguientes productos:

- Memoria descriptiva.

- Planta general.

- Cimentación general.

- Distribución de losas, prelosas y diafragmas (de concreto reforzado o metálicos).

- Geometría de caballetes.

- Conexión de apoyos de columnas, trabes cabezal y trabes portantes.

- Geometría de los estribos.

- Cimentación para estribos y alerones.

- Refuerzo de parillas superiores en zapatas de aleros, losas de estribos y anclaje de pilas.

- Refuerzo de aleros y muro de estribos.

- Refuerzo de dados.

- Refuerzo en columnas.

- Losa de cimentación para caballetes.

- Anclaje de pilas en losa.

- Trabes de concreto postensadas o pretensadas, indicando diámetros y separaciones de varillas, el numero y diámetro de los cables de tensado, así como el diagrama de tensado con todos los esfuerzos durante el tensado.

- Pilas intermedias, el plano respectivo contendrá el dibujo de los diferentes elementos con dimensiones y refuerzos indicando diámetro y separaciones.

- Banqueta y parapeto.

- Diafragmas.

- Trabe cabezal.

- Catálogo de conceptos y cantidades de obra con el formato que proporcione la secretaría de obras públicas y ordenamiento territorial, incluyendo los números generadores correspondientes.

- Se indicaran las listas de varillas y las cuantificaciones de materiales así como las notas, recomendaciones de construcción, las especificaciones de materiales y sus resistencias respectivas.

5.6 OBRA INDUCIDA Y AFECTACIONES.

Se realizará el proyecto ejecutivo de la obra inducida para adecuar instalaciones subterráneas y de la infraestructura en general que por su ubicación, sean afectadas por la construcción de la obra. Se identificarán las afectaciones a las edificaciones que se ubiquen dentro del área  de estudio.

La información se presentará en los planos de planta geométrica, se incluirá el nombre de los propietarios de edificaciones y terrenos, la cantidad y tipo de elementos por reubicar, área y tipo de edificaciones que se afectarán, área  y régimen de propiedad de los terrenos dentro del derecho de vía.

6. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.

Los términos antes descritos son solo de tipo enunciativos no limitativos, así mismo la elaboración del proyecto se realizará apegado a las normas y especificaciones vigentes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (S.C.T.), por lo anterior se deja a consideración de la empresa ejecutora del proyecto la aplicación de estas normas; en caso de resultar insuficientes para el proyectista las normas y especificaciones de la S.C.T. para el desarrollo del proyecto, la empresa queda obligada a solicitar la información correspondiente al área de Estudios y Proyectos, de la Dirección General de Estudios y Proyectos con la finalidad de estar en condiciones de cumplir satisfactoriamente con lo contratado, así como a proponer la aplicación de normas que permitan superar y mejorar los resultados ventajosamente.

La empresa ejecutora del proyecto, antes de iniciar los trabajos, deberá definir los objetivos, tipo de obra y alcances que se pretenden alcanzar en coordinación con esta dependencia, con la finalidad de que los resultados sean los requeridos por la contratante.

La empresa ejecutora del proyecto, deberá presentar periódicamente sus avances físicos correspondientes del desarrollo del proyecto.

La empresa ejecutora del proyecto deberá fundamentar en las normas aplicables al caso, su propuesta del procedimiento constructivo y tipo de materiales a usar.

Se requiere que la empresa ejecutora del proyecto:

- Presente sus avances de trabajo (campo y gabinete) por periodos quincenales.

- Presente al inicio un programa de entrega de trabajos.

7. PRODUCTOS A ENTREGAR.

Los planos se entregarán impresos en papel bond y una o dos copias según lo requiera el programa; las carpetas que se entregarán serán de 3 arillos. Todos los planos, información escrita y memoria de cálculo se entregarán  en respaldo magnético (CD).

8. TIEMPO DE EJECUCIÓN.

El tiempo de elaboración de los trabajos será de  3 meses calendario, la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, verificará los avances y supervisará los trabajos a fin de garantizar su cumplimiento en calidad y tiempo.