TÉRMINOS DE REFERENCIA

ESTUDIO DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO PACHUCA-HUEJUTLA, TRAMO DEL KM. 50+400 AL 60+000 (CONTINUACIÓN DE LA VÍA RAÍDA EN CERRO COLORADO AL KM. 60+000 APROX).

Í N D I C E

- Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional para la modernización de la carretera Cerro Colorado-Zacualtipán, en el estado de Hidalgo.

  - Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional

    - Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional

    - Catálogo de conceptos para cumplimiento de medidas de mitigación y/o compensación que se incluyeron en la MIA-R.

- ANTECEDENTES

- OBJETIVO DEL SERVICIO

- ALCANCES DE LOS SERVICIOS

- EQUIPO DE TRABAJO Y DURACIÓN

- ESPECIFICACIONES PARTICULARES

- PERSONAL PROFESIONAL Y DE APOYO

- CATÁLOGO DE CONCEPTOS FORMA E-7

- PROGRAMA DE TRABAJO

- ESTUDIO DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO PACHUCA-HUEJUTLA, TRAMO DEL KM. 50+400 AL 60+000 (CONTINUACIÓN DE LA VÍA RAÍDA EN CERRO COLORADO AL KM. 60+000 APROX).

  - MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL.

    - MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL.

- ANTECEDENTES

Con base en las consideraciones y en el contenido que dispone asumir el Artículo 13 del Reglamento de la LGEEPA en materia de Evaluación del Impacto Ambiental, se presenta esta nueva versión de las guías para formular una Manifestación del Impacto Ambiental en su modalidad regional. La guía se formuló con el objetivo de orientar al Promovente o al consultor, hacia la conformación de un documento caracterizado por alcanzar la prospección integrada del medio a través del conocimiento de la estructura y del funcionamiento del SISTEMA AMBIENTAL de la REGIÓN dentro del cual se insertará el proyecto y de la forma como éste incide sobre los distintos factores que lo componen.

Debido a lo anterior para la elaboración de una Manifestación de Impacto Ambiental en cualquiera de sus modalidades, la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial toma como base y modelo la Guía para la elaboración de la manifestación del impacto ambiental modalidad regional que tiene publicada SEMARANT en su página .

Es importante señalar que el marco legal especifica dos modalidades para la evaluación ambiental de los proyectos: la particular y la regional. Para el proyecto que nos ocupa, se considera la modalidad regional, donde el alcance de su contenido se concentra en dos rubros de suma importancia, los cuales son:

- La descripción del SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL, el cual puede contener a uno o más ecosistemas y cuyas tendencias de desarrollo y deterioro ambiental es imprescindible analizar y determinar para lograr la identificación y evaluación eficiente del impacto del proyecto sobre dicho sistema, y

- El tipo o la naturaleza de los impactos que se generan, en el SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL y que podrán verse incrementados por el establecimiento del proyecto. En la modalidad regional, la evaluación ambiental de los impactos acumulativos que se desarrollan en el Sistema Ambiental Regional y la forma como el proyecto puede incrementar el nivel de acumulación o residualidad, es uno de los contenidos fundamentales del estudio que se integre a la MIA.

Por lo expuesto, el consultor debe considerar conformar y analizar la información que se integre a la MIA de manera armónica, vinculando el contenido de cada capítulo con el resto del documento. Debe asegurarse que el enfoque de la información permita a la autoridad cumplir con lo que le obliga a ésta el artículo 35 de la LGEEPA  y en particular su tercer párrafo, por lo que se refiere a la INTEGRALIDAD DEL ESTUDIO; así como con lo que dispone el artículo 44 de su Reglamento en materia de Evaluación del Impacto Ambiental en lo relativo a la determinación del respeto a la INTEGRIDAD FUNCIONAL DE LOS ECOSISTEMAS y de su CAPACIDAD DE CARGA.

- OBJETIVO DEL SERVICIO

El objeto de la Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional (MIA-R), es contar con un documento que comprenda los aspectos técnico-normativos que garanticen el soporte legal para obtener la autorización en esta materia, previo a la construcción del proyecto carretero de que se trate. Lo anterior implica dar a conocer la naturaleza de la obra programada, las características particulares de cada una de sus etapas (Preparación del sitio -incluye planificación-; Construcción; y Operación y mantenimiento), así como la identificación de los posibles Impactos Ambientales que pudieren

ser provocados sobre las áreas naturales o los ecosistemas, con la finalidad de poder determinar y exponer que medidas de mitigación, restauración o compensación ambiental tienen que ser implementadas, a efecto de atenuar o evitar los probables efectos negativos que tuvieren lugar durante la fase de construcción, y posteriormente al momento de la operación y mantenimiento de la carretera, toda vez que está entre en servicio.

En este sentido y en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 30 de la LGEEPA, que ordena a los interesados en obtener autorización en materia de impacto ambiental, elaborar y presentar para evaluación una Manifestación de Impacto Ambiental, el escrito desarrollado deberá contener como información mínima, la descripción de los posibles efectos detrimentales que sobre los distintos tipos de ecosistema pudieren provocar las obras de preparación del sitio, así como la construcción de la carretera o la edificación de obras asociadas de que se trate, considerando el conjunto de elementos que conforman dichos ecosistemas, así como las medidas preventivas, de mitigación y demás necesarias para evitar y reducir al mínimo los repercusiones negativas sobre el ambiente, derivadas de la construcción de la vía general de comunicación y de cambios de uso del suelo que impliquen la remoción de vegetación forestal -en su caso-, para que la SEMARNAT inicie el procedimiento de evaluación y emita de manera fundada y motivada la Resolución correspondiente.

- ALCANCES DE LOS SERVICIOS.

- MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.

- TRABAJOS A EJECUTAR.

“El Contratista” deberá elaborar la Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Regional, de conformidad con los preceptos enunciados en el Artículo 28, fracciones I, VII, X y XI de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente -según corresponda-; de los establecidos en el Artículo 5°, Incisos B); O), fcs. I y II; R), fc. I y/o S), primer párrafo -de acuerdo a las características propias del proyecto carretero a ejecutar  además de las disposiciones contenidas en los artículos 11, fcs. I y IV, y 13 del Reglamento de la  LGEEPA en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental respectivamente, tomando como las disposiciones aplicables de la Guía para Elaborar la Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional de Proyectos de Vías Generales de Comunicación, que se encuentra disponible en el portal de la SEMARNAT, http://tramites.semarnat.gob.mx/Doctos/DGIRA/Guia/MIARegional/MIARegional.pdf

“El Contratista” deberá desarrollar la Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Regional, se deberá contemplar las siguientes consideraciones:

I. RESUMEN EJECUTIVO

De manera clara, concisa y completa, se deberá realizar y presentar una síntesis de la MIA-R que se someterá a evaluación de Impacto Ambiental, incluyendo diagramas y mapas.

II. MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (MODALIDAD REGIONAL)

-Índice mínimo-

CAPÍTULO I	DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL;

I.1	Datos generales del proyecto (nombre, ubicación en coordenadas UTM, dimensiones y duración).

I.2	Datos generales del promoverte.

I.3	Datos generales del responsable de la elaboración del estudio.

CAPÍTULO II	DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS O ACTIVIDADES DEL PROYECTO Y, EN SU CASO, DE LOS PROGRAMAS O PLANES PARCIALES DE DESARROLLO;

II.1	Información general del proyecto (naturaleza del proyecto, justificación y objetivos).

II.2	Características particulares del proyecto (áreas ocupadas temporalmente, superficie de afectación).

II.3	Descripción de obras y actividades por fase o etapa de construcción (programa de obra, régimen de propiedad y uso de suelo a lo largo del trazo de proyecto).

II.4	Requerimientos de personal e insumos.

II.5	Generación, manejo y disposición final de residuos sólidos, residuos peligrosos y en su caso el control de la emisión de gases automotores.

II.6	Identificación de las posibles afectaciones al ambiente, características del tipo de proyecto.

CAPÍTULO III	VINCULACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES Y EN SU CASO CON LA REGULACIÓN DEL USO DEL SUELO;

III.1	Vinculación con planes y programas sectoriales.

III.2	Vinculación con programas de ordenamiento ecológico del territorio, áreas naturales protegidas u otra zonificación prioritaria para la conservación o relativa a la regulación del uso del suelo.

III.3	Cumplimiento de leyes, reglamentos o normas de los tres niveles de gobierno.

CAPÍTULO IV	DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL Y SEÑALAMIENTO DE TENDENCIAS DEL DESARROLLO Y DETERIORO DE LA REGIÓN;

IV.1	Delimitación de la región de estudio.

IV.2	Caracterización del sistema ambiental regional (Medios físico y biótico, Aspectos socioeconómicos).

IV.3	Diagnóstico regional sobre los recursos naturales y la conservación ambiental.

IV.4	Análisis y proyección espacial de las tendencias ambientales en la región (síntesis del diagnóstico).

CAPÍTULO V   IDENTIFICACION, DESCRIPCION Y EVALUACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES, ACUMULATIVOS Y RESIDUALES, DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL;

V.1	Identificación de afectaciones a la estructura y funciones del SAR.

V.2	Criterios y técnicas para evaluación de los impactos ambientales.

V.3	Valoración del tipo y característica del impacto ambiental generado.

V.4	Evaluación de impactos ambientales ocasionados (acumulativos, sinérgicos, residuales).

V.5	Delimitación del área de influencia de los impactos.

CAPÍTULO VI	ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES, ACUMULATIVOS Y RESIDUALES, DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL;

VI.1	Medidas de prevención, mitigación o compensación ambiental de impactos del proyecto, e índices de seguimiento para evaluación de acciones realizadas.

VI.2	Agrupación de impactos de acuerdo con las medidas de prevención, mitigación o compensación.

VI.3	Descripción de la estrategia o del sistema de medidas de mitigación.

VI.4	Plan de manejo y monitoreo ambiental del proyecto (Criterios de evaluación de los indicadores de seguimiento del Impacto Ambiental).

VI.5	Montos para fianzas de protección ambiental.

CAPÍTULO VII	PRONÓSTICOS AMBIENTALES REGIONALES Y EN SU CASO, EVALUACION DE ALTERNATIVAS Y,

VII.1	Escenario ambiental tendencial.

VII.2	Escenario ambiental con proyecto.

VII.3	Escenario ambiental del proyecto y medidas de mitigación de impactos.

VII.4	Evaluación de alternativas.

VII.5	Conclusiones.

VII.6	Bibliografía.

CAPÍTULO VIII	IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y ELEMENTOS TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LOS RESULTADOS DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.

VIII.1	Formatos de presentación, planos de localización, fotografías,

VIII.2	Otros anexos.

- PRODUCTOS QUE “LA DEPENDENCIA” ENTREGARA A “EL CONTRATISTA”.

# “La Dependencia” proporcionará a “El Contratista” los siguientes materiales e información, para que elabore el documento técnico con el programa de Acciones de Rescate y Reubicación de Especies de Flora Silvestre, del proyecto carretero de que se trate:

- La ruta del proyecto (larguillo).

- Planos del proyecto definitivo, en planta, perfil y sección o secciones tipo, movimientos de tierras y cantidad de obra de terracerías y drenaje, señalamiento, ubicación y tipo de obras de drenaje menor a lo largo del eje.

- Relación de estructuras mayores (Puentes, túneles, entronques, PIV y PSV) con ubicación y tipo de obra.

- Relación de entronques a nivel y a desnivel.

- PRODUCTOS DEL ESTUDIO QUE ENTREGARÁ EL CONTRATISTA.

|  | CONCEPTO | ENTREGABLE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Avances de los estudios | “El Contratista” deberá reportar de manera obligatoria a “La Dependencia”, en formato digital y a intervalos de 15 días naturales, contados a partir del primer día del inicio del contrato (salvo que se indique un intervalo diferente o una fecha extra por las condiciones mismas del estudio), el avance obtenido en los estudios para su revisión, lo que se contará como soporte de la estimación correspondiente. El “contratista” dentro del proceso de elaboración del estudio y durante la evaluación en la SEMARNAT, queda obligado a acudir a todas las mesas de trabajo que se establezcan con las dependencias en las 3 órdenes de gobierno (Federal, Estatal y municipal). |
| 2 | Manifestación de Impacto Ambiental | Una vez declarada la conformidad de “La Dependencia”, respecto a los trabajos terminados, se entregará una carpeta impresa en original, misma que será ingresada para su evaluación ante la SEMARNAT, bajo las siguientes especificaciones: texto en blanco y negro, y, gráficos, fotografías y cartografía temática a color la cartografía deberá venir impresa en tamaño doble carta como mínimo, conteniendo la Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Regional, del proyecto, resumen ejecutivo y los planos para la delimitación del SAR, planos de uso de suelo y vegetación a lo largo del trazo en tamaño doble carta y a color como mínimo. Seis discos compactos (CD’s), conteniendo la Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Regional, incluyendo gráficos, fotografías, resumen ejecutivo y la declaratoria de protesta de decir verdad. Los discos deberán entregarse debidamente rotulados con etiqueta impresa (adherida al disco), misma que deberá contener: Titulo del estudio, nombre de “La Dependencia”, nombre de “El Contratista” y fecha de entrega. Uno de los CD´s contendrá la leyenda CONSULTA AL PÚBLICO. |
| 3 | Declaración bajo protesta de decir verdad | Con fundamento en Articulo 36 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental. DOF 30-05-2000 y sus reformas., la carpeta impresa incluirá la siguiente declaratoria: Declaración bajo protesta de decir verdad de quien(es) elaboro la Manifestación, que los resultados se obtuvieron a través de la aplicación de las mejores técnicas y metodologías comúnmente utilizadas por la comunidad científica del país y del uso de la mayor información disponible, y que las medidas de prevención y mitigación, así como técnicas y metodologías sugeridas son las más efectivas para atenuar los impactos ambientales y que en tal sentido, toda la información que se presente es verídica y que el “El Contratista” conoce las sanciones que resulten de declarar en falso ante autoridades distintas a la judicial. Misma que estará debidamente firmada. Todo el texto con las firmas deberá estar en una sola página. |
| 4 | Pago de Derechos | Por la recepción, evaluación y el otorgamiento de la resolución de la manifestación del impacto ambiental, en su modalidad regional, para obtener el monto del pago se debe realizar de acuerdo con los criterios ambientales de la Tabla A y la clasificación de la Tabla B, del artículo 194-H, fracción III de la Ley Federal de Derechos vigente. El “Contratista” es el responsable de hacer el cálculo correcto para llevar a cabo el pago de derechos correspondiente de la Manifestación de Impacto Ambiental, asimismo el “Contratista” deberá asumir todos los costos y pagos que sean requeridos para la realización de dicho trámite. |
| 5 | Ingreso ante la SEMARNAT | “El Contratista” será el encargado de ingresar la Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Regional, el original impreso y cuatro CD´s, en el Centro Integral de Servicios (CIS) en la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT, mediante el Oficio de Presentación correspondiente, firmado por el promovente que asigne el titular de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, mismo que será entregado a éste por “La Dependencia”. |
| 6 | Extracto del proyecto en un periódico de amplia circulación | Para el cumplimiento a lo previsto en la LGEEPA, en su artículo 34, párrafo tercero, fracción I, El “Contratista” deberá publicar en tiempo y forma un extracto del proyecto de la obra o actividad en un periódico de amplia circulación en la entidad federativa de que se trate, dentro del plazo de cinco días a partir de la fecha en que se ingrese la manifestación de impacto ambiental a la DGIRA-SEMARNAT. El “Contratista” deberá asumir todos los costos y pagos que sean requeridos para la realización de dicho trámite. |
| 7 | Información adicional y/o complementaria | Una vez que la Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Regional, sea ingresada a la SEMARNAT, y la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental haya hecho la revisión del estudio, en caso de así requerirse, “El Contratista” deberá subsanar la INFORMACIÓN ADICIONAL Y/O COMPLEMENTARIA que sea solicitada de manera oficial o verbal a “La Dependencia”, a través de su Departamento de Impacto Ambiental de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, hasta que sean satisfechas todas las omisiones o aclaraciones que sean detectadas por el Evaluador, y sea emitida la Autorización favorable correspondiente. En caso de que dicha información no sea entregada tiempo y forma por “El Contratista”, se hará válida la fianza de vicios ocultos de manera inmediata. |
| 8 | Resolutivo favorable en materia de impacto ambiental. | En el caso de que después de la evaluación de la manifestación de impacto ambiental, ésta sea negada por causas técnicas y/o deficiencias adjudicadas al estudio mismo, “El Contratista” deberá adecuar el estudio y subsanar cada una de las omisiones y/o carencias técnicas, e ingresará por segunda ocasión ante la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT, el estudio de la MIA-R, para la obtención y entrega a la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del Resolutivo favorable en materia de impacto ambiental. “El Contratista” deberá asumir todos los costos y pagos que sean requeridos por dichos trámites. Si después de las evaluaciones oficiales y por causas imputables al “El Contratista”, la autorización es negada por la DGIRA-SEMARNAT, se hará válida la fianza de vicios ocultos de manera inmediata. |
| 9 | Mapa con la ubicación de las superficies cubiertas con vegetación forestal que serán sujetas al procedimiento de Cambio de Uso del Suelo. | Derivado del análisis técnico y legal que se debe de realizar para la determinación de la vegetación forestal que requiere tramitar el Cambio de Uso de Suelo, “El Contratista” deberá plasmar estos resultados en un mapa impreso así como en un archivo .KML, los diferentes tipos de vegetación que existen a lo largo del trazo del proyecto, así como también establecerá los polígonos con vegetación forestal que estarán sujetos a Cambio de Uso del Suelo en Terrenos Forestales. Esta cartografía, deberá venir respaldada en un documento técnico con los resultados de medición en campo estableciendo todos los criterios normativos que refieren a la determinación de la vegetación forestal que fueron usados para dar certeza que dichas poligonales sujetas a CUS son las que se consideraran posteriormente para realizar el Estudio Técnico Justificativo pertinente. Deberá imprimirse un plano tamaño plotter donde se ubiquen los subtramos forestales a largo el trazo del proyecto, con cadenamientos, coordenadas UTM de referencia y especificando el tipo de vegetación de las áreas FORESTALES y/o sitios que requerirán CUS. Lo anterior será entregado en caso de que a causa del proyecto, se requiera Cambio de Uso de Suelo, de lo contrario, especificar que no será necesario realizar dicho mapa. |

- MATERIAL Y EQUIPO

- “El Contratista” utilizará el siguiente equipo para llevar a cabo los trabajos ambientales en gabinete; Laptop, Impresora a color, Computadoras de escritorio, Plotter.

- “El Contratista” utilizará el siguiente equipo para llevar a cabo los trabajos ambientales en campo; camioneta pick up, cámara fotográfica digital, dron, equipos de manejo de flora, equipos de captura de fauna y herpetológico, equipos de laboratorio para análisis de agua y suelo, equipos GPS, equipos de seguridad y herramienta menor.