SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO

“Carretera Real del Monte – Entronque Huasca”

ANEXO 9

REQUERIMIENTOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

PARA LA ADJUDICACIÓN DE UN PROYECTO DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DISPONIBILIDAD DE LA “CARRETERA REAL DEL MONTE – ENTRONQUE HUASCA”, EN EL ESTADO DE HIDALGO, ASÍ COMO EL OTORGAMIENTO DE UNA CONCESIÓN DE JURISDICCIÓN ESTATAL POR 30 AÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA “CARRETERA REAL DEL MONTE – ENTRONQUE HUASCA”, EN EL ESTADO DE HIDALGO.

REQUERIMIENTOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

CARRETERA PACHUCA – TEMPOAL

TRAMO: MINERAL DEL MONTE - ENTRONQUE HUASCA

1.- PREÁMBULO

La presente memoria se establece con carácter descriptivo y justificativo.

2.- OBJETIVO

El objetivo de este proyecto consiste en la construcción de un nuevo tramo de la carretera Pachuca - Tempoal que sustituya al actual entre Mineral del Monte donde se dispone de un entronque y el Entronque de Huasca, anteriormente denominado Omitlán.

La necesidad de este tramo es debida a las bajas velocidades que se presentan causadas por su capacidad limitada al disponer de 2 carriles, uno por sentido, con ancho de corona de 7 metros sin acotamientos y radios muy bajos y prácticamente sin tramos de rebase, unido a la circulación de camiones articulados, que originan largas filas de vehículos, lo que provoca elevados tiempos de recorrido, así como el incremento de altos costos generalizados de viaje y las condiciones del trazo en terreno montañoso que aumentan la probabilidad de ocurrencia de accidentes, en los que se pueden involucrar tanto vehículos que transportan materiales peligrosos como vehículos ligeros, lo que significa un gran riesgo para la población.

El nivel de servicio del tramo en estudio se ha deteriorado sustancialmente en los últimos años debido a la intensa actividad entre Atotonilco, Omitlán, Mineral el Monte y Pachuca, lo que aunado al tránsito de largo itinerario que se circula hacia las poblaciones ubicadas al norte del estado como Meztitlán, Zacualtipán, Molango, Tlanchinol, Huejutla, Tempoal y Tampico provoca saturación de la vía actual.

Esta situación se agudiza aún más en fines de semana y en época de vacaciones debido a que este tramo forma parte del Corredor Turístico de la Montaña que comunica a diversos centros turísticos como el Parque Nacional El Chico, Mineral del Monte, Huasca, los Prismas Basálticos, San Miguel Regla, entre otros.

De igual manera, este proyecto contribuye al cumplimiento de las estrategias definidas en el Programa Nacional de Infraestructura 2012-2018 del Sector Comunicaciones y Transportes de

“Complementar la modernización de los corredores troncales que comunican a las principales ciudades, puertos, fronteras y centros turísticos del país con carreteras de altas especificaciones”.

3.- GEOMETRÍA DE LA VÍA PRINCIPAL

El estudio del trazo se dividió en tres partes. Entronque de Mineral del Monte en su comienzo, la vía troncal y entronque de Huasca en su final. La geometría de ambos entronques se encuentra ligada biunívocamente con la vía troncal. El diseño geométrico se hizo integrando las tres partes.

Para el diseño geométrico se ha considerado la aplicación de la norma de Servicios Técnicos de Proyecto Geométrico de Carreteras expuesta en su Libro 2, Parte 2.01, Titulo 1.01.01.

Para el diseño de los entronques se ha tenido en cuenta también las consideraciones establecidas para las velocidades y longitudes de clotoide del libro negro en los radios muy bajos, sobrelevaciones y ahusamientos en las bifurcaciones. En el resto de los radios se ha considerado la norma de diseño geométrico anteriormente indicada. También se han considerado las longitudes de transiciones establecidas en la normativa.

Todas las referencias que se hacen al TDPA debe entenderse que son para el año horizonte 2,049.

El objetivo del diseño de todas las soluciones de la Vía Principal pretendió reducir costos al reducir el número y longitud de los túneles y la longitud de viaductos, buscando un compromiso entre la reducción de altura de cortes, por el riesgo de caídos y el número y altura de muros de terraplén. Se trató de disponer los viaductos a ser posible en tangente, con objeto de reducir costos. Así mismo, se trató de aprovechar en lo posible las zonas de suelo ya liberadas del proyecto anterior y convertir en bancos de tiro las zonas no aprovechables.

El cuerpo derecho de la vía principal presenta un TDPA de 10,661 vehículos en sentido directo y 10,856 vehículos en el inverso.

La vía principal no presenta ninguna salida ni entrada intermedia entre los dos entronques en que se proyecta.

La longitud total del recorrido en sentido directo es de 10,317.375 m medido por los ejes y se divide en tres subtramos que se corresponden con:

- Tramo 1 de 830.0 m correspondiente al “Eje 110” del entronque de Mineral del Monte que discurre entre los cadenamientos 110+600 y 111+430. El eje del tramo unidireccional continúa por el cuerpo derecho de la vía principal y se define por la orilla izquierda de la calzada. El cuerpo izquierdo, continuación de la vía principal, es el “Eje 50” del entronque que tiene 800.699 m.

- Tramo 2 de 8,484.266 m discurre desde 111+478.039 a 119+962.305, y corresponde al tramo de la vía principal de carretera Tipo A4. Este tramo presenta cinco subtramos. Estos son:

  - Subtramo 1 de 3,282.93 m. Entre los cadenamientos 111+478.039 donde comienza el eje Vía Principal que coincide con el comienzo de los ejes 30 y 50 y el final del eje 110 del Entronque de Mineral del Monte. EL subtramo concluye en 114+760.969.

El cuerpo izquierdo de la Vía Principal comienza en el cadenamiento inicial y el derecho comienza en 111+491.949 que coincide con el comienzo de la curva de R = -763.95 del mismo eje.

El único eje se define por la mitad del separador de los dos cuerpos, aunque los anchos del separador central son variables.

NOTA: Se hace constar que la numeración de las curvas de la vía principal se encuentra desfasada en un número debido a que la geometría comienza antes del cadenamiento inicial, por lo que su primera curva tiene el número 2.

  - Subtramo 2 de 369.031 m. Este tramo discurre entre los cadenamientos 114+760.969 y 115+130.000. En este tramo se contemplan dos geometrías diferentes, la de la vía principal que define el cuerpo izquierdo de la autopista y el eje “Viaducto La Carolina CD” que define el cuerpo derecho. El cadenamiento inicial de este eje es el mismo que el de la vía principal, pero dada su diferente longitud de 371,672 m, su cadenamiento final 115+132.641 es coincidente con el del final de este tramo de la vía principal indicado en 115+130.000. Se define en cuerpos separados debido a la independencia de los cuerpos de la estructura de La Carolina.

  - Subtramo 3 de 1,677.697 m. Discurre entre los cadenamientos 115+130 y 116+807.697 del Eje “Vía Principal”. El único eje se define por la mitad del separador de los dos cuerpos, aunque los anchos del separador central son variables.

  - Subtramo 4 de 344.069 m. Este tramo discurre entre los cadenamientos 116+807.697 y 117+151.766. En este tramo se contemplan dos geometrías diferentes, la de la vía principal que define el cuerpo izquierdo de la autopista y el eje “Viaducto Vicente Guerrero CD” que define el cuerpo derecho. El cadenamiento inicial de este eje es el mismo que el de la vía principal, pero dada su diferente longitud de 331.57 m, su cadenamiento final 117+139.267 es coincidente con el del final de este tramo de la vía principal indicado en 117+151.766. Se define en cuerpos separados debido a la independencia de los cuerpos de la estructura de Vicente Guerrero.

  - Subtramo 5 de 2,810.539 m. Discurre entre los cadenamientos 117+151.766 y 119+962.305 que es cadenamiento final del Eje “Vía Principal”. El único eje se define por la mitad del separador de los dos cuerpos, aunque los anchos del separador central son variables.

El final de la Vía Principal coincide con el comienzo de los ejes 20 y 30, así como con el final del eje 10, todos ellos del entronque de Huasca. El carril de incorporación al ramal del eje 30 se define en el eje Vía Principal.

- Tramo 3 de 1,003.109 m. La geometría de este tramo es unidireccional y se controla por el “Eje 20” del entronque de Huasca que constituye la prolongación del cuerpo derecho de la vía principal. Esta discurre entre los cadenamientos 20+000 y 21+003.109. El eje en 20+200 se define a 1.4 m del eje “Vía Principal”. El cuerpo izquierdo, continuación de la vía principal, es el “Eje 10” del entronque.

La longitud total en sentido inverso es de 10,217.001 m y se divide en los tres subtramos siguientes:

- Tramo 1 de 932.036 m que corresponde al eje unidireccional “Eje 10” del entronque de Huasca, entre los cadenamientos 10+000 y 10+932.036

- Tramo 2 de 8,484.266 m del eje “Vía Principal” que corresponde con carretera tipo A4 y discurre entre los cadenamientos 111+478.039 a 119+962.305

- Tramo 3 de 800.699 m del “Eje 50” del entronque de Mineral del Monte que discurre entre los cadenamientos 50+000 y 50+800.699. Se trata de un tramo unidireccional.

El trazo en la zona de la vía principal se considera como carretera de tipo A4 con velocidad de proyecto de 80 km/h hasta la zona de la plaza de cobro y de 70 km/h desde la salida de esta hasta el final de la actuación.

Presenta dos túneles y seis viaductos. Los túneles son un falso túnel en el cuerpo izquierdo en las inmediaciones del Rancho de San Agustín de 65.232 m y un túnel de doble cuerpo denominado Túnel de Atotonilco. El cuerpo derecho tiene 242.039 m y el izquierdo 276.984 m.

En la parte final se dispone de una zona para la plaza de cobro con espacio para disponer seis casetas de cobro por sentido.

Se llegó a una solución inicial segura y funcional con dos cuerpos con rasantes diferentes y separador central, que sirvió de base para el estudio de posteriores soluciones.

Se establecieron nuevas iteraciones de soluciones reduciendo el separador central y con una sola rasante dispuesta por el eje de proyecto que resultaron ser más económicos y con menor riesgo geológico que la solución de cuerpos separados.

Las fuertes pendientes, no superiores al 6 %, y los radios adoptados condicionados por la orografía y por la seguridad, no permiten velocidades superiores a los 80 km/h según se establece en la Tabla 002-1 de la normativa de diseño geométrico vigente.

El radio mínimo considerado por el eje de proyecto es de 208.35 m (GC = 5º 30´).

El cuerpo derecho de la vía principal en el entronque de Mineral del Monte dispone de un túnel existente de unos 47 m de longitud que presenta una insuficiencia de distancia de visibilidad de parada, por lo que se limita la velocidad de entrada a 60 km/h antes del túnel. A la salida del túnel se presenta una curva a izquierda coincidente con curva vertical en cresta de K = 20 que condiciona una velocidad máxima de 70 km/h, debido a la falta de espacio para ubicar mayores radios.

En el cuerpo izquierdo y muy próximo al túnel del cuerpo derecho se proyecta un nuevo túnel de unos 56 m de longitud. Tanto en este túnel, cuyo diseño requiere conseguir la distancia de visibilidad de parada normalizada, como la curva que le sigue, que dado la falta de espacio requiere aumentar su radio al máximo posible aprovechando la vía actual, requieren se limite la velocidad a 70 km/h.

Desde el final de la zona para la plaza de cobro en la vía principal y hasta el final del tramo de proyecto se establece velocidad de proyecto de 70 Km/h condicionada por la proximidad del entronque de Huasca y por los condicionantes geométricos que este conlleva. En el entronque de Huasca los ejes que dan continuidad a ambos cuerpos de la vía principal presentan velocidades de proyecto de 70 km/h.

La fuerte orografía ha hecho necesaria la adopción de curvas en “S” con clotoides sin tangente intermedia. Únicamente se ha establecido tangente cuando por el tamaño del radio no se requerían clotoides según la normativa. En estos casos se ha establecido una tangente igual o superior a la necesaria para establecer la transición de la sobreelevación según norma.

Con objeto de que las curvas circulares se perciban adecuadamente y de que las velocidades consideradas en proyecto se correspondan en lo posible con las velocidades de los radios de las trayectorias descritas por los conductores se ha tratado de que el desarrollo del arco de circunferencia fuese superior a 8º. En el caso de que el ángulo sea menor se ha tratado de que las separaciones entre curvas consecutivas que cumplan este ángulo sean menores de 400 m.

Con ello se ha pretendido que las relaciones de radios de curvas consecutivas sea tal que no se permita, por imposición geométrica, alcanzar velocidades muy diferentes entre curvas consecutivas.

No obstante, y a pesar de las anteriores consideraciones se presentan tres situaciones geométricas que requieren complementarse con medidas de señalamiento especial en sentido directo. Estas son:

- En la curva nº 11 de GC = – 3º45´ que comienza en la estación aproximada 114+772.784, donde se recomienda la necesidad de disponer antes de la curva bandas transversales sonoras logarítmicas.

- Al comienzo de la curva nº 14 de GC = -5º 30´, donde se recomienda disponer chevrones que faciliten la conducción.

- Antes de la zona para la plaza de cobro y pasada la rampa de emergencia, donde se recomienda disponer de bandas transversales sonoras para reiterar el aviso de próxima detención del vehículo, ya que se llega después de altas pendientes prolongadas.

La longitud total en sentido directo es de 10,217.001 m y se divide en tres subtramos que se corresponden con:

- Tramo 1 de 830.0 m correspondiente al “Eje 110” del entronque de Mineral del Monte entre los cadenamientos 110+600 y 111+430. El eje del tramo unidireccional se define por la orilla izquierda de la calzada.

Sus características se exponen en el apartado 4 del Entronque de Mineral del Monte.

- Tramo 2 de 8,484.266 m discurre desde 111+478.039 a 119+962.305. Correspondiente a la vía principal de carretera Tipo A4 que discurre en cinco subtramos en sentido directo. Estos son:

  - Subtramo 1 de 3,282.93 m. Entre los cadenamientos 111+478.039 y 114+760.969 del Eje “Vía Principal”. El único eje se define por la mitad del separador de los dos cuerpos, aunque los anchos del separador central son variables. Su cadenamiento inicial se encuentra a 1.90 m a la izquierda de la orilla izquierda del “Eje 110” del Entronque de Mineral del Monte.

Este subtramo no presenta problemas geométricos de relevancia. La geometría se ha definido para reducir los riesgos geológicos de caídos reduciendo en lo posible la altura del talud izquierdo. Para ello se ha desplazado en lo posible el trazo hacia la derecha, llegando a un compromiso con el costo el número, longitud y altura de los muros.

Entre los cadenamientos 112+648 y 112+678 se presenta una zona en el talud izquierdo en la que no se sigue la recomendación de poner banqueta en el talud debido a la presencia de una construcción. A pesar de que la altura que queda sin banqueta es relativamente baja, se requiere hacer un estudio geotécnico especial de dicho talud.

Antes de la estructura del viaducto “Canteras I” y para reducir su longitud y costo global a partir del cadenamiento 113+486 de la margen izquierda se requiere construir un muro en el que un tramo de 56.4 m requiere una base de concreto ciclópeo para limitar la altura media máxima a 11.0 m. A falta de un cálculo más riguroso se predimensiona por rangos de alturas considerando el cimiento de cada vano en horizontal y limitando la diferencia de alturas de vanos consecutivos. La excavación requerida para este muro y para la base de concreto ciclópeo presenta las siguientes características:

    - Longitud: 89.43 m en 4 vanos con longitudes múltiplo de 5.0 m, excepto en los extremos.

    - Estación Inicial: 113+486

    - Estación final: 113+575.43

    - Volumen de despalme: 814.0 m3

    - Volumen de corte de la excavación: 4,109.0 m3

    - Volumen de concreto ciclópeo de f´c = 200 kg /cm2: 2,522.25 m3, de los cuales 232.25 m3 corresponde con los necesarios escalones de liga de 0.7 m de altura. Deberá disponer anclajes metálicos que lo afiancen en el terreno.

    - Talud del concreto ciclópeo 0.666 H : 1 V

    - Volumen de concreto en alzados: 610.0 m3

    - Volumen de concreto en zapatas: 506.0 m3

    - Superficie de paramento de muro: 887.0 m2

    - Altura máxima: 12.1 m

Se sugiere estudiar una posible alternativa sustituyendo el muro y la base de concreto ciclópeo por una estructura de vigas apoyada en soportes y en zapata continua.

En la margen derecha se presenta un muro con un tramo de 27 m que requiere una base de concreto ciclópeo para limitar la altura media máxima a 11.0 m. A falta de un cálculo más riguroso se hace un predimensionamiento por rangos de alturas considerando el cimiento de cada vano en horizontal y limitando la diferencia de alturas de vanos consecutivos. Presenta las siguientes características:

    - Longitud: 105.0 m en 11 vanos con longitudes múltiplo de 5.0 m, excepto en los extremos.

    - Estación Inicial: 114+232

    - Estación final: 114+337

    - Volumen de despalme: 749.0 m3

    - Volumen de corte de la excavación: 5,707.0 m3

    - Volumen de concreto ciclópeo de f´c = 200 kg /cm2: 500.0 m3, de los cuales 62.0 m3 corresponde con los necesarios escalones de liga de 0.7 m de altura. Deberá disponer anclajes metálicos que lo afiancen en el terreno.

    - Talud del concreto ciclópeo 0.666 H : 1 V

    - Volumen de concreto en alzados: 529.0 m3

    - Volumen de concreto en zapatas: 458.0 m3

    - Superficie de paramento de muro: 822.0 m2

    - Altura máxima: 11.98 m

Se sugiere estudiar una posible alternativa sustituyendo el muro y la base de concreto ciclópeo por una estructura de vigas apoyada en soportes y en zapata continua.

Se proyectan contracunetas en las zonas indicadas en el informe geotécnico.

En el sentido inverso no se presenta ningún aspecto relevante de consideración.

En este subtramo se proyectan las siguientes estructuras:

- Manzanos. Con una longitud de 152.109 m medida por el eje definido en coordenadas UTM. Consta de tres vanos. Comienza en 112+764.115 (Eje de apoyo de neoprenos del estribo nº 1).

- Canteras I: Con una longitud de 91.249 m medida por el eje definido en coordenadas UTM. Consta de tres vanos. Comienza en 113+576.686 (Eje de apoyo de neoprenos del estribo nº 1).

- Canteras II: Con una longitud de 125.829 m medida por el eje definido en coordenadas UTM. Comienza en 113+925.028.

En este tramo se requiere restablecer los siguientes caminos:

- “Camino 111+630” en la margen derecha de 533.806 m de longitud. Proporciona acceso a un paraje con pequeñas construcciones. Se proyecta con taludes de corte de 1 H: 1 V y taludes de terraplén de 1.3 H: 1 V. Requiere que los terraplenes sean construidos con la roca sana procedente de la excavación de andesitas o basaltos. El volumen de los escalones de liga es de 656.0 m3 y no se han reflejado en los planos.

- “Camino 112+330” de 346.132 m de longitud, en la margen izquierda. Proporciona acceso a un rancho. Se proyecta con taludes de corte de 1 H: 1 V y taludes de terraplén de 1.5 H: 1 V.

- “Camino 113+775” de 141.412 m de longitud en la margen izquierda. Se requiere desplazar el camino actual. Se proyecta con taludes de corte de 0.75 H: 1 V en la izquierda 1 H: 1V en la derecha y taludes de terraplén de 1.5 H: 1 V.

  - Subtramo 2 de 369.031 m. Este tramo se desarrolla entre los cadenamientos 114+760.969 y 115+130.000. En él se contemplan dos geometrías diferentes, la de la “Vía Principal” que define el cuerpo izquierdo de la autopista y la del eje “Viaducto La Carolina CD” que define el cuerpo derecho por la orilla izquierda de la calzada. El cadenamiento inicial de este eje es el mismo que el del eje Vía Principal, pero dada su diferente longitud de 371,672 m, su cadenamiento final 115+132.641 es coincidente con el del final de este tramo de la Vía Principal indicado en 115+130.000.

La geometría del eje “Viaducto La Carolina CD” en este tramo se requiere independizar de la Vía Principal por dos motivos:

    - Desplazar el cuerpo derecho en la zona del túnel que se dispone en el cuerpo izquierdo en el Rancho de San Agustín.

NOTA: Las circunstancias de este túnel se exponen más adelante.

    - Considerar las diferentes longitudes de cada cuerpo y muros de la estructura del viaducto “La Carolina”, que se proyecta con cuerpos separados e independientes.

Aunque el tramo que define el modelo de terracerías del eje “Viaducto La Carolina CD” se limita a los cadenamientos extremos de este subtramo, la geometría del alineamiento horizontal nace en la curva nº 9 del eje “Vía Principal” con un desplazamiento de 1.979 m respecto al eje “Vía Principal” en el centro de dicha curva, es decir, bastante antes del comienzo del tramo. Esta geometría sirve para proporcionar anchos del separador central de la Vía Principal antes de comenzar este tramo. Lo mismo se hace con la geometría final a partir del final de este tramo.

La geometría del eje se define por la orilla interior de la calzada del cuerpo derecho, por lo que las clotoides consideradas se corresponden con las de una carretera tipo A4.

La curva nº 2 de este eje se proyecta para reducir al mínimo necesario el acotamiento interior del cuerpo derecho (1.5 m), resultando un radio de 550 m con una longitud de curva circular de 3.62 m. La reducción del radio de 916.74 m de la curva nº 10 del eje “Vía Principal” mejora ligeramente la consistencia de radios entre curvas consecutivas en el cuerpo derecho.

La curva nº 3 tiene un radio de 311.38 m, ligeramente superior al de 305.58 m que presenta el eje “Vía Principal” en el cuerpo izquierdo. Presenta un desplazamiento de 5.8 m respecto al eje “Vía Principal” debido al necesario cumplimiento de la distancia de visibilidad de parada condicionado por la pared externa del falso túnel que se proyecta en el cuerpo izquierdo en la misma curva. Hay que indicar que la posición de esta curva se ha modificado respecto a la que se presentaba en el anteproyecto aprobado, al disponer posteriormente de datos del libramiento de suelo del Rancho de San Agustín que permitían mejorar la funcionalidad, seguridad y costo.

Respecto al análisis de la seguridad se considera la consistencia de radios consecutivos, pero la curva nº 3 se debe analizar en relación con la curva nº 1 de R = 457.37 y no con la nº 2, ya que la separación entre las curvas nº 1 y nº 3 es de 326.62 m medida entre los extremos de arco de circunferencia, es decir, menor de 400 m que es la considerada como máxima para que las curvas sean dependientes entre sí mismas, es decir, la curva intermedia de radio 550 m, a efectos de este cómputo, se considera como se fuese una tangente corta. Hay que indicar que la distancia indicada debería medirse entre puntos de inflexión de la curva intermedia.

A falta de normativa al respecto en México se utiliza la regla de consistencia de radios de la normativa española que expone que el radio de 311.38 de la curva nº 3 debe ser mayor o igual a (R x50/77) + 7.8 = (457.37 x 50 / 77) + 7.8 = 304.79 m, donde el valor de 457.37 es el del radio de la curva nº 1.

No obstante, teniendo en cuenta que la pendiente longitudinal es del – 6.0 % y que la deflexión de la curva nº 1 es muy baja (A.C. = 3º21´03” y LC =26.75) y que la curva nº 3 se encuentra después de 2,791 m de fuertes pendientes, se recomienda disponer de señalamiento de dicha curva con chevrones y disposición previa de bandas sonoras logarítmicas.

En el diseño de la curva nº 3 se ha tenido en cuenta también la necesidad de tratar de conseguir la mayor longitud de tangente en el viaducto de “La Carolina” con objeto de reducir en lo más posible la longitud y el costo de la estructura.

Todo lo anteriormente expuesto, unido a la imperiosa necesidad de respetar la construcción principal del Rancho San Agustín, donde se debe respetar la terraza de la vivienda principal, se ha tenido en cuenta para el diseño de este tramo que modifica ligeramente la geometría aprobada del anteproyecto.

Lo que se expone a continuación forma parte del subtramo nº 3, pero se hace aquí por la relación que presenta con este subtramo.

Al final de la estructura del viaducto “La Carolina” se encuentra el único lugar que se presenta para disponer la primera de las dos rampas de emergencia que requiere la vía principal.

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto para la curva nº 3 del eje “Viaducto La Carolina CD” y por la necesidad de conseguir espacio para reducir muros ha sido necesario desplazar la curva nº 12 de la Vía Principal hacia la izquierda lo necesario para que la rampa de emergencia no requiera grandes muros. También se ha tratado de reducir en lo posible la longitud de la estructura del viaducto “Santa Elena”, que se mejora respecto a la presentada en el anteproyecto.

Dado que en sentido directo se requiere aumentar la separación del acotamiento interior derecho en la curva nº 12 para conseguir la distancia de visibilidad de parada debida al obstáculo que supone la necesaria barrera de protección central, se ha decidido continuar con la geometría del eje “Viaducto La Carolina” hasta la tangente del viaducto “Santa Elena”. Al igual que al comienzo del eje, esta geometría establece la posición de la orilla interior derecha de la calzada de la Vía Principal, y a partir de ella se deducen los anchos del separador central derecho de la “Vía Principal” que emula el eje “Viaducto La Carolina”.

Para evitar un efecto de estética y de comodidad en la entrada de este viaducto, la curva nº 4 se ha proyectado de forma que el ancho del acotamiento interior del cuerpo derecho se va reduciendo uniformemente hasta conseguir un acotamiento interior ajustado lo más posible al mínimo requerido en el cuerpo derecho en la estructura del Viaducto de Santa Elena y compatible con los requerimientos de distancia de visibilidad de parada debidas a la barrera central en la curva nº 12 del eje “Vía Principal”. No obstante, el acotamiento interior pasa de tener un ancho de 1.611 en el eje de apoyo de neoprenos del estribo nº 1 en 115+537.402 a 1.0 m en el cadenamiento 115+691.293. Dicha transición en la zona de estructura es lineal. El valor conseguido para el acotamiento en el estribo nº 1 no se pueden reducir más a no ser que se perjudique la seguridad en la curva nº 12.

La geometría del acotamiento interior del cuerpo derecho antes del cadenamiento 114+760.969 y después del cadenamiento 115+130 se controla por el Eje “Vía principal”, considerando las distancias al eje “Viaducto La Carolina CD” que, como ya se ha indicado, se ha definido por la orilla izquierda de la calzada. Las sobrelevaciones de las curvas nº 1 y nº 2 de este eje se han trasladado a los cadenamientos correspondientes del Eje” Vía Principal”.

La geometría del alineamiento vertical del eje “Viaducto La Carolina CD” se ha proyectado como dependiente de la geometría del eje “Vía Principal” en prolongación de las sobreelevaciones, a excepción de una curva en columpio de L = 80.0 m, K = 165.911 y Ec = 0.048 m que se dispone al principio de la estructura. Esta curva es necesaria para conseguir la correspondiente liga en los extremos con la geometría del eje “Vía Principal”.

En este subtramo se proyecta la estructura La Carolina con una longitud de 238.0 m en el cuerpo izquierdo y 259.641 m en el derecho. Comienza en 114+892 en el cuerpo izquierdo y en 114+873 en el derecho. Esta estructura se encuentra sin calcular, por lo que las características indicadas, así como la posición de los estribos podrán cambiar.

En la estación 114+815 cruza la Vía Principal una línea eléctrica que será necesario desviar.

  - Subtramo 3 de 1,677.697 m. Se desarrolla entre los cadenamientos 115+130 y 116+807.697 del Eje “Vía Principal”. El único eje se define por la mitad del separador de los dos cuerpos, aunque los anchos del separador central son variables.

Parte de sus condicionantes geométricos se han considerado en el subtramo anterior.

En su comienzo, justo en la conclusión de la estructura del viaducto “La Carolina” se proyecta una rampa de emergencia cuyas características se detallan más adelante.

En este subtramo se proyecta la estructura del viaducto “Santa Elena” con una longitud de 213.449 m medida por el eje definido en coordenadas UTM. Presenta 5 vanos. Comienza en 115+537.402 (eje de apoyo de neoprenos del estribo nº 1).

Es de destacar en este tramo las alturas de corte que se presentan a la izquierda que llegan a una altura máxima de 60 m en 116+500. Son consecuencia de la restricción del radio mínimo para la velocidad de 80 km/h que se debe mantener. La disposición de banquetas y los revestimientos indicados en el informe geotécnico son condicionantes importantes para el adecuado mantenimiento del talud.

En la margen derecha se presenta un muro con un tramo de 68 m que requiere una base de concreto ciclópeo para limitar la altura media máxima a 11.0 m. A falta de un cálculo más riguroso se predimensiona por rangos de alturas considerando el cimiento de cada vano en horizontal y limitando la diferencia de alturas de vanos consecutivos. Presenta las siguientes características:

    - Longitud: 129.1 m en 5 vanos con longitudes múltiplo de 5.0 m, excepto en los extremos.

    - Estación Inicial: 116+333

    - Estación final: 116+462.1

    - Volumen de despalme: 341.0 m3

    - Volumen de corte de la excavación: 3,102.0 m3

    - Volumen de concreto ciclópeo de f´c = 200 kg /cm2: 3,633.68 m3, de los cuales 371.68 m3 corresponde con los necesarios escalones de liga de 0.7 m de altura. Deberá disponer anclajes metálicos que lo afiancen en el terreno.

    - Talud del concreto ciclópeo 0.666 H : 1 V

    - Volumen de concreto en alzados: 921.0 m3

    - Volumen de concreto en zapatas: 756.0 m3

    - Superficie de paramento de muro: 1,359 m2

    - Altura máxima: 11.6 m

Se sugiere estudiar una posible alternativa sustituyendo el muro y la base de concreto ciclópeo por una estructura de vigas apoyada en soportes y en zapata continua.

En este subtramo se requiere liberar dos construcciones coincidentes con la calzada en las proximidades del cadenamiento 116+230 y otra construcción aislada en el cero izquierdo del cadenamiento 116+300.

El proyecto detallado de las contracunetas ha sido necesario para evitar el libramiento de más construcciones.

En este tramo se presentan los siguientes caminos:

    - Camino 115+765 de 209.8 m de longitud. Cruza la vía principal por debajo de la estructura del viaducto “Santa Elena”. Este camino restablece la comunicación con todas las construcciones que se presenta a la derecha de la autopista desde la estructura hasta la curva nº 15, (cadenamientos 115+650 a 116+400 de la Vía Principal). Los taludes de corte son de 0.75 H : 1V y los de terraplén de 1.5 H : 1 V. Requiere 60 m3 de escalones de liga no contemplados en los planos.

    - Camino 115+750 Der de 53.35 m de longitud. Es una prolongación del camino anterior que proporciona comunicación a las construcciones que se encuentran a la derecha de la estructura. Los taludes de corte son de 0.75 H : 1 V.

    - Camino 115+760 Izq. de 88.4 m de longitud. Se trata de un desplazamiento de camino actual. Dada la fuerte pendiente del 18 % se amplía su ancho por motivos de seguridad para la autopista. Los taludes de corte son de 1 H : 1 V y los de terraplén de 1.5 H : 1 V.

    - Camino 115+845 Izq. de 84.13 m de longitud. Proporciona acceso a una construcción aislada. Los taludes de corte son de 0.75 H : 1 V y los de terraplén de 1.5 H : 1 V. Requiere 28 m3 de escalones de liga no contemplados en los planos.

    - Camino 115+895 Der de 58.1 m. Proporciona acceso a una construcción aislada. Los taludes de corte son de 0.75 H : 1 V.

    - Vereda 116+020 de 397.4 m de longitud. Presenta un puente peatonal de 58 m de longitud que cruza la autopista en 115+984.880. Se ha optado por no canalizar esta vereda por las banquetas del talud izquierdo debido a al riesgo de posibles caídos. Los taludes de corte son de 0.75 H : 1 V y los de terraplén de 1.3 H : 1 V. Los terraplenes se construirán con roca procedente de la excavación de andesitas o basaltos. Requiere 147 m3 de escalones de liga no contemplados en los planos.

    - Camino 116+195 de 117.7 m de longitud. Se presenta en la proximidad de la línea de ceros izquierda. Restituye el actual camino. Se proyecta cuneta con los que se evita contracuneta en la autopista en la longitud proyectada. Los taludes de corte son de 0.75 H : 1 V y los de terraplén de 1.5 H : 1 V.

    - Camino 116+200 de 68.4 m. Se trata de un ramal del camino anterior que proporciona acceso a una construcción aislada. Los taludes de corte son de 0.75 H : 1 V y los de terraplén de 1.5 H : 1 V.

  - Subtramo 4 de 344,069 m. Este tramo se desarrolla entre los cadenamientos 116+807.697 y 117+151.766. En este tramo se contemplan dos geometrías diferentes, la de la vía principal que define el cuerpo izquierdo de la autopista y el eje “Viaducto Vicente Guerrero CD” que define el cuerpo derecho. El cadenamiento inicial de este eje es el mismo que el de la vía principal, pero dada su diferente longitud de 331.57 m, su cadenamiento final 117+139.267 es coincidente con el del final de este tramo de la vía principal indicado en 117+151.766 a una distancia de 11.806 m de este. Se define en cuerpos separados debido a la independencia de los cuerpos de la estructura de Vicente Guerrero.

Aunque el subtramo comienza en 116+807.697, la geometría se crea a partir del cadenamiento 116+690.405 a 1.9 m del cadenamiento 616+691.115 del eje “Vía Principal”. El criterio de diseño geométrico ha sido separar el eje “Viaducto Vicente Guerrero” progresivamente para conseguir una transición uniforme que permita conseguir un desplazamiento de 13.25 m entre orillas interiores de calzada del tramo en tangente de ambos cuerpos en la zona del túnel de Atotonilco. La transición se hace con una curva de radio 220.0 m y clotoides de 109.0 m de longitud.

El eje Viaducto Vicente Guerrero continúa su geometría del alineamiento horizontal de forma diferente a la del eje “Vía Principal”, hasta llegar al cadenamiento 117+715.845, donde coincide, en zona de tangente, con el cadenamiento 117+726,08 del Eje “Vía principal” y a una distancia en transversal de 1.4 m.

La geometría de los alineamientos horizontal y vertical, así como la sección transversal se encuentran independizadas hasta el cadenamiento 117+139.267, pero desde este punto hasta el 117+692.091 la geometría del alineamiento vertical y de la sección transversal se controlan por el eje “Vía Principal”, donde el alineamiento vertical es único y las sobreelevaciones de los puntos singulares establecidas por el eje “Viaducto Vicente Guerrero” se trasladan a la geometría del eje “Vía Principal” de forma perpendicular a este último eje. De esta forma, se mantienen por el eje “Vía Principal” los parámetros geométricos del cuerpo derecho según el criterio normativo correspondiente a eje “Viaducto Vicente Guerrero”. Esta gestión permite llevar un control único de toda la geometría en este tramo y así considerar de forma adecuada el separador central antes y después de los dos cuerpos del túnel de Atotonilco. Así pues, en esta zona el alineamiento horizontal, el vertical, que se lleva con una única rasante, y la sección transversal se controlan por el eje “Vía Principal”, aunque la longitud real del cuerpo derecho sea diferente de la del izquierdo.

El criterio de diseño ha sido el de llegar a un compromiso entre los fuertes cortes de la curva del tramo anterior, que se han visto condicionados por la necesidad de disponer dos banquetas a diferentes alturas, y la longitud del viaducto Vicente Guerrero y, a su vez, por la disposición del túnel de Atotonilco condicionado en su salida por las construcciones que se presentan a ambos lados del portal de salida.

El trazo se encuentra muy ajustado de forma que la reducción de la altura de los taludes no compensaba el incremento de longitud de la estructura de Vicente Guerrero.

En este tramo se encuentra la estructura de cuerpos separados del viaducto “Vicente Guerrero”. El cuerpo izquierdo tiene una longitud de 224 m. Comienza en 116+901,061 y concluye en 117+125,061. El cuerpo derecho tiene una longitud de 318.861 m y comienza en el cadenamiento 116+812.415 del” Eje Viaducto Vicente Guerrero”. Esta estructura está aún sin calcular por lo que estos parámetros podrán ser modificados.

Los dos cuerpos se han separado de forma que la distancia mínima entre ellos sea superior a 1.0 m para evitar acoplamientos en caso de sismo.

Es de destacar el ancho requerido para los acotamientos interiores de la curva, de 9.1 m en el cuerpo izquierdo y de 7.5 m en el derecho, condicionados por los requerimientos de distancia de visibilidad de parada debido al obstáculo que presenta el parapeto y la guarnición.

  - Subtramo 5 de 2,810.539 m. Se desarrolla entre los cadenamientos 117+151.766 y 119+962.305 del Eje “Vía Principal”. El único eje se define por la mitad del separador de los dos cuerpos, aunque los anchos del separador central son variables.

Este tramo se ha proyectado tratando de aprovecha al máximo el libramiento de suelo ya realizado y evitando las construcciones laterales.

En su comienzo está condicionado por la mejor disposición de los portales de ambos cuerpos del túnel de Atotonilco.

La exposición de los dos cuerpos del túnel de Atotonilco se hace en más adelante.

Este subtramo atraviesa una zona de jales de 1,340 m que se desarrolla desde el cadenamiento 118+657 hasta 35 m después del final de este subtramo en 119+962.307.

En esta zona los taludes en corte en los jales se proyectan de 2H:1V y todos van con zampeado de mampostería de 0.3 m de espesor hasta alturas de 5.0 m y de 0.5 m en alturas superiores a excepción de los rellenos de pedraplén proyectados.

En todos los ejes de la zona de jales se proyecta geotextil resistente a tracción sobre el terreno natural.

La exposición de los criterios de diseño en la zona de jales se hace más adelante al considerar el alineamiento vertical.

Se requiere una rampa de emergencia en la zona de jales antes de la zona de la plaza de cobro.

El eje de su geometría se proyecta en prolongación del centro del cuerpo derecho de la tangente anterior a la curva nº 19. Sus características se detallan en el apartado correspondiente de este documento.

En la zona de jales entre 118+650 y el “Camino 119+171” se proyectan canales a ambos lados de la autopista y a la derecha de la rampa de emergencia.

Los taludes de corte de estos canales son también de 2H:1V y van revestidos de zampeado de mampostería. Dada la proliferación de escurrimientos con paredes muy próximas a la vertical se hace necesario rellenar todos aquellos que se encuentren por debajo del talud indicado en ambas márgenes a una distancia de menos de 20 m de la orilla derecha del canal.

El cadenamiento final de este subtramo coincide con el principio del entronque de Huasca en el comienzo de la cuña de desaceleración del eje “HU7 30”, cuña que se define como geometría del eje “HU7 20”.

Los caminos que se proyectan son los siguientes:

  - Sobre el portal de salida del túnel se proyecta el “Camino 117+525” de 120.3 m de longitud. Proporciona comunicación con una construcción aislada. Los taludes de corte son de 0.75 H : 1 V y los de terraplén de 1.5 H : 1 V. Requiere 41 m3 de escalones de liga no contemplados en los planos.

- Camino 117+570 de 109.7 m de longitud. Comunica dos construcciones aisladas. Requiere un paso superior de 60.15 m de longitud y 5 m de ancho en el paso superior. Se requiere conocer ubicación exacta de la conexión de este camino a la izquierda de la autopista, ya que no se dispone de cartografía adecuada. Los taludes de corte son de 0.75 H : 1 V y los de terraplén de 1 H : 1 V.

Esta estructura se podría evitar si se llega a un acuerdo con los propietarios de las construcciones a las que proporciona acceso el camino anterior. No se dispone de información cartográfica del camino actual que da servicio a esta construcción.

  - Camino 117+580 de 84 m de longitud. Se trata de desviar el camino actual que proporciona acceso a un grupo de construcciones a la derecha de la autopista. Los taludes de corte son de 0.75 H : 1 V y los de terraplén de 1.3 H : 1 V. La construcción de los terraplenes deberá hacerse con los productos de excavación de andesitas o basaltos. Requiere 177 m3 de escalones de liga no contemplados en los planos.

- Camino 118+315 de 131.8 m de longitud. Se sitúa en 118+315.463. Se proyecta paso inferior del “Camino 118+315”. La geometría del camino está formada por tangente y curva final de radio 20 m a la salida del tablero superior. Se proyecta con un ancho de 8.0 m de calzada y acotamientos de 1.0 m a cada lado. El paso inferior se encuentra ya calculado. Los taludes de corte son de 1 H : 1 V y los de terraplén de 1.5 H : 1 V.

- Camino 119+085 de 89 m de longitud. Conecta el camino que se desarrolla paralelo a la autopista en la zona de jales con el camino anterior. Los taludes de corte son de 1 H : 1 V y los de terraplén de 1.3 H : 1 V. La construcción de los terraplenes deberá hacerse con los productos de excavación de andesitas o basaltos.

  - Camino 119+171 de 298 m de longitud. Requiere un paso superior de 35 m de longitud y 8 m de anchura total. Comunica dos zonas con diversas construcciones. Los taludes de corte son de 1 H : 1 V y los de terraplén de 1.5 H : 1 V. Requiere 265 m3 de escalones de liga no contemplados en los planos.

Desde 0+115 a 0+231 se proyecta muro de 2 m de altura media y de 207.0 m2 de superficie estricta. Este muro tiene por objeto reducir la repercusión de invasión de suelo sobre una futura urbanización colindante.

  - Camino 119+650 de 569 m de longitud. Proporciona continuidad a camino existente y construcciones laterales. Se conecta con el camino 119+868 para conseguir el paso sobre la autopista. Los taludes de corte son de 2 H : 1 V y los de terraplén de 1.5 H : 1 V. Requiere 140 m3 de escalones de liga no contemplados en los planos.

  - Camino 119+868 de 190 m de longitud. Proporciona comunicación a toda la zona situada a la izquierda de la autopista desde el camino 119+650 incluido este. Requiere un paso superior de 55 m. el ancho del tablero de la estructura es de 9.0 m. Los taludes de corte son de 1 H : 1 V y los de terraplén de 1.5 H : 1 V. Requiere 69 m3 de escalones de liga no contemplados en los planos.

- Tramo 3 de 1,003.109 m. La geometría de este tramo se controla por el “Eje 20” del entronque de Huasca. Esta se desarrolla entre los cadenamientos 20+000 y 21+003.109. El eje en 20+200 se define a 1.4 m del eje “Vía Principal”.

La longitud total en sentido inverso es de 10,317.375 m y se divide en los tres subtramos siguientes:

- Tramo 1 de 932.036  m que corresponde al eje unidireccional “Eje 10” del entronque de Huasca, entre los cadenamientos 10+000 y 10+932.036

- Tramo 2 de 8,484.266 m del eje “Vía Principal” que corresponde con carretera tipo A4 y se desarrolla entre los cadenamientos 111+478.039 a 119+962.305

- Tramo 3 de 800.699 m del “Eje 50” del entronque de Mineral del Monte que se desarrolla entre los cadenamientos 50+000 y 50+800.699. Se trata de un tramo unidireccional.

Se trata de un tramo unidireccional de dos carriles con acotamientos de 2.5 m en ambos lados de la calzada.

Los detalles de este tramo se exponen en el apartado correspondiente del Entronque de Mineral del Monte.

SECCIÓN TRANSVERSAL

Dado que la pendiente gobernadora en unos 7 km es del 6 %, en la fase de anteproyecto se analizó económicamente la posibilidad de disponer de un tercer carril de ascenso en 7,176.6 m para el tránsito pesado, con acotamiento exterior en el cuerpo izquierdo de 0.5 m tanto en corte como en terraplén y de 1.0 m en estructuras. En las zonas de terraplén se considera una berma de 0.5 m.

En la zona final de pendientes más suaves, cadenamiento 118+654.437, se hace transición de 68 m, y se pasa a dos carriles. El tercer carril se dispone a partir del punto en que se presenta una diferencia de cotas de 6.0 m respecto al último punto de la pendiente longitudinal anterior del 3.03 %. Desde el comienzo de la transición hasta el final del trazo el acotamiento exterior izquierdo es de 2.5 m.

Esta solución de un tercer carril de 3.5 m, y acotamiento de 0,5 m se adoptó debido al bajo costo relativo respecto a la disposición de dos carriles y un acotamiento de 2.5 m susceptible de aprovecharse para su utilización por los vehículos pesados, solución mucho más insegura a pesar de la baja carga de tránsito pesado para el año horizonte.

En proyecto constructivo se sustituyen las cunetas Ritchie consideradas en el anteproyecto por cunetas de 3.0 m de ancho y 1.0 m de profundidad, revestidas de concreto únicamente en la zona hidráulica de 1.0 m de ancho de circulación de las aguas, mientras que el resto se deja sin revestimiento con objeto de que el terreno nivelado permita amortiguar el golpe de posibles caídos. No obstante, se adoptan diversas medidas paliativas para reducir al máximo los caídos, según se establece en el informe geotécnico y en la geometría de los taludes adoptada.

En la zona donde se dispone de cuneta de 3.0 m se sustituyen el acotamiento de 0.3 m y la berma de 0.3 m por un acotamiento de 0.5 m, a cuya orilla se dispondrá de barrera metálica de protección en las zonas donde indique el proyecto.

El tercer carril es de vehículos lentos y se limita su velocidad máxima a 70 km/h por doble motivo: reducir la velocidad de los vehículos ligeros respecto a los pesados que circulen por dicho carril y por razones de conseguir la adecuada distancia de visibilidad de parada en algunas zonas de corte.

En cuanto al separador central se disponen anchos mínimos de 1 m a cada lado y un espacio entre ambos de 0.8 m para la necesaria barrera central que se considera en todo el trazo a excepción de las estructuras de cuerpos separados de los viaductos de La Carolina y Vicente Guerrero.

En las zonas en que la sobreelevación de la calzada vierte el agua hacia dicho separador, se ha dejado un espacio adicional de 0.5 m de ancho para disponer de cuneta central adosada a la barrera. Este espacio se ha emulado geométricamente ampliando el acotamiento interior del lado correspondiente en dicha cantidad. Bajo la cuneta se dispone de ducto de drenaje longitudinal que recoge las aguas de esta y evita la proliferación de salidas de drenaje transversal.

El separador central en las zonas de curvas a izquierda presenta anchos mayores que son variables según sea el conjunto de la geometría horizontal y vertical de la curva debido a la falta de visibilidad de parada que se presenta adoptando el criterio de otras normativas internacionales correspondientes a la situación de la cabeza del conductor a 0.5 m de la orilla interior de la calzada, altura de los faros de 0.61 m indicada en el manual de geometría de la SCT y posición de dichos faros a 0.5 m de la misma orilla.

Así pues, la sección transversal adoptada consiste en:

- Disposición de dos carriles derechos en descenso y tres izquierdos en ascenso con sus respectivas ampliaciones normalizadas.

- Acotamientos exteriores derecho de 2.5 m e izquierdo de 0.5 m en zona de cortes en la zona del tercer carril. El acotamiento en la zona de terraplén y estructuras en el cuerpo izquierdo es de 1.0 m que permite circulación peatonal en caso de detención de vehículo, salvo mayor ancho debido a requerimiento de distancia de visibilidad de parada. Tanto los acotamientos exteriores como interiores presentan anchos variables función de los requerimientos de distancia de visibilidad de parada normalizada.

- En los terraplenes se proyecta una berma adicional de 0.5 m de ancho para disponer la barrera de protección y que emula la cuña de afinamiento desde la parte superior de la corona con ancho siempre constante.

- Fibra óptica: Según la norma de fibra óptica N-CTR-CAR-1-08-001-07 los poliductos para fibra de vidrio se dispondrán bajo el acotamiento derecho, en zanja de 15 cm de ancho a 1.25 m de la orilla de la calzada y dispondrán de un registro cada 1,000 m de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-08-004-01.

En esta carretera esta disposición es muy problemática por los siguientes motivos:

  - Dada la proliferación de curvas de larga longitud y radios bajos (208 m) en gran parte de la carretera la introducción del cable y su posible retirada por problemas de mantenimiento harán que sea muy difícil por la fricción existente, lo que requerirá que los registros se encuentren a separaciones menores de los 1,000 m que indica la norma.

  - Dadas las elevadas pendientes se prevé que haya vehículos pesados que se vean obligados a circular por el acotamiento y es posible que las tapas de los registros se dañen.

  - En caso de rotura por sismo o cualquier otra circunstancia habría que excavar bajo el acotamiento afectando a la estructura del pavimento y generando una peor regularización superficial que la que resultaría de llevarlo por la berma adosada al acotamiento. La restitución del pavimento es mucho más costosa que la restitución de la berma.

  - La ejecución con zanjadora por la berma es menos problemática que si se construye por el acotamiento.

Por ello, se proyecta la ubicación de la fibra de óptica para cuatro ductos por la berma de 0.5 m adosada a la orilla del acotamiento derecho. La zanja tendrá una profundidad de 25 cm medidas por debajo desde la subcorona.

Esta disposición de berma, tanto en corte como en terraplén permite ubicar los poliductos de fibra óptica quedando enterrados lo suficiente como para evitar riesgos derivados de heladas.

Se lleva por el lado derecho por ser la solución que menos movimiento de terracerías genera y el incremento de costo es muy bajo debido a que la berma en terraplén ya se disponía en anteriores soluciones y en corte por la derecha genera incrementos de terracerías muy bajos. Se cuantifica en un incremento volumen de corte de 12,408 m3 de corte sobre un total de 2,229,579 m3 que presentan los ejes por los que se ubica sin ella.

Esta disposición es la que mejor permite el mantenimiento de la fibra óptica sin tener que afectar ni al acotamiento ni a la cuneta revestida en caso de tener que actuar en cualquier punto del recorrido.

En los tramos de berma en terraplén el espacio de 0.5 m de la berma se comparte con los postes de la barrera de protección flexible. La zanja para ubicación de los poliductos se realizará por la orilla izquierda de la berma.

En la zona de muros en los que no se dispone de berma, la fibra óptica irá bajo el acotamiento y adosada al trasdós del muro con una separación de 1.25 m de este.

En los pasos de viaductos se estará a lo indicado en la norma N-CTR-CAR-1-08-004-01.

La fibra óptica comienza por la berma derecha del eje 110 del entronque de Mineral del Monte y termina por la berma derecha del eje 20 del entronque de Huasca.

GEOMETRÍA DEL ALINEAMIENTO VERTICAL

La geometría del alineamiento vertical se proyectó para que la percepción del conductor de la carretera fuese la mejor posible, teniendo en cuenta la coordinación planta perfil, disponiendo las curvas verticales en cresta en las zonas de curva circular horizontal y evitando en lo posible la superposición con las clotoides en la zona más próxima al arco de circunferencia.

Adicionalmente se ha tratado de dispones las curvas verticales en columpio en coincidencia con las curvas circulares de la geometría horizontal para mejorar la consistencia y establecer así un trazo agradable y perceptible al conductor.

A continuación, se exponen las situaciones más relevantes del alineamiento vertical:

- La curva vertical en columpio del PIV 111+418.878 tiene los siguientes parámetros: L = 120 m, K = 44.592 y Ec = 0.404 m. EL lugar donde se presenta tiene por objetivo reducir el terraplén a la vez que establecer continuidad con los ejes 110 y 50 del entronque de Mineral del Monte.

- La curva vertical en cresta del PIV 111+670.696 se encuentra coordinada con la curva horizontal de radio – 763.95 m de forma que permite sea perceptible por el conductor. Debido a esta coordinación, en donde la curva en planta absorbe la curva vertical debido a la relación del parámetro K de 56.151 con el radio en planta, la percepción de la curva por el conductor es tal que se permite la visibilidad del trazo al encontrarse prácticamente embebida en un mismo plano inclinado.

- La curva vertical en cresta dispuesta en PIV 112+307.175 tiene los siguientes parámetros: L = 220 m, K = 214.852 y Ec = 0.282 m. Se presenta en terraplén y coordinada con la curva nº 2 de R = 269.63 m. Dado que la K x 100 = 21,485.4 m es superior a 12 x R = 12 x 269.63 = 3,235.56 m resulta que el efecto real para el conductor es el de una curva en columpio. La distancia de visibilidad de parada en las peores circunstancias en dicha curva es de 130 m debido a la proximidad de la barrera de protección derecha, pero muy lejos de la requerida por la rasante.

- En la curva vertical en cresta del PIV 116+219.006, donde no ha sido posible hacer una coordinación adecuada entre planta y perfil, se ha ampliado su parámetro “K” en lo más posible para mejorar la percepción de las curvas horizontales en los recorridos en ambos sentidos. Las características de dicha curva vertical son L = 490 m, K = 74.784 y Ec = 4.013 m. No obstante, se recomienda la disposición de chevrones en la entrada de la curva nº 15 de R = 208.35 m.

Con ello se ha conseguido una consistencia en el trazo que permite una percepción amigable de la carretera por parte del conductor, de forma que la carretera resulte auto-explicativa y, por tanto, cómoda y segura.

- Con objeto de facilitar la detención de los vehículos en la llegada a la zona de la plaza de cobro se ha pretendido separar lo máximo posible el final de la larga pendiente de 2,560 m del 6.0 % con que se llega. Este condicionante, así como la necesidad de conseguir la adecuada distancia de visibilidad que permita percibir el estado del tránsito en la zona de la plaza de cobro que se encuentra limitada por un paso superior dispuesto en curva en columpio en 119+171 al comienzo de dicha zona y separado 270.0 m del centro de las casetas de cobro, ha obligado a diseñar la geometría en corte en una parte de la zona de jales antes de la zona de la plaza de cobro. Hay que indicar que la profundidad de esta zona deprimida está limitada por los requerimientos de pendientes de los canales de evacuación de agua laterales.

La posición de la curva en cresta del final de la pendiente del – 6.0 % anteriormente indicada también se encuentra condicionada por las siguientes consideraciones adicionales:

- La necesidad de espacio para conseguir la mejor disposición posible de la rampa de emergencia dispuesta antes de la zona de la plaza de cobro.

- La necesidad de desplazar la curva en planta nº 19 hacia la izquierda lo máximo posible para conseguir la menor ocupación de la zona de jales. Ello es debido a la necesidad que planteo el propietario de los terrenos de reciclar los jales procedentes de la ganga de la mina de zinc. Por lo tanto, los jales extraídos de los cortes de dicha zona se ubicarán en el lateral derecho de la autopista y en el actual depósito. Este desplazamiento se ha realizado teniendo en cuenta la posición del actual camino lateral izquierdo que condiciona el libramiento del suelo, así como la menor repercusión en el costo de las obras al evitar excavaciones en terrenos más duros sobre los que se ubica el camino. Entre la autopista y el camino citado se ha dejado el espacio mínimo necesario para ubicar el canal de salida de aguas de los escurrimientos en la zona de jales hasta el cruce en paso superior del camino en 119+171.

- Este desplazamiento lateral de la curva nº 19 también está condicionado por la necesidad de reducir la deflexión de la curva nº 20 para permitir la mayor distancia de visibilidad de la zona de la plaza de cobro a los vehículos que se aproximan. Hay que tener en cuenta que no interesa desplazar la curva nº 21 a la izquierda por la necesidad de espacio para los requerimientos de la plaza de cobro limitado por las construcciones existentes a la izquierda de la tangente final del trazo que requiere la disposición de un camino lateral limitado por la línea de libramiento de suelo ya realizado y por la necesidad de reducir la longitud del trazo en lo posible.

- La disposición de la curva en columpio en coincidencia con la curva del alineamiento horizontal nº 19 para conseguir la mejor consistencia en el trazo.

Como consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, en el sentido directo del trazo se llega a la zona de la plaza de cobro con una larga pendiente del – 6.0 %, la sigue otra del – 3.028 % en unos 456.0 m, concluyendo con una pendiente del -1.438 % ya en zona de la plaza de cobro en unos 210.0 m hasta llegar al centro de las casetas de cobro. Es decir, en el mejor de los casos se dispone de una distancia de unos 666 m con pendientes suaves para facilitar la detención y en el peor de 456.0 m suponiendo que toda la zona de la plaza de cobro se encuentre saturada. Si se llegase a esta lamentable situación, la geometría proyectada permite ampliar el número de casetas en ambas direcciones.

CONTROL DE GEOMETRÍA A EFECTOS DE ACUAPLANEO

Para evitar situaciones de acuaplaneo se ha proyectado y comprobado la geometría para que la inclinación de la línea de máxima pendiente en cualquier punto de la plataforma en todo el recorrido no sea menor del 0.5 %.

DISTANCIAS DE VISIBILIDAD DE PARADA

En cuanto al cumplimiento de las distancias de visibilidad de parada normalizadas se ha comprobado que se cumplen en todos los puntos de la sección transversal en el recorrido en ambos sentidos y en concreto disponiendo una altura del ojo del conductor a 1.14 m de la orilla derecha de la calzada y una altura del objeto de 0.15 m. Este estudio se ha realizado en tres dimensiones, es decir, considerando el modelo real.

Cuando se considera las distancia de visibilidad por la orilla exterior de la calzada, en sentido directo se considera la velocidad de proyecto establecida para cada elemento del alineamiento horizontal, pero en sentido inverso se considera el mismo criterio desde el final del trazo hasta la estación 118+645.437, mientras que desde este cadenamiento hasta el comienzo trazo, donde se dispone de tercer carril para vehículos lentos, la velocidad considerada para el estudio es de 70 km/h, mientras que en los dos carriles de la izquierda se considera de 80 km/h.

Los anchos indicados del acotamiento interior se han ampliado para cumplir con las distancias de visibilidad de parada normalizadas en la hipótesis de que se puedan visualizar las luces traseras en circulación nocturna de un vehículo ligero circulando lo más próximo posible a la orilla izquierda del carril interior. Es decir, considerando que la visual del conductor se encuentra a 0.5 m de la orilla izquierda de carril izquierdo, la altura de los ojos considerada es la normalizada (1.14 m), la altura del objeto (faros traseros) es de 0.5 m y su posición se ubica a 0.5 m de la orilla izquierda de carril izquierdo. Estos parámetros no se encuentran normalizados por la SCT en el momento de ejecución del diseño geométrico, por lo que se ha tomado criterio de otros países.

En el resto de las posiciones del conductor comprendidas entre las consideradas para las orillas de cada calzada se cumple la normativa vigente.

En este proceso se ha tenido en cuenta la geometría del alineamiento horizontal, vertical y sobreelevación, es decir, realizando el estudio en tres dimensiones y teniendo en cuenta la posición y altura de 0.81 m de la barrera central, es decir, sin malla antideslumbrante en la zona de curvas. También se ha considerado en este estudio los obstáculos laterales propios del modelo, como son la repercusión de las paredes de los túneles y las barreras laterales de protección. En ambos tipos de obstáculos se ha considerado la altura de estos.

Se adjuntan listados distancias de visibilidad de parada en las cuatro posiciones del conductor más restrictivas en donde se especifican los siguientes parámetros utilizados para el estudio:

- Estación inicial y final del estudio.

- Distancia mínima: Es la distancia mínima de visibilidad en la que se presentan datos.

- Altura del observador: Es la distancia normalizada con la normativa vigente en el momento de ejecución del proyecto de la posición en altura del ojo del observador.

- Altura objeto: Es la distancia normalizada con la normativa vigente en el momento de ejecución del proyecto de la posición en altura del objeto escondido.

- Línea de Ref.: Posición a partir de la cual se aplican los desplazamientos de observador y del objeto.

- Dist. Observador: Es la distancia del ojo del observador respecto a la línea de referencia.

- Dist. Objeto: Es la distancia del objeto escondido respecto a la línea de referencia.

- Despeje: Es la distancia en metros consideradas del obstáculo más próximo, en este caso de arbolado.

Las distancias de visibilidad de parada obtenidas se reflejan en los listados que se adjuntan en donde se indican los siguientes conceptos:

- Estación: Es el cadenamiento donde se ubica el ojo del conductor.

- Visibilidad: Es la distancia de visibilidad que se percibe por el conductor en metros, medida por el eje.

- Última estación: Es la estación a partir de la cual deja de percibirse el trazo en la posición establecida para el obstáculo escondido.

- D. parada: Es la distancia de visibilidad de parada que establece la normativa que se debe cumplir para la velocidad de cálculo del elemento geométrico en que se encuentra el conductor.

- Err. Establece el tipo de error en el caso en que no se cumpla la distancia de visibilidad de parada normalizada.

- No cumple por: Es la explicación de la circunstancia por la cual no se cumple la distancia de visibilidad de parada normalizada.

- V. Cál.: Es la velocidad de cálculo considerada en el elemento del alineamiento horizontal en la posición del conductor.

- V.Máx.: Es la velocidad máxima legal que se debería considerar en la posición de conductor para cumplir con la normativa vigente en el caso de que no se cumpla la distancia de visibilidad de parada normalizada.

En donde la información de las distancias de visibilidad se obtiene con un error menor de 5 m.

Como se puede apreciar, del análisis de los listados se desprende que se cumple con la distancia de visibilidad de parada normalizada en todo el trazo y en ambos sentidos.

MALLA ANTIDESLUMBRANTE

La malla antideslumbrante sólo se dispone en las zonas de tangentes y radio muy amplios, en donde su disposición no afecta a la distancia de visibilidad de parada. En las zonas de curvas el efecto de deslumbramiento es puntual, por lo que no se considera problemático respecto a la seguridad. La longitud total de malla antideslumbrante que se colocará es de 2,622.3 m y se dispondrá entre los siguientes cadenamientos:

Rango de cadenamientos		Longitud (m)

111+842.367 - 112+067.009		224.644

114+083.611 - 114+333.174		249.563

114+949.063 - 115+235.769		286.706

115+531.586 - 115+695.127		163.542

116+125.579 - 116+316.239		190.660

117+726.080 - 118+183.556		457.476

118+447.503 - 118+662.422		214.919

118+887.307 - 119+535.180		647.846

119+772.412 - 119+962.305		189.893

-----------

Total				           2,622.249 m

TÚNELES

En el tramo de la vía principal que se proyecta entre los dos entronques se requieren dos túneles que no se encuentran proyectados.

- El primero consiste en un falso túnel de unos 75.5 m en el cuerpo izquierdo en las proximidades del Rancho de San Agustín. Cadenamientos 114+763.969 a 114+839.201.

Este falso túnel se proyecta para conseguir el máximo radio de la curva que salva el rancho en sentido directo con la exigencia de respetar la construcción principal del rancho y su terraza a la vez que se reduce la altura de corte para reducir riesgos geológicos con un costo razonable de muros y la mayor reducción de la estructura de la Carolina que sigue a dicha curva.

Se consigue salvar el rancho con un radio de -311.38 m por la orilla izquierda de la calzada derecha compatible con el radio R = -457.37 m que se encuentra 329.7 m antes del comienzo de la curva del Rancho de San Agustín. Esto hace que por su proximidad la curva de R = - 311.38 m sea dependiente de otra anterior de radio – 457.37 m y no de la curva inmediata que la precede de 550 m que desde la consistencia de radios sería equivalente a una tangente corta, consiguiendo así la buscada consistencia de radios en el diseño geométrico. No obstante, y dada la pendiente longitudinal desfavorable del -6.0 % se recomienda la disposición de bandas transversales logarítmicas.

Dicho túnel se proyectará con cinco aperturas en forma de arco de radio entre 6 y 7 m en la zona derecha que permitirán iluminación y ventilación natural. Como se ha indicado, este túnel tiene por objeto contener las tierras del talud de la margen derecha con la construcción principal del Rancho San Agustín, donde se exige respetar la barandilla de la terraza de la vía principal. En dicho Rancho se requiere liberar las dos bodegas que se disponen entre la casa principal y la vía principal. El talud provisional de 0.5H: 1.0V que se ha proyectado para poder construir el falso túnel requiere un cálculo especial y posiblemente requiera anclajes y/o bulonamiento. Una vez construido el túnel se rellenará de tierras hasta un pequeño muro en forma de pie de elefante longitudinal sobre la bóveda del túnel que evite caídos al cuerpo derecho. El cuerpo derecho se mantiene separado 5.3 m del paramento del túnel, separación necesaria para conseguir la distancia de visibilidad de parada requerida en el diseño.

- El segundo túnel se requiere debido a la elevada altura de corte y consiguiente riesgo geológico compatible con el menor costo de la estructura de Vicente Guerrero y la eliminación de curvas adicionales que afectarían a la seguridad.

Consiste en dos cuerpos paralelos de longitudes diferentes separados 13.2 m entre las orillas de calzada interiores:

  - El túnel de cuerpo izquierdo se desarrolla entre los cadenamientos 117+285.336 y 117+562.320. Presenta una longitud de 276.948 m. Se define con un resguardo de 1.0 m en su base y una visera en clave de bóveda de 7.25 m que incrementa la longitud total de bóveda. El número de carriles es de tres y los acotamientos de 1.0 m a ambos lados.

La diferencia de alturas entre la rasante de calzada y el terreno natural en el centro del túnel y en el extremo de la visera del portal de entrada del cuerpo izquierdo es de 23.4 m. Ello genera un talud de altura máxima de 55.655 m condicionada por la posición del portal derecho.

Se ha realizado un análisis de sensibilidad para la ubicación del portal de entrada del túnel desplazando 10 m hacia el origen la solución anterior, es decir, disponiendo el comienzo en 117+175.336. En esta solución resulta una diferencia de alturas entre la rasante de calzada y el terreno natural en el centro del túnel y en el extremo de la visera del portal de entrada del cuerpo izquierdo de 18.35 m. Ello genera un talud de altura máxima de 46.91 m condicionada por la posición del portal derecho.

Esta segunda solución supone, respecto a la anterior, una reducción de unos 9 m la altura del corte, así como de 14,936 m3 del volumen de excavación en roca. Por el contrario, supone un incremento de 10 m en la longitud del túnel en ambos cuerpos.

En los planos se mantiene la solución primera. No obstante, se podrá optar por la segunda solución si se considerase oportuno en el proyecto constructivo del túnel.

También podría ocurrir que en la boquilla de entrada ambos cuerpos tengan los frentes en el mismo cadenamiento en vez del retranqueo actual de 20 m. Esto será función del criterio del calculista al considerar las tensiones estructurales que se pudiesen producir en la bóveda del cuerpo izquierdo en este tramo, así como por la estabilidad del terreno en la zona derecha del cuerpo izquierdo.

La boquilla de salida del cuerpo izquierdo está condicionada por la construcción existente próxima a la línea de ceros del portal y por el necesario camino que hay que mantener entre el portal y la construcción. Este camino se encuentra adosado a la construcción y estará sujeto a modificación en función de si se afecte o no a sus cimientos. En caso de que afecte, sería posible que fuese necesario un pequeño muro que separe el muro del cero del portal del túnel.

  - El túnel de cuerpo derecho discurre entre los cadenamientos 117+305.250 y 117+547.289. Presenta una longitud de 242.039 m. Se define con un resguardo de 1.0 m en su base y una visera en clave de bóveda de 6.35 m que incrementa la longitud total de la bóveda. El número de carriles es de dos y los acotamientos de 1.0 m a la izquierda y de 2.5 m a la derecha.

La diferencia de alturas entre la rasante de calzada y el terreno natural en el centro del túnel y en el extremo de la visera del portal de entrada es de 23.9 m. Ello genera un talud de altura máxima de 53.8 m.

A 3 m de los ceros de los portales se dispondrá de una cerca de protección para los posibles peatones y que impida el paso de animales que pudieran circular por el terreno natural, así como de las correspondientes señales de precaución por peligro caída al vacío.

Debido a que no está proyectado con el debido detalle el túnel de Atotonilco, los tramos de corte contiguos a ambas boquillas podrán sufrir un incremento de berma lateral al acotamiento por ambas márgenes de 0.5 m. Esto podría suponer un incremento de unos 3,500 m3 de la excavación de corte.

Además de facilitar la ubicación de los hastiales del túnel, el incremento de la berma en el cuerpo izquierdo que se considera desde el cadenamiento 117+130 hasta 117+285.337 tiene como segundo objetivo crear un resguardo adicional en caso de caídos de pequeñas piedras debido a la elevada altura del corte, siendo su valor máximo de 51.7 m, a pesar de que el informe geotécnico establece que el material en esta zona es muy estable. Este criterio llevará consigo el desplazamiento en el mismo valor del lavadero de la obra de drenaje en 117+260.

En el resto de las laderas contiguas a los hastiales de entrada y salida de ambos cuerpos del túnel el desplazamiento de la berma será de 0.5 m en zona de hastiales para pasar a cero (0) a 20 m de estos.

ESTRUCTURAS

VIADUCTOS, PIV y PSV

Los correspondientes a la vía principal fuera de los entronques se han expuesto con anterioridad.

En las nuevas estructuras de la Carolina y Vicente Guerrero se definen cuerpos separados por poca distancia. Dado el riesgo de que una persona ante una retención o accidente intente pasar de un cuerpo al otro, circunstancia que ya se ha producido en varias circunstancias, se proyecta mallas anticaídas entre ambos cuerpos.

PUENTES PEATONALES

El correspondiente a la vía principal se ha expuesto con anterioridad. Se trata de un puente asociado al eje “Vereda 116+020” de 58 m de longitud que cruza la autopista en 115+984.880.

En los entronques se identifican tres puentes peatonales:

- Puente peatonal de unos 30 m de luz en el entronque de Mineral del Monte. Tiene como objeto conectar las construcciones del lado opuesto a la estación de servicio del entronque de Mineral del Monte con la zona de dicha estación donde se encuentran varios hoteles y la estación de Inspección técnica de vehículos.

Atraviesa los ejes “Eje 100” en 100+693.366, “Eje 30” en 30+187.956 y “Eje 35” en 35+565.807.

- Puente peatonal de unos 28 m de luz en el entronque de Mineral del Monte. Tiene como objeto conectar las construcciones la margen derecha de la carretera libre de Atotonilco en su entrada a Mineral del Monte con dicha población. Atraviesa el eje “Eje 30” en 30+650.868.

- Puente peatonal de unos 41 m de luz en el entronque de Huasca. Se trata de una modificación del puente peatonal actual dispuesto en el entronque de Huasca. Requiere sea ampliada la estructura y modificado su acceso derecho.

Atraviesa los ejes “Eje 20” en 20+881.874 y “Eje 10” en 10+121.

RAMPAS DE EMERGENCIA PARA FRENADO

Se disponen de dos rampas de emergencias repartidas lo más uniformemente posible en todo el trazo.

Ambas rampas de emergencia se han proyectado de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-036-SCT2-2009, RAMPAS DE EMERGENCIA PARA FRENADO EN CARRETERAS.

RAMPA DE EMERGENCIA 115+227

Se dispone a la salida de la estructura de La Carolina.

Dado el poco espacio disponible para ubicar el lecho se adopta un ángulo respecto a la geometría de la Vía Principal de 4º 56´ 55”, muy próximo al máximo reglamentado de 5º.

La longitud del lecho efectivo es de 118.011 m

El ancho de la rampa es de 10 m.

A su izquierda se dispone de camino de servicio de 4 m de ancho que dispone de una berma lateral de 1 m donde se ubicarán cuatro (4) macizos de anclaje de concreto hidráulico, separados 30 m, para el apoyo en las maniobras de rescate de los vehículos.

A la derecha se dispone de una berma de 1.0 m en donde se ubicará la barrera de protección. A la derecha de esta berma se proyecta una cuneta profunda, con pendiente de solera controlada, cuya geometría vertical se define en el listado que se adjunta.

Dispone de una zona previa de 28.469 m de longitud en cuyo origen 115+198.563 se separa del acotamiento de la vía principal. La estación origen de su geometría se establece en el cadenamiento 115+227.36 de la Vía Principal, en donde dispone del ancho de 10.0 m a partir de la orilla derecha de la calzada de la Vía Principal. Hasta este cadenamiento la transición se define en la geometría de la Vía Principal.

En su alineamiento vertical la rampa nace con una pendiente del - 2.666 %. Para adaptar la geometría comienza con una pequeña curva vertical en cresta de K = 13.805, L = 11.5 m y E = 0.012 m. A continuación, presenta una curva vertical en columpio de K = 12.503, L = 50.0 m y E = 0.25 a la que sigue una pendiente positiva del + 0.5 %.

Se calcula con velocidad de operación de la Vía Principal de 80 km/h. Se ha tenido en cuenta las pendientes del perfil longitudinal en todo este tramo.

La resistencia a la rodadura de la superficie del pavimento es de 0.012.

Resistencia a la rodadura del material con que se formará la cama de frenado es Rm = 0.1 correspondiente a gravilla de río suelta.

Al considerar montículo que alcanza un espesor de 1.0 m se establece una reducción 0.6 en el incremento de Rm, que según norma se aplica a partir de un espesor del montículo de 0.6 m para considerar el efecto de la fricción entre el material de la cama y el chasis del vehículo.

Pendiente de la cama de frenado de + 0.5 %.

Se calcula una velocidad inicial Ve = 140 Km/h.

La longitud del lecho de emergencia estricto requerido según normativa es Le = 109.454 m.

Los espesores de gravilla de río suelta en los diferentes cadenamientos es el siguiente:

Estación		Espesor (m)

0+061.5		0.1

0+071.5		0.25

0+081.5		0.4

0+091.5		0.55

0+101.5		0.7

0+111.5		0.85

0+121.5		1.0

0+179.511		1.0

La pendiente transversal del lecho de gravilla suelta es nula, tanto a nivel de coronación como de fondo.

Bajo la gravilla se proyecta una capa subrasante de espesor mínimo 0.3 m en la orilla izquierda del lecho. La pendiente transversal desde este punto hacia la derecha es del 4 %.

Hasta 0+100 el camino de acceso presenta sobreelevación variable desde la orilla izquierda del lecho que se une con el acotamiento derecho de la Vía Principal. En esta zona la subrasante es paralela a la rasante. A partir de dicho cadenamiento hasta el 0+160 las pendientes de la calzada y de la subrasante siguen siendo paralelas y con transición de sobrelevación lineal hasta llegar al – 2 % en 0+160, manteniéndose constante hasta la estación final.

RAMPA DE EMERGENCIA EN EST 118+799

Esta rampa se sitúa en la zona de jales antes de la zona de la plaza de cobro.

El alineamiento horizontal se proyecta en prolongación de la tangente de 214,919 m de la vía principal.

La geometría de la rampa comienza en la estación 118+799.283 de la Vía Principal, en donde dispone de un ancho de 12.0 m a partir de la orilla derecha de la calzada de la Vía Principal. Este punto se corresponde aproximadamente con el final de la pendiente longitudinal del 6 % de la Vía Principal. Hasta este cadenamiento la transición se define en la geometría de la Vía Principal.

La rampa de emergencia presenta una longitud efectiva de 117.278 m con pendiente positiva del + 1.0 %. Dispone de una zona previa de 104.0 m de longitud con 10 m de ancho pavimentado antes de comenzar el lecho de emergencia efectivo. En 118+814.819 se separa del acotamiento de la vía principal, dejando 88.089 m hasta el comienzo del lecho.

Respecto al alineamiento vertical, la pendiente longitudinal en su inicio el del -3.359 % que coincide con la de la vía principal con la corrección del ángulo horizontal que se presenta en dicho punto. La pendiente es variable hasta 0+015 con objeto de adaptarse a la Vía Principal. En la estación 0+059.5 presenta una curva vertical en columpio de K = 14.313, L = 89 m y E = 0.692. El final de la curva vertical coincide con el inicio del lecho de emergencia efectivo, en donde se proyecta pendiente longitudinal del + 1.0 % hasta su final.

La pendiente del 1.0 % se justifica para reducir su longitud y respetar así el espacio disponible para el campo de futbol que se presenta en su final, espacio que se prevé sea utilizado provisionalmente para acopio de escollera.

El ancho efectivo es de 12 m. Presenta un acotamiento de 1 m a la derecha y un camino de servicio lateral de 5 m a la izquierda. A la izquierda del camino de servicio se proyecta una berma de 1.0 para disponer en ella cuatro (4) macizos de anclaje de concreto hidráulico separados 30 m que servirán de apoyo en las maniobras de rescate de los vehículos.

A la derecha de la calzada se dispone de una berma de 1.0 m en donde se ubicará la barrera de protección. A la derecha de esta berma se proyecta un canal para la evacuación de las aguas de la vía principal, de esta rampa de emergencia y de las procedentes del banco de desperdicio que se ubicará en sus proximidades.

El material de excavación donde se ubica es necesario que se lleve a banco de desperdicio lateral y se rellene de material de corte de basaltos o andesitas. La sección y los taludes se proyectan de acuerdo con el informe geotécnico para la zona de jales de mina.

Se calcula con velocidad de operación de la Vía Principal de 80 km/h. Se ha tenido en cuenta las pendientes del perfil longitudinal en todo este tramo.

La resistencia a la rodadura de la superficie del pavimento es de 0.012.

Resistencia a la rodadura del material con que se formará la cama de frenado es Rm = 0.1 correspondiente a gravilla de río suelta.

Al considerar montículo que alcanza un espesor de 1.0 m se establece una reducción 0.6 en el incremento de Rm, que según norma se aplica a partir de un espesor del montículo de 0.6 m para considerar el efecto de la fricción entre el material de la cama y el chasis del vehículo.

Pendiente media de la cama de frenado de + 1.0 %.

Se calcula una velocidad inicial Ve = 140 Km/h.

La longitud del lecho de emergencia estricto requerido según normativa es Le = 108.684 m

Los espesores de gravilla de río suelta en los diferentes cadenamientos es el siguiente:

Estación		Espesor (m)

0+104			0.1

0+114			0.25

0+124			0.4

0+134			0.55

0+144			0.7

0+154			0.85

0+164			1.0

0+221.278		1.0

La pendiente transversal del lecho de gravilla suelta es nula, tanto a nivel de coronación como de fondo.

Hasta 0+104 el camino de acceso presenta sobreelevación variable desde la orilla izquierda del lecho que se une con el acotamiento derecho de la Vía Principal. En esta zona la subrasante es paralela a la rasante. A partir de dicho cadenamiento y hasta el final en 0+221.278 las pendientes de la calzada y de la subrasante siguen siendo paralelas y con sobreelevación nula.

Bajo la gravilla se proyecta una capa subrasante de espesor mínimo 0.3 m en la orilla izquierda del lecho. La pendiente transversal desde este punto hacia la derecha es del 4 %.

Bajo la capa subrasante se dispone de un geotextil resistente a tracción en toda la ocupación del eje. La superficie de geotextil es de 4,826 m2.

El espacio de este lecho de emergencia y del talud que le separa de la Vía Principal se prevé sea utilizado provisionalmente para ubicar una planta de trituración y clasificación de áridos procedentes de las excavaciones de basaltos y andesitas para la formación de materiales para la capa subrasante, concretos de cemento y pavimentos asfálticos. Este espacio puede ser insuficiente para este propósito, por lo que se prevé pueda ser ampliado por su contorno en la zona de jales.

PLAZA DE COBRO

Al final del tramo de fuerte pendiente y a suficiente distancia del final de este para que se permita la detección de los vehículos se establece una zona de la plaza de cobro prevista para 6 casetas de cuota por sentido.

Desde que se visualiza la zona de la plaza de cobro en sentido descendente se dispone de una longitud del triple de la necesaria para conseguir la distancia de parada circulando a la velocidad de proyecto de 80 km/h.

En el cadenamiento de la vía principal 119+171.251, justo al comienzo de zona de la plaza de cobro de la autopista se presenta una estructura PIV que afecta a la visibilidad de la zona de la plaza de cobro. Por ello se requiere se haga señalamiento considerando dicho evento y se disponga de banda logarítmicas sonoras de reducción de velocidad.

La zona de la plaza de cobro tiene una longitud total de unos 470.0 m. En su práctica totalidad se encuentra en una pendiente longitudinal uniforme del - 1.438 %.

La zona de casetas tiene una longitud de 130.0 m con un ancho total de 31 m a cada lado. Se dispone barrera de separación central rígida y acotamientos interiores de 1.0 m.  En ambos sentidos, en lado exterior y en la misma longitud, se establece una zona de parada de vehículos de 3.5 m de ancho y acotamiento de 1.0 m.

La zona de la plaza de cobro se encuentra en terraplén y con bombeo del 2 % para resolver la salida de aguas transversal y el paso del drenaje, ya que el terreno sobre el que se asienta dispone de escasa pendiente transversal.

Presenta una obra de drenaje transversal en su comienzo. Se requiere un canal por la línea de cero de la izquierda que permita recoger las aguas del terreno colindante y llevarlas a las obras de drenaje proyectadas y otro canal por la derecha que recoge las aguas de la margen derecha de la zona de la plaza de cobro.

CAMINOS EN ENTRONQUES

Los caminos correspondientes de la vía principal se han definido con anterioridad.

No se definen caminos en el entronque de Mineral del Monte.

Los caminos situados en el entronque de Huasca son los siguientes:

- 20+440. Camino en el entronque de Huasca en la margen derecha de los ejes 20 y 40. Proporciona continuidad a camino actual a través del camino que accede al lateral del colegio. Tiene una longitud de 268.9 m.

- 30+250. Camino en el entronque de Huasca en la margen derecha del Eje 30. Comunica construcciones aisladas con carretera libre de Mineral del Monte a Atotonilco. Tiene una longitud de 107.2 m.

- 10+000. Camino en el entronque de Huasca en la margen derecha del Eje 10 y en su comienzo. Este eje en realidad sale del “Eje 70” que es la vía de servicio lateral del actual entronque. Tiene como objetivo proporcionar acceso a las construcciones que en la actualidad utilizan el camino de la margen derecha del “Eje 10” en el cadenamiento 10+080, ya que este acceso se elimina. Tiene una longitud de 98.4 m y una pendiente del 9.93 %.

MUROS

Eje “Vía Principal”

Además de los muros de acompañamiento de los viaductos se requieren los siguientes muros:

113+325a 113+374 Der	Muro de terraplén de 49.0 m de longitud, 	241.00 m2 de superficie, altura máxima 	de 8.0 m, 134.0 m3 de concreto en alzados y 	161.0 m3 de concreto en zapatas.

113+486 (-14.5) a 113+575.43 (-15.19) Izq.	En este muro se encuentra incluido el muro 	de acompañamiento de la margen izquierda del estribo nº 1 de la estructura Canteras I.

Tanto el muro, como su base de concreto ciclópeo podrán ser sustituidos por una	estructura de	pilares apoyada en zapata	corrida. Sus características ya se han definido anteriormente.

113+727 a 113+770 Der	Muro de terraplén de 43.0 m de longitud, 219.0 m2 de superficie, altura máxima 	de 7.9 m, 122.0 m3 de concreto en alzados y 142.0 m3 de concreto en zapatas.

113+828 a 113+855 Der	Pequeño muro de terraplén de 27.0 m de longitud, 41.0 m2 de superficie, altura máxima de 2.0 m, 18.0 m3 de concreto en alzados y 21.0 m3 de concreto en zapatas.

114+232. (10.92) a 114+337 (11.589) Der	Sus características ya se han definido 	anteriormente. La solución de base de 	concreto ciclópeo podrá ser sustituida por 	estructura de 	pilares apoyada en zapata 	corrida o un muro de mayor altura.

114+626 a 114+742 Der	Muro de terraplén de 116 m de longitud, 475.0 m2 de superficie y altura máxima de 6.85 m, 426.0 m3 de concreto en alzados y 393.0 m3 de concreto en zapatas.

116+333 (12.419) a 116+462.1 (12.15) Der	Sus características se han definido anteriormente. La solución de base de concreto ciclópeo podrá ser sustituida por estructura de pilares apoyada en zapata corrida.

116+810 a 116+901.061	Muro de terraplén adosado al acotamiento interior del separador central en el cuerpo izquierdo. Tiene una longitud de 91.061 m, 466 m2 de superficie de paramento en alzado, 264 m3 de concreto en alzados, 476 m3 de concreto en cimientos y altura máxima 	de 12.35 m.

Eje “Rampa de emergencia 115+133”

0+170 a 0+179.511 Der	Muro de terraplén de 9.5 m de longitud, 28.0 m2 de superficie, 5.1 m de altura, 14.0 m3 de concreto en alzados y 21.0 m3 de concreto en zapatas.

Eje “Rampa de emergencia 115+133 - Tapa final”

0+000 a 009.0 Der	Muro de terraplén de 9.0 m de longitud, 29.0 m2 de superficie, 4.9 m de altura, 15.0 m3 de concreto en alzados y 19.0 m3 de concreto en zapatas. Este muro es 	continuación del anterior. Se juntan en la esquina de la rampa.

Eje “Camino 115+765”

0+129 a 0+162 Der	Muro de corte de 33.0 m para respetar acceso a construcción existente. Tiene una longitud de, 151.0 m2 de superficie, 	altura máxima de 5.3 m, 77.0 m3 de concreto en alzados y 91.0 m3 de concreto en zapatas.

Eje “Camino 119+171”

0+115 a 0+231 Izq.	Muro de terraplén que tiene por objeto reducir la afección de suelo a la urbanización 	colindante. Tiene una longitud de 116.0 m, 	282.0 m2 de superficie, altura máxima de 2.7 m, 131.0 m3 de concreto en alzados y 174.0 m3 de concreto en zapatas.

Entronque de Mineral del Monte

Eje “MM20 35”

35+593,449 a 35+667.715 Der	Muro de corte que pretende evitar el libramiento de las construcciones próximas. Tiene de 74.266 m de longitud, 355 m2 de superficie, altura máxima de 7.3 m, 192.0 m3 de concreto en alzados y 248.0 m3 de concreto en zapatas.

Entre 35+640 y 35+665 este muro requiere anclajes y estudio especial para asegurar la estabilidad de la construcción próxima.

Eje “MM20 100”

100+467.3 a 100+490.696 Der	Muro de restitución del muro actual del límite de plataforma de una finca. Tiene de 23.4 m de longitud, 52.0 m2 de superficie, 3.5 m de altura máxima, 24.0 m3 de concreto en alzados y 32.0 m3 de concreto en zapatas. Requiere conectar en ángulo con el muro actual en su comienzo.

100+694 a 100+727.4 Der	Muro de contención en corte en el Centro de Inspección vehicular. Requiere modificar acceso para facilitar el carril adicional del eje 100 con objeto de evitar retenciones. Tiene 33.4 m de longitud, 82.0 m2 de superficie, 3.0 m de altura, 38.0 m3 de concreto en alzados y 50.0 m3 de concreto en zapatas.

Entronque de Huasca

Eje “HU7 10”

10+352 a 10+533 Der	Muro de terraplén de 201 m de longitud, 1,286 m2 de superficie, altura máxima estricta de 10.5 m, 777.0 m3 de concreto en alzados y 694.0 m3 de concreto en zapatas.

Eje “HU7 Rampa Acceso Escuela”

0+000 a 0+027 Izq.	Muro de corte de 20 m de longitud, 39.0 m2 de superficie, 3.4 m de altura, 18.0 m3 de concreto en alzados y 19.0 m3 de concreto en zapatas.

ZAMPEADOS DE MAMPOSTERÍA EN TALUDES

De acuerdo con el informe geotécnico se proyectan revestimientos de muros con zampeado de mampostería en la vía principal con espesor de 0.5 m. El volumen total de zampeados de mampostería es de 17,368.707 m3.

Las características de estos revestimientos son las siguientes:

Vía Principal (6,702.062 m3)

112+435.3 a 112+762 en talud derecho

Zampeado de mampostería II Clase, talud 0.75 H : 1 V

Volumen de zampeado =     656.45 m3

Altura máxima		= 10.134 m

114+085 a 114+181 en talud derecho

Zampeado de mampostería II Clase, talud 0.75 H : 1 V

Volumen de zampeado =     465.440 m3

Altura máxima		=       12.657 m

115+766 a 115+877 en talud izquierdo

Zampeado de mampostería II Clase, talud 0.75 H : 1 V desde 115+766 a 115+815

Zampeado de mampostería II Clase, talud 0.65 H : 1 V desde 115+815 a 115+845

Zampeado de mampostería II Clase, talud 0.75 H : 1 V desde 115+845 a 115+877

Volumen de zampeado =     313.553 m3

Altura máxima		=       11.336 m

116+090 a 116+332.9 en talud derecho

Zampeado de mampostería II Clase, talud 0.75 H : 1 V

Volumen de zampeado =     768.828 m3

Altura máxima		=       10.822 m

116+504 a 116+702,211 en talud derecho

Zampeado de mampostería II Clase, talud 0.75 H : 1 V

Volumen de zampeado =     1131.631 m3

Altura máxima		=       15.932 m

118+660 a 119+130 en talud izquierdo

Zampeado de mampostería II Clase, talud variable

Volumen de zampeado =     911.625 m3

118+887.7 a 119+140 en talud derecho

Zampeado de mampostería II Clase, talud variable

Volumen de zampeado =     1629.995 m3

119+720 a 119+920 en talud izquierdo

Zampeado de mampostería II Clase, talud 2 H : 1 V

Volumen de zampeado =     824.54 m3

Canal 119+143 Izq. (4,668.965 m3)

0+000 a 0+490 en talud izquierdo

Zampeado de mampostería II Clase, talud 2 H : 1 V

Volumen de zampeado =     3,018.99 m3

0+660 a 0+706.109 en talud izquierdo

Zampeado de mampostería II Clase, talud 2 H : 1 V

Volumen de zampeado =     30.97 m3

0+ 706.106 a 0+796.457 en talud izquierdo

Zampeado de mampostería II Clase, talud 2 H : 1 V

Volumen de zampeado =     148.165 m3

0+ 530 a 0+796.457 en talud derecho

Zampeado de mampostería II Clase, talud 2 H : 1 V

Volumen de zampeado =     1,470.84 m3

El volumen total de concreto de cemento en los cajeros es de 2,564.668 m3

Canal 119+015 Der (1,773.58 m3)

0+ 422 a 0+542,617 en talud izquierdo

Zampeado de mampostería II Clase, talud 2 H : 1 V

Volumen de zampeado =     248.495 m3

0+ 000 a 0+542,617 en talud derecho

Zampeado de mampostería II Clase, talud 2 H : 1 V

Volumen de zampeado =     1,525.085 m3

El volumen total de concreto de cemento en los cajeros es de 1,269.835 m3

Canal 119+190 Izq. (824.225 m3)

0+ 000 a 0+554.404 en talud izquierdo

Zampeado de mampostería II Clase, talud 2 H : 1 V

Volumen de zampeado =     575.22 m3

0+ 000 a 0+554.404 en talud derecho

Zampeado de mampostería II Clase, talud 2 H : 1 V

Volumen de zampeado =     249.005 m3

El volumen total de concreto de cemento en los cajeros es de 1,220.726 m3

Canal 119+190 Der (1,926.155 m3)

0+ 000 a 0+492.927 en talud izquierdo

Zampeado de mampostería II Clase, talud 2 H : 1 V

Volumen de zampeado =     986.83 m3

0+ 000 a 0+492.927 en talud derecho

Zampeado de mampostería II Clase, talud 2 H : 1 V

Volumen de zampeado =     939.325 m3

El volumen total de concreto de cemento en los cajeros es de 1,091.503 m3

Canal 119+679 Der (1,473.72 m3)

0+ 000 a 0+485.055 en talud izquierdo

Zampeado de mampostería II Clase, talud 2 H : 1 V

Volumen de zampeado =     477.165 m3

0+ 000 a 0+485.055 en talud derecho

Zampeado de mampostería II Clase, talud 2 H : 1 V

Volumen de zampeado =     996.555 m3

El volumen total de concreto de cemento en los cajeros es de 1,361.149 m3

Se presentan listados de las superficies y volúmenes cada 10 m de los zampeados de mampostería de la vía principal y listados de superficies de taludes de los canales.

COMPATIBILIDAD ENTRE LAS COORDENADAS UTM Y LAS TOPOGRÁFICAS PLANAS

La geometría del alineamiento horizontal se ha diseñado en coordenadas UTM para establecer compatibilidad con los procesos BIM en el futuro. Por este motivo, la cartografía también se ha elaborado en coordenadas UTM.

En la fase de construcción no hay problemas en el replanteo en UTM, debido a que las precisiones de posicionamiento del eje son suficientemente buenas como para no crear problemas, aunque las longitudes de los diferentes elementos geométricos sobre el terreno sean mayores que las definidas en UTM.

No obstante, existe una repercusión importante en la definición de todos aquellos elementos prefabricados de longitud apreciable como son las trabes de todas las estructuras.

Como las estructuras se definen en coordenadas locales es necesario establecer la compatibilidad entre ambos sistemas. Por ello, se hace referencia al documento “ADAPTACIÓN DE LA ESTRUCTURA MANZANO, CANTERAS I, CANTERAS II Y SANTA ELENA. COMPATIBILIDAD ENTRE TOPOGRÁFICAS PLANAS Y UTM” que se adjunta como anexo a esta memoria, donde se establecen las bases y criterios a emplear para conseguir dicha compatibilidad en las estructuras ya calculadas. El procedimiento en el resto de las estructuras deberá hacerse de igual forma que se expone en dicho anexo.

MOVIMIENTO DE TERRACERÍAS DE LA VÍA PRINCIPAL

Para hacer este estudio se utiliza el módulo de terracerías del programa CLIP. En él los movimientos se establecen considerando las conexiones más convenientes entre diferentes ejes, bancos de desperdicio, bancos de acopio y bancos de préstamo, conexiones que se establecen con la vía troncal o entre ellos.

Los criterios que condicionan el movimiento de terracerías son los siguientes:

- Antes de empezar el movimiento de terracerías será necesario talar y destoconar los numerosos árboles que se encuentren en la zona de ocupación de las obras a mediada que el movimiento de terracerías lo demande. Los materiales producto de estas operaciones se transportarán al lugar que determine el Residente de obra de la Administración.

- Las cantidades globales de terracerías que se contemplan en este estudio de la vía principal y ejes asociados son las siguientes:

  - Volumen de despalme: 139,549 m3

  - Volumen de núcleo de terraplén (incluye 6,093 m3 de escollera para bases de concreto ciclópeo): 781,104 m3

  - Volumen de corte total en banco, incluidos túneles: 2,606,364 m3

  - Volumen de corte en Estrato 2: 1,144,793 m3

  - Volumen de corte en Estrato 3 (incluye túneles): 1,466,995 m3

  - Volumen corte en túnel de Atotonilco: 60,873 m3 (24,401 m3 en el cuerpo derecho y 35,048 m3 en el cuerpo izquierdo)

  - Volumen descompensado inicial: 1,769,812 m3

  - Volumen de corte a banco de desperdicio (incluye despalme): 1,786,049 m3

  - Volumen de corte a Banco de acopio: 171,093 m3

  - Volumen de capa subrasante: 30,576 m3

  - Volumen de base hidráulica y relleno de bermas en pavimentos: 43,795 m3

  - Volumen de zampeados de mampostería: 17,369 m3

En donde los volúmenes de corte indicados se consideran medidos en banco de corte.

No se hace estudio de terracerías del despalme. Dado que todo el material de despalme se acarrea a banco de desperdicio, se considera que la distancia media de acarreo de los materiales producto del despalme es la misma que la de los materiales de corte a banco de desperdicio.

Para la determinación de las distancias de acarreo, el estudio de terracerías se realiza teniendo en cuenta las cantidades realmente movidas y estas se han obtenido teniendo en cuenta el teorema de Papus Guldin, es decir, considerando la posición del centro de gravedad de las masas de corte y terraplén en cada sección trasversal.

Según esto, hay que tener en cuenta también que las cantidades que el listado de volúmenes de construcción que el programa Curva - Masa de la SCT establece para los materiales A, B y C no contemplan el centro de gravedad de las masas según Papus Guldin, por lo tanto, son diferentes de las cantidades realmente excavadas. Así pues, a título de ejemplo, en el eje “Vía Principal” la cantidad de corte total considerada según el criterio del programa Curva Masa de la SCT es de 2,359,935 m3 mientras que la obtenida teniendo en cuenta Papus Guldin es de 2,304,126 m3, es decir, 55,809 m3 menos. Esto supone un 2.42 % menos de corte del que se considera en las cantidades que reflejan los listados de volúmenes de construcción.

Por otro lado, las mediciones consideradas en todos los ejes de canales y contracunetas considerados en el proyecto con sección en canal son mediciones reales, ya que el programa Curva - Masa no proporciona resultados para estos elementos al no contemplar el tipo de sección transversal de canal.

Para la formación de núcleos de terraplén, subrasantes, bases hidráulicas, rellenos de berma y zampeados de mampostería se requieren 872,844 m3 medidos en volumen de destino. Este material se obtendrá del material de los cortes del Estrato 3 que fundamentalmente está compuesto por andesitas y basaltos de muy buena calidad. El resto de los materiales de despalme y corte de estrato 2 se acarrean a los bancos de desperdicio, aunque en la ejecución de obra este criterio podrá cambiar a juicio del responsable de la Administración.

Esto supone disponer de bancos de desperdicio para llevar a ellos un volumen de corte de aproximadamente 1,786,049 m3 de corte medido en banco de corte. De aquí la importancia de conseguir bancos de tiro muy próximos a la zona de la obra.

Es de esperar que en la fase de construcción salgan bancos de tiro esporádicos de particulares, pero en este estudio no se contemplan dichos bancos.

También es de esperar que los municipios próximos a las obras requieran materiales de corte de basaltos y andesitas para la ejecución o mejoras de los pavimentos de sus calles, pero en este estudio tampoco se contemplan dichos bancos.

En las cantidades anteriormente indicadas no se han contemplado las excavaciones requeridas para las estructuras y muros del proyecto, a excepción de los tres muros que requieren bases de concreto ciclópeo y que se sitúan en 113+486 a la izquierda del eje, 114+232 a la derecha del eje y 116+333 también a la derecha del eje.

La vía troncal la constituyen diversos ejes con modelos de terracerías independientes que deben considerarse en este estudio. Estos son:

- “Vía Principal”.

- “Viaducto La Carolina CD”.

- “Viaducto Vicente Guerrero CD”.

- “Túnel Atotonilco CD”.

- “Túnel Atotonilco CI”.

- “Portal 117+285.242 CI y 117+305.249 CD”.

- “Portal 117+560.448 CI y 117+547.091 CD”.

- “Rampa de emergencia 115+227”.

- “RE 115+227 - Tapa final”.

- “Rampa de emergencia 118+799”.

- “RE 118+799 Tapa Final”.

Además de los 11 ejes anteriores, hay otros 48 ejes más relacionados, correspondientes a caminos, veredas, contracunetas, canales, banquetas de corte adicionales y excavaciones de muros y rellenos de escollera en bases de muros con concreto ciclópeo que suponen cantidades de terracerías no despreciables y que se deben considerar en el estudio de terracerías junto con los anteriores. Las cantidades de terracerías que contemplan estos 48 ejes son las siguientes:

- 29,753 m3 de despalme.

- 32,699 m3 de terraplén.

- 128,242 m3 de corte.

- 1,263 m3 de capa subrasante.

Entre estos ejes se ha considerado de forma completa la “Contracuneta 35+206 a 111+503”. La mayor parte de esta Contracuneta pertenece al estudio de terracerías del entronque de Mineral del Monte, pero como hay parte que afecta a la vía principal se considera dentro de este estudio.

- Antes de comenzar las obras de terracerías es necesario realizar el desvío del gaseoducto de Pemex situado en las inmediaciones del portal de salida del túnel de Atotonilco, así como las obras de drenaje y contracunetas dispuestas entre el portal de salida del mismo túnel y el campo de futbol (119+157). Ello permitirá realizar parte de los rellenos de terraplén de la vía principal para conseguir una ruta que permita el transporte de los materiales sobrantes de las zonas anteriores hasta los bancos de tiro que se encuentran todos después del túnel de Atotonilco.

- El despalme total de la Vía Principal y de todos los ejes relacionados con ella es de 138,013 m3. Esta cantidad deberá ser acarreada al banco de desperdicio V_3 de la zona de jales a medida que se vayan haciendo las obras, ya que no hay posibilidad de realizar acopios laterales debido a las fuertes pendientes, salvo en muy pocos lugares. El material se acopiará en un mismo lugar para diferenciarlo de los materiales válidos que sean acarreados al mismo banco de desperdicio, ya que puede ser un material con suficiente contenido de materia orgánica que permita su reutilización para integración paisajística. Por ello, se diferenciará el acopio de despalme con contenido de materia orgánica de aquel que no la tenga.

La altura de los caballones de acopios del despalme, con contenido de material, no serán superiores a los dos metros y se establecerán pasillos de como mínimo 2.5 m entre ellos, para permitir el mantenimiento del volteo periódico requerido para permitir la pervivencia de los animales que mantengan viva la capa edáfica.

El acopio del despalme se hará en los laterales del banco de desperdicio con objeto de poder ser reutilizados para la restauración ambiental del propio banco de desperdicio y de otros terraplenes del proyecto que determine el director de las Obras.

- A excepción de las zonas de jales, las cantidades correspondientes a los escalones de liga del resto del proyecto son susceptibles de aprovecharse para núcleo de terraplén, por lo que no se consideran en el estudio de terracerías al compensarse su excavación con el terraplén inmediato. Los escalones de liga de la zona de jales suponen 3,660 m3 que serán llevados al banco de desperdicio V_3 y que incrementan el terraplén en esta zona. Se informa de que esta circunstancia no ha sido considerada en el presente estudio de terracerías.

Los escalones considerados en proyecto son de 70 cm como máximo, pero en el caso de que algún material excavado fuese compactable los espesores de las capas y de los escalones de liga correspondientes serán de 30 cm como máximo. Si el material es de tipo C con explosivos los escalones serán excavados con procedimientos acordes, ya sea con martillo picador o mediante explosivos de taqueo.

- Para almacenar los materiales no válidos para núcleo de terraplén, así como los excedentes de la compensación global de todo el proyecto troncal se consideran tres bancos de desperdicio. Estos son:

  - V_1: Entre 117+800 y 118+000 a la derecha del eje. Permite un volumen máximo de 26,725 m3. Se considera conexión con la vía principal en 117+920 a 27 m del eje donde se sitúa su centro de gravedad. Este banco de desperdicio es consecuencia de haber efectuado el libramiento de suelo y posteriormente se desplazó el trazo de la vía principal quedando disponible el espacio. Los materiales se ubicarán a lado del terraplén de la Vía Principal y sin rebasar su rasante. Se dará salidas de aguas con el 4% de pendiente transversal hacia el exterior de la vía principal.

  - V_2: Entre 118+400 y 118+500 a la izquierda del eje. Permite un volumen máximo de 10,141 m3. Se considera conexión con la vía principal en 118+465 a 22 m del eje donde se sitúa su centro de gravedad. Este banco de desperdicio es consecuencia de haber efectuado el libramiento de suelo y posteriormente se desplazó el trazo de la vía principal quedando disponible el espacio. Los materiales se ubicarán a lado del terraplén de la Vía Principal y sin rebasar su rasante. Se dará salidas de aguas con el 4% de pendiente transversal hacia el exterior de la vía principal.

  - V_3: Su conexión se efectúa en el cadenamiento 118+930 y su centro de gravedad se sitúa a 200 m a la derecha del eje. Este banco de desperdicio ocupa toda la zona de jales hasta el camino que linda con el campo de futbol. El terreno es de un mismo propietario y está relleno de los materiales de ganga de una mina fundamentalmente de zinc y otros minerales. Aún está por liberar y es posible que sea necesario excavar el material de jales y transportarlos al lugar que indique la propiedad para su posterior reciclado.

El material acopiado según este estudio es de 1,609,634 m3 de material medido en banco al que hay que añadir 139,549 m3 procedentes del despalme de todos los ejes, es decir, contendrá 1,749,183 m3. La superficie estimada de ocupación máxima del banco de desperdicio es de 126,000 m3. Esto supone una altura de banco comprendida entre 17 m y 20 m por encima de la actual rasante. Es decir, el peso de esta gran masa podría desplazar el material de jales sobre el que se deposita, creando un problema de estabilidad, por lo que habrá que hacer un estudio geotécnico de estabilidad, problema que se reduciría si se transportasen los jales al lugar de reciclaje.

En cualquier caso el banco de desperdicio deberá mantenerse separado de la línea de ceros del “Canal 119+015 Der” adosado al “Lecho de emergencia” y a la vía principal, así como al “Canal 119+143 Izq” un mínimo de 5 m.

Una vez concluido deberá integrarse medioambientalmente en el entorno mediante plantaciones de arbolado en todas sus laderas. Para ello los taludes deberán tener escalonamientos y ser revestidas con el material procedente del despalme acopiado.

Si el material de jales se hubiese eliminado, la superficie final de este banco podría ser aprovechada para actuaciones urbanísticas que contribuirían a reducir la financiación de las obras.

Dado el exceso de material de corte que presenta este estudio, todos los materiales de corte correspondientes al estrato 2, que en su gran mayoría son limos plásticos, se llevarán a banco de desperdicio y el resto de los materiales de corte del estrato 3 sobrantes también sean acarreados a los bancos de desperdicio.

- El acceso desde el lugar del corte a los bancos de desperdicio es muy complicado debido a las fuertes pendientes por lo que es preferible acarrearlos por la propia traza de la vía principal, por ello se seguirán las indicaciones que a continuación se establecen.

- Se prohíbe el traslado de los materiales por la carretera actual debido a las molestias al tránsito, al elevado riesgo de accidentes, así como al deterioro que sufriría la carretera por el elevado volumen de materiales a transportar.

- Los materiales para pavimento que se requieren en todos los ejes del proyecto de la troncal son los siguientes:

  - Mezcla en caliente: 16,575.6 m3

  - Rodadura de mezcla en caliente abierta: 1,218 m3

  - Rodadura de mezcla en caliente no modificada 13,137 m3

  - Base hidráulica: 42,064 m3. Este material se obtiene como subproducto de trituración de los materiales de corte de la propia obra.

  - Relleno de berma: 1,731 m3. Este material se sitúa en la orilla del acotamiento y se obtiene como subproducto de trituración de los materiales de corte de la propia obra.

  - Subrasante hasta la salida del túnel de Atotonilco en 117+547: 9,425 m3 de los cuales 1,573 m3 se corresponde con la rampa de emergencia en 115+133.

  - Subrasante desde la salida del túnel de Atotonilco en 117+547 hasta el final del trazo considerado para la vía principal: 25,300 m3. Este material se puede acopiar en la zona de la rampa de emergencia 118+798 y en su talud generando una altura de acopio de unos 5.0 m.

- Los núcleos de terraplenes, capas subrasante, bases hidráulicas y rellenos de berma serán construidos con los materiales procedentes de la excavación de andesitas y basaltos. No se proyecta capa subyacente en todo el proyecto.

- Para la obtención de los materiales para bases hidráulicas, rellenos de berma y capas subrasante se triturarán y clasificarán en la propia obra. Para ello, se podrá disponer de una planta de trituración y clasificación en la zona de la “Rampa de emergencia 118+798” y se considera un banco de acopio (A_1) en 118+950 a 35 m a la derecha de eje de la Vía Principal. El total de material que se requiere triturar es de 78,520 m3, aunque la cantidad del material transportado a este banco de acopio de 85,000 m3. El remanente al final de la actividad se llevará al banco de desperdicio lindante V_3.

Los materiales subproducto de la trituración para la capa subrasante se almacenan en el banco de préstamo P_1 en las inmediaciones del banco de acopio A_1 desde donde se acarrearán a todos los rellenos de la capa subrasante de todos los ejes que lo requieran.

Los materiales de corte producto de las voladuras de andesitas y basaltos se clasificarán para su utilización como material de zampeados de mampostería en taludes.  Los espesores máximos de material requeridos para zampeados oscilan entre los 0.3 m y 0.5 m.

El volumen total requerido para zampeados es de 17,369 m3 de los cuales 6,702 m3 se requieren para zampeados en taludes de corte desde el comienzo del trazo hasta 116+330 un poco antes del viaducto Vicente Guerrero y podrán acopiarse en las inmediaciones del lugar de uso o en la zona de la “Rampa de emergencia 115+133”. En este estudio se ha considerado que se llevan todos los materiales al banco de acopio A_2 en la zona del campo de futbol, resultando este criterio del lado de la seguridad en cuanto a las distancias de acarreo se refiere.

Los restantes 10,667 m3 se requieren en la zona de jales desde 118+650 hasta el final del trazo en 119+962.305 que podrán ser acopiados en un banco de acopio A_2 que se ubica en el campo de futbol de la zona de jales, en 119+080 con centro de gravedad a 55 m a la derecha del eje de la vía principal. Para este menester se ha considerado un acopio de 80,000 m3, de forma que el material sobrante se quedará en el mismo lugar creando una plataforma para restituir el campo de futbol en el mismo lugar.

Para la formación de las bases concreto ciclópeo de los muros se consideran los siguientes bancos de acopio en la propia traza y en sus inmediaciones. Estos son:

- A_3, para el muro 113+486: en 113+460 con un volumen de 2,290 m3

- A_4, para el muro 114+232: en 114+220 con un volumen de 438 m3

- A_5 para el muro 116+333: en 113+310 con un volumen de 3,365 m3

A efectos de su consideración en el modelo del estudio de terracerías se consideran bancos de préstamos en los mismos cadenamientos con el mismo volumen que los acopios. Desde cada banco de préstamo se acarrea la escollera a la base de concreto ciclópeo correspondiente. No se han considerado los movimientos de los bancos de acopio a los revestimientos de muros de zampeados de escollera por tratarse de pequeñas cantidades que afectan muy poco al resultado final del estudio y por considerar que la distancia media de acarreo de los materiales de corte al banco de acopio A_2 es mayor que la que realmente se va a ejecutar en obra, ya que los acopios de esta escollera se podrían establecer en el mismo sitio de empleo.

- Para poder realizar los movimientos de terracerías es necesario iniciar las obras desde la zona posterior al túnel de Atotonilco para poder llevar los materiales sobrantes al banco de desperdicio de los jales y a los bancos de acopio para realizar triturados y acopios de zampeados, y luego, avanzar hacia el origen del trazo a medida que se construye el túnel de Atotonilco y los viaductos en dicho orden.

- Para realizar el movimiento de terracerías desde el cuerpo derecho del túnel de Atotonilco al banco de acopio y de desperdicio en la zona de jales es necesario construir un camino de obra dentro del espacio de la ocupación de la vía principal que tendrá un mínimo de 6 m de ancho de corona de forma que se permita el cruce de los camiones de obra.

La construcción de este camino se hace en terraplén a excepción de la salida del túnel que es en corte. Se diseña buscando un trazo que permita reducir al máximo posible las pendientes para que puedan circular los camiones cargados.

Este trazo tiene una rasante por debajo de la subrasante de la Vía Principal y sus terraplenes se harán con los escalones de liga necesarios y con espesores de capa de 70 cm que estarán compactados para que quede como terraplén definitivo.

El relleno de este camino de obra proyectado se hará con los cortes que se presentan a continuación del túnel de Atotonilco, con los cortes de las contracunetas del tramo y con los materiales del portal de salida del túnel. Para ello, se requieren unos 50,250 m3 de materiales de aportación que se dividen en dos tramos de 33,362 m3 en los primeros 500 m del camino de obra y 17,677 m3 en el resto del trazo. Este material procederá de la excavación del portal de salida (15,900 m3), del corte que se requiere después del portal de salida (42,781 m3), del corte de la vía principal que se encuentra entre los cadenamientos 118+000 y 118+120, en parte del camino 117+525 y de las contracunetas de este tramo (8,232 m3). El volumen total que supone todos estos cortes es de 65,817 m3, suficiente para realizar el camino.

Para hacer operativa la parte final de este camino el terraplén del troncal entre 118+120 y 118+662 requiere una aportación de 17,677 m3.

La estructura del camino 118+315 se realizará en dos fases cuando se haga el relleno del terraplén en sus proximidades. En la primera fase se construirá las dos calzadas dejando libre el espacio a continuación del cadenamiento 0+065 de este camino. Una vez construido, se recrecerá el terraplén de la derecha del camino de obra entre 0+667 y 0+ 770 y entre 0+830 a 0+935 haciendo desvíos del camino de obra y subiendo la rasante hasta llegar a la rasante de proyecto de la Vía Principal. A continuación, se rellenará el terraplén del cuerpo izquierdo de la vía principal en las inmediaciones de la estructura y se dará paso a los camiones por encima de esta. A continuación, se concluirá la estructura.

- Construcción del cuerpo derecho del túnel de Atotonilco.

Los materiales de corte comprendidos entre el viaducto Vicente Guerrero y el túnel de Atotonilco (117+125 a 117+285.3) tienen una difícil salida por encontrarse lejos de caminos adecuados y por encontrarse en terreno de fuertes pendientes transversales. De las posibles soluciones la más coherente consiste en acarrearlas por el cuerpo derecho del túnel de Atotonilco una vez construido este, ya que la boca de entrada de este cuerpo es la que menor altura de tierras presenta y su cuerpo es unos 34 m más corto que el del cuerpo izquierdo, por lo que su construcción será algo más rápida que la del cuerpo izquierdo. No obstante, se requeriría excavar en túnel una longitud adicional de unos 40 m en su portal de entrada para conseguir pendiente adecuada que permita acarrear los materiales de excavación del corte anterior al túnel comprendido entre el viaducto Vicente Guerrero y el portal del comienzo del túnel.

Tanto el material del túnel como el del corte previo a este son materiales muy útiles para formar capa subrasante y para zampeados de escollera de entre 0.3 m y 0.5 m de espesor que se requieren en los taludes de corte de todos los ejes ubicados en la zona de jales. Por ello, se considera se acarreen en un banco de acopio dispuesto en la zona del campo de futbol donde se pueden almacenar unos 50,000 m3 con una altura de 10 m y en la propia explanación de la autopista en el espacio del lecho de emergencia.

El escurrimiento existente en 117+257 seguiría vertiendo por su propio cauce hasta la construcción del cuerpo izquierdo del túnel que es por donde se proyectará el ducto de evacuación de las aguas de dicho escurrimiento y de aquellas que vierten en la cuneta izquierda de dicho tramo. Mientras no se encuentre construido el cuerpo izquierdo, las aguas de lluvia deberán recogerse por una cuneta provisional dispuesta en el cuerpo derecho del túnel.

Una vez realizado el túnel, los cortes situados en este tramo, se podrán acarrear a los terraplenes que le siguen al túnel.

El cuerpo izquierdo del túnel de Atotonilco se puede construir simultáneamente al derecho con objeto de poder concluir las excavaciones y el lavadero del corte anterior al túnel.

- Tramo comprendido entre los viaductos Santa Elena y Vicente Guerrero.

Debido a la dificultad de acceso para realizar los movimientos de terracerías del tramo comprendido entre el viaducto Santa Elena y el de Vicente Guerrero (115+750.851 a 116+901) se requiere construir uno de los cuerpos del viaducto Vicente Guerrero. Se propone que se construya primero el cuerpo izquierdo, ya que requiere un muro de acompañamiento en el separador central en su comienzo y es unos 95 m más corto que el del cuerpo derecho, por lo que su construcción se realizará en menos tiempo. Los acarreos de los materiales se realizarán por la traza de la vía troncal, por lo que se requiere sea construido previamente el cuerpo izquierdo del túnel de Atotonilco.

Por ello, el cuerpo izquierdo del viaducto Vicente Guerrero deberá comenzar sus obras desde el primer momento, con objeto de que cuando se encuentre concluido el cuerpo derecho del túnel de Atotonilco se puedan acarrear los materiales de este tramo por dicho cuerpo.

- Tramo comprendido entre los viaductos de La Carolina y Santa Elena (115+130 a 115+537.4).

Este tramo no tiene acceso, por lo que se requiere sean construidos previamente el viaducto de Santa Elena, el cuerpo izquierdo del viaducto Vicente Guerrero y el cuerpo derecho del túnel de Atotonilco. Por ello, las obras del viaducto Santa Elena deberán estar terminadas antes de que se concluya la excavación del corte del tramo que le sigue.

- Tramo comprendido entre los viaductos Canteras II y La Carolina (114+050,857 a 114+892).

Este tramo contiene unos 444,000 m3 de corte. Se presentan dos posibles soluciones para resolver el acarreo de los materiales de corte. La primera consiste en construir un camino de acceso a la altura del cadenamiento 114+700 que conecte con la carretera actual de forma que se lleven los materiales por la carretera actual hasta el banco de desperdicio en 118+925 en una longitud de 6,100 m. La segunda consiste en transportar los materiales por la propia traza después de construir las estructuras y túneles que lo permitan en una longitud de 4,440 m. Dado el menor costo y repercusión de molestias, accidentes y deterioro de la carretera actual se considera como mejor la segunda solución, que es la que se adopta.

En este tramo se encuentra el falso túnel del Rancho de San Agustín. La excavación de este túnel se ha tenido en cuenta en el estudio de terracerías como excavación de la vía principal, pero no se ha tenido en cuenta el posterior relleno hasta la mitad de la bóveda, por no haberse emulado el modelo correspondiente al considerar que se trata de una pequeña cantidad que no afecta de forma significativa a este estudio.

- Tramo comprendido entre los viaductos Canteras I y Canteras II (113+667.935 a 113+925.028).

Este tramo contiene unos 87,000 m3 de corte y no tiene accesos salvo que se construyan los viaductos contiguos. Por ello, para acarrear los materiales de corte se requiere sea construido el viaducto Canteras II.

- Tramo comprendido entre los viaductos Manzanos y Canteras I (112+916,224 a 113+576,686).

Este tramo contiene unos 296,000 m3 de corte y no presenta accesos cómodos salvo que se construyan los viaductos contiguos. Por ello, para acarrear los materiales de corte se requiere sea construido el viaducto Canteras I.

- Tramo comprendido entre el comienzo y el viaducto Manzanos (111+478,039 a 112+764,115).

Este tramo contiene unos 159,000 m3 de corte y 125,000 m3 de terraplén. Esto supone una descompensación de unos 26,018 m3 considerando los coeficientes de variación volumétrica establecidos en el estudio geotécnico. En principio este material sobrante se deberá llevar al banco de desperdicio dispuesto en 118+798, acarreando por la traza de la Vía Principal una vez construidos los viaductos y túneles requeridos. Es posible que este volumen sobrante se pueda llevar a bancos de desperdicio de particulares en Mineral del Monte, pero al no tener garantizados estos bancos de desperdicio en el momento de este estudio de terracerías se considera se acarrea al banco de desperdicio indicado.

- Compensación en balcón.

La compensación en balcón es posible cuando el material de corte es susceptible de aprovecharse para núcleo de terraplén y la pendiente transversal es menor del 20 % debido a que las máquinas de orugas patinan cuando suben pendientes superiores a dicho valor. El resto de los casos los materiales se acarrean en longitudinal. Según esto, las únicas compensaciones que se consideran en balcón en este estudio se hacen entre los siguientes cadenamientos:

  - 112+120 a 112+260

  - 112+290 a 112+300

  - 112+920 a 112+940

  - 115+970 a 115+990

  - 117+600 a 117+620

  - 118+010 a 118+170

Sin embargo, en todos los caminos de acceso externos a la Vía Principal que se presentan antes de la zona de jales y en todas las contracunetas, independientemente de la pendiente transversal que exista, y dada su pequeña entidad, se adopta el criterio de compensar en balcón.

Se considera la compensación en balcón como acarreo libre, aunque su repercusión se contempla en la composición de la matriz de justificación del precio del corte.

También se considera como acarreo libre los veinte (20) primeros metros de aquellos escasos movimientos de corte a terraplén que se encuentren adosados. El resto se considera de acuerdo al criterio de mediciones de acarreos de la SCT.

Los productos de la excavación en corte entre 118+650 y el final de la actuación en 119+962.3 se considera no se reutilizan para compensar en terraplén, por lo que se acarrearán al banco de desperdicio V_3 de los jales.

- Se establecen divisiones en aquellos cortes y terraplenes importantes en los lugares en que menor es su valor, con el objetivo de ser más precisos en la determinación de distancias de acarreo. Las divisiones efectuadas en la vía troncal se establecen en los siguientes cadenamientos, donde se expone su motivo:

  - 112+151 en corte por cambio de geotecnia.

  - 112+260 en terraplén.

  - 114+280 en corte.

  - 116+360 en corte.

  - 118+080 en terraplén.

  - 119+138 en corte por cambio de geotecnia.

  - 119+718 en corte por cambio de geotecnia.

- Todos los materiales de corte de la vía principal que se encuentran entre los cadenamientos 118+650 y 119+170 (41,687 m3) y los del corte 119+620 a 119+960 (21,301 m3) se acarrearán al banco de desperdicio del cadenamiento 118+930 (V_3).

También se llevan al banco V_3 los materiales de corte de todos los ejes que se encuentran entre los cadenamientos 118+650 hasta el final.

Estos materiales son de jales y aunque sean válidos para núcleos de terraplenes es preferible utilizar la roca de basaltos o andesitas sobrantes, lo que les dará una mayor calidad a los terraplenes.

RESULTADOS DEL ESTUDIO DE TERRACERÍAS

El estudio de terracería presenta los siguientes resultados:

Compensación al núcleo de terraplén

El volumen total movido de corte o banco de préstamos a núcleo de terraplén, base de concreto ciclópeo, bancos de acopio y bancos de desperdicio es de 2,550.915 m3 en donde se incluye la excavación de los túneles.

El volumen total de corte en estrato 2 es:				1,144,793 m3

El volumen total de corte en estrato 3 (incluye túneles) es:  	1,463,571 m3

El volumen total de Terraplén es:			   		   781,104 m3

Las distancias medias de acarreo de corte o banco de préstamos a núcleo de terraplén, base de concreto ciclópeo, bancos de acopio y bancos de desperdicio son las siguientes:

- Distancia media real:	3,153 m

- Volumen movido a la distancia anterior:            2,576,813 m3

- Distancia media Km s/SCT: 	3,994 Km

- Volumen movido a la distancia anterior:            2,203,185 m3

- Distancia media Hm s/SCT: 	5,848 Hm

- Volumen movido a la distancia anterior:               351,369 m3

- Distancia media Est s/SCT: 	3,396 Est

- Volumen movido a la distancia anterior:                 20,755 m3

NOTA IMPORTANTE: La distancia media real es la distancia de acarreos que realmente se realiza en el estudio, pero la SCT establece en su normativa que el pago al contratista se realiza según las distancias en Km, Hm y Est. Es decir:

- Si una distancia es mayor o igual a 1,000 m se redondean al entero del Km superior excepto los valores correspondientes a múltiplos de 1,000 m que no se redondean. El precio aplicado a esta distancia es el precio m3 x Km

- Si una distancia es mayor o igual a 100 y menor de 1,000 m se redondean al entero del Hm superior excepto los valores correspondientes a múltiplos de 100 m que no se redondean. El precio aplicado a esta distancia es el precio m3 x Hm.

- Si una distancia es mayor de 20 y menor de 100 m se redondean al entero de la Estación de 20 m, excepto los valores correspondientes a múltiplos de 20 m que no se redondean. El precio aplicado a esta distancia es el precio m3 x Est

Los precios se consideran según la norma N-CTR-CAR-1-01-003-11 apartado J.1, de forma que en la matriz de justificación del corte se contempla la “Carga, acarreo hasta el sitio o banco de desperdicios que indique el proyecto o que apruebe la Secretaría”, entendiendo que el acarreo al sitio puede ser el núcleo de terraplén o el banco de acopio. Por lo tanto, para evitar duplicidad, al considerarse los acarreos en la matriz de justificación de los cortes no se considera en la matriz de justificación del precio del núcleo de terraplén lo expuesto en apartado J.1 de la norma N-CTR-CAR-1-01-009-16 en relación con “Cargas del material en los cortes al equipo de transporte, acarreo al lugar de tendido y descarga”

Para establecer sus precios el contratista debe saber que la distancia media realmente obtenida según el estudio de terracerías del proyecto es la anteriormente indicada de 3,168 y no la que corresponde a las distancias medias por m3 de 4,007 Km, 5,848 Hm y 3,396 Est, que figuran en la matriz de justificación de precios según la norma de la SCT y que considera la forma E-7 del presupuesto.

Como en estas distancias figuran todos los materiales, ya sean del Estrato 2 o del estrato 3, se considera un precio único de corte sea cual sea su procedencia, obtenido al ponderar los precios de material A, B y C considerados en el proyecto.

- Distancia media real por la traza:	1,476 m

- Distancia media real de banco de préstamo:	     70 m

Volumen escollera base de concreto ciclópeo muros (6,161 m3)

- Distancia media real a banco de desperdicio:	3,965 m

Volumen (1,646,500 m3) (no incluye despalme)

- Distancia media real a banco de acopio:	2,622 m

Volumen (171,093 m3)

- Compensación en balcón:			      22,861 m3

- Compensación en longitudinal:		              2,576,813 m3

Compensación de subrasante

El volumen total movido de banco de préstamos a capa subrasante es de 30,654 m3.

Las distancias medias de acarreo de banco de préstamos a capa subrasante son las siguientes:

- Distancia media real:		1,606 m

- Distancia media Km s/SCT: 		5,986 Km

- Volumen movido a la distancia anterior:                   8,065 m3

- Distancia media Hm s/SCT: 		3,272 Hm

- Volumen movido a la distancia anterior:                 22,589 m3

- Distancia media Est s/SCT: 	        0 Est

NOTA: Es de destacar la gran dispersión de las distancias de acarreos según el criterio de la SCT respecto a la distancia real. Por ello, se sugiere se revise el criterio utilizado, ya que supone una información muy fuera de la realidad y que va en contra de los intereses de la Administración.

LISTADOS DE TERRACERÍAS

En este apartado se especifican los tipos de listados que se presentan relacionados con el estudio de movimientos de terracerías.

Los volúmenes de corte que se presentan en los diferentes listados son los que se consideran en los diagramas morfológicos y se obtienen de multiplicar el volumen de corte según las secciones transversales por el coeficiente de variación volumétrica del 90 %. Estos valores se encuentran afectados por la corrección por curvatura según criterio de Papus Guldin que considera la posición del centro de gravedad de las masas en cada sección transversal. Por ello, los volúmenes no serán coincidentes con los que presentan los listados tradicionales de la SCT de Volúmenes de Construcción, ya que no consideran Guldin.

Se presentan los siguientes listados en formato RTF de WORD y EXCEL:

- Cortes y terraplenes situación original. Para cada eje se presentan los volúmenes iniciales de todos los cortes de estrato 2 y estrato 3, y volúmenes de todos los terraplenes con información de la estación inicial, final y centro de gravedad de las masas. Los valores indicados son los que se presentan antes de hacer divisiones y compensaciones en balcón.

Los archivos que contienen la información son los siguientes: “volumenes iniciales.rtf” y “volumenes iniciales.xls”

- Bancos de Préstamos, Desperdicio y Acopio. Se presentan los volúmenes disponibles y utilizados de todos los bancos inclusive los utilizados para escollera de concreto ciclópeo y capa subrasante, estación de conexión con el eje que conecta y la distancia de conexión.

  - El banco de Acopio A_1 se utiliza para los materiales que van a estar destinados al cribado y clasificación para capas subrasante, concretos y capas de pavimento. El material subproducto se considera en el préstamo P_1, donde sólo se consideran los movimientos a capas subrasantes.

  - El banco de acopio A_2 se utiliza para almacenar material de escollera.

  - Los bancos de acopio A_3, A_4 y A_5 se utilizan para almacenar escollera para las bases de concreto ciclópeo de los muros de 11 m de altura. Estos Bancos de acopio se transforman en los bancos de prestamo P_3, P_4 y P_5 respectivamente.

  - El banco de Préstamo P_2 solo se utiliza como comodín para los movimientos de muy poca entidad. Su consideración no es significativa.

Los archivos que contienen la información son los siguientes: “bancos de prestamo acopio y desperdicio con subrasante.rtf” y “bancos de prestamo acopio y desperdicio con subrasante.xls”

- Movimientos de cortes y bancos de préstamos a núcleos de terraplenes y bancos de acopio y de desperdicio: Se presentan todos los movimientos en longitudinal de terracerías de Corte a Terraplén, Banco de Acopio y Banco de desperdicio, así como las escolleras de banco de préstamo a bases de concreto ciclópeo de muros. Para cada movimiento se informa del número de movimiento, su origen y destino, la distancia de recorrido en metros, el volumen movido y el producto del volumen por la distancia. Al final del listado se informa de las diferentes distancias medias a terraplenes, desde bancos de préstamos, a bancos de desperdicio y a bancos de acopio.

En el archivo de Excel “movimientos troncal compensado nucleo terraplen con dist segun SCT.xls” se diferencia, para cada movimiento, las distancias reales en metros de las distancias medidas según criterio de la SCT en Km, Hm y Est.

Se informa de las distancias medias de acarreo según ambos criterios.

NOTA: Se hace constar la gran diferencia entre las distancias reales y las obtenidas bajo el criterio de la normativa de la SCT que son las que se contemplan en la matriz de justificación de la excavación en corte.

Los archivos que contienen la información son los siguientes: “movimientos troncal compensado nucleo terraplen con dist segun SCT.xls”, “movimientos troncal compensado nucleo terraplen.xls” y “movimientos troncal compensado nucleo terraplen.rtf”

- Movimientos de banco de préstamo a capas subrasante. Para cada movimiento se informa del número de movimiento, su origen y destino, la distancia de recorrido en metros, el volumen movido y el producto del volumen por la distancia. Al final del listado se informa de las diferentes distancias medias reales. Los archivos que contienen la información son: “movimientos troncal incluida subrasante.xls” y “movimientos troncal incluida subrasante.rtf”

En el archivo de Excel “movimientos subrasante con distancias SCT.xls” se diferencia, para cada movimiento, las distancias reales en metros de las distancias medidas según criterio de la SCT en Km, Hm y Est.

Se informa de las distancias medias de acarreo según ambos criterios.

NOTA: Se hace constar la gran diferencia entre las distancias reales y las obtenidas bajo el criterio de la normativa de la SCT.

Los archivos que contienes la información son: “movimientos_subrasante.xls”, “movimientos subrasante.xls” y “movimientos subrasante con distancias SCT.xls”.

- Conexiones: Se establecen las conexiones entre ejes y bancos de cualquier índole. Se informa del cadenamiento de conexión indicando el eje origen y su estación, así como el eje destino y su estación y la distancia en metros entre ambos. Un eje puede tener varias conexiones con otro, lo que significa que un movimiento cualquiera se establece por la conexión que proporciona la distancia más corta.

Los archivos que contienen la información son los siguientes: “conexiones.rtf” y “conexiones.xls”

- Volúmenes por ejes. Se informa de los volúmenes de Terraplén, Corte total, Corte en estrato 2, Corte en estrato 3 e Inadecuados para cada eje.

NOTA: Aunque figuran nulos todo los inadecuados, se considera que todo el Estrato 2 de todos los ejes, excepto los volúmenes considerados de ejes que no son troncal y compensados en balcón, tienen como destino el banco de desperdicio V_3.

Los archivos que contienen la información son los siguientes: “volumenes por ejes.rtf” y “volumenes por ejes.xls”

- Volúmenes originales de capa subrasante. Se presentan los volúmenes de la capa subrasante según tramos. Para cada elemento se informa de la Estación inicial, Estación final y Estación del centro de masas, así como del Volumen.

PLANOS

Se presentan los siguientes planos en formato DXF:

- “troncal inicial.dxf”. Refleja todos los cortes y conexiones antes de realizar operación alguna. En cada corte y terraplén se muestra el rectángulo envolvente y el diagrama morfológico. En el diagrama rectangular de los cortes se diferencia la proporción entre volúmenes del estrato 2 y estrato 3 y se encuentran rellenos de trama los diagramas rectangulares de los cortes que los identifica. El estrato 2 se encuentra sobre el estrato 3. Se presentan los bancos de desperdicio, bancos de acopio y de préstamo.

Todos los ejes se identifican.

En cada elemento aparece el volumen que contiene o puede contener.

Se representa el diagrama de masas del eje troncal como diferencia acumulada entre el volumen de corte y el de terraplén.

NOTA: Las escalas de los cortes y terraplenes del eje troncal son diferentes de las escalas adoptadas para el resto de los ejes. Esto se requiere para permitir visualizar volúmenes de poca entidad.

- “troncal inicial dividido y compensado en balcon.dxf”. Este plano refleja la situación de los cortes y terraplenes después de haberse realizado las divisiones anteriormente indicadas, así como los movimientos en balcón indicados de la Vía Principal”, así como de todos los ejes, a excepción de los que el corte está formado por materiales de jales, en los que no se ha realizado compensación en balcón alguna. Los diagramas rectangulares de los cortes se encuentran rellenos de trama.

- “troncal compensado en nucleo de terraplen con todos los movimientos.dxf”. Este plano representa, de forma esquemática, los movimientos de todos los ejes mediante un trazo recto que une el origen y destino de cada movimiento. El movimiento real se realiza por el trazo de los ejes. En este proyecto no se consideran badeos. Los diagramas rectangulares de los terraplenes se encuentran rellenos de trama. Debido a la gran proliferación de líneas que presenta este plano, se representan aspectos parciales en los siguientes:

  - “troncal compensado en nucleo de terraplen sin movimientos a bd.dxf”. Representa todos los movimientos a excepción de los que su destino es cualquier banco de desperdicio.

  - “troncal compensado en nucleo de terraplen solo con movimientos a bd.dxf”. Representa sólo los movimientos de cortes a bancos de desperdicio.

- “subrasante.dxf”. Contiene los movimientos para la capa subrasante. El origen de todos estos movimientos es el banco de préstamo P_1. Este banco de préstamo contiene todos los productos de trituración y clasificación del material aportado de los diversos cortes en el banco de acopio A_1. Se encuentran rellenos de trama los diagramas rectangulares.

OBRAS DE DRENAJE

El diseño geométrico ha tenido en cuenta en todo momento el drenaje transversal y la salida de aguas en todos los ejes.

Se establece cuneta de 0.5 m de ancho en el separador central de la vía principal y en todas las curvas cuya sobreelevación hace que el agua vierta hacia la barrera central. Bajo ella y en el mismo eje se proyecta tubo de polietileno PEAD ADS de 16” (40.5 cm) de diámetro a 1.5 m de profundidad respecto a la rasante de la calzada que recoge el agua de la cuneta a través de pozos de registro separados 100 m.

Para la evacuación del agua de esta cuneta se proyectan 18 cruces de calzada en puntos bajos y al final de cada tramo de cuneta central. Los cruces bajo calzada se proyectan con tubo de polietileno PEAD ADS de 16” (40.5 cm) de diámetro. En aquellas que discurran por zonas de talud de terraplén se proyecta lavadero precolado tipo B – 100 hasta el cero del mismo según planos de detalle que irá enterrado en el talud el espesor del cimiento medido en la perpendicular al talud. En el cimiento de estos lavaderos se dispondrán macizos de anclaje en el terreno cada 2.5 m.

Salvo las cunetas especificadas en los planos las cunetas triangulares laterales a las calzadas son de 1.0 m de ancho, 0.333 m de alto y 0.12 m de espesor. Estarán formadas por concreto de 150 kg/cm2. Se disponen cunetas del mismo tipo en todas las banquetas de los taludes.

Se proyectan 23 obras de drenaje transversal con todos los elementos necesarios para la adecuada evacuación de las aguas en escurrimientos o en río. En los taludes de corte se proyecta lavadero precolado tipo B – 100, según planos de detalle, que irá enterrado en el talud el espesor del cimiento medido en la perpendicular al talud. En el cimiento de estos lavaderos se dispondrán macizos de anclaje en el terreno cada 2.5 m.

Se define geometría de la Contracuneta de terraplén entre 112+291 y 112+399 a la derecha. No obstante, se podrá eliminar siempre y cuando se libere el suelo lateral y se utilice como banco de desperdicio hasta la boquilla de salida de la OD 02.- 112+363.955 TL3.5. EL cero de terraplén de este banco de desperdicio estará al menos 5.0 m separado de dicha boquilla.

Los elementos de las contracunetas serán todos de 20 cm de espesor de concreto de 150 kg/cm2.

CONEXIONES ENTRE CUERPOS

Ante la posibilidad de que, por motivos de conservación, y explotación o presencia de caídos, se prevé la conexión de ambos sentidos en los tres únicos puntos que geométricamente permite el trazo. Estos se ubican en los cadenamientos 112+600, 115+120 y 118+000. Las zonas consisten en la sustitución de la barrera central rígida del separador central por barreras de separación desmontables en 60 m de longitud.

5.- ENTRONQUE DE MINERAL DEL MONTE

Este entronque es el resultado del análisis de 24 soluciones diferentes debidas al número de conexiones a resolver, presencia de numerosas construcciones, una topografía muy acusada y disponibilidad de espacio muy limitada. Ello, unido a los requerimientos de mínimo costo exigidos por la Propiedad que llevó a estudiar diversas soluciones basadas en tipologías de glorietas y que se consideraron como ineficaces ante los requerimientos funcionales y las costumbres de interpretación de estas por los conductores en el momento actual.

Su concepción final se fundamenta en conseguir movimientos directos en ambos sentidos entre Atotonilco libre y Pachuca libre que condiciona la mayor parte del resto de los movimientos.

El movimiento de Atotonilco libre a Pachuca cuota se resuelve mediante una estructura al comienzo de la conexión del entronque con Pachuca libre.

Se sacrifica el movimiento directo de Mineral del Monte a Atotonilco cuota debido a que existen otros caminos para resolverlo dentro de Mineral del Monte. No obstante, se establece una alternativa a este movimiento a través del retorno ya existente en la entrada desde Pachuca libre, fuera de esta actuación.

Identificación de los ejes proyectados

En la imagen anterior se identifican los ejes considerados en el diseño.

ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE MAYOR RELEVANCIA

Se requieren los siguientes elementos estructurales de mayor relevancia:

- PSV de 74 m de longitud con cambio de sobreelevaciones, coincidente con los ejes 30 y 32. Permite sobrepasar por encima los ejes 110 y 50 de la vía principal.

- PIV en el “Eje 30” sentido de Pachuca libre a Atotonilco libre. Permite conectar Pachuca libre con Atotonilco libre de forma directa. Pasa por debajo de los ejes “Eje 100” y “Eje 200”. Presenta 88.7 m de longitud y muros laterales de 315.3 m de longitud a la izquierda y 1,048.15 m2 de superficie y 237 m de longitud a la derecha y 1,114.32 m2 de superficie. Ambos muros contemplan también los accesos al PIV a cielo abierto.

El muro de la derecha comienza en 30+065,135 y concluye en 30+306,139 y está formado por 5 tipos de secciones diferentes. Tiene una longitud de 241.004 m, altura máxima de 7.9 m, superficie de paramento en alzado de 1,079.0 m2, volumen de concreto en alzado de 720.0 m3 y de concreto en zapatas de 543.0 m3.

El muro derecho se proyecta con la coronación en cota con la rasante del eje MM 100 hasta 30+196.614, donde la rasante se baja 0.5 m respecto a la rasante de coronación del eje MM 200, bajo cuyo eje se desarrolla hasta 30+285.317 donde concluye la losa de coronación entre ambos muros. A partir de este cadenamiento el muro baja en altura hasta su final acompañando en este tramo por el exterior la contracuneta definida por el eje “MM20 cuneta talud 100 (1) Salida Túnel”.

El muro izquierdo comienza en 30+050 y concluye en 30+285.317 al final de la losa que une la coronación de ambos muros laterales. Está formado por 4 tipos de secciones diferentes. Tiene una longitud de 235.317 m, altura máxima de 7.6 m, superficie de paramento en alzado de 1,015.0 m2, volumen de concreto en alzado de 644.0 m3 y de concreto en zapatas de 490.0 m3.

Desde 30+196.614 hasta 30+285.317 se proyecta losa entre coronaciones de los muros de ambos lados del eje, con un espesor de 0.75 y una luz libre de 7.0 m. La rasante de coronación de la losa adopta la del eje MM 200 dejando 5 cm de recubrimiento de capa de rodadura con mezcla bituminosa.

- PSV en el “Eje 400” de 47.7 m de longitud. Permite conectar el tránsito procedente de Atotonilco libre y Mineral del Monte con Pachuca cuota.

La estructura se ha dispuesto en el lugar en que se requiere menor longitud de estructura. El gálibo se ha dispuesto teniendo en cuenta la posible ejecución de la mejora del retorno actual que se encuentra en su inmediatez y en la carretera de Pachuca libre fuera de la actuación del entronque.

Se trata de una estructura en curva de radio 40.0 m medido por el eje que se dispone por la orilla izquierda de la calzada. El ancho del tablero proyectado es de 10.6 m.

- Túnel en el Eje “MM20 50”. Se presentan dos soluciones de portal de entrada:

  - Portal perpendicular al eje 50 con 56 m de longitud estricta, es decir, sin considerar las protecciones de los portales que determine el calculista del túnel. En los planos se presenta esta solución.

  - Portal esviado, que permite mejorar el talud que se presenta con el “Eje 200” y con su repercusión sobre la bóveda del túnel actual en el ”Eje 110”. Esta solución genera una longitud de 62 m de túnel.

Ambas soluciones se encuentran condicionadas por el portal de salida del túnel actual en el “Eje 110”.

Su construcción requiere mantener el tránsito por el “Eje 100” que se desarrolla 21.0 m por encima.

Los taludes proyectados en su portal de entrada y salida son variables y del orden de 0.5 m. Parte de los taludes requiere actuar sobre la bóveda del túnel actual en el “Eje 110”. En cualquier caso se recomienda sean estabilizados mediante bulones y concreto proyectado. Su ejecución se puede hacer a medida que se realiza la excavación del corte.

El portal de salida se encuentra condicionado por el portal de entrada del túnel actual y requiere un talud variable a la derecha que pasa del 0.19 al 0.75 de acuerdo con la coronación del “Eje 100” que pasa por encima.

- Dos puentes peatonales:

  - Puente peatonal de unos 30 m en la zona de la estación de servicio.

Tiene por objeto comunicar la zona derecha del “Eje “35 donde hay diversas construcciones y restaurantes con la zona derecha del ”Eje 100”, en donde se encuentran una estación de servicio, un centro de revisión de vehículos oficial, diverso hoteles y el acceso peatonal a Mineral del Monte.

Atraviesa los siguientes ejes:

    - Eje 35 en 35+467

    - Eje 200 en 200+033

    - Eje 30 en 30+187

    - Eje 100 en 100+962

- Puente peatonal de unos 27 m en la salida hacia Atotonilco libre. Atraviesa el “Eje 30”.

Tiene por objeto comunicar las construcciones que se presentan a la izquierda del “Eje 30” en la salida hacia Atotonilco libre con Mineral del Monte.

- Muro en eje 35 entre 35+593.45 y 35+667. 715 de 74.3 m de longitud con una superficie de 261.4 m2 y altura máxima estricta de 6.2 m.

- Muro en 100+468 del eje 100 en margen derecha como desplazamiento de muro actual con construcción lateral. Tiene una longitud de 21.8 m, 33.3 m2 de superficie y una altura máxima sobre el terreno natural de 2.7 m.

A continuación, se definen las características más relevantes de cada uno de los ejes del entronque:

EJE 110

Se trata del cuerpo derecho de la vía principal en un tramo de 830 m considerado dentro del entronque de Mineral del Monte. Presenta un TDPA de 10,510 vehículos.

El eje 110 se proyecta en su comienzo manteniendo el separador central que presenta la carretera hasta el cadenamiento inicial, es decir, con una separación entre orillas interiores de calzada entre ambos cuerpos de 1.0 m aproximadamente y sin barrera separadora de protección. Este ancho se mantiene hasta el cadenamiento 110+786.165, que coincide con el punto CE 50+614.338 del eje 50, donde se van separando progresivamente con objeto de conseguir espacio para la construcción del nuevo túnel que se requiere en el cuerpo izquierdo. Se amplía su acotamiento interior a 1.0 m en 110+893.306 y desde esta estación hasta el final del eje se mantiene este ancho.

A 321.851 m del inicio de este eje se sale por la derecha hacia el casco urbano de Mineral del Monte por el eje 11. La cuña y transición de desaceleración forma parte del eje 110. Se establece ahusamiento en la salida.

Por la derecha el acotamiento es de 1.0 m hasta 110+722.691 donde comienza la cuña del ramal de salida del eje 11 y que llega hasta 110+797.72. A continuación se inicia el carril de transición de dicho ramal hasta su final en 110+921.855. En los últimos metros de la transición se amplía linealmente el acotamiento hasta llegar a los 2.0 m al final de la misma. Esta ampliación se proyecta para desplazar el eje 11 lo más posible hacia la izquierda con objeto de conseguir la distancia de visibilidad de parada que requiere la velocidad de 50 km/h con que se proyecta la primera curva del eje 11.

A partir de la nariz de acotamientos, el derecho de la vía principal pasa de tener 1.0 m a 1.9 m en el portal de entrada del túnel. A partir de la nariz de acotamientos con el eje 60 se establece un ancho mínimo de 2.5 m que se mantiene hasta el final del proyecto.

Se aprovecha el túnel existente del cuerpo derecho donde se disponen dos carriles y el inicio de la transición del eje 60. Se hace constar que en la actualidad el túnel presenta tres carriles de circulación y una carencia importante de distancia de visibilidad de parada que hace de este túnel en la actualidad un elemento de inseguridad.

El trazo se ha desplazado lo más posible hacia el exterior de la curva para conseguir la mayor distancia de visibilidad de parada posible a la vez que se facilita la percepción de la salida a la derecha en el mismo túnel del eje 60, no obstante, no se modifica su geometría, pero se requiere disponer señal de reducción de velocidad a 60 km/h debido a la falta de visibilidad de parada que exige la normativa.

NOTA IMPORTANTE: Se hace constar que la orilla exterior derecha del acotamiento de la calzada en el mismo frente de salida del túnel se encuentra a una distancia de 0.15 m hacia el centro de la identificación cartográfica de la orilla del camino. Este punto se eleva respecto a la rasante actual 0.309 m, por lo que es necesario hacer una comprobación geométrica “in situ” del gálibo disponible para no tener que realizar modificación del trazo. La orilla izquierda del trazo en la misma sección se proyecta con la misma cota actual. En caso de que no sea válido será necesario modificar la rasante de este eje, así como las rasantes de comienzo de los ramales correspondientes a los ejes 60 y 80 que cuya salida de la vía principal hacia esto ramales se presenta inmediatamente después de la salida del túnel.

La geometría del alineamiento horizontal presenta una tangente de 98.87 m seguida de dos curvas en “S” de radios 199.29 y – 183.35 m. Por sus características geométricas ambas curvas se establecen con velocidad de diseño de 70 Km/h, no obstante, por la falta de distancia de visibilidad de parada indicada en el túnel en este se limita la velocidad a 60 km/h. Esta limitación contribuye también a la seguridad de las salidas inminentes.

En la salida del túnel se amplía la velocidad a 70 km/h por la necesidad de disponer un parámetro K de 20 en la curva vertical en cresta a la salida del túnel y que se coordina con la curva horizontal de radio - 183.35 dispuesta también a la salida del túnel.

Es muy conveniente dicha rebaja de parámetro K para bajar la rasante de la vía principal y así reducir las pendientes de acceso al PSV del eje 30.

A partir de la segunda curva del alineamiento horizontal se presenta una tangente de 55.41 m en donde la velocidad de proyecto pasa a 80 km/h, continuando dicha velocidad en la vía principal.

Se mantiene el túnel actual cuyo comienzo se presenta en 110+993 y concluye en 111+039.057. Este tramo pasa de tener tres carriles a dos con objeto de evitar maniobras de entrecruzamiento dentro del propio túnel. Por ello, las salidas hacia Pachuca libre (eje 60) y hacia Atotonilco libre (Eje 80) se realizan inmediatamente pasado el túnel mediante un único carril que se bifurca de forma inmediata en sendos ejes una vez se sale de la vía principal. Se considera importante se informe con un pictograma de ambas salidas antes del túnel.

Este eje se proyecta de forma que en la salida del túnel se adapta su alineamiento horizontal en lo más posible al paramento izquierdo para reutilizar dicha estructura con el menor costo y la mayor funcionalidad posibles.

El acotamiento derecho a partir de la salida del eje 11 es de 2.5 m.

Eje 50

Se trata de la continuación del cuerpo izquierdo de la vía principal desde Pachuca cuota. La TDPA es de 10,510 vehículos, hasta la conexión con el eje 40 donde se incrementa hasta un TDPA de 26,590 vehículos.

Consiste en un tramo unidireccional de dos carriles con acotamientos de 2.5 m en ambos lados de la calzada. El acotamiento izquierdo se mantiene hasta la salida del túnel de nueva construcción dispuesto entre las estaciones 50+374.603 y 50+430.593. En números redondos presenta una longitud de 56 m, es decir, sin considerar las ampliaciones en los portales que determine el calculista.

El tramo tiene velocidad de proyecto de 80 km/h, pero tanto en este túnel, cuyo diseño requiere conseguir la distancia de visibilidad de parada normalizada, como la curva que le sigue, que dada la falta de espacio requiere aumentar su radio al máximo posible aprovechando la vía actual, requieren se limite la velocidad a 70 km/h.

En el portal de entrada al túnel se define una contracuneta que, a falta de comprobación hidráulica, se define con sección rectangular de 40 cm de ancho y 20 cm de profundidad. Su geometría se define por el eje “MM20 AUX 50 FRENTE INICIO” que permite controlar los taludes del portal y dar salida a las aguas que por ellos discurre, es decir, las del talud del eje 200 desde 200+139.771 hasta 200+166.981, las del talud que discurre hasta el eje definido con geometría “MM20 Auxiliar talud Eje 100 (1) a OD” y la orilla derecha de la cuneta derecha del eje 30  hasta el lavadero escalonado “MM20 Lavadero escalonado túnel Eje 50” Desde 30+306.144 hasta 30+330.200.

Las aguas que discurren por el talud de portal entre la contracuneta anterior y la boca del túnel se recogen por pozos de registro establecidos a cada lado de la boca del túnel. El pozo de registro de la margen derecha coincide con el final del lavadero escalonado.

En la parte superior del portal y en el lateral derecho del eje 30 adosada al exterior del muro en su coronación se define una cuneta de 1.0 m de ancho y 0.5 m de profundidad que recoge las aguas del talud de la margen derecha del eje 200 desde 200+122.389 hasta 200+139.771 y las canaliza por la cuneta derecha del eje 30.

El portal de salida se establece para mantener un talud similar al que presenta el portal de entrada del actual túnel del eje 110.

A partir de la salida del túnel el acotamiento izquierdo se adapta para dar continuidad a la carretera existente y el acotamiento derecho se mantiene con los 2.5 m de ancho hasta la nariz de acotamientos con el eje “42”.

En el final del eje se requiere ampliar el talud derecho en una altura de unos 27 m, para que sea posible la construcción de la liga con el tramo actual que sigue, minimizando así el riesgo para el personal que lo construye. Esta ampliación del talud se hace desde 50+770 hasta el final en 50+800.699. Esta disposición dejará un quiebro en el talud de unos 2.5 m a 3.0 m justo en el cadenamiento final del eje. No obstante, para evitar el efecto estético negativo que produciría dicho quiebro, se deja a criterio del director de la Administración de la ejecución las obras la ejecución a filo de dicho talud sin el requerimiento de efectuar el desplazamiento indicado.

EJE 100

El Eje 100 comienza con tres carriles y comunica en sentido directo en su comienzo por el carril de la derecha con la carretera de Pachuca cuota, por la izquierda y mediante cuña de desceleración con la carretera de Pachuca libre mediante el retorno del eje 40 que conecta con el eje 35, y por el centro con el núcleo urbano de Mineral del Monte por el carril derecho y con las carreteras de Atotonilco libre y Atotonilco Cuota por el carril izquierdo.

Es de destacar que en su comienzo, e inmediatamente después de las salidas a izquierda y derecha comentadas, se presentan dos curvas en “S” proyectadas para una velocidad de proyecto de 30 Km/h con radios de 47 m y con pendiente del 9.264 %. En ellas se calcula un TDPA de 18,833 vehículos.

Este diseño condiciona tener que desplazar el retorno hacia Pachuca (eje 40), operación que se aprovecha para disponer carriles de transición en este eje.

A la salida de la segunda curva de radio 47 m y antes de la estación de servicio, el eje 100 se bifurca en el propio eje 100, con TDPA de 10,982, vehículos y en el eje 30, con TDPA de 7,851 vehículos, que conecta con la carretera de Atotonilco libre y Atotonilco cuota con vías de un único carril.

Para evitar entrecruzamientos peligrosos antes de dicha bifurcación el Eje 100 presenta con dos carriles, el de la izquierda recoge el tránsito que exclusivamente circulará hacia Atotonilco libre o hacia Atotonilco cuota. El de la derecha permite el acceso a la Estación de Servicio, Centro de Inspección Técnica de Vehículos y Mineral del Monte. No obstante, dado que puede haber conductores despistados, se debe permitir el entrecruzamiento entre ambos carriles en dichas curvas. Por ello es muy importante se canalice el tránsito antes de comenzar el eje 100, es decir, en la carretera actual de Pachuca libre.

En la curva de transición de la segunda curva de radio 47 m y a la derecha se requiere desplazar el muro de contención de la plataforma de la construcción lateral. El nuevo muro, que comienza en 100+468, tiene una longitud de 21.8 m, 33.3 m2 de superficie y una altura máxima sobre el terreno natural de 2.7 m. Sobre este muro deberá restituirse el cerramiento de igual forma que el existente.

Ya en el carril unidireccional del eje 100 y antes de sobrepasar el túnel del eje 50 se encuentran varias construcciones entre las que se destaca una Estación de Servicio y un Centro de Inspección Técnica de Vehículos que requiere sea remodelada su entrada.

La Estación de Servicio tiene su acceso únicamente por el eje 100 en sentido hacia Mineral del Monte, de forma que cualquier otro tránsito que circule en sentido contrario por el eje 35 tendrá que utilizar el retorno existente en la Carretera de Pachuca libre para acceder a dicho servicio.

El Centro de Inspección Técnica de Vehículos se encuentra ubicado en la proximidad de los túneles y antes de estos y presenta la peculiaridad de que el último día de cada mes se satura de vehículos que en la actualidad invaden el Eje 100 provocando importantes retenciones. Para paliar este problema se dispone de un carril central en el Eje 200 de 33 m de longitud y cuña de incorporación, así como un carril adicional adosado al Eje 100 a lo largo del muro que permite un carril de espera de 60 m. Como medidas adicionales se propone habilitar el terreno colindante entre este centro y la estación de servicio para permitir una acumulación de vehículos de mayor capacidad y así evitar saturaciones del eje 100. La alternativa a este problema radica en cambiar de ubicación dicho centro.

Se requiere acondicionar el muro con el Centro de Inspección Técnica de Vehículos para permitir el carril adicional.

Para permitir el paso peatonal entre ambos márgenes de la calzada se establece un puente peatonal.

En el sentido inverso el tránsito procedente del núcleo de Mineral del Monte y de Pachuca cuota a través del eje 60 circula por este eje 100 hasta el comienzo del túnel del eje 110 donde, continua el mismo carril, ahora Eje 200, sobrepasando el túnel del eje 110 y el túnel del eje 50 hasta conectar con el eje 35, donde continua por este hasta la conexión con la carretera de Pachuca libre. Ya fuera de la actuación se mantiene el retorno existente en la carretera de Pachuca libre para acceder al eje 100 en sentido directo.

El paso sobre los túneles en ambos sentidos debe mantener su tránsito mientras se construye el túnel del eje 50 y se adaptan los taludes de los ejes 110 y 50 en las inmediaciones de ambos túneles, taludes de entre 16 y 19 m de altura muy verticales y que deberán estar revestidos de concreto lanzado. Ello condiciona el método de construcción del túnel del eje 50 que deberá efectuarse manteniendo la estabilidad del terreno superior, mediante el sistema que determine el calculista, ya sea mediante anclajes, bulonado y/o inyecciones.

EJE 30

El eje 30 es el que condiciona una parte importante del diseño del entronque, ya que establece la posición de la estructura sobre los ejes 50 y 110 para conseguir el menor costo y pendientes de acceso seguras. Se encuentra condicionado a su vez por las construcciones de la margen derecha del eje 35 y por la mejor disposición de los ejes 80 y 60.

Se ha tenido en cuenta en su diseño la adecuada percepción por el conductor de la curva del alineamiento horizontal de radio -175 que queda descoordinada con el PIV en cresta de K = 14, ya que tapa la clotoide de entrada. Por ello la seguridad deberá estar garantizada al bajar en lo posible la pendiente de salida al -4.561 y disponer del señalamiento de curva a izquierda y de chevrones que ayuden a la interpretación del trazo.

El “Eje 30” comienza como prolongación del carril izquierdo del “Eje 100” en el cadenamiento 100+503.198.

El tránsito por este carril se canaliza desde el comienzo del “Eje 100” para evitar entrecruzamientos peligrosos antes de las dos curvas en “S”, de radios de 47.0 m y con pendiente del + 9.264 %.

El eje 30 consta de dos estructuras importantes:

  - La primera se trata de un PIV de unos 89 m de longitud entre las estaciones 30+196.314 y 30+285.32 con losa superior de unos 7 m de ancho. La superficie de muro izquierdo es de 1,050.55 m2 y del derecho de 1,219.38 m2 y altura máxima de 7.3 m.

  - La segunda es un PS sobre los ejes 50 y 110 de unos 75.2 m de longitud entre las estaciones 30+406.88 y 30+482.048. Se proyecta de forma que el punto bajo que se presenta en la estación 30+284.461 de la curva vertical en columpio del PIV de K = 15 coincida prácticamente con su salida. Ello permite proyectar una obra de drenaje en canal por la orilla derecha que comienza en su salida y que se proponga hasta el portal de entrada del túnel del “Eje 50” donde con un lavadero escalonado con sección de canal y paredes verticales lleva las aguas por el talud derecho de dicho eje a un pozo de captación antes del portal del túnel que recoge también las aguas de la cuneta derecha del eje 50. La geometría de este lavadero se define en el eje “MM20 Lavadero escalonado túnel Eje 50”. En dicho pozo nace un ducto que discurre bajo la cuneta derecha del eje 50 y atraviesa el túnel. A partir de este punto será el proyectista del drenaje junto con el del diseño geométrico quienes determinen la solución adoptada para dar salida a las aguas.

En ambas estructuras la velocidad de proyecto es de 50 km/h que pasa a 60 km/h una vez superada la segunda estructura.

El eje 30 es un carril unidireccional hasta la estación 30+449.105 donde comienza el carril de la calzada izquierda en medio de la estructura del PS. Este carril presenta continuidad en sentido inverso por el “Eje 32” mediante un pequeño tramo unidireccional de 155.49 m que continua por el “Eje 35” en 35+364.52, donde mantiene la prioridad respecto al tramo anterior de disco eje que procede de Atotonilco cuota, ya que en este tramo de 364.52 m se presenta un tránsito muy bajo. El carril del “Eje 32”, con TDPA de 9,514 vehículos procedentes de Atotonilco libre, continua por el “Eje 35” hasta la conexión con la carretera actual de Pachuca libre.

El PS indicado requiere desplazar el “Eje 35” para reducir costos, lo que hace que sea necesario liberar una pequeña construcción cuyo cartel publicitario indica que se trata de una caseta de venta de terrenos.

La entrada actual desde Atotonilco libre presenta fricciones debido a las construcciones y accesos de caminos del entorno, por lo que presenta en la actualidad señalamiento de reducción de velocidad de 40 km/h, pero la geometría reúne condiciones de mayor velocidad. Por ello, se proyectan carriles laterales adicionales en ambos márgenes que permita reducir dicha fricción y permitir así una velocidad de 60 km/h en este tramo inicial en sentido inverso.

En la estación 30+652.457 se establece una conexión con Atotonilco cuota mediante el diseño de un carril central de 134 m de longitud y con 64 m de transición que nace inmediatamente después de la estructura de PS y que continúa por el eje 90 en la estación 90+038.004. El radio de la orilla interior de la calzada de la salida proyectada es de 20 m. El tránsito esperado para el año horizonte en el eje 90 es de 281 vehículos de TDPA, es decir, es muy bajo. Este eje 90 continúa con pendiente del – 6.358 % hasta conectar con la Vía Principal en donde se proyecta un carril de aceleración reglamentado.

El eje 90 recoge también el tránsito que procedente de Atotonilco libre acceda a Pachuca cuota mediante el ramal del eje 95 de 8.672 m de longitud con curva de radio 32 m en la orilla interior de la calzada. La TDPA en este ramal es de 191 vehículos.

En sentido directo en 30+598.369 se amplía carril derecho para dar continuidad al eje 80 que lleva el tránsito procedente del eje 110 y al eje 70 que se incorpora por la derecha en cuña desde Mineral del Monte. Este carril continua hasta 30+731.54 en 133.17 m para reducir fricciones, conectar con un camino en 30+650 y construcciones laterales, así como para evitar que el tránsito acceda a Atotonilco cuota mediante disposición de barrera rígida de concreto adosada al acotamiento izquierdo de 0.5 m hasta pasado el eje 90. La TDPA del eje 30 de salida hacia Atotonilco libre es de 15,942 vehículos.

El eje 30 presenta un punto bajo en 30+633.385, por lo que las aguas deberán ser recogidas pasando bajo el eje 90 para conectar con la “OD Canal Eje 30 en 0+665”.

Esta obra de drenaje canaliza las aguas del escurrimiento aprovechando el paso actual bajo el eje 30 que se acondiciona en su entrada y salida soterrándolo hasta pasar bajo el eje 95. A su salida se proyecta en canal que acondiciona el cauce actual hasta conectar con la OD 110+382 que atraviesa el eje 110 en dicho cadenamiento.

En 30+650.868 se proyecta puente peatonal que comunica las construcciones de la izquierda del eje 30 desde 30+570 hasta su final con el núcleo urbano de Mineral del Monte.

Eje 35

El eje 35 nace como continuación del tercer carril del cuerpo izquierdo de la Vía Principal con el eje por la orilla izquierda de la calzada.

Hasta la estación 35+364.522 el tránsito de TDPA 340 vehículos es muy bajo. En esta estación se amplía carril a la izquierda en el mismo eje para proporcionar continuidad al carril del eje 32 con TDPA de 9,514 vehículos.

El carril derecho se prolonga en 181.2 m hasta la estación 35+545.721 mediante carril de 3.5 m de ancho sin acotamiento donde se pierde dicho carril pasando el eje a discurrir por la orilla derecha de la calzada hasta su final. La longitud del carril derecho del tramo de 181.2 m sirve para reducir las fricciones las fricciones con el tránsito de acceso a las construcciones laterales, así como para permitir el entrecruzamiento del que viene de Pachuca cuota que deberá incorporarse al carril izquierdo para seguir hacia Pachuca libre, Pachuca cuota o a Mineral del Chico.

El carril derecho del carril adicional continúa para dar acceso a un restaurante más elevado situado enfrente de la Estación de Servicio mediante geometría definida en el eje “MM20 Acceso Construcciones 1”.

El requerimiento de espacio para conseguir disponer dos carriles en sentido inverso en el eje 35 en la zona de este restaurante obliga a desplazar el muro actual y prolongarlo para salvar la construcción que sigue al muro actual. Ello requiere un muro de nueva construcción entre 35+593.45 y 35+667. 715 de 74.3 m de longitud con una superficie de 261.4 m2 y altura máxima estricta de 6.2 m.

Al eje 35 se le incorpora por la izquierda mediante cuña en 35+832.246 el retorno del eje 40, mediante cuña de 45 m y pendiente longitudinal del – 7.438 %. Este retorno permite el acceso desde Pachuca libre a Mineral del Chico.

Hasta este retorno el TDPA calculado es de 22,827 vehículos.

La pendiente citada en el eje 35 de -7.438 % se presenta en unos 68 m antes de la curva horizontal de R = 47.73 m, por lo que la hace crítica. Esta situación geométrica es debida a la necesidad de conectar con el ramal de salida del eje 300 que comunica con Mineral del Chico y por conseguir gálibo con la estructura de PSV del eje 400 que conecta el eje 35 con Pachuca cuota. El gálibo con el eje 400 es superior al necesario con objeto de permitir la posible construcción alternativa de mejora del retorno actual en el eje Pachuca libre en sustitución del eje 400.

El eje 35 concluye con curva horizontal de radio – 40 m y pendiente del – 9.616 para conectar con la carretera actual de Pachuca libre.

Eje 60

El eje 60 comunica el eje 110 desde Pachuca Cuota con el eje 100 sentido a Pachuca libre y Mineral del Chico, así como con el eje 400 para establecer retorno a Pachuca cuota. El TDPA es de 1,947 vehículos.

El eje 60 emula la gasa actual que discurre del Eje 110 a Pachuca libre, pero se mejora su conexión final con el Eje 100 con curva vertical en cresta de K = 4 debido a la inseguridad que presenta la conexión actual con entrada directa en curva vertical que resulta ser muy baja. Ello obliga a liberar la construcción adyacente.

Este eje nace del eje 110 mediante cuña que comienza dentro del túnel.

En la salida del eje 110 el carril izquierdo continúa hacia el eje 80 hasta la estación 60+091.639 donde se pierde el carril que continua por el eje 80 donde nace.

Justo en la salida del eje 110 se abre en cuña que da continuidad al eje 60.

La gasa se proyecta con radio de 33 m y pendiente del 8.415 %. La razón de dicha geometría es la de permitir espacio suficiente para proyectar el eje 70.

Por razones geométricas la requerida ampliación del carril se emula con anchos de calzada derecha, manteniendo el ancho de carril de 3.5 m por la calzada izquierda. Ello permite proyectar con facilidad el talud izquierdo de este eje que se une con la cuneta derecha del eje 80 hasta la estación 60+218.819 y desde aquí hasta la estación 60+243.574 con el eje auxiliar MM20 AUX Talud 60- 80 que se define con rasante que permite establecer el talud más suave posible con el eje 70. Esto permite dejar una ladera suave entre los tres ejes 60, 70 y 80 integrada paisajísticamente hablando y fácil de mantener.

Eje 70

El eje 70 conecta Mineral del Monte con Pachuca libre con TDPA de 3,083 vehículos.

Nace con radio de 36 m salvando las construcciones existentes en su orilla derecha en su comienzo. Presenta una pendiente longitudinal del 8.8 % hasta la curva horizontal de radio 45 m en cuya salida conecta con el eje 80 mediante cuña. El eje 80 conecta a su vez con el eje 30 en sentido a Atotonilco libre.

En la estación 70+184 se prevé salida a camino de acceso a la construcción situada a la derecha del cadenamiento 30+618.

Eje 80

Este eje, que comunica Pachuca cuota con Atotonilco libre con TDPA 7,851 vehículos, geométricamente nace del eje 60, pero funcionalmente es la continuidad del carril del eje 60 que a su vez nace del eje 110, según se ha expuesto en el eje 60.

Su geometría consta del alineamiento horizontal consta de un radio de 100 m con clotoides de 22 m, seguido de una curva compuesta de radios – 150 m y – 200 – con clotoide inicial de 22 e intermedia de 16 m.

En su final se abre carril adicional por la derecha en el eje 30 donde conecta manteniendo la misma sobreelevación.

Eje 400

Este ramal unidireccional comunica el tránsito procedente de Atotonilco libre y Mineral del Monte con Pachuca cuota con TDPA de 11,592 vehículos.

Tiene una longitud de 431.8 m y presenta una estructura PSV de 47.7 m de longitud.

Sale del eje 35 y llega al eje 40.

Eje 40

Este ramal unidireccional nace del eje 100 y comunica Pachuca libre con Pachuca cuota con TDPA de 4,448 vehículos y en 42+216.096 se abre carril adicional por la derecha para recoger el que procede de Mineral del Monte y Atotonilco libre.

El carril adicional continúa como carril acumulador de vehículos en 145.34 m hasta 42+361.44 donde pasa a un solo carril para conectar con el eje 50. El TDPA en este tramo es de 16,080 vehículos.

Eje 300

Comunica el eje 35 con Mineral del Chico.

Presenta salida directa y conecta directamente con la calzada derecha de la carretera actual hacia Mineral del Chico.

La geometría actual aprovecha la del actual carril adaptando la rasante para salir adecuadamente del eje 35.

Retorno 40.

Se modifica el retorno actual para facilitar el diseño del eje 100.

Presenta un entrecruzamiento corto con el eje 300 hacia Mineral del Chico de 54.15 m.

Eje 11

Comunica Pachuca cuota con Mineral del Monte con TDPA de 2,043 vehículos.

Nace del eje 110 mediante cuña y ramal de desaceleración. Se comunica con el eje 100 mediante cuña de incorporación.

Tiene una longitud de 104.838 m y pendiente máxima del 9.905 %.

Todos los ramales unidireccionales del entronque se han proyectado con un ancho de corona mínimo de 6.5 m que permite el paso de vehículos ante un posible estacionamiento por avería o retención de un camión.

ENTRONQUE DE HUASCA

En la imagen siguiente se identifican los ejes considerados en el diseño.

En la imagen siguiente se presenta el entronque con los taludes.

Este entronque es el resultado del análisis de 7 soluciones diferentes.

El entronque está condicionado por los siguientes elementos:

- La posición del Eje 30 que debe salvar el río que discurre por su margen derecha. Este eje presenta un TDPA de 1,808 vehículos.

- El respeto a los restaurantes que se ubican entre el Eje 10 y el Eje 20 y que quedan dentro del entronque.

- La necesidad de establecer un acceso al colegio desde Atotonilco. Ello obliga a proyectar el Eje 50 que consiste en una gasa de radio Exterior 36.5 m y pendiente longitudinal del – 6.328 %. El TDPA para el año horizonte en este eje es de 507 vehículos. El TDPA de acceso total al colegio es de 550 vehículos.

- La necesidad de permitir un acceso seguro al colegio desde el Eje 21 en sentido Mineral del Monte a Atotonilco. Esto obliga a proyectar el Eje 40 para evitar el peligroso entrecruzamiento de dos carriles en 130 m que resultaría con el Eje 20. Este eje 40 presenta un TDPA de 26 vehículos.

- La reducción del muro de la margen derecha del Eje 10. Ello obliga a establecer el radio mínimo en dicho eje.

- El respeto a todas las construcciones colindantes.

- La reducción de la longitud a canalizar del río que resulta ser de 157 m.

Se respeta la geometría actual del Eje 21. Este eje presenta en su comienzo un TDPA de 9,082 vehículos en sentido directo y de 8,415 vehículos.

Tanto el Eje 10 con TDPA de 10,847 vehículos, como el 20 con TDPA en su inicio de 8,847 vehículos, se proyecta para una velocidad de proyecto de 70 km/h, excepto la curva a la izquierda de radio R = -104.18 del Eje 20 que requiere se baje su VP a 60 Km/h, ya que con el radio mínimo para VP = 70 km/h se invadiría la zona del colegio.

El acceso al colegio desde todas las direcciones se hace exclusivamente desde el carril derecho del Eje 20. Para evitar accidentes por entrecruzamientos se impide físicamente cualquier otro acceso mediante la disposición de una barrera a la izquierda de dicho carril.

En dicho carril se ubica una bahía de Bus. A todos los vehículos que salgan del colegio o que circulen por el carril de acceso al mismo se les obliga a tomar el carril del ramal de Huasca del siguiente entronque donde se encuentra un retorno para volver hacia Pachuca, ya sea por la vía libre o por la de cuota. Sólo queda impedido el movimiento hacia Atotonilco que requerirá efectuar la correspondiente actuación en el siguiente entronque.

Se proyecta soterrar el río en una longitud de 157 m. Esta solución, sea cual sea las dimensiones de la sección en cajón, resultaría más económica que disponer estructuras en los ejes 10, 20, 30 y 50.  El tramo soterrado se descompone en dos tangentes con pozo de luz en el quiebro que se sitúa en el interior de la gaza del eje 50. Deberá estudiarse el caudal de cálculo para un periodo de avenida máxima superior a 500 años, considerando el efecto del Niño, que habrá que considerar debido a los importantes riesgos que resultaría un inadecuado infradimensionamiento. El perfil proyectado se establece íntegro en corte y mantiene el régimen hidráulico del actual cauce. En sus extremos se dispondrán de transiciones en solera de zampeado de escollera.

Se proyectan tres caminos para resolver la continuidad de los actuales y dar acceso a construcciones aisladas.

Este entronque requiere un PIV del Eje 20 con el Eje 21 de unos 39.3 m de longitud con vano libre en el eje 20 y un muro de 194.0 m de longitud, 1,031.0 m2 de superficie y 8.0 m de altura máxima. También se requiere un pequeño muro en la rampa peatonal de acceso al colegio.

La hipotética disposición de una bahía de bus en el eje 10 en el sentido de Atotonilco a Mineral del Monte, entre la pasarela actual y el taller de vehículos, generaría un problema de falta de longitud de entrecruzamiento para acceder al eje 21 en dirección a Mineral del Monte libre. La distancia disponible resultaría de 40 m que sería insuficiente.

Este mismo problema, de falta de longitud de entrecruzamiento, se presenta con los vehículos que se encuentren en el taller de vehículos en la misma margen.

Igualmente, el acceso que actualmente se encuentra antes del puente peatonal carece de longitud de entrecruzamiento adecuada para realizar el mismo movimiento.

Para evitar los posibles accidentes que se generarían los problemas indicados es necesario impedir que ningún vehículo estacionado en toda esta zona pueda tomar la vía libre hacia Mineral del Monte. Para evitarlo, se proyecta una barrera rígida desde la salida del ramal derecho del entronque que sigue al de Huasca y el final de las construcciones, cerrando el acceso del camino existente antes de la pasarela.

La bahía de bus se proyecta en el ramal del siguiente entronque a 190 m del comienzo de la rampa de la pasarela. En este tramo se proyecta una banqueta de 2.5 m de ancho que pasa a ser de 6.0 m en los 30 m anteriores a la pasarela, con objeto de adecuar la zona de arcos actual y canalizar el tránsito peatonal adecuadamente bajo la pasarela.

La bahía de bus tiene una longitud de 40 m que permite acoger la entrada del camino, así como la subida y bajada de personas de los vehículos particulares que lleven alumnos al colegio. Se deberá prohibir el estacionamiento de vehículos en dicha zona, pero no la subida y bajada de personas. Cualquier otra zona de detención de vehículos deberá prohibirse.

En el comienzo dicha bahía de bus se proyecta un camino que proporciona servicio a todas las construcciones de la margen derecha del eje 10 en sustitución del acceso cortado. Se proyecta por la única parcela no construida que queda.

Este camino presenta una pendiente máxima del -9.9 %. Si se proyectase la conexión al final de la bahía la pendiente sería excesivamente elevada.

En la margen derecha del eje 20 se proyecta un ramal lateral para el acceso al colegio. En él se dispone una bahía de bus antes del puente peatonal.

El acceso al colegio de los vehículos que procedan desde Mineral del Monte libre se deberá hacer exclusivamente a través del eje 40. Para impedir el acceso al colegio de los vehículos que tengan la misma procedencia, pero que circulen por el carril que comunica con la vía central de la autopista, se dispone de una barrera de separación en toda la longitud del ramal lateral.

Por esta circunstancia sólo se podrá salir del colegio utilizando el ramal lateral del siguiente entronque.

En el siguiente entronque se permite el retorno hacia Mineral del Monte, pero no así, el movimiento hacia Atotonilco que deberá proyectarse.

Para permitir la subida y bajada de pasajeros se proyecta una zona de parada en línea de 80 m de longitud a continuación del camino de entrada al colegio.

Todos los parámetros de diseño geométrico cumplen con la normativa vigente.

PROYECTO EJECUTIVO

El Concursante Ganador y posteriormente el Desarrollador tendrá hasta 2 meses contados a partir de la firma del presente Contrato para entregar el Proyecto Ejecutivo completo a partir del Proyecto de Referencia entregado y que, una vez aprobado por la Secretaría, se agregará como Anexo 5 (Proyecto Ejecutivo) incluyendo todos los estudios necesarios para la elaboración de estos, en apego a las Especificaciones Técnicas que resulten aplicables.

En caso de que el Concursante Ganador y posteriormente Desarrollador entregue a la Secretaría los Proyectos Ejecutivos después del plazo de 2 meses previsto en el párrafo inmediato anterior, por causas imputables al Concursante Ganador y posteriormente al Desarrollador y con independencia a cualquier otro derecho que tenga la Secretaría bajo el Contrato APP, el Desarrollador se hará acreedor a las penas convencionales señaladas en el Contrato APP.

Corresponde a la Secretaría autorizar los Proyectos Ejecutivos definitivos, que se sometan a su revisión, por parte del Concursante Ganador y posteriormente del Desarrollador, a fin de garantizar que cumpla con los requerimientos que se establecen en este anexo, Anexo 9A (Especificaciones Técnicas), y Anexo 10E (Parámetros de Evaluación y Penas Convencionales) del proyecto de Contrato APP.

El Concursante Ganador, previo al integrar el Proyecto Ejecutivo como Anexo 5 del Contrato, deberá firmar los planos del Proyecto Ejecutivo autorizado por la Secretaría,. El representante legal del Concursante Ganador firmará los planos generales y podrá nombrar a uno o más representantes para que firmen el resto de los planos que integran los proyectos. Esta firma de planos obligará también al Desarrollador, una vez que este haya sido constituido.

Se deberán considerar, de manera enunciativa y no limitativa, todos los ordenamientos, manuales, leyes y especificaciones nacionales, locales, así como las de carácter internacional que se adopten y sean compatibles con la legislación y normatividad mexicanas; para lo anterior el Desarrollador deberá cumplir totalmente, sin limitación, con todos los Reglamentos, Normas y Especificaciones que resulten aplicables al Proyecto que nos ocupa.