ESPECIFICACIONES GENERALES

- NOTAS GENERALES:

- “GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO” NO RECONOCERÁ PAGO ADICIONAL POR CONCEPTOS ORIGINADOS POR CAUSAS CLIMATOLÓGICAS Y NO SE PERMITIRÁ EJECUTAR TRABAJO ALGUNO EN CASO DE QUE POR CAUSAS CLIMATOLÓGICAS SE PONGA EN RIESGO LA SEGURIDAD DEL PERSONAL, LAS INSTALACIONES O LA CALIDAD DEL TRABAJO.

- EL CONTRATISTA PRESENTARÁ UN PROGRAMA DETALLADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN BASE AL PRESENTADO EN SU PROPUESTA, DETALLADO POR CONCEPTOS, CONSIGNANDO POR PERIODOS LAS CANTIDADES POR EJECUTAR E IMPORTES CORRESPONDIENTES, APEGADOS A LA VIGENCIA DEL CONTRATO. DICHO PROGRAMA PASARÁ A FORMAR PARTE DEL CONTRATO Y DEBERÁ SER ENTREGADO A MÁS TARDAR A LA FIRMA DEL CONTRATO Y DEBERÁ SER CONCILIADO Y APROBADO POR LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DE “GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO”

- SI EL CONTRATISTA GENERA MATERIAL SOBRANTE, DESECHOS O RESIDUOS QUE PUEDEN SER CONSIDERADOS COMO RESIDUOS PELIGROSOS AL MEDIO AMBIENTE SIEMPRE QUE ESTOS NO PUEDAN SER REUTILIZADOS POR EL PROPIO CONTRATISTA, ESTE DEBERÁ RETIRARLOS DE LAS INSTALACIONES, SIN RESPONSABILIDAD NI CARGO ALGUNO PARA GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, PUDIENDO SER ALGUNO O VARIOS DE LOS MATERIALES ENLISTADOS EN LA RELACIÓN SIGUIENTE, LA CUAL ES ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA:

- MATERIALES SOBRANTES (POLIURETANO, RESINAS, FIBRAS, AISLANTES, RECUBRIMIENTOS, ETC.)

- ESTOPAS IMPREGNADAS, BROCHAS, RESIDUOS DE PINTURA, ETC.

- ACEITE DE LUBRICACIÓN GASTADO.

- ENVASES VACÍOS DE PLÁSTICO O METÁLICOS QUE CONTUVIERON MATERIALES O RESIDUOS PELIGROSOS.

- ACUMULADORES O BATERÍAS GASTADAS.

PARA SU DISPOSICIÓN FINAL, EL CONTRATISTA INVARIABLEMENTE DEBERÁ CUMPLIR CON LO QUE ORDENA EL REGLAMENTO EN MATERIA DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, PARA LO CUAL DEBERÁ REALIZAR EL TRÁMITE, YA SEA QUE ÉL LO HAGA DIRECTAMENTE ANTE LA SEMARNAT O QUE CONTRATE A UNA EMPRESA AUTORIZADA EN EL RAMO, PARA EL MANEJO ALMACENAJE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS EN UN LUGAR AUTORIZADO PARA TAL FIN, DEBIENDO PRESENTAR A LA RESIDENCIA DE OBRA, COPIA SIMPLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA SEMARNAT PARA COTEJARLA CON UNA COPIA DEL MANIFIESTO DE DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS EN EL DESTINO FINAL.

EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO ENTREGUE LOS DOCUMENTOS ANTERIORES, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SE RESERVA EL DERECHO DE REPORTARLO A LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA DESLINDAR RESPONSABILIDADES.

LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS DEBE EFECTUARSE EN BASE A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS Y A LAS NORMAS TÉCNICAS ECOLÓGICAS VIGENTES.

- EL CONTRATISTA QUE POR MOTIVO DE SU TRABAJO GENERE RESIDUOS NO PELIGROSOS COMO “BASURA MUNICIPAL” ENTRE LOS QUE SE INCLUYEN LOS DESPERDICIOS DE COMIDA, MADERA, PLÁSTICOS, EMBALAJES, ETC. SIEMPRE Y CUANDO NO ESTÉN O HAYAN ESTADO EN CONTACTO CON RESIDUOS PELIGROSOS, DEBERÁN RETIRARLOS DE LAS INSTALACIONES DE LA OBRA Y DEPOSITARLOS EN EL BASURERO MUNICIPAL BAJO PREVIO PERMISO O CONVENIO CON LA AUTORIDAD DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE, DEBIENDO ENTREGAR A LA RESIDENCIA DE OBRA COPIA DEL DOCUMENTO ANTERIOR Y COPIA DEL COMPROBANTE DE CADA ENTREGA DE LOS RESIDUOS NO PELIGROSOS EN EL BASURERO MUNICIPAL.

EL CONTRATISTA QUE POR MOTIVO DE SUS ACTIVIDADES, GENERE MOVIMIENTOS DE TIERRA, ESTA DEBERÁ SER DEPOSITADA EN UN LUGAR DENTRO DE LAS INSTALACIONES, EL CUAL LE SERÁ INFORMADO POR LA RESIDENCIA DE OBRA, EN DONDE ÚNICAMENTE SE PODRÁ INGRESAR CON SU AUTORIZACIÓN, Y DEBERÁ EVITAR EN TODO MOMENTO REVOLVER CON TIERRA, BASURA, ESCOMBRO U OTRO MATERIAL EXTRAÑO AL CONTENIDO DEL SUELO.

- EN LA DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA Y/O EN LOS ALCANCES ANOTADOS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES SE MENCIONAN ÚNICAMENTE LAS OPERACIONES BÁSICAS, PERO SE CONSIDERAN INCLUIDAS TODAS LAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA REALIZACIÓN DEL TRABAJO.

- ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LOS DAÑOS OCASIONADOS DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA A CUALQUIER INSTALACIÓN EXISTENTE DEBIENDO POR TANTO, PREVER Y EJECUTAR LOS TRABAJOS CON EL MÁXIMO CUIDADO.

- EL CONTRATISTA DEBERÁ DISPONER CON LA DEBIDA OPORTUNIDAD DE TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, PERSONAL Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, QUE SE REQUIERA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO CONTRACTUAL ESTABLECIDO.

- EL CONTRATISTA DEBERÁ DE CONSIDERAR E INCLUIR DENTRO DE SU PROPUESTA TODAS LAS OBRAS PROVISIONALES, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PROVISIONALES DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS NECESARIOS PARA QUE LA OBRA QUEDE TOTALMENTE CONCLUIDA DE ACUERDO AL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES.

- EL CONTRATISTA SERÁ RESPONSABLE DE LA CALIDAD DE LA OBRA Y DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA, ASÍ MISMO DEBERÁ DISPONER DE LOS ELEMENTOS, MEDIOS Y FACILIDADES PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA MISMA, EN CASO DE QUE LAS PRUEBAS NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES, EL CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADO A REALIZAR POR SU CUENTA LAS PRUEBAS Y CORRECCIONES NECESARIAS EN LA OBRA.

- EL CONTRATISTA DEBERÁ HACER LIMPIEZA DIARIAMENTE EN EL ÁREA DE TRABAJO Y PARA EL CASO DE LA RECEPCIÓN DE OBRA, DEBERÁ OBTENER A TRAVÉS DE LA RESIDENCIA DE OBRA EL VO. BO, QUE GARANTICE QUE LA LIMPIEZA FUE REALIZADA TANTO EN EL ÁREA ASIGNADA PARA TALLER Y BODEGA.

- TODO EL MATERIAL QUE SUMINISTRE EL CONTRATISTA DEBERÁ SER INSTALADO (COLOCADO), PARA QUE PROCEDA SU PAGO. MATERIAL QUE NO SE COLOQUE NO SERÁ PAGADO.

- EL CONTRATISTA DEBERÁ TENER SU EQUIPO Y HERRAMIENTA EN BUENAS CONDICIONES PARA OPERAR, MISMO QUE PODRÁ SER INSPECCIONADO PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS.

- EL CONTRATISTA DEBERÁ CONTAR EN LA OBRA CON EL PERSONAL CAPACITADO Y COMPETENTE PARA OPERAR EQUIPOS DE COMBUSTIÓN INTERNA, HIDRÁULICOS Y/O ELÉCTRICOS QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES Y LA OBRA.

- TODOS LOS EQUIPOS DE COMBUSTIÓN INTERNA AL SERVICIO DEL CONTRATISTA (COMPRESORES, VEHÍCULOS AUTOMOTRICES, GRÚAS, ETC.) DEBERÁN OPERAR EN ESTADO ÓPTIMO.

- LA MANO DE OBRA EN CUALQUIER FASE DE LA CONSTRUCCIÓN SERÁ DE PRIMERA CALIDAD Y EJECUTADA POR PERSONAL ESPECIALIZADO.

- PARA EL FINIQUITO DE LA OBRA EL CONTRATISTA DEBERÁ EFECTUAR LA LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE REALIZO LOS TRABAJOS, EN CASO  CONTRARIO, NO SE DARÁN POR CONCLUIDOS LOS TRABAJOS.

- EL CONTRATISTA DEBERÁ CONTAR CON SUERO ANTIVIPERINO Y PERSONAL CAPACITADO PARA SU APLICACIÓN ASÍ COMO PARA ATENDER LA EMERGENCIA EN CASO DE MORDEDURAS DE VÍBORA.

- ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA CALIDAD DE LA RESISTENCIA DEL CONCRETO DE ACUERDO A PROYECTO, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS POR ESCRITO AVALADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO, LOS CUALES DEBERÁN SER ENTREGADOS A LA RESIDENCIA DE OBRA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, ASÍ COMO LOS RESULTADOS DE RELLENO Y COMPACTACIÓN.

- EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN VIGENTES EN TODOS LOS EQUIPOS DE PRUEBAS.

- ESPECIFICACIONES GENERALES:

- EN LOS CASOS DE QUE LA DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DEL PRECIO UNITARIO, ESPECIFIQUE UNA MARCA COMO REFERENCIA, DEBERÁ INCLUIRSE LA POSIBILIDAD DE PRESENTAR PRODUCTOS SIMILARES, ENTENDIENDO POR ÉSTOS, AQUELLOS MATERIALES QUE CUMPLAN COMO MÍNIMO CON LAS MISMAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DE CALIDAD, DURACIÓN Y GARANTÍA DE SERVICIO QUE LA MARCA SEÑALADA COMO REFERENCIA

- EL CONTRATISTA ANTES QUE PROCEDA A EFECTUAR EL PEDIDO Y  ADQUISICIÓN PARA EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES EN GENERAL Y/O EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE DE LAS CANTIDADES SOLICITADAS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN Y CANTIDADES DE TRABAJO, ESTE DEBE CONFRONTAR LAS CANTIDADES DE VOLÚMENES DE OBRA CON LOS PLANOS Y EFECTUAR UN LEVANTAMIENTO EN CAMPO PARA VERIFICAR LA CANTIDAD EXACTA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE SE UTILIZARAN EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS MISMOS YA QUE POR NINGÚN MOTIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGARÁ LOS MATERIALES Y EQUIPOS EXCEDENTES QUE NO HAYAN SIDO INSTALADOS O QUE NO COINCIDAN CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN LOS ALCANCES DEL CONTRATO. ESTA ACTIVIDAD DE CONFRONTA LA DEBE CONSIDERAR DENTRO DE SU PROPUESTA.

- EL CONTRATISTA DEBE PROPORCIONAR EN LA OBRA LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA QUE REQUIERA PARA LA CORRECTA Y SEGURA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LO CUAL DEBE ESTAR ACORDE A LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y AL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE PRESENTE, CONSIDERANDO LAS RESTRICCIONES TÉCNICAS QUE PROCEDAN CONFORME AL PROYECTO.

- ALCANCE DE LAS ESPECIFICACIONES:

ESTAS ESPECIFICACIONES CUBREN LOS REQUISITOS MÍNIMOS GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA,  NO OBSTANTE, LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES SE HACEN DE MANERA ENUNCIATIVA YA QUE SE DA POR HECHO QUE LOS  PARTICIPANTES CONOCEN LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS, NORMATIVIDAD APLICABLE Y ALCANCE POR CONCEPTO SEGÚN SU DESCRIPCIÓN; ADEMÁS DEL CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, SEÑALAMIENTOS Y DISPOSITIVOS PARA PROTECCIÓN EN OBRA.

  - REVISIÓN DE LOS PROYECTOS:

LAS CANTIDADES DE MATERIALES INDICADAS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DEBERÁ CONFRONTARSE CON LOS PLANOS Y CONSIDERAR EN SU PROPUESTA TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA TOTAL TERMINACIÓN DE LA OBRA QUE APARECEN EN EL PROYECTO RESPECTIVO, SIENDO RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA ENTREGAR LA OBRA COMPLETA Y LISTA PARA PONER EN OPERACIÓN.

  - EJECUCIÓN DEL TRABAJO:

EL OBJETIVO DE ÉSTAS ESPECIFICACIONES, JUNTO CON LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS, VOLÚMENES DE OBRA, ÉTC., ES INDICAR LOS REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CUMPLIRSE EN LA EJECUCIÓN.

LA MANO DE OBRA DEBERÁ SER EJECUTADA POR OPERARIOS ESPECIALIZADOS Y CON EL EQUIPO Y LAS HERRAMIENTAS ADECUADAS PARA ESTE TRABAJO, DE CADA UNA DE LAS ESPECIALIDADES QUE SE REQUIERA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL RESIDENTE DE OBRA.

DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SE DEBERÁ CONTAR CON UN INGENIERO RESIDENTE, RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN, COORDINACIÓN Y  EJECUCIÓN DE ESTOS, HASTA LA TERMINACIÓN TOTAL DEL CONTRATO.

SE DEBE CONTAR EN LA OBRA CON EL PERSONAL SUFICIENTE Y NECESARIO PARA FINALIZAR CON EL CONTRATO DE ACUERDO AL PROGRAMA DE MANO DE OBRA ESTABLECIDO.

TODO TRABAJO EJECUTADO BAJO ESTE CONTRATO, REQUIERE LA AUTORIZACIÓN DE PERMISOS DE TRABAJO DE LA RESIDENCIA DE OBRA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO.

SI ALGÚN CONCEPTO CONTEMPLADO EN EL PROYECTO NO ES REQUERIDO, EN SU MOMENTO, EL RESIDENTE DE OBRA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO LO HARÁ SABER AL CONTRATISTA PARA QUE ÉSTE NO LO EJECUTE, ANOTANDO EN LA BITÁCORA DE OBRA LO CONDUCENTE.

EL RESIDENTE DE OBRA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO RECIBIRÁ LOS TRABAJOS DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS SOLICITADOS.

TODO EL TRABAJO BAJO ESTE CONTRATO DEBE EJECUTARSE DE ACUERDO A LA NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE (NORMATIVA SCT), NORMAS Y MANUALES COMPLEMENTARIOS VIGENTES A LA FECHA.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

ESTAS ESPECIFICACIONES DAN POR HECHO QUE LOS CONCURSANTES CONOCEN EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE ACUERDO AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS QUE SE CONTEMPLA EN LAS BASES, ES POR ELLO QUE EN ESTA OCASIÓN SOLO SE MENCIONARAN LAS NORMAS Y/O REGLAMENTOS A LOS QUE SE DEBEN APEGAR EN RELACIÓN AL PROCESO CONSTRUCTIVO, CALIDAD DE LOS MATERIALES, CALIDAD DE LOS TRABAJOS, CONTROL, SEGUIMIENTO Y ENTREGA DE OBRA; ASI MISMO, LA CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA.

1.- DESCRIPCIÓN:

EN ESTE PROYECTO SE CONSIDERA LA REHABILITACION, CONSIDERANDO LAS SIGUENTES PARTIDAS:

- CANCHA DE FUTBOL

- MALLA CICLONICA

- SISTEMA DE ALUMBRADO

- AZOTEA

- ACABADOS

- REHABILITACION SANITARIOS

LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES PREVALECERÁN EN LO QUE CORRESPONDA SOBRE EL PROYECTO Y ESTE A SU VEZ PREVALECERÁ EN LO QUE CORRESPONDA SOBRE LAS NORMAS ANTES CITADAS

2.- EL CONTRATISTA AL FORMULAR SU PROPOSICIÓN DEBERÁ CONSIDERAR QUE:

A.- LOS ACARREOS DE LOS MATERIALES PÉTREOS PODRÁN HACERSE CON MEDIOS PROPIOS O CON FLETEROS DE LA REGIÓN QUE SE CONSIDERARA EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES, DEBIENDO OBTENER Y ANEXAR A SU PROPUESTA UN DOCUMENTO DE LA UNIÓN DE TRANSPORTISTAS DE LA REGIÓN EN DONDE SE HAGA CONSTAR QUE NO SE OPONDRÁN A LA PRIMERA OPCIÓN Y EN EL CASO DE AMBAS EN SUS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEBERÁN AJUSTARSE A LOS LINEAMIENTOS DE ESTAS BASES DE LICITACIÓN. LOS ACARREOS DE MATERIAL DEBERÁN INTEGRARSE AL PRECIO UNITARIO CORRESPONDIENTE PARA CADA CONCEPTO EN PARTICULAR Y CUALQUIER CAMBIO CON RESPECTO AL COSTO DE LOS ACARREOS NO SE EFECTUARÁ NINGÚN PAGO ADICIONAL POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO Y SE EXIGIRÁ EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS.

B.- GOBIERNO DEL ESTADO NO PROPORCIONA INFORMACIÓN SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LOS BANCOS DE MATERIALES PARA TERRACERÍAS, NI PARA PAVIMENTACIÓN, MOTIVO POR LO CUAL SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES DE CALIDAD REQUERIDAS EN LA OBRA; ADEMÁS DE OBTENER TODOS LOS PERMISOS NECESARIOS.

C.- LOS BANCOS DE DESPERDICIO DEBERÁN SER LIBERADOS POR EL CONTRATISTA GANADOR, ADEMÁS DE OBTENER TODOS LOS PERMISOS QUE SE REQUIERAN.

D.- EN SUS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES CAPAS DE TERRACERÍAS Y PAVIMENTACIÓN, DEBERÁ INCLUIR LAS REGALÍAS POR LA EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES PÉTREOS DE BANCO, LOS CUALES DEBERÁN SER NEGOCIADOS POR EL PROPONENTE; LA OMISIÓN DE ESTE CONCEPTO NO SERÁ MOTIVO DE RECLAMACIÓN POSTERIOR EN CASO DE QUE LA OBRA LE SEA ADJUDICADA.

E.- CUANDO EL PAGO DE LAS OBRAS CONTRATADAS SE EFECTÚE POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, ADEMÁS DE LO INDICADO EN LAS CLÁUSULAS CORRESPONDIENTES A BASE DE PAGO, LOS PRECIOS UNITARIOS INCLUYEN LO QUE RESULTE POR: LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS DESVIACIONES Y CAMINOS DE ACCESO NECESARIOS, LA CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS HASTA SU RECEPCIÓN POR PARTE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD: LIMPIEZA GENERAL DE LAS MISMAS Y DE LAS ZONAS ADYACENTES DE TRABAJO, POR LO TANTO NO SE PAGARÁN EN FORMA AISLADA NINGUNO DE LOS CONCEPTOS MENCIONADOS EN ESTE INCISO, LOS COSTOS EN ESTOS TRABAJOS SERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y DEBERÁN PREVERLOS O CONSIDERARLOS EN LOS INDIRECTOS DE OBRA QUE FORMAN PARTE DE LOS PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS OBJETO DEL CONCURSO Y HASTA QUE ESTAS LE SEAN RECIBIDAS, EL CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADO A PRESENTAR PARA SU APROBACIÓN UN PROYECTO DE SEÑALAMIENTO QUE CUMPLA CON LAS DISPOSICIONES DE SEGURIDAD NECESARIAS PARA EL CONTROL DEL TRÁNSITO EN CALLES Y CARRETERAS, EN EL ENTENDIDO DE QUE NO SE LE AUTORIZARÁ LA INICIACIÓN DE NINGUNA CLASE DE TRABAJOS HASTA QUE HAYA COLOCADO A SATISFACCIÓN DE ESTA DEPENDENCIA, LAS SEÑALES Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN RESPECTIVOS.

ADEMÁS, EL CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADO A EXTREMAR LAS PRECAUCIONES PARA PREVENIR Y EVITAR AL TRÁNSITO ACCIDENTES DE CUALQUIER NATURALEZA, YA SEA CON MOTIVO DE LAS OBRAS O POR LOS MOVIMIENTOS DE SU MAQUINARIA, EQUIPO O ABASTECIMIENTO DE MATERIALES.

LAS SEÑALES, DISPOSITIVOS Y DEMÁS MATERIALES QUE SE UTILICEN EN LA INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN EN OBRAS, CUMPLIRÁN CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE; ASÍ MISMO, SE DEBERÁ GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES.  DE ACUERDO A LA LEY FEDERAL DE TRABAJO Y SU REGLAMENTO VIGENTE.

NOTA:

EL CONTRATISTA PROPORCIONARA A SU PERSONAL EL EQUIPO DE SEGURIDAD ADECUADO PARA SU PROTECCIÓN; INSTALARÁ, POR SU CUENTA Y COSTO, EN LOS FRENTES DE TRABAJO, LOS SISTEMAS DE HIGIENE, SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD QUE SE REQUIERAN PARA EVITAR ACCIDENTES, CONFORME LO SEÑALE EL PROYECTO Y DE ACUERDO CON EL CONTRATO, LO QUE SERÁ CONSIDERADO EN SUS COSTOS INDIRECTOS.

PROGRAMA DE OBRA GENERAL

SE ANEXA PROGRAMA CANDELARIZADO GENERAL DE LOS TRABAJOS DIVIDIDO EN  PARTIDAS

- PROGRAMA DE MAQUINARIA Y EQUIPO REQUERIDO

DEBERÁ CONTEMPLAR LA QUE POR PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO INDICA LA NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE (NORMATIVA SCT), NORMAS Y MANUALES COMPLEMENTARIOS VIGENTES A LA FECHA.O EN SU DEFECTO LA QUE EL CONTRATISTA CONSIDERE POR ANÁLISIS DE SU PRECIO QUE EMPLEARA EN CAMPO, DEBIENDO CUMPLIR  CON LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

UBICACIÓN DE BANCOS

1.- EL CONTRATANTE PODRÁ PRESENTAR SU PROPUESTA DE BANCOS, EN EL ENTENDIDO QUE SERÁN APEGADOS ESTRICTAMENTE A LA NORMATIVA VIGENTE DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (SCT), ESTO A FIN DE QUE SE GARANTICE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES.

2.- LOS BANCOS QUE SE PROPONEN NO SON DEFINITIVOS Y SE DEBE CONSIDERAR QUE LAS DISTANCIAS CONTEMPLADAS EN EL PRESUPUESTO BASE SON PARA FINES DE PRESUPUESTO.