6. ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y GENERALES

ESPECIFICACIONES PARA LUMINARIAS

Luminaria solar con modulo LED de 100 Watts, formada de los siguientes elementos: gabinete todo en uno de aluminio fundido impermeable con protección a la humedad y ambiente salino clase 1P65, y con recubrimiento para evitar la corrosión y el óxido; brazo o articulación ajustable fabricado de acero; módulo LED CREE color blanco puro de 100 W con una temperatura de color correlacional nominal de 6,500"K de alta luminosidad; cubierto con un sistema óptico fabricado a base de CPVC irrompible, con curva tipo ll, con una vida útil de 100,000 horas; panel solar policristalino con marco de aluminio con una potencia máxima de 100 W, para un total de 5OO watts-hora/día; regulador de carga inteligente tipo MPPT con una capacidad de 10 amperes a 12 volts, programable a control remoto; batería tipo ion de litio a 12 Vcd con una capacidad de 52 Ah, especialmente diseñada al equipo, con vida útil de 5 años.

ESPECIFICACIONES PARA POSTE DE DOS BRAZOS:

Poste cónico circular tipo europeo de 9 mts de altura fabricado en lámina negra cal. 11 de espesor en una sola pieza con dos perchas, terminado galvanizado por inmersión en caliente, con dos brazos tipo " | " fabricado a base de tubo negro de 1 1/2" de diámetro nominal ced. 30 de 1.20 mts de alcance terminado galvanizado por inmersión en caliente.

ESPECIFICACIONES PARA POSTE DE UN BRAZO:

Poste cónico circular tipo europeo de 9 mts de altura fabricado en lámina negra cal. 11 de espesor en una sola pieza con dos perchas, terminado galvanizado por inmersión en caliente, con un brazo tipo " | " fabricado a base de tubo negro de 1 1/2" de diámetro nominal ced. 30 de 1.20 mts de alcance terminado galvanizado por inmersión en caliente.

ESPECIFICACIONES PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO:

Sistema fotovoltaico fuera de red que suministra energía eléctrica a la estructura denominada ADN. (¡incluye banco de 40 baterías de litio de 875amp Marca Cale Modelo CI-31T/S-190M de 12 V, trabajos de mantenimiento correctivo en estructura de montaje, reubicación y conexión eléctrica de 34 paneles solares de 140w marca Solarwork.